kOMPOSTáREŇ Dolný bar

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TECHNICKá SPRÁVA

k  stavebným objektom:

SO 01- Kóje  vstupného materiálu

SO 03- Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

SO 04- Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

Investor :         	Dolný Bar

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Miesto stavby :	Dolný Bar

Hlavný projektant:  	Ing. Peter Rákoš

Zodpovedný projektant:  	Ing. Ľubomír Lámer

Dátum:  	12/2020

Technická správa

k stavebným objektom:

SO 01- Kóje  vstupného materiálu

SO 03- Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

SO 04- Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

Zastávaná plocha :

SO 01- Kóje  vstupného materiálu 	792,43 m2

SO 03- Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie	910 m2

SO 04- Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu	662,58 m2

Zastávaná plocha celkom	2 365,01 m2

Funkčná skladovacia plocha:

SO 01- Kóje  vstupného materiálu 	668 m2

SO 03- Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie	738 m2

SO 04- Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu	505 m2

Funkčná skladovacia plocha celkom	1 911 m2

V úvode projekčných prác bola prevedená obhliadka jestvujúceho areálu a terénu pre navrhovanú stavbu na mieste. Areál prevádzky je situovaný na voľne ležanej ploche. Pre projektové účely investor poskytol geodetické podklady - výškopis a polohopis

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje jej vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky a následné vrátenie pôdy, resp. jej časti, do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou. Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň.

1.2 Základy

Vzhľadom na daný typ objektu sa jedná o plošné zakladanie. Pod stenové prefabrikáty sa na zhutnený násyp prevedie železobetónová doska hrúbky 400 mm a šírky 3200 mm.

Od uvedenej dosky smerom dole s rozšírením pod uhlom 45°je navrhnuté zhutnené kameninové lôžko z makadamu.

Spodná vrstva : makadam 32/64 v hrúbke 200mm

Horná vrstva:    makadam 16/32 v hrúbke 200mm

1.3 Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie kóji tvoria prefabrikované stenové panely tvaru T v dvoch typoch. Jedná sa o rovné a o rohové diely.

Napojenie styku  stredných deliacich stien k obvodovej stene bude realizované monolitickým dielom. Tento je riešený v samostatnej časti statika.

1.4 Vodorovné konštrukcie, izolácie.

Základová doska je popisaná v časti základy.  K nej sa budú napájať vlastné podlahové konštrukcie v skladbe:

- Liaty vodostavebný betón  	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000	3mm

- Podkladný betón   	100mm

- Makadam 16/32 	200mm

- Makadam 32/64   	200mm

- Zhutnený násyp   	100-1020 mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Rastlý terén

Uvedené skladby sú vo výkresovej časti.   Železobetónová podlahová doska  bude dilatovaná na samostatné dilatačné celky.  Dilatácie sú riešené v statickej časti.

Proti presaku znečistených dažďových vôd do podložia, je navrhovaná  HDPE fólia- Junifol 3000 v hrúbke 3mm. Po celej  dĺžke vstupnej zníženej časti do kóji je fólia zaústená do zberného rigolu a odtiaľ do zachytnej  jimky.

1.5 Povrchové úpravy

Stenové panely sú prefabrikované z  pohľadového betónu, takže nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy.