generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SO 19 Mostová váha

Technická správa

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Katastrálne územie:			Dolný Bar

Obec:					Dolný Bar

Okres:					Dunajská Streda

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:		par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Druh akcie:				Novostavba

Investor:				            	Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

- POPIS STAVBY:

Stavba bude osadená na vyčlenenej ploche pozemkov 887/63, 887/64, 887/68, 887/10 blízkosti existujúcej skládky vzdialenej 0,5 km.

Túto časť PD SO 19 Mostová váha tvoria strojnotechnologické zariadenia mostovej váhy umiestnenej v blízkosti hlavnej brány areálu. Navrhovaná je mostová váha o dĺžke 18 m, ktorá svojou konštrukciou zodpovedá STN 73 6203 a vyhovuje zaťažovacej schéme pre štvornápravové vozidlo - trieda B.

Samotný princíp tenzometrickej váhy spočíva v premene účinku mechanického pôsobenia tiaže meraného telesa na úmernú elektrickú veličinu, ktorá sa v príslušnom vyhodnocovacom centre spracuje na výsledný údaj o hmotnosti meraného telesa. Nákladný automobil, resp. súprava určená na váženie, vyjde na mostovú časť váhy, pričom musí celou svojou styčnou plochou (nápravami) zotrvávať na vážnom moste. Po zastavení obsluha dopravného prostriedku vypne pohonnú jednotku a opustí vážnu plochu. Po ustálení váhového ukazovateľa poverená osoba (obsluha váhy), spracuje ostatné potrebné informácie o váženom dopravnom prostriedku a zaeviduje váhové množstvo - vystaví vážny doklad. Nakoniec súprava opustí váhu a po nej môže nasledovať ďalšia súprava - nákladný automobil.

Spodnú stavbu cestnej váhy tvorí monolitická železobetónová vaňa. Samotná mostová konštrukcia je tvorená železobetónovým prefabrikátom. Celková dĺžka nosiča zaťaženia dosahuje 18 000 mm. Ochrana proti korózii oceľových prvkov vážneho mostu je prevedená na opieskovaný povrch žiarovým zinkovaním, resp. 1 x základným a 2 x vonkajším náterom. Spomínaný prefabrikát je opatrený servisnými otvormi (dva liatinové poklopy s celkovou nosnosťou 15 000 kg o priemere 600 mm), ktoré umožňujú spoľahlivý prístup k technologickému zariadeniu nachádzajúcemu sa pod vážnou mostovou časťou. Výsledky váženia sú prenášané bezdrôtovo do vrátnice.

- STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE

V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke musia byť oboznámený s obsluhou zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov budú vedené aj záznamy. Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská musia zohľadňovať požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášok MZ SR.

Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod.

- NAKLADANIE S ODPADMI

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.