| Inwestor: |  | Projektant: |
| --- | --- | --- |
| Państwowa Gospodarka Leśna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór ul. Katowicka 141 43-211 Piasek |  | Waldemar Szendera Pracownia Żywokost Kolonia Podlesie 5 43-267 Suszec |
| Nazwa zadania: |  |  |
| Modernizacja ścieżki edukacyjnej „W karanie pszczyńskiego żubra” – etap II |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: |  |  |
| Województwo Śląskie, Gmina Pszczyna, Obręb Jankowice, działki nr ewidencyjny: 235/79, 79/1, 80 |  |  |
| Stadium: |  |  |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| Część: |  |  |
| CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |

| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. arch. Agnieszka Oślizło | architekt |  |
|  | mgr inż. Eugeniusz Białas | grafik |  |
|  | dr Waldemar Szendera | nauki przyrodnicze |  |
|  | mgr inż. Agnieszka Polańska | geologia |  |
|  | inż. Sonia Foltyniak | ochrona środowiska |  |
|  | mgr Honorata Gwóźdź | ochrona środowiska |  |

|  | Data opracowania: Październik 2019 r. |  |
| --- | --- | --- |

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	Informacje ogólne	5

1.1.	Przedmiot inwestycji	5

1.2.	Podstawa opracowania	5

1.3.	Lokalizacja terenu inwestycji	5

1.4.	Inwestor	7

2.	Istniejący stan zagospodarowania	7

3.	Projektowane elementy zagospodarowania terenu	8

4.	Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów	12

5.	Ustalenia dotyczące ochrony terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz wpisu do rejestru zabytków	12

6.	Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia	12

7.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i zdrowia	13

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

I/1. Mapa do celów projektowych - etap II.	15

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Informacje ogólne

### Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren o charakterze leśnym i łąkowym.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych koniecznych do wykonania zadania o nazwie „Modernizacja ścieżki edukacyjnej „W krainie pszczyńskiego żubra”.

Istniejący układ ścieżek zostanie nieco zmodyfikowany i wzbogacony o dodatkowe kolekcje roślinne. Część ścieżek została wyniesiona ponad teren dla lepszej obserwacji kompozycji i zachowaniu większej powierzchni biologicznie czynnych.

### Podstawa opracowania

Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą w Piasku, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek a Panem Waldemarem Szenderą zamieszkałym w Suszcu, Kolonia Podlesie 5, 43-267 Suszec, właścicielem firmy Pracownia Żywokost Waldemar Szendera NIP: 651-135-10-40 na wykonanie dokumentacji projektowej: Modernizacja Ścieżki edukacyjnej „W krainie pszczyńskiego żubra”.

### Lokalizacja terenu inwestycji

Ścieżka edukacyjna znajduje się w południowo-zachodniej części rezerwatu „Żubrowisko”. Teren ten znajduje się w granicach Nadleśnictwa Kobiór. Długość ścieżki wynosi 1582 m.

Pod względem administracyjnym rezerwat „Żubrowisko” znajduje się w powiecie pszczyńskim, we wschodniej części gminy Pszczyna, we wsi Jankowice. Gmina miejsko-wiejska Pszczyna leży w centralnej części województwa śląskiego. W jej skład wchodzą sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka oraz miasto Pszczyna. Gmina zajmuje powierzchnię 175 km2 z czego 22 km2 przypada na miasto Pszczyna, a 153 km2 na obszar wiejski. Teren gminy miejskiej zamieszkuje 26 028 osób, a gminy wiejskiej 25 684 osób.

Planowana inwestycja obejmuje działki o numerach: 235/79, 79/1, 80.

Rys. 1. Lokalizacja ścieżki edukacyjnej na obszarze rezerwatu Żubrowisko (opracowanie własne).

Rys. 2. Mapa administracyjna powiatu pszczyńskiego (źródło:administracja.mac.gov.pl).

Rys. 3. Mapa administracyjna gminy miejsko-wiejskiej Pszczyna (źródło: www.wikipedia.pl).

### Inwestor

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą w Piasku, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek.

## Istniejący stan zagospodarowania

Projektowana ścieżka edukacyjna zlokalizowana jest na terenie Rezerwatu Żubrowisko oraz Ośrodka Hodowli i Żubrów i Edukacji Leśnej. W przeważającej części jest to teren leśny, na którym znajduje się brama wejściowa na teren Ośrodka Hodowli Żubrów 
i Edukacji Leśnej, Szkoła Leśna, nieczynna sadzawka, brama wejściowa na teren Rezerwatu Żubrowisko, tablice edukacyjne, tablice kierunkowe, ławki, kosze na śmieci, drewniane kładki i budki lęgowe.

Ścieżki wykonane są z kostki brukowej, płyt ażurowych, tłucznia, a w dużej części jest to ścieżka gruntowa bez wzmocnienia. W południowej części obszaru znajduje się zabudowa gospodarcza i usługowa.

Wykonanie inwestycji nie spowoduje zmiany w sposobie wykorzystania terenu.

## Projektowane elementy zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się:

- Adaptacja Szkoły Leśnej na cele edukacyjne – budynek Szkoły Leśnej znajdujący się w południowej części terenu zajmuje powierzchnię 30,30 m2. Zostanie on wyremontowany. Nie zmieni się zajętość terenu, ani przeznaczenie obiektu. W Szkole Leśnej zamontowane zostaną tablice 
i gabloty z informacjami na temat dziejów Ziemi, pra-roślinności oraz historii żubrów. Lokalizacja Szkoły Leśnej została przedstawiona 
w załączniku I/1.

- Nasadzenie zielonego labiryntu – w północno-zachodniej części terenu na łące po lewej stronie ścieżki pod lasem utworzony zostanie okrągły labirynt o powierzchni 506,50 m2. Na południe od labiryntu nasypany zostanie wał ziemny o długości 5,00 m, wysokości 1,00 m i nachyleniu skarp 1:3. Lokalizacja labiryntu została przedstawiona w załączniku I/1.

- Budowa tunelu edukacyjnego – w południowo-zachodniej części terenu na łące pomiędzy ścieżką a ogrodzeniem żubrów wybudowany zostanie tunel służący do celów edukacyjnych, ukazujący podziemne życie zwierząt. Lokalizacja tunelu edukacyjnego została przedstawiona w załączniku I/1.

- Montaż tablicy z regulaminem ścieżki – na parkingu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego posadowiona zostanie tablica 
z regulaminem ścieżki. Treść i kolorystka zastaną uzgodnione 
z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

- Montaż 16 tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki edukacyjnej - na terenie ścieżki edukacyjnej zostanie rozmieszczonych 16 tablic przystankowych. Tablice zostaną rozmieszczone wzdłuż planowanej ścieżki.

Na każdej z tablic zostaną umieszczone informacje poruszające tematykę dotyczącą lasów i życia żubrów. Teksty zostały przedstawione w formie wierszyków dla dzieci oraz w formie dłuższych opisów pozwalających na zrozumienie danego tematu. Dodatkowo na tablicach zostały umieszczone ciekawostki.

Lista przystanków znajdujących się na ścieżce ekologicznej „W krainie pszczyńskiego żubra”:

  - Przystanek 1 – Kalendarz żubra;

  - Przystanek 2 – Żubr wychodzi z lasu;

  - Przystanek 3 – Grąd – Poznaj nasz dom;

  - Przystanek 4 – Granica lasu;

  - Przystanek 5 – Dziupla dla ptaków – Zabawa u przyjaciół;

  - Przystanek 6 – Piętrowość lasu – Społeczność leśna;

  - Przystanek 7 – Huby, mikoryza – Grzyby też potrzebują przyjaciół;

  - Przystanek 8 – Budowa drzewa, wiek drzewa, stosy drzewa „mygły”;

  - Przystanek 9 – Praca leśnika;

  - Przystanek 10 – Depozycja CO2 – Las też lubi dobrze zjeść;

  - Przystanek 11 – Jedzenie dla żubra – Żubrze smakołyki;

  - Przystanek 12 - Dary lasu – Sosna w jodełkę;

  - Przystanek 13 – Aleja buczyny – Poznaj mój dom;

  - Przystanek 14 – Tropy leśnych zwierząt - Zwierzęca autostrada;

  - Przystanek 15 - Wielka księga życia żubra – Jak żubry znalazły się w Pszczynie;

  - Przystanek 16 – Żubr pod lupą.

Lokalizacja tablic została przedstawiona w załączniku I/1.

- Montaż tablic informacyjnych – przy tunelu i labiryncie zamontowane zostaną tablice informacyjne dotyczące funkcji i zadań obiektów. Swoim wyglądem tablica będzie nawiązywała do tablic przystankowych.

- Budowa bagniska – w południowej części obszaru, na środku większego placu w miejscu nieczynnej sadzawki będzie utworzone bagnisko 
o powierzchni 60 m2. Istniejące zagłębienie zostanie pogłębione o 30 cm. Lokalizacja bagniska została przedstawiona w załączniku I/1.

W kolekcji zostaną nasadzone następujące gatunki:

- Śledziennica skrętnolistna (Chrysosplenium alternifolium)

- Knieć błotna (Caltha palustris);

- Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata);

- Niezapominajka błotna (Myosotis palustris);

- Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga);

- Ponikło błotne (Eleocharis palustris);

- Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum);

- Czermień błotna (Calla palustris);

- Żabieniec babka wodna (Alisma plantagoaquatica).

- Nasadzenia na zmiennowilgotnej łące trzęślicowej (Molinion caerulea) – na początku ścieżki edukacyjnej, przed wejściem do rezerwatu zostaną nasadzone rośliny charakterystyczne dla zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej. Lokalizacja zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej przedstawiona została 
w załączniku I/1.

W kolekcji zostaną nasadzone następujące gatunki:

- Kosaciec syberyjski (Iris sibirica);

- Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus);

- Chaber nadreński (Centaurea stoebe);

- Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum);

- Chaber łąkowy (Centaurea jacea);

- Bukwica zwyczajna (Betonica officinalis);

- Goździk pyszny (Dianthus superbus);

- Czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis);

- Stokrotka pospolita (Bellis perennis);

- Kozłek lekarki (Valeriana officinalis);

- Oman wierzbolistny (Inula salicina);

- Olszewnik kminkolistny (Selinum caryifolia);

- Koniopłoch łąkowy (Silaum silaus);

- Okrzyn łąkowy (Laserpitium prutenicum).

- Utworzenie Ogrodu Ziołowego – zostanie utworzony między Szkołą Leśną 
a budynkiem Ośrodka. Lokalizacja Ogrodu Ziołowego przedstawiona została w załączniku I/1.Teren ten porośnięty jest roślinnością trawiastą, dlatego zaproponowano gatunki przeznaczone do miejsc słonecznych. Gatunki będą sadzone w płatach o powierzchni 3,50 m2. W projektowanym ogrodzie ziołowym zostaną nasadzone rodzime gatunki roślin, które charakteryzują się różnymi walorami smakowymi, zapachowymi 
i leczniczymi.

W kolekcji zostaną nasadzone następujące gatunki:

- Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)

- Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris)

- Czosnek szczypiorek (Allium schoenoprasum)

- Kocimiętka (Nepeta x faassenii)

- Przytulia wonna (Galium odoratum)

- Przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola)

- Żywokost lekarski (Symphytum officinale)

- Mięta polna (Mentha arvensis)

- Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis)

- Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)

- Jasnota biała (Lamium album)

- Szałwia lekarska (Salvia officinalis)

- Utworzenie wrzosowiska – Kolekcja roślin wrzosowatych zostanie utworzona za parkingiem pracowniczym. Lokalizacja wrzosowiska została przedstawiona w załączniku nr I/1. W razie wystąpienia kolizji z istniejącą roślinnością dopuszcza się zmianę lokalizacji gatunków.

W kolekcji roślin wrzosowatych będą nasadzone:

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Allegretto',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Allegro',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Annemarie',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Boskoop',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Dark Star',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Peter Sparkes',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Mullion',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Radnor',

- Wrzos pospolity Calluna vulgaris 'Silver Knight'.

- Utworzenie przegród dźwiękowych - W celu ograniczenia terenu rezerwatu od ulicy Żubrów oraz parkingu planuje się zagęścić i uzupełnić istniejące przegrody dźwiękowe. Żywopłot znajdujący się w południowej części Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej, oddzielający tereny łąk od ulicy zostanie zagęszczony. Utworzone zostaną piętra pośrednie i niskie. Śliwa tarnina (Prunus spinosa) i trzmielina pospolita (Euonymus europaeus) stanowić będą piętro pośrednie (sadzonki o wysokości ok. 60 cm), natomiast pigwowiec pośredni (Chaenomeles x superba) i pigwa pospolita (Cydonia oblonga) piętro niskie (sadzonki o wysokości ok. 50 cm). Uzupełnione zostaną również żywopłoty ograniczające parking. Od strony północnej zagęszczony zostanie żywopłot z grabu pospolitego (sadzonki o wysokości 1,50 m), natomiast od strony południowej żywopłot ze świerka pospolitego (Picea abies) (sadzonki o wysokości 2,50 m). Przy płocie obok budynku dydaktycznego zostaną zasadzone cisy pospolite (Taxus baccata). Wysokość sadzonek cisa wynoszą 1,50 m (zał. I/1).

- Wykonanie gadżetów reklamowych – w ramach projektu wykonane zostaną gadżety reklamowe, na których umieszczone zostaną grafiki związane ze ścieżką edukacyjną (logo i nazwa ścieżki, rysunek żubra itp.).

  - Zakładka papierowa do książki;

  - Magnes;

  - Torba bawełniana;

  - Kubek ceramiczny;

  - Filiżanka z podstawką.

## Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów

Teren, na którym przeprowadzona będzie modernizacja ścieżki edukacyjnej 
„W krainie pszczyńskiego żubra” w całości należy do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór. W tabeli 1 zestawiono powierzchnie zajmowane przez projektowane obiekty.

Tab. 1 Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów

| Obiekt | Zajmowana powierzchnia [m2] |
| --- | --- |
| Szkoła Leśna | 30,30 |
| Labirynt | 506,45 |
| Pagórek widokowy | 52,00 |
| Tunel edukacyjny | 37,50 |
| Bagnisko | 60,00 |
| Zmiennowilgotna łąka trzęślicowa | 665,00 |
| Ogród Ziołowy | 38,50 |
| Wrzosowisko | 27,00 |

## Ustalenia dotyczące ochrony terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz wpisu do rejestru zabytków

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice etap I teren ścieżki edukacyjnej jest terenem przeznaczonym pod lasy, polany śródleśne. Dopuszczalne jest przeznaczenie terenu pod drogi leśne i dukty, obiekty i urządzenia obsługi gospodarki leśnej, w tym związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwacie „Żubrowisko” oraz wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych, ścieżek pieszych i tras rowerowych wyłącznie poza terenem rezerwatu przyrody „Żubrowisko”. W związku z powyższym projektowane zamierzenie nie koliduje 
z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym terenie nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Teren bezpośredni jak i odbudowywane urządzenia - obiekty nie podlegają ochronie związanej z ustawą o ochronie zabytków.

## Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia

Teren objęty zagospodarowaniem znajduje się poza zasięgiem obszaru eksploatacji górniczej.

## Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i zdrowia

Przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji istniejącej ścieżki edukacyjnej nie wpłynie w żaden sposób na środowisko. Przy właściwej organizacji prac budowlanych nie dojdzie do utraty powierzchni siedlisk przyrodniczych i zakłócenia integralności rezerwatu Żubrowisko. Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący nie wpłynie na żubry, dla których utworzony został rezerwat.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### I/1. Mapa do celów projektowych - etap II.