## ŠTERNBERK, MK MASARYKOVA – předlažba chodníků

# VÝKAZ  VÝMĚR – jižní strana

- Vytrhání stáv.chodníkových beton.obrubníků 10/20  	157,7 m

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

beton.chodníkový :  30,6+5,2+1,6+1,6+49,3+1,5+1,5+11,3+1,5+1,5+13,7+2+2

+11,9+2+2+12,3+2+2+2,2 = m

- Rozebrání stáv.plošné dlažby á 50/50  tl.50mm	 345,5 m2

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

85,1+235,6+3+4,3+6+6,2+5,3 =

- Rozebrání stáv.plošné dlažby  30/30	172,3 m2

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

(71,2+91,2+1,9+8)

- Rozebrání stáv.plošné dlažby  40/40	60,8 m2

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

(60,8)

- Rozebrání stáv.beton.zámkové dlažby ve vjezdu (tvar vlnovka)  tl.60mm	12 m2

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

- Rozebrání stáv.beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm, (prodejna Adam)	19,7 m2

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

- Kubatura výkopu  tř.těž.1 – pouze sejmutí vrchní vrstvy tl.5cm 	30,6 m3

vč.odvozu na skládku (např.Mrsklesy 25km)

(345,5+172,3+60,8+12+19,7 ) x 0,05  = 610,3 x 30,6 =

- Úprava povrchu (urovnání a zhutnění) stáv.podkladních vrstev chodníku a vjezdu	657,8 m2

(24,4+23,1+610,3

- Osazení beton.chodníkových obrub  10/20 do beton.lože tl.10cm 	157,7 m

vč.nákupu a dovozu, řezání

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.80mm – vjezd 	12 m2

barva přírodní šedá,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

dovoz a nákup

- Konstrukční vrstvy vjezdu 	12 m2

Plocha ze štěrkodrti ŠDA tl.180mm

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK  tl. 180mm

- Pokládka plochy z beton.plošné dlažby 40/40 tl.60mm – chodníky	645,8 m2

barva přírodní šedá, do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

dovoz a nákup

657,8-12

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm – varovný pás chodník 	2,1 m2

barva bílá slepecká,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

2,6 x 2 x 0,4

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km

- Konstrukční vrstvy rozšířeného chodníku	47,5 m2

Plocha ze štěrkodrti ŠDA, fr. 0-32, tl.300mm

(24,4+23,1)

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm – vjezd 	10,8 m2

barva přírodní šedá,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm – varovný pás ve vjezdu 	1,2 m2

barva bílá slepecká,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

0,4 x 3

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km

- Výšková úprava stáv.poklopů 	8 ks

kanal.šachta se čtvercovým poklopem 90/90 v chodníku před budovou

areálu fy „Adam“ – výšková úprava + nový poklop

- Výšková úprava stáv.šoupat – vodovod	3 ks

- Izolační nopovaná fólie š.0,50m	224 m

podél budov

(34+30+160)