## ŠTERNBERK, MK MASARYKOVA – předlažba chodníků

# VÝKAZ  VÝMĚR – severní strana

- Vytrhání stáv.chodník.beton.obrubníků 10/20 	143 m

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

část1: (3+14+7,5+21)

část2: (58,5)

část3: (25+14)

- Rozebrání stáv.kamenné kostky

vč.očištění a odvozu na skládku města (1km)

část 1,3

dvouřádek kostky 10/10   - napojení vjezdu :  6+5,5+9,5+7,5=28,5bm

kamenná mozaika 5/5 :  vjezdy 16+13,5+29,5= 59m2

- Vytrhání stáv.kamenných krajníků 14/25 	18 m

vč.očištění a odvoz na skládku města (1km)

část 1,2,3 (sjezdy,komunikace)

(3+3+3+3+3+3)

- Rozebrání stáv.plošné dlažby  30/30	 409 m2

vč.odvozu k recyklaci (např.Babice 4km)

část1: (40+22+61)

část2: (176)

část3: (72+38)

- Kubatura výkopu  tř.těž.1 – pouze sejmutí vrchní vrstvy tl.5cm, pod dlažbou 30/30 	23,4 m3

vč.odvozu na skládku (např.Mrsklesy 25km)

(409 + 59 ) x 0,05  =  23,4

- Úprava povrchu ( urovnání a zhutnění ) stáv.podkladních vrstev chodníku a vjezdu	464 m2

409 + 59 = 468

- Vytrhání stáv. kamenných krajníků 14/25, vč. očištění, uložení zpět	37 m

Vjezdové oblouky (2,5+2,5+2,5+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,5+2,5)

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm – vjezd 	55 m2

barva přírodní šedá,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km

(14,5+12,5+28)

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm – varovný pás ve vjezdu 	4,4 m2

barva bílá slepecká,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

0,4 x (3,5+3+4,5)

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km

- Pokládka plochy z beton.plošné dlažby 40/40 tl.60mm – chodníky	404 m2

barva přírodní šedá, do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km

(409-5)

- Pokládka plochy z beton.zámkové dlažby 20/10  tl.60mm – varovný pás chodník 	5 m2

barva bílá slepecká,  do lože z kamenné drti 4-8 tl.40mm

0,4 x (3,4+3,4+2,8+2,8)

dodávka materiálu stavebníkem, dovoz z 1km