## Stavba : 	ŠTERNBERK, STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL.MASARYKOVA

## Objekt :	SO 101 - KOMUNIKACE

# VÝKAZ  VÝMĚR

- Řezání spar v živici tl.do 5cm	47,4 m

zařezání prac.spáry v tl.2,5cm vč.zalití modif.asf.zálivkou

12,2 (ZÚ) +  7,0 (sjezd Adam) + 7,9 (napojení ul.Žitná) + 6,3 (ul.Staškova) +

+ 5,0 (ul.Květinová) + 9,0 (KÚ) =

- Frézování stáv.živice v ø tl.10cm	2338,4 m2

vč.odvozu na skládku (např.Mrsklesy 25km)

vozovka : (12x72 + 8,6x160) = 2240

2x řádek kostky : (160x2x0,2) = 64

16,0 (sjezd Adam) + 23,2 napoj.Žitná + 31,4 napoj.Staškova + 27,8 napoj.Květinová = 98,4

Celkem : 2240+98,4 = 2359,2

- Vytrhání stáv.beton.obrubníků	73,4 m

vč.odvozu na skládku (např.Mrsklesy 25km)

beton.silniční :  1,2+26+2+2+30,2+12

- Vytrhání stáv.kamenných krajníků 14/25	267,5 m

vč.očištění, uložení zpět

(2,5+3+8,4+5,2+18,3+56+22,6+8+2,5+17+124)

- Rozebrání stáv.kamenné kostky	78,4 m2

vč.očištění a uložení zpět + doplnění

2x řádek kostky podél obruby : (160x2x0,2 + doplnění 72x0,2) =

- Plocha asfaltového betonu ACO 11 tl.50mm - vozovka	2338,4 m2

vč.spoj. postřiku asfalt. PS-E 0,15 - 0,4kg/m2

- Plocha  asfaltového betonu ACL 16+ tl.50mm	2338,4 m2

vč.infiltr. postřiku asf.1kg /m2

- Osazení odvodňovacího žlábku š.20cm (vjezd Adam)	7,00 m

s litin.můstkovým roštem tř.D400, spodním odtokem

uložení do beton.lože tl.20cm,

přípojka plast.DN 200 SN10 dl.7m

vč.výkopu a zásypu

- Výšková úprava stáv.poklopů 	14 ks

(zvýšení nebo snížení poklopů stáv. šachet)

6 stáv. kanal.šachet ve vozovce – výšk.úprava + osazení samonivelačních poklopů

2 kanal.šachty se čtvercovým poklopem 90/90 ve sjezdu  a v chodníku před budovou

areálu fy „Adam“ – výšková úprava + nové poklopy

- Výšková úprava stáv.šoupat – vodovod	6 ks

- Vodorovné dopravní značení

V13        šikmé rovnoběžné čáry = 23+23+6,5 = 		52,5m2

V10d      parkovací pruh (0,5/0,5/0,25) = 30,6+121 = 	151,6m

V1a        oddělení vjezdu o park. pruhu (0,125) = 2+2 = 	4m

V10b      stání kolmé (0,125), délka 5m = 11x5 + 10x5 = 	105m

- Odstranění stáv.lavičky		1 ks

vč.odvozu na skládku města