Opis predmetu zákazky DNS č. 13 -Notebooky a príslušenstvo pre potreby NCZI

Špecifikácia  notebookov

| Notebook |  |
| --- | --- |
| Názov | Požadované parametre pre 1 zariadenie |
| Procesor | Najnovšej generácie na trhu, min. 4 jadrá, min. 4 vlákna; minimálne skóre 7000 podľa PassMark CPU benchmark, min. 4 MB cache, základná frekvencia min. 1,8 GHz |
| Pamäť | min. 8 GB, min. 2666 MHz; s možnosťou rozšírenia na min. 64 GB, 1 voľný slot, DDR4, SODIMM |
| Pevný disk | min. 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Optická jednotka | bez mechaniky |
| Displej | 14’’, rozlíšenie min. 1920x1080, antireflexný, min. 250 nitov, min. 720p HD webkamera |
| Grafická karta | integrovaná v procesore |
| Sieťová karta | 1Gb (RJ-45 – možné aj pomocou redukcie), integrovaná min. WiFi ac/b/g/n, Bluetooth min 5.0 |
| Špecifické porty | min. 2x USB 3.1, min. 2x USB-C, min. 1x HDMI, 1x kombo audio port, 1x dokovací konektor – nacvakávací systém ( nie káblom ) |
| Príslušenstvo | taška od rovnakého výrobcu ako NB, set USB klávesnica + USB optická myš od rovnakého výrobcu ako NB |
| Klávesnica + myš | vode odolná podsvietená klávesnica polohovacie zariadenie s funkciou touchpad |
| Výdrž batérie | min. 14 hod. pri úspornom režime, min. 45 Wh |
| Hmotnosť | max. 1,65 kg |
| Bezpečnosť | integrovaný diskrétny TPM čip 2.0, kovové pánty displeja, slot na bezpečnostný zámok, integrovaná čítačka odtlačkov prstov, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty v BIOSe |
| Operačný systém | predinštalovaný operačný systém Windows (64-bit) najnovšej verzie dostupnej na trhu - zabezpečená kompatibilita s prevádzkovaným prostredím, profesionálna verzia |
| Záruka | min. 3 roky, servis u zákazníka, dostupnosť originálnych náhradných dielov 5 rokov po nákupe |
| Iné | vyhlásenie o zhode od výrobcu, samostatné drivery stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia, predinštalovaný softvér, ktorý dokáže updatnuť všetky drivery zariadenia automaticky a z jedného miesta |
| Celkový počet požadovaných zariadení | 100 |

| Dokovacia stanica |  |
| --- | --- |
| Názov | Požadované parametre pre 1 zariadenie |
| Funkcia | napájanie a dobíjanie notebooku |
| Typ | dokovacia stanica od výrobcu obstarávaného notebooku kompatibilná s obstarávaným notebookom |
| Rozširujúce konektory | min. 2x DisplayPort 1.2, min. 1x USB-C, min. 2x USB 3.0, min. 1x RJ-45 (až 1000 Mbit/s), min. 1x 3,5 mm kombo slúchadlá/mikrofón |
| Výkon napájacieho adaptéra | min. 125 W |
| Napájací adaptér | možnosť pripojenia min. 2 externých monitorov v min. 4K rozlíšení zároveň s interným FullHD displejom na notebooku |
| Periférie | súčasťou balenia |
| Záruka | 2 roky z toho min. 1 rok v servisnom stredisku |
| Iné | vyhlásenie o zhode od výrobcu |
| Celkový počet požadovaných zariadení | 100 |

| Monitor |  |
| --- | --- |
| Názov | Požadované parametre pre 1 zariadenie |
| Technológia | LCD s LED podsvietením, IPS |
| Uhlopriečka | min. 27'' |
| Jas | min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | min. 1000:1 |
| Odozva GTG | max. 4 ms |
| Rozlíšenie obrazovky | min. 2560x1440 |
| Úprava povrchu obrazovky | Matná, pozorovacie uhly 178/178 stupňov |
| Iné | náklon -5/ 30 stupňov, výškové nastavenie min. 11 cm, otáčanie +/-45 stupňov, pivot, min. 4x USB 3.0 port v tele monitora, podpora VESA 100x100 |
| Vstupné porty | min. 1x HDMI, min. 1 x DisplayPort |
| Priložené káble | DisplayPort to DisplayPort, napájací kábel |
| Spĺňa certifikácie | Energy Star 7.0, TCO 7.0 |
| Záruka | minimálne 3 roky, výmena kus za kus, servis v autorizovanom servise dodávateľa |
| Iné | vyhlásenie o zhode od výrobcu |
| Celkový počet požadovaných zariadení | 100 |

Prehľad plnenia:

50 ks z NB, monitorov, dokovacích staníc do 21 dní od účinnosti zmluvy

20 ks z NB, monitorov, dokovacích staníc do 21 dní odo dňa doručenia objednávky – do 30.9.2021

30 ks z NB, monitorov, dokovacích staníc do 21 dní odo dňa doručenia objednávky – do 31.12.2021