| ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH w OLEŚNICY Ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica |  |
| --- | --- |

| PROJEKT WYKONAWCZY | TEMAT; Projekt wymiany pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej na budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2. LOKALIZACJA; Oleśnica ul. Św. Jadwigi 2 dz. geod. nr 97AM51 nr Ew. obiektu1429.. INWESTOR; Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnicy ul. Św. Jadwigi 2 56-400 Oleśnica. PROJEKTOWAŁ:; PODPIS:. mgr inż. Wojciech Pękalski projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane. Oleśnica, kwiecień 2021 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

| 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Lokalizacja 2. Opis techniczny 2.1. Charakterystyka ogólna 2.2 stan istniejący elementów 2.3 opis prac remontowych 2.4 czynności przygotowawcze 3. Ochrona konserwatorska 4. Wpływ remontu na środowisko 5. Segregacja, transport i utylizacja odpadów 6. Kwalifikacja materiałów rozbiórkowych 7. Uwagi i zalecenia 8. Informacja bioz 9. Załączniki 9.1 Oświadczenie projektanta 9.2 Uprawnienia projektanta 9.3 Zaświadczenie o przynależności do PIIB 9.4 Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu 10. Inwentaryzacja fotograficzna 11. Rysunki Rys. 1 – Plan sytuacyjny |  | str. 3 str. 3 str. 3 str. 3 str. 3 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 6 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 15 str. 17 |
| --- | --- | --- |

- DANE OGÓLNE

  - Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- obowiązujące normy i przepisy

- inwentaryzacja budowlana wykonana   w dniu 01-02.03.2021r.

  - Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie:

Projektu  wymiany pokrycia  dachu  wraz wymianą  instalacji odgromowej na  budynku sali gimnastycznej w SP nr 2        w Oleśnicy

  - Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt budowlany położony w Oleśnicy, ul. Św. Jadwigi  2 - dz. geod. nr 97 AM51.

2.   OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka ogólna

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym wzniesionym w technologii tradycyjnej ; ściany z pustaka  ceramicznego przykryte dachem na wiązarach stalowych kratowych o powierzchni 7-dmio spadowej o pochyleniach od 10-40°.         Kominy tradycyjne murowane otynkowane. Całość połaci dachu deskowana i pokryta gontem papowym koloru szarego oraz papą asfaltową termozgrzewalną przy spadkach poniżej 20°. Rynny, rury spustowe i elementy instalacji odgromowej stalowe ocynkowane.

2.2. Stan istniejący przedmiotowych elementów.

Więźba dachowa

Stan więźby dachowej ocenia się jako technicznie dobry

Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu gontem wykonane 23 lata temu wykazuje wiele nieszczelności było kilkakrotnie miejscowo naprawiane. Widoczne są nieszczelności przy kominach i wyrzutniach dachowych

Obróbki  blacharskie

Obróbki z płaskiej blachy stalowej ocynkowanej są w stanie średnim oraz miejscowo złym. Wyraźne ślady korozji widać przy takich elementach jak wyłazy dachowe .

Rynny oraz  rury spustowe są w stanie dostatecznym lub złym lecz w okoliczności wymiany pokrycia dachowego zasadna jest ich wymiana .

2.3. Opis prac remontowych

Wskazanym jest aby roboty remontowe wykonać w okresie przerwy wakacyjnej. Przed przystąpieniem do remontu należy wygrodzić i zabezpieczyć teren wokół budynku szczególnie. Nad wejściem należy ustawić daszek zabezpieczający. Na terenie szkoły wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz ustawić kontener socjalny z pomieszczeniem sanitarnym.

Rozbiórkę pokrycia oraz obróbek prowadzić stopniowo  zabezpieczając  deskowanie przed opadami.   
Zamontować  nowe okna wyłazowe wraz z kołnierzami uszczelniającymi oraz nowe obróbki przy kominach.  Wykonać krycie podkładowe papą termozgrzewalną ( PN-EN 13707+A2:2012),  następnie wykonać krycie gontem papowym w kolorze grafitowym  (PN-EN 544:2011).

Odprowadzenie wody deszczowej wykonać z  blachy alucynkowej ;  rynny Ø180 , rury spustowe Ø 150 z nowymi hakami i uchwytami. Na każdym spuście zmontować wyczyszczak .

Odtworzyć instalację odgromową prętów stalowych ocynkowanych Ø8mm montowanych systemowo do pokrycia dachu (PN-EN 62305:1012)

Ponadto wykonać malowanie kominów z miejscowym naprawieniem tynku, oczyścić pomalować dwukrotnie wyrzutnie dachowe oraz wymienić rury wywiewne .

2.4   Czynności przygotowawcze:

Każdorazowo przystępując do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadzór nad prowadzeniem robót ze strony Wykonawcy powinien skontrolować:

- stan zabezpieczeń ostrzegawczych

- stan techniczny rusztowań – jeżeli będą wykorzystane (zarówno po ustawieniu jak i podczas użytkowania)

- sprzęt ochrony osobistej (szelki, aparaty bezpieczeństwa, odzież ochronną itp.)

Przed przystąpieniem do pracy należy poinformować pracujące tam osoby o zakresie i sposobie wykonywania robót oraz stosowanych środkach bezpieczeństwa.

W czasie instruowania należy przedstawić pracownikom:

- cel i zakres pracy

- sposób przygotowania miejsca pracy

- kolejność wykonywania czynności

- rodzaj zagrożeń oraz możliwość ich występowania

- zastosowanie środków bezpieczeństwa

- sposoby i drogi ewakuacji

Zabezpieczenie terenu

W ramach zabezpieczenia terenu budowy należy:

-  dokonać ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem trwałym od strony ściany frontowej budynku pozostającej poza ogrodzeniem terenu szkoły

-  wywiesić tablice informacyjne i tablice ostrzegawcze.

-  na terenie budowy zapewnić sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy

3.OCHRONA KONSERWATORSKA

Zamiar wykonania robót remontowych został zgłoszony  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,  uzyskał pozytywną opinię co do zakresu planowanego remontu przy jednoczesnym obowiązku uzyskania decyzji konserwatorskiej na prowadzenie robót remontowych na terenie objętym ochroną.

4.  WPŁYW REMONTU  NA ŚRODOWISKO

Z uwagi na zastosowanie maszyn i urządzeń rozbiórkowych, nie wchodzących w interakcje z środowiskiem naturalnym, a czynności dokonywane podczas rozbiórki nie naruszają istniejącego ekosystemu. Materiały rozbiórkowe usuwać w sposób kontrolowany  składując je w kontenerach poddając je segregacji a następnie utylizacji.

5.  SEGREGACJA, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW.

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy na bieżąco prowadzić segregację odpadów na surowce wtórne tj. elementy stalowe – dostarczyć do zbiornicy złomu. Elementy nie nadające się do wtórnego użytku tj. papa asfaltowa, gont papowy przekazać do utylizacji .

Transport przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze bądź kontenery.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Dla środków transportu zostaną wydzielone miejsca postojowe, przewożone ładunki zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem i zabezpieczone plandekami przeciw pyleniem.

### 6.     KWALIFIKACJA MATERIAŁÓW PO ROZBIÓRCE

Powstałe materiały po rozbiórce budynku  będą na bieżąco segregowane i zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz.U.Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz.628 z późniejszymi zmianami ) o odpadach:

-  złom stalowy - po oddzieleniu od innych materiałów wywożony na składnice złomu,

-  papa asfaltowa - po oddzieleniu od innych materiałów rozbiórkowych wywożone na właściwe składowisko i poddana utylizacji.

Klasyfikacja odpadów  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206):

| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 03 | ## Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 | ## Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (z wyłączeniem podgrupy 17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz 17 04 10 - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne) |
| 17 05 | ## Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 17 06 | ## Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 09 | ## Inne odpady z budowy, remontów i demontażu |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

W/w. odpady, wytworzone w wyniku rozbiórki, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie są zaliczone do grupy niebezpiecznych.

Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz.U.Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz.628 z późniejszymi zmianami ) o odpadach.

7.     UWAGI I ZALECENIA

- Przy remoncie przedmiotowego obiektu budowlanego należy przestrzegać uwag zawartych w opisie technicznym oraz zasad postępowania określonych w planie bioz dla w/w zamierzenia inwestycyjnego.

- Materiały odpadowe takie jak papa i inne materiały bitumiczne należy przekazać do utylizacji oraz przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji.

- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób, nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT DEKARSKICH

1.     Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót remontowych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

## Roboty rozbiórkowe pokrycia

- Brak kontroli sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do robót

- Brak kontroli narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym (min. co 10 dni)

- Brak odpowiednich osłon przy cięciu metali /okularów ochronnych/

- Wykonywanie robót  przy wietrze osiągającym ponad 6,0 m/s

- Brak kontroli urządzeń podnoszących o napędzie elektrycznym (min. co 10 dni)

- Możliwość wystąpienia niekontrolowanego upadku

- Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej

- Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych

2.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu zatrudnionych pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zapoznania pracowników z planem BIOZ zobowiązuje się kierownika robót rozbiórkowych.

3.   Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienie zagrożenia

Usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia

Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi

WYKONANIE OGRODZENIA TYMCZASOWEGO NA OKRES PROWADZENIA ROBÓT

Natychmiastowe informowanie kierownika robót w sytuacjach awaryjnych

Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb ( pogotowie, straż pożarna, policja, państwowa inspekcja pracy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego)

4.  Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- Ubrania ochronne

- Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości ( linki ochronne, asekuracyjne pasy i szelki itp.)

- Sprzęt ochronny ( okulary, rękawice, kaski, fartuchy)

5.    Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przy prowadzeniu robót przez wyznaczone w tym celu osoby

Informowanie kierownika robót o kolejnych etapach , przy których mogą wystąpić bezpośrednie zagrożenia pracowników celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi robotami. W przypadku braku obecności kierownika robót , nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na majstrze budowy.

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1 Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo należy wprowadzić skuteczne zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.

6.2   Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

6.3   Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną.

7.   Uwagi:

-  zabrania się kategorycznie prowadzenia robót rozbiórkowych / demontażu pokrycia dachu oraz rozbiórki dachu przy prędkości wiatru przekraczającej 6,0 m/s

-   zabrania się pracy na wysokościach osobom nie posiadających aktualnych badań wysokościowych

-  zabrania się gromadzenia gruzu na stropach, dachu oraz innych konstrukcyjnych częściach obiektu.

-  zabrania się wyrzucać gruzu itp. na zewnątrz budynku przez okna lub przerzucać przez dolne stropy.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem i pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod bezpośrednim nadzorem osób uprawnionych.

8. Obowiązujące przepisy bhp podczas prowadzenia  prac dekarskich na obiektach budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

- Kodeks Pracy, dział 10, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy

wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych

- Przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej