KOD CPV   45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

ST   03	stolarka

1	Wstęp

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki  wykonywanych w ramach remontu budynku przy w Przyłubiu nr 51

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

l.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu wymiany stolarki  w ramach robót związanych z remontem budynku przy ul. . Piastowskiej 9 w Kwidzynie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Warunki przystąpienia instalowania stolarki

- wykucie z muru ościeżnic

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki  należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy :

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają

- przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie, a progi i nadproża w poziomie. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i obicia muszą być uzupełnione, wyroby i elementy stolarskie można osadzić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

2	Materiały

- stolarka  drzwiowa i okienna

3	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : według ST „Wymagania ogólne”

4	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne”

5	Wykonanie robót

Wbudowanie stolarki

- dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm

- ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru.

- szczeliny powstałą pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie pianą montażową.

6	Kontrola jakości robót

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić :

- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją

- prawidłowość działania części ruchomych elementu

- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element

7	Obmiar robót

Drzwi i okna  należy liczyć w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic a w przypadku braku ościeżnic w świetle otworów

Wymiary elementów oblicza się :

- w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,01m2

- wykucie ościeżnicy drewnianej w metrach kwadratowych

8	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy

9	Odbiór robót

Odbiór wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę.

10	Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST”

11	Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia :

- wykucie z muru ościeżnicy drewnianej

- osadzenie ościeżnic wraz z uszczelnieniem, regulację skrzydeł , montaż okuć, czyszczenie stolarki po jej wmontowaniu

- wewnętrzny transport materiałów poziomy i pionowy

12	Przepisy związane

Karta Techniczna materiału wydana przez producenta.

Aprobata techniczna zastosowanego materiału.