- Identifikačné údaje

Názov stavby :	Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou

Miesto stavby :	k.ú. Kamenica nad Cirochou

Okres :		Humenné

Kraj :			Prešovský

# Stupeň :	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Investor :	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou

# Projektant :		Ing. Kelemen Slavomír   SK DESIGN

Charakter stavby :	Novostavba

Účel stavby :	Vodozádržné opatrenia

- ÚVOD

Projekt rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou, v území, ktoré je v súčasnosti v dažďových obdobiach nekontrolovane zaplavované zrážkovou vodou, čo má negatívny vplyv na rodinnú zástavbu a športovísk v okolí. Jedná sa o územie jestvujúceho obecného parku na parcele č. 1151 v katastrálnom území Kamenica nad Cirochou.

Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude kumulovaná a zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha. Všetky navrhované opatrenia majú viac druhov využitia a to od retenčných funkcií, cez zadržiavanie vody (pre závlahu futbalového ihriska) po vsakovanie vody do podzemia.

Hlavnou úlohou SO01 bude zachytávanie (retencia) dažďovej vody, čím sa zabráni nekontrolovanému zaplavovaniu územia.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1      SO01.1  MOKRAĎ

Stavebný objekt bude slúžiť ako prirodzená zásobáreň vody a zároveň v nej bude dochádzať k biologickému čisteniu vody. Mokraďová vegetácia znižuje brehovú eróziu (spevňovanie brehov koreňovou sústavou, spomaľovanie prúdenia vody) a zároveň čistí vodu od sedimentov a organických látok.

Objekt mokrade bude tvoriť plocha obdĺžnikového tvaru. Dno mokrade bude opatrené fóliou hr.1,5 mm uloženou na geotextílii 300g/m2 a pieskovom lôžku hr.100 mm. Vnútornú výplň mokrade bude tvoriť štrk fr.16-32mm a mokraďová vegetácia.

Potrubie z odkaľovacej nádrže (D160mm) bude po prestupe fóliou nahradené drenážnym potrubím, z ktorého bude voda vypúšťaná do štrkovej výplne mokrade.

Voda z mokrade bude následne cez perforované potrubie na opačnom konci mokrade a cez kaskádový prvok (tvorený kameňom a vegetáciou) prepadávať do vyrovnávacej nádrže - jazierka.

  - SO01.2  VYROVNÁVACIA NÁDRŽ - JAZIERKO

V rámci stavebného objektu je navrhovaná vyrovnávacia nádrž – jazierko, nepravidelného tvaru prirodzene včlenené do prostredia parku.

Dno bude opatrené fóliou hr.1,5 mm uloženou na geotextílii 300g/m2 a pieskovom lôžku hr.100 mm. Na fólii bude uložený obklad z andezitového kameňa v lepidle.

V dne nádrže, na kóte 173,96 m n.m. bude osadená dnová výpusť D110, ktorou bude voda gravitačne odtekať potrubím PVC D110 mm, v sklone 1,0% do šachty so sacím čerpadlom. Dno šachty bude uložené  na kóte 173,60 m n.m. Zo šachty bude voda prečerpávaná (čerpadlo kapacity - 20 m3/hod., 0,5kW, 220 V) a pomocou výtlačného potrubia HDPE D63 mm, privádzaná naspäť do mokrade – zaústením do potrubia z odkaľovacej nádrže.

Šachtu navrhujeme betónovú D1500 mm s liatinovým poklopom D600mm.

V maximálnej výške hladiny – 175,63 m n.m. bude vybudovaný prepad do odvodňovacieho rigola z potrubia PVC D160mm.

V Michalovciach	apríl 2021

Vypracoval : 		Ing. Kelemen Slavomír a.i