OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia	3

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	3

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	3

3.2.4	Schodiská	3

3.3	Práce PSV	4

3.3.1	Izolácie	4

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	4

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)	4

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	5

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	5

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	5

3.3.8	Zámočnícke výrobky	5

3.3.9	Výplne otvorov	5

3.3.10	Stolárske výrobky	5

3.3.11	Klampiarske výrobky	5

3.3.12	MALBY,NÁTERY	5

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	5

4.1	ZAUHLOVŇA:	6

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

ZAUHLOVŇA

Druh a účel stavby

prevádzkové objekty slúžiace potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 441

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 114 Zauhlovňa

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Objekt kedysi slúžil na uskladnenie paliva pre zabezpečenie vykurovania areálu kúpeľov Sliač, dovtedy, kým nedošlo k rekonštrukcii zdroja tepla. Pôvodné kotle na tuhé palivo boli nahradené plynovými kotlami.

Objekt uhoľného hospodárstva už teda nie je využívaný na pôvodný účel. V súčasnosti sa využíva ako sklad.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt sa nachádza na juhovýchodnej strane areálu kúpeľov Sliač. Objekt je prístupný obslužnými komunikáciami po areálových spevnených plochách.

Pozemok je sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Objekt sa nachádza na východnom okraji areálu kúpeľov. Objekt zauhlovne je prístupný z prístupovej komunikácie na 1.NP a z prístupovej komunikácie slúžiacej súčasne pre pohyb peších na 1.PP.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Zastavaná plocha	424,8 m2

Podlažná plocha	823,2 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Jedná sa o dvojpodlažný objekt, ktorý obsahoval technologickú a prevádzkovú časť. Na 1.PP sa nachádzajú zásobníky paliva - uhlia. Na 1.NP sa nachádzajú skladové priestory a podlahové oceľ. rošty, do ktorých sa hádzalo palivo do zásobníkov. V súčasnosti je objekt z veľkej časti nevyužívaný a čiastočne chátra.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov na 1.NP je zrealizované  ako kombinácia umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované na juhovýchodnú a juhozápadnú stranu. Okenné výplne neobsahujú prídavné prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu je zabezpečená otváravými časťami otvorových výplní, ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

Na 1.PP sa nachádzajú anglické dvorce.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekty sú založené  na základových pásoch a v mieste pilierov na základových pätkách.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie medzi nosnými piliermi na 1.NP sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca 200 mm. Suterénne obvodové časti sú  odliate z betónu.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé konštrukcie na 1.NP v skladových priestorov sú prevedené z plných pálených tehál.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie nad 1.NP sú prevedené pomocou ŽB prefabrikovaných nosníkov. Nad 1.PP je to monolitický ŽB trámový strop s viditeľnými trámami.

### Schodiská

V objekte na 1.PP sú prevedené ako jednoramenné  monolitické železobetónové.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z asfaltovej lepenky.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie

Tepelné izolácie nepredpokladáme.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Celkový objekt je zastrešený tromi sedlovými strechami s odlišnými vrcholmi hrebeňa a spádu. Strešná krytina je prevedená z asfaltovej lepenky. Nosnú časť strechy tvoria železobetónové priehradové väzníky, ktoré sú zaomietané.

Odvodnenie strechy je pomocou vonkajších zvodov.

Predpokladané skladby konštrukcií:

St01 Strecha sedlová s asfaltovou lepenkou

- Asfaltová lepenka 2 ks

- Oceľobetónová monolitická doska prevedená v spáde.. Predpokl. hrúbka	100

- ŽB priehradový nosník . Výška:	1270

- Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

Podlahové konštrukcie na 1.PP sú realizované z cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti. Na 1.NP sú taktiež z cementového poteru.

P01 Podlaha na 1.PP

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02 Podlaha na 1.NP

- Cementový poter 	nezamerané

- ŽB stropná doska  	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach, kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník prevedený z prostého betónu. Zo severnej strany sú to betónové schody vyrovnávajúce terén.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou, na 1.PP to je štuková omietka.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšia fasáda je opatrená vápennou dvojvrstvovou omietkou.

Medzi jednotlivými nosnými piliermi na 1.NP (južná strana) je fasáda prevedená zo škárovaného neomietaného muriva.

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál CDm 	 200 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W02 Obvodová konštrukcia na 1.PP

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Steny prevedené z betónu  	 300 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Podhľadové konštrukcie sa v priestore nenachádzajú.

### Zámočnícke výrobky

-exteriérové schodisko s oceľ. lávkou a zábradlím vedúce do skladového priestoru na 1.NP je prevedené ako oceľové

- hlavný vstup na 1.NP tvorí veľká pletivová brána s oceľ. profilom kruhového prierezu

- prekrytie zásobníkov paliva na 1.NP je prevedené pomocou oceľ. roštov

### Výplne otvorov

- okenné výplne sú prevedené z drevených zdvojených okien zasklených jednoduchým zasklením

### Stolárske výrobky

- Na 1.NP v pravej časti sa nachádza deliaca konštrukcia prevedená ako drevená

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového pozinkovaného plechu vrátane zvislých priznaných dažďových zvodov.

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevažnej miere opatrené zdegradovanou povrchovou úpravou

# FOTODOKUMENTÁCIA:

## ZAUHLOVŇA:

Vstupný pohľad na 1.NP:

Pohľad z perspektívy:

1.PP:

1.NP - interiér:

1.NP – exteriér + pohľad na strechu

Pohľad juhozápadný: