OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia	3

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	3

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	4

3.2.4	Schodiská	4

3.3	Práce PSV	4

3.3.1	Izolácie	4

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	5

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie NA TERÉNE	7

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	7

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	7

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	7

3.3.8	Zámočnícke výrobky	7

3.3.9	Výplne otvorov	7

3.3.10	Stolárske výrobky	8

3.3.11	Klampiarske výrobky	8

3.3.12	MALBY,NÁTERY	8

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	8

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

DKL SLOVENSKO

Druh a účel stavby

prevádzkové objekty slúžiace potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 472

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 103 DKL Slovensko

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

01.2021

## Účel objektu

Kúpeľný dom je v súčasnosti prevažne nevyužívaný. V prevádzke je len časť priestorov na prízemí, ktoré slúžia ako obchodné priestory. Objekt bol v minulosti využívaný ako detská liečebňa.

Objekt je v prevádzke od roku 1930. Kúpeľný dom je od roku 1963 evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Kúpeľný dom sa nachádza v centrálnej časti areálu kúpeľov, v ochrannom pásme NKP.

Prístupný je obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách a chodníkmi pre peších.

Pozemok je v oboch smeroch svahovitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Kúpeľný dom sa nachádza v centrálnej časti areálu kúpeľov.

Objekt je vnímaný z prístupovej komunikácie, slúžiacej súčasne pre pohyb peších.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Zastavaná plocha objektu 	987,87 m2

Podlažná plocha objektu	4651,63m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie objektu dokumentuje stav v realizácii stavieb jej charakteru v dobe jej výstavby. Fasáda objektu je mierne členitá. Farebné riešenie objektu sleduje výsledný dojem jednoduchosti a harmónie s okolitým prostredím. Architektonické stvárnenie objektu vychádza z urbanistických daností a kritérií, tvaru a orientácie parcely s vytvorením predpokladu postaviť objekt podľa požiadaviek vtedajšieho investora.

Kúpeľný dom si prešiel počas svojej existencie viacerými rekonštrukciami, prístavba, nadstavba.

Objekt sa skladá z troch architektonicky odlišných celkov. Prvý je päťpodlažný s podkrovím a šikmou sedlovou strechou s vonkajším odvodnením. Na štítových stranách vystupujú nad strechu atiky. Posledné podlažie so sedlovým krovom bolo v minulosti dobudované nadstavbou. Druhý celok v strednej časti objektu je tiež päťpodlažný s technickým podlažím na streche. Na poslednom podlaží sú situované strešné terasy. Súčasťou druhého celku je centrálne schodisko pre celý objekt, ktoré je na poslednom podlaží prestrešené pultovou strechou prechádzajúcou do zaoblenej priehľadnej strechy. Schodisko bolo počas prestavby v minulosti doplnené o výťah a technické podlažie. Technické podlažie je prekryté plochou strechou. Posledný tretí architektonický celok tvorí štvorpodlažná stavba a bol riešený v minulosti ako prístavba k pôvodnému objektu. Strecha je plochá a je využívaná ako strešná terasa prístupná cez schodisko.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Kúpeľný dom má 5 nadzemných podlaží s technickým podlažím a strešnými terasami, pričom prvé podlažie je z časti zapustené v teréne. Povalový priestor je neobytný. Hlavné vstupy do objektu sú dva, situované na protiľahlých stranách severnej a južnej orientácie.

Prízemie tvoria obchodné priestory, skladové, technické priestory a hlavné komunikačné priestory. V prístavbe sú situované denné miestnosti so sociálnym zázemím. Zvyšné podlažia tvoria ubytovacie priestory pre kúpeľných hostí, resp. pacientov. Sú tvorené samotnými izbami s príslušným sociálnym a hygienickým zázemím. Všetky podlažia sú prístupné hlavným centrálnym schodiskom a výťahom. Nad posledným podlažím je technické podlažie slúžiace ako strojovňa výťahu, prepojené s podkrovným priestorom nad časťou objektu.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Objekt je situovaný na svahovitom pozemku, s orientáciou hlavných dvoch vstupov na severnú a južnú stranu.

Vstupy do jednotlivých obchodných prevádzok na prízemí sú zo severnej strany, prístupné areálovou komunikáciou a chodníkmi pre peších.

Okenné výplne sú v prevažnej miere orientované na severnú a južnú stranu. Okenné výplne neobsahujú prídavné prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v sociálnych a hygienických priestoroch ubytovacích priestorov je zabezpečená umelým vetraním cez zvislé vetracie potrubia nad strechu.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekt je založený na základových pásoch a v mieste pilierov na základových pätkách.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú prevedené prevažne z plných pálených tehál, lokálne z tehál dierovaných. Lokálne piliere medzi oknami prístavby sú železobetónové. Schodisko je prevedené ako monolitické železobetónové dvojramenné.

Vnútorné nosné steny schodiska z plných pálených tehál sú značne premočené dlhodobým presakovaním stekajúcej vody zo strešných terás, z dôvodu upchatia strešných terasových vpustí.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Deliace priečky sú prevedené z plných pálených tehál, lokálne drevené ľahké steny.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Stropné konštrukcie sú predpokladom prevedené nasledovne:

-nad 1NP železobetónové, lokálne klenbové

-nad 1NP stredného celku drevené trámové

-nad 2NP, 3NP, 4NP drevené trámové

-nad 2NP, 3NP, 4NP prístavby železobetónové trámové

-nad 5NP železobetónové trámové

Vizuálne overené sú len drevené trámové stropy stredného celku, ktoré sú staticky porušené, niektoré sú prepadnuté v dôsledku stekajúcej vody zo strešných terás. Časť železobetónových trámových stropov prístavby je tiež zdegradovaná stekajúcou vodou, je obnažená výstuž a vydrolený betón.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený stropný systém je len predpoklad.

### Schodiská

V objekte sa nachádza jedno centrálne dvojramenné monolitické železobetónové schodisko.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Prevedenie izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti predpokladám z asfaltovaných pásov.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie

Tepelné izolácie nie sú známe.

### Strešné konštrukcie

Zastrešenie prvého architektonického celku je sedlovou strechou s vonkajším odvodnením a atikami na štítových stranách. Krytina je oceľový pozinkovaný plech na stojatú drážku. Krov šikmej časti strechy je riešený ako klasický z drevených prvkov krokiev, stĺpikov, väzných trámov, väzníc, klieštin, pásikov a vzperiek navzájom spájaných tesárskym spôsobom a klincovaním.

Strechu stredného celku tvorí plochá strecha nad technickým podlažím s PVC fóliovou krytinou, nad schodiskom - šikmá pultová strecha s vlnovkovým plechom prechádzajúca do zaoblenej strechy s výplňovými sklobetónovými prvkami a strešné terasy s betónovou dlažbou s vnútorným odvodnením cez strešné vpuste.

Tretí architektonický celok je zastrešený plochou strechou tvorenou strešnou terasou s betónovou dlažbou s vnútorným odvodnením cez strešné vpuste.

Predpokladané skladby konštrukcií:

S1 Strecha sedlová s plechovou krytinou

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	cca 25 mm

- Drevená krokva	 160 mm

- Podstrešný povalový priestor

S2 Strecha pultová s plechovou  krytinou (nad schodiskom)

- Plechová  strešná pozinkovaná vlnovková krytina. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Drevené krokvy - predpoklad 	predpoklad 150 mm

- Hydroizolácia z asfaltovaných pásov-nefunkčná - predpoklad

- Železobetónová doska - predpoklad	predpoklad 150 mm

S3 Strecha zaoblená (nad schodiskom)

- Sklobetónová výplň medzi železobetónovými zaoblenými nosníkmi 	predpoklad  70 mm

S4 Strecha plochá s fóliovou krytinou (nad technickým podlažím)

- Hydroizolácia z PVC strešnej fólie	predpoklad 1,5 mm

- Spádová vrstva z ľahčeného betónu – predpoklad	150 mm

- Železobetónový trámový strop 	hrúbka stropnej dosky 150 mm

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia a hrúbky strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

Podlahové konštrukcie sú zhotovené v prípade železobetónových stropov a podláh na teréne ako ťažké na cementovom potere. V prípade trámových stropov sú realizované ako ľahké na násype a drevenom zákope.

Podlaha na schodisku:

P0 Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Železobetónové monolitické schodiskové rameno 	predpoklad 150 mm

Podlahy na 1NP:

P1A Podlaha keramická dlažba

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

P1B Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

P1C Podlaha koberec

- Koberec 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón 	nezamerané

P1D Podlaha cementový poter

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

Podlahy na 2NP:

P2A Podlaha keramická dlažba

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový trámový strop 	nezamerané

P2B Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový trámový strop	nezamerané

P2C Podlaha parkety+koberec

- Koberec 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Drevené parkety	25 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový trámový strop	nezamerané

P2D Podlaha parkety+linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový strop / klenbový strop	nezamerané

P2E Podlaha parkety+linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Drevené parkety	25 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

Podlahy na 3,4,5 NP:

P3A Podlaha parkety+linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Drevené parkety	25 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový trámový strop	nezamerané

P3B Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový trámový strop	nezamerané

P3C Podlaha parkety+linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Drevené parkety	25 mm

- Lepidlo	1 mm

- Drevený horný záklop 	25 mm

- Drevené stropné trámy + zásyp medzi trámy	predpoklad 180 mm

- Drevený spodný záklop	25 mm

- Vápenno-cementová omietka vystužená trstinou	20 mm

P3D Podlaha keramická dlažba

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Separačná fólia	predpoklad

- Drevený horný záklop 	25 mm

- Drevené stropné trámy + zásyp medzi trámy	predpoklad 180 mm

- Drevený spodný záklop	25 mm

- Vápenno-cementová omietka vystužená trstinou	20 mm

P3E Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Separačná fólia	predpoklad

- Drevený horný záklop 	25 mm

- Drevené stropné trámy + zásyp medzi trámy	predpoklad 180 mm

- Drevený spodný záklop	25 mm

- Vápenno-cementová omietka vystužená trstinou	20 mm

P3F Podlaha betónová dlažba na strešnej terase

- Betónová dlažba 	predpoklad 30 mm

- Cementová malta	 predpoklad 20 mm

- Spádová vrstva - predpoklad 	nezamerané

- Železobetónový strop	nezamerané

P3G Podlaha na balkóne – plechová krytina

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku	predpoklad cca 0,75 mm

- Spádový betón	 predpoklad 20 až 80 mm

- Železobetónová monolitická balkónová doska	predpoklad 150-200 mm

Podlaha v podkroví:

P4 Podlaha tehlová dlažba

- Dlažba z tehlových kociek 	75 mm

- Cementová malta	10 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónový trámový strop	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie NA TERÉNE

Okolité spevnené plochy okolo objektu sú prevažne tvorené asfaltovým betónom.

C1 okapový chodník

- Betónový poter 	predpoklad 100 mm

- Rastlý terén

C2 asfaltový chodník

- Asfaltový betón 	predpoklad 100 mm

- Podkladné štrkové zhutnené vrstvy

C3 kamenná dlažba

- Kamenná dlažba 	predpoklad 50 mm

- Cementová malta	predpoklad 20 mm

- Podkladový betón	predpoklad

C4 zemný násyp

- Zemný násyp 	predpoklad 150 mm

- Hydroizolácia z asflatovaných pásov	predpoklad

- Železobetónová stropná doska	predpoklad 150 mm

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápenno-cementovou omietkou.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Objekt má obvodový plášť opatrený fasádnou vápenno-cementovou hrubozrnnou  omietkou.

Skladby konštrukcií:

W1Typická obvodová konštrukcia

- Vápenno-cementová hrubozrnná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 rôzne hrúbky

- Vápenno-cementová interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia konštrukcií je len predpoklad.

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Podhľadové konštrukcie sú len v časti objektu na prízemí v obchodnom priestore kaviarne. Sú prevedené ako kazetové sadrokartónové.

### Zámočnícke výrobky

Zábradlie vnútorného schodiska tvoria oceľové tenkostenné jaklové profily v kombinácii s pásovinami a dreveným madlom.

Vonkajšie zábradlia balkónov a terás sú tvorené oceľovými trubkovými profilmi v kombinácii s pásovinami. Na strešných terasách sú zábradlia doplnené výplňami zo štvorhranného pletiva.

Nad technickým podlažím je zhotovená technologická plošina z pozinkovaných valcovaných profilov s pochôdznym pozinkovaným pororoštom.

V strojovni na prízemí je zhotovená pochôdzna plošina nad časťou miestnosti z oceľových profilov s pochôdznym plným plechom..

Vstupy do obchodných priesotorov na prízemí a tiež niektoré okná sú opatrené tyčovými mrežami, v prípade dverí otváravými mrežami.

### Výplne otvorov

Vonkajšie výplne otvorov:

Vonkajšie okná, balkónové dvere a dvere na strešné terasy sú prevedené ako drevené dvojité s jednoduchým zasklením, opatrené náterom žltohnedej a bielej farby. Zvnútra sú prevažne bielej farby.

Výkladové vytríny sú zhotovené z oceľových tenkostenných jaklových profilov s výplňových jednoduchým zasklením. Rámy sú opatrené prevažne červeným a modrým náterom.

Vnútorné výplne otvorov:

Vnútorné dvere sú prevedené ako drevené plné v obložkovej drevenej zárubni. Zasklené vnútorné steny s integrovanými otváravými dverami sú drevené rámové s jednoduchým zasklením.

### Stolárske výrobky

Vnútorné parapety sú prevedené ako drevené.

Regálové police a vstavané skrine sú prevedené z drevenej konštrukcie

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového pozinkovaného plechu vrátane zvislých priznaných dažďových zvodov.

Oplechovanie plochých striech, strešných terás, atík a parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu.

### MAĽBY A NÁTERY

Omietnuté steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v prevažnej miere opatrené zdegradovanou povrchovou úpravou.

# FOTODOKUMENTÁCIA:

Vstupný pohľad zo severnej strany:

Vstupný pohľad z južnej strany:

Pohľad na presiaknutý strop - miestnosť č.116 na 1NP:

Pohľad na priestor prevádzky kaviarne – miestnosť č.124 na 1NP:

Pohľad na schodisko:

Pohľad na izbu na 2,3,4,5 NP:

Pohľad na úsek s padajúcim stropom na 2NP:

Pohľad na strešnú terasu:

Pohľad na krov: