OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia	3

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	3

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	3

3.2.4	Schodiská	4

3.3	Práce PSV	4

3.3.1	Izolácie	4

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	4

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie NA TERÉNE	5

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	5

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	6

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	6

3.3.8	Zámočnícke výrobky	6

3.3.9	Výplne otvorov	6

3.3.10	Stolárske výrobky	6

3.3.11	Klampiarske výrobky	6

3.3.12	MAĽBY A NÁTERY	6

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	7

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

LD BRATISLAVA

Druh a účel stavby

prevádzkové objekty slúžiace potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 475

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 106 LD Bratislava

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

01.2021

## Účel objektu

Kúpeľný dom je v súčasnosti nevyužívaný. Objekt bol v minulosti prevádzkovaný ako ubytovacie zariadenie pre pacientov. Objekt bol v prevádzke od roku 1819.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Kúpeľný dom sa nachádza v centrálnej časti areálu kúpeľov.

Prístupný je obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách a chodníkmi pre peších.

Pozemok je v jednom smere svahovitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Kúpeľný dom sa nachádza v centrálnej časti areálu kúpeľov.

Objekt je vnímaný z prístupovej komunikácie, slúžiacej súčasne pre pohyb peších.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Zastavaná plocha objektu 	585,12 m2

Podlažná plocha objektu	1169,41m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie objektu dokumentuje stav v realizácii stavieb jej charakteru v dobe jej výstavby. Fasáda objektu je mierne členitá. Farebné riešenie objektu sleduje výsledný dojem jednoduchosti a harmónie s okolitým prostredím. Architektonické stvárnenie objektu vychádza z urbanistických daností a kritérií, tvaru a orientácie parcely s vytvorením predpokladu postaviť objekt podľa požiadaviek vtedajšieho investora.

Kúpeľný dom si prešiel počas svojej existencie viacerými rekonštrukciami, jedna z nich bola realizovaná  v roku 1975. Bolo vybudované nové vnútorné schodisko, výťah s technickým podlažím v podkroví a inštalačný technologický kanál pod úrovňou podlahy prízemia. Kúpeľný dom je prepojený s kúpeľným domom Detvou mostom spájajúcim 2.NP oboch objektov. Most je prekrytý šikmou sedlovou strechou a patrí ku KD Detva.

Kúpeľný dom sa skladá z dvoch architektonických celkov. Prvý je trojpodlažný s technickým podlažím v podkroví  a šikmou valbovou strechou s vonkajším odvodnením. Technické podlažie je prekryté šikmou pultovou strechou. Druhý celok je dvojpodlažný so šikmou polo-valbovou strechou napojenou na stenu trojpodlažného celku.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Kúpeľný dom má 3 a 2 nadzemné podlažia s technickým podlažím nad tretím podlažím v podkrovnom priestore. Povalový priestor je neobytný. Hlavné vstupy do objektu sú dva, situované na protiľahlých stranách severnej a južnej orientácie.

Na všetkých podlažiach sú situované ubytovacie priestory vzájomne prepojené hlavnou komunikačnou chodbou. Každé podlažie má k dispozícii spoločné sociálne a hygienické zariadenie. V centrálnej časti objektu je schodisko s výťahom. Technické podlažie v podkrovnom priestore prístupné výlezom slúži ako strojovňa výťahu.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Objekt je situovaný na svahovitom pozemku, s orientáciou hlavných dvoch vstupov na severnú a južnú stranu.

Okenné výplne sú v prevažnej miere orientované na západnú a východnú stranu. Okenné výplne neobsahujú prídavné prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v sociálnych a hygienických priestoroch ubytovacích priestorov je zabezpečená prirodzeným vetraním oknami.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekt je založený na základových pásoch.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú prevedené prevažne z plných pálených tehál, lokálne z tehál dierovaných, na prízemí sú zmiešané s kameňom. Schodisko je prevedené ako doskové železobetónové trojramenné, zasekané predpokladom do jestvujúceho muriva, keďže bolo dostavované spolu s výťahom.

Nosné steny výťahu sú podľa pôvodnej PD tvorené dierovanými CDm tehlami.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Deliace priečky sú prevedené z plných pálených tehál, lokálne dierovaných.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Stropné konštrukcie sú prevedené nasledovne:

-nad 1NP klenbové z krížovej, českej a valenej klenby, pri schodisku predpoklad železobetónový strop

-nad 2NP, 3NP predpoklad drevené trámové

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený stropný systém je len predpoklad.

### Schodiská

V objekte sa nachádza jedno centrálne doskové železobetónové trojramenné, zasekané predpokladom do jestvujúceho muriva, keďže bolo dostavované spolu s výťahom.

Vonkajšie schodiská pri vstupoch objektu sú betónové s murovanými múrikmi.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Prevedenie izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti predpokladám z asfaltovaných pásov.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie

Tepelné izolácie nie sú známe.

### Strešné konštrukcie

Zastrešenie trojpodlažnej časti objektu je valbovou strechou a technologická časť má pultovú strechu. Dvojpodlažná časť objektu má polo-valbovú strechu napojenú na stenu trojpodlažnej časti objektu. Krytina je na všetkých strechách použitý oceľový pozinkovaný plech na stojatú drážku. Odvodnenie striech je riešené vonkajším nadrímsovým žľabom vyspádovaným k vonkajším dažďovým zvodom vedených po fasáde objektu.

Krov strechy je riešený ako drevený vzperadlovou sústavou so stojatou stolicou. Krov pozostáva z drevených prvkov krokiev, stĺpikov, väzných trámov, väzníc, klieštin, pásikov a vzperiek navzájom spájaných tesárskym spôsobom a klincovaním. Krov má z časti vymenené nové drevené prvky, jestvujúce prvky majú známky zadymenia, zrejme z požiaru.

S1 Strecha valbová s plechovou krytinou

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku	predpoklad cca 0,75 mm

- Priečne latovanie, lokálne pri odkvapoch a štíte plné debnenie 	cca 25 mm

- Drevená krokva	 150 mm

- Podstrešný povalový priestor

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia a hrúbky strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

Podlahové konštrukcie sú zhotovené , predpokladom z tuhosti podláh aj na poschodí, na cementovom potere.

Podlaha na schodisku:

P0 Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Železobetónové doskové schodiskové rameno 	predpoklad 150 mm

Podlahy na 1NP:

P1A Podlaha keramická dlažba

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

P1B Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

P1C Podlaha cementový poter

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladový betón	nezamerané

Podlahy na 2NP:

P2A Podlaha keramická dlažba

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Klenbový strop 	nezamerané

P2B Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Klenbový/železobetónový strop	nezamerané

Podlahy na 3 NP:

P3A Podlaha keramická dlažba

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Separačná fólia	predpoklad

- Drevený horný záklop 	25 mm

- Drevené stropné trámy + zásyp medzi trámy	predpoklad 180 mm

- Drevený spodný záklop	25 mm

- Vápenno-cementová omietka vystužená trstinou	20 mm

P3B Podlaha linoleum

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo	1 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Separačná fólia	predpoklad

- Drevený horný záklop 	25 mm

- Drevené stropné trámy + zásyp medzi trámy	predpoklad 180 mm

- Drevený spodný záklop	25 mm

- Vápenno-cementová omietka vystužená trstinou	20 mm

Podlaha v podkroví a technickom podlaží:

P4 Podlaha tehlová dlažba v podkroví

- Dlažba z tehlových kociek 	75 mm

- Hlinený násyp	nezamerané

- Separačná fólia	predpoklad

- Drevený horný záklop 	25 mm

- Drevené stropné trámy + zásyp medzi trámy	nezamerané

- Drevený spodný záklop	25 mm

- Vápenno-cementová omietka vystužená trstinou	20 mm

P5 Podlaha cementový poter v technickom podlaží

- Cementový poter 	nezamerané

- Železobetónová stropná doska	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie NA TERÉNE

Okolité spevnené plochy okolo objektu sú tvorené asfaltovým betónom.

C1 asfaltový povrch

- Asfaltový betón 	predpoklad 100 mm

- Podkladné štrkové zhutnené vrstvy, resp. betónová schodisková doska

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápenno-cementovou omietkou.

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Objekt má obvodový plášť opatrený fasádnou vápenno-cementovou hrubozrnnou  omietkou.

Skladby konštrukcií:

W1 Typická obvodová konštrukcia

- Vápenno-cementová hrubozrnná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených, na prízemí zmiešané s kameňom 	 rôzne hrúbky

- Vápenno-cementová interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia konštrukcií je len predpoklad.

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Podhľadové konštrukcie v objekte nie sú.

### Zámočnícke výrobky

Zábradlie vnútorného schodiska tvoria oceľové tenkostenné pásoviny v kombinácii s dreveným madlom.

Vonkajšie zábradlia balkónov a terás sú tvorené oceľovými štvorcovými profilmi s dreveným madlom.

Výplň balkónového zábradlia tvoria oceľové tepané ornamenty. Rovnako sú tvorené aj ozdobné prvky balkóna. Prístrešok nad jedným vstupom je tvorený tenkostennými oceľovými štvorcovými profilmi.

### Výplne otvorov

Vonkajšie výplne otvorov:

Vonkajšie okná a dvere sú prevedené ako drevené s jednoduchým zasklením.

Balkónové dvere sú riešené ako dvojité s jednoduchým zasklením.

Vnútorné výplne otvorov:

Vnútorné dvere sú prevedené ako drevené plné v oceľovej zaliatej zárubni. Zasklené vnútorné steny s integrovanými otváravými dverami sú drevené rámové s jednoduchým zasklením.

### Stolárske výrobky

Vnútorné parapety sú prevedené ako drevené.

Vonkajšie zábradlie pri jednom vstupe je z drevenej ozdobnej konštrukcie.

Madlá ostatných oceľových zábradlí sú drevené.

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového pozinkovaného plechu vrátane zvislých priznaných dažďových zvodov.

Oplechovanie striech, ríms na fasáde a parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu.

### MAĽBY A NÁTERY

Omietnuté steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v prevažnej miere opatrené zdegradovanou povrchovou úpravou.

# FOTODOKUMENTÁCIA:

Hlavný pohľad z východnej strany:

Pohľad zo západnej strany:

Vstupný pohľad zo severnej strany:

Vstupný pohľad z južnej strany:

Pohľad na izbu na 1NP:

Pohľad na chodbu a výťah na 1NP:

Pohľad na izbu na 2,3NP:

Pohľad na schodisko:

Pohľad na krov:

Pohľad na balkón a ozdobné prvky fasády: