OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného  riešenia	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	3

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	3

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	3

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	3

3.2.4	Schodiská	3

3.3	Práce PSV	3

3.3.1	Izolácie	3

3.3.2	Strešné konštrukcie	4

3.3.3	Podlahové konštrukcie	4

3.3.4	Exteriérové konštrukcie	4

3.3.5	Interiérové povrchové úpravy	4

3.3.6	Exteriérové povrchové úpravy	4

3.3.7	Zámočnícke výrobky	4

3.3.8	Výplne VONKAJŠÍCH otvorov	4

3.3.9	VÝPLNE VNÚTORNÝCH OTVOROV	4

3.3.10	Klampiarske výrobky	4

3.3.11	MALBY,NÁTERY	4

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	5

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

Kúpeľný dom I.

Druh a účel stavby

Liečebné zariadenie

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

mesto Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 472, 473, 474/2

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekty

SO 108	Kúpeľný dom I.

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Kúpeľný dom I. slúži ako liečebné  zariadenie pre pacientov.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu. Terén v danej klesá v smere sklone východ západ a pozdĺž objektu, ktorý je orientovaný v smere vrstevníc stúpa v smere sever juh.

Základná charakteristika aktuálneho urbanistického riešenia

Objekt Kúpeľného domu I. sa nachádza južne od objektov KH Palace a KH Palace PKJ v časti areálu, kde sú sústredené objekty, v ktorých sa poskytuje kúpeľná – liečebná starostlivosť. Z východnej strany ho lemuje obslužná areálová komunikácia. Krytou lávkou je prepojený s Kúpeľným domom II. Zo západnej strany ho od kúpeľných domov Bratislava a Detva pás zelene s parkovou úpravou.

Základné plošné ukazovatele - jestvujúci stav

Plocha pozemku 	4756,00 m2

Zastavaná plocha 	3436,00 m2

Podlažná plocha celková 	9909,00 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Objekt koncepčným riešením rešpektuje charakter terénu. Ma tri nadzemné podlažia. Spodné podlažie má z východnej strany charakter suterénu. Hlavnú časť objektu tvorí jednoduchá kubická hmota s plytkou sedlovou strechou. V centrálnej časti na západnej strane vystupuje hmota zvýrazňujúca vstup do objektu. Bazény sú situované do severnej časti. Sú kolmo orientované na hlavný objekt. Leháreň je situovaná v severnej časti kolmo ku KD II.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Hlavný vstup do objektu je z úrovne podlažia 1.PP je zo západnej strany. Cez vstupnú halu  a vyrovnavajúce schodisko je prístup do hlavnej centrálnej haly objektu, ktorá siaha cez dve podlažia a je zvýraznená kupolou v úrovni strechy. Z centrálnej haly je v úrovni 1.PP prístup do technických priestorov a do priestorov vodoliečby. V podlaží 1.NP v južnej časti je vodoliečba, v severnej časti šatne a bazény. V podlaží 2.NP v južnej časti sú vaňové kúpele využívané iba z časti. V severnej časti sú ambulancie, miestnosti pre zábaly, knižnica, nevyužívané vyšetrovne a laboratórium.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekt je založený na základových pásoch, pätkách, roštoch a doskách.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Nosný konštrukčný systém objektu tvorí železobetónový monolitický skelet. Nosné steny pod terénom sú železobetónové monolitické. Nad úrovňou terénu sú obvodové steny a stužujúce steny z plnej pálenej tehly.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Deliace nenosné priečky s hrúbkami sú murované z plnej pálenej tehly. Novšie dopĺňané priečky z tehál dierovaných.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Stropy v celom objekte sú železobetónové monolitické.

### Schodiská

Schodiská sú železobetónové monolitické.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Vzhľadom na obdobie, keby bol objekt postavený, hydroizolácie môžu byť realizované ako asfaltové nátery a asfaltové lepenky.

Tepelné izolácie.

Tepelná izolácia vrchných stropov pod podkrovím je riešená ako škvárový násyp. V konštrukcii strechy tepelná izolácia nie je.

### Strešné konštrukcie

Konštrukcia strechy je tvorená vzperadlovou sústavou s väzným trámom osadeným na nosných stenách. Na krokvách je plný záklop z dosiek a hladká krytina z pozinkovaného plechu. Dažďová voda je odvádzaná podstrešnými žľabmi. Priestor podkrovia je nevyužívaný, je prístupný dverami z chodbového priestoru dverami. Konštrukčný systém juhozápadného nárožia nie je overený. Prístup do podkrovia je možný len cez strechy a v zimnom období bez zabezpečenia bolo overenie nerealizovateľné.

### Podlahové konštrukcie

Nášlapné vrstvy podláh tvoria dlažby z prírodného kameňa, teracové dlažby, keramické dlažby, kobercové povlaky, PVC povlaky. Podľa pôvodnej dokumentácie je hrúbka podláh 150mm. Pri tejto hrúbke je predpoklad, že podlaha obsahuje kročajovú izoláciu.

### Exteriérové podlahové konštrukcie

Vonkajšie dlažby sú z umelého kameňa.

### INTERIÉROVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Interiérové povrchové úpravy tvoria v prevažnej miere vápennocementové omietky s maľbami, s priestoroch vodoliečby a v hygienických zázemiach keramický obklad s výškou podľa funkčného využitia. V stupných priestoroch 1.NP z prírodného kameňa.

### Exteriérové POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Exteriérové povrchové úpravy tvoria vápennocementové omietky hrubozrnné s maľbou. V soklovej časti cementové omietky.

### Zámočnícke výrobky

Zámočnícke výrobky tvoria typové oceľové zárubne, atypické konštrukcie zábradlí, lemovania šachiet a šachtové poklopy. Zámočnícke výrobky sú povrchovo upravené náterom.

### Výplne VONKAJŠÍCH otvorov

Vstupné zasklené steny hospodárskych a podružných vstupov sú drevené, zasklené s jednoduchým zasklením s povrchovou úpravou náterom hnedej farby. Pôvodná vstupná zasklená stena hlavného vstupu je nahradená hliníkovou s posuvnými automatickými dverami. Zasklené steny väčších rozmerov sú kovové. Okná sú drevené s jednoduchým zasklením.

### VÝPLNE VNÚTORNÝCH OTVOROV

Výplne vnútorných otvorov tvoria v prevažnej časti typové dverné krídla plné a čiastočne presklené osadené v typových oceľových zárubniach. V spoločenských priestoroch sú to atypické drevené zasklené steny.

### Klampiarske výrobky

Krytina je hladká z pozinkovaného plechu s náterom za hranicou životnosti. Dažďové vody sú odvádzané pododkvapovými žľabmi. Nad rímsami má strecha tyčové zachytávače snehu.

### MALBY, NÁTERY

Na vápennocementových omietkach a betónových povrchoch sú nanesené maľby. Povrch zámočníckych výrobkov je upravený nátermi Drevené exteriérové prvky sú upravené nátermi väčšinou za hranicou životnosti. Nátery klampiarskych výrobkov sú rovnako za hranicou životnosti.