OBSAH:

1	Základné údaje	2

1.1	Základné údaje	2

1.2	Účel objektu	2

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie	2

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia	2

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia	3

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky	3

3	Stavebno technické riešenie	3

3.1	Zakladanie	3

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie	4

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie	4

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie	4

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie	4

3.2.4	Schodiská	4

3.3	Práce PSV	4

3.3.1	Izolácie	4

3.3.2	Strešné konštrukcie	5

3.3.3	Podlahové konštrukcie	5

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)	6

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	7

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	7

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)	7

3.3.8	Zámočnícke výrobky	7

3.3.9	Výplne otvorov	8

3.3.10	Stolárske výrobky	8

3.3.11	Klampiarske výrobky	8

3.3.12	MALBY,NÁTERY	8

4	FOTODOKUMENTÁCIA:	8

4.1	Kotolňa:	8

4.2	PRAČOVŇA:	12

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

KOTOLŇA A PRÁČOVŇA

Druh a účel stavby

prevádzkové objekty slúžiace potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 441

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 113 Kotolňa a práčovňa

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba –AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

Kotolňa: objekt slúži ako hlavný zdroj tepla pre potreby zabezpečenia vykurovania areálu kúpeľov Sliač.

Práčovňa: objekt slúži primárne pre potreby prevádzok kúpeľov Sliač, ale súčasne vykonáva svoje služby aj pre prevádzky mimo kúpeľov Sliač.

Objekt práčovne je v prevádzke od roku  1930.

V objekte kotolne došlo k úplnej rekonštrukcii zdroja tepla. Pôvodné kotle na tuhé palivo boli nahradené plynovými kotlami. Objekty uhoľného hospodárstva m teda už nie sú pre pôvodný účel využívané.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekty sa nachádzajú na juhovýchodnej strane areálu kúpeľov. Objekty sú prístupné obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách.

Pozemok je v oboch smeroch sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Objekty sa nachádzajú na východnom okraji areálu kúpeľov. Objekt práčovne je vnímaný z prístupovej komunikácie, slúžiacej súčasne pre pohyb peších. Za horizontom tejto komunikácie je umiestnený objekt kotolne.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci stav

Zastavaná plocha kotolňa 	676,1 m2

Zastavaná plocha práčovňa	634,5 m2

Podlažná plocha kotolňa 	676,1 m2

Podlažná plocha práčovňa 	1276,5 m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Kotolňa: architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu.

Práčovňa: architektonické riešenie vytvorené tak, aby hmotovo formálne plnilo svoju funkciu a to najmä svojim dispozičným riešením.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Kotolňa: Jednopodlažný objekt obsahuje technologickú, prevádzkovú a v nevyužívanej časti sú priestory využívané k údržbe ostatných objektov v areáli kúpeľov.  Pod úrovňou podlahy hlavnej lode kotolne (pod polohou nových kotlov), sa nachádzajú nevyužívané podzemné priestory , v ktorých boli pôvodne umiestnené vzduchotechnické zariadenia slúžiace  kotlom na tuhé palivo.

Práčovňa: Objekt má dve nadzemné podlažia a suterén. Podkrovie je neobytné, pôvodne slúžilo ako skladové.

V suteréne sa nachádzajú priestory šatní zamestnancov a priestory prevádzky  údržby s dielňami. Na 1 NP sa nachádza samotná prevádzka práčovne vrátane technologickej jednopodlažnej časti.

Na 2 NP sa nachádzajú administratívno – prevádzkové priestory. Povalový priestor je neobytný.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Kotolňa: Osvetlenie priestorov je zrealizované  ako kombinácia umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú v prevažnej miere orientované na západnú stranu . Okenné výplne neobsahujú prídavné prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v administr. a hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní, ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

Práčovňa: Osvetlenie priestorov je zrealizované  ako kombinácia umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú v prevažnej miere orientované na západnú stranu. Okenné výplne neobsahujú prídavné prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v administr. a hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní, ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešenie

## Zakladanie

Objekty sú založené  na základových pásoch a v mieste pilierov na základových pätkách.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Kotolňa: zvislé nosné konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca 520-550 mm. Suterénne obvodové časti sú  odliate z betónu. V halovej časti kotolne sú nosné  steny prevedené  ako kombinácia liatych betónových stien a murovaných stien z plných pálených tehál.

Pôvodné komínové teleso , ktoré sa dnes už nevyužíva je prevedené z komínových keramických tehál. Teleso má kruhový prierez priemeru 2500 mm a výšku 31,40 m nad rastlým terénom.

Práčovňa: zvislé nosné konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál hr. cca 560 mm. Suterénne obvodové časti sú  odliate z betónu. Schodisko je prevedené ako monolitické železobetónové dvojramenné.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Kotolňa: zvislé konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál.

Práčovňa: zvislé nosné konštrukcie sú prevedené:

-prevažne z plných pálených tehál hr. 100 a160 mm.

-z časti z drevených deliacich stien hr. 40-50 mm

### Vodorovné nosné konštrukcie

Kotolňa: vodorovné nosné sú prevedené z:

-oceľobetónových priehradových väzníkov , ktoré sú prevedené v hlavnej lodi s kotlami

-oceľových plnostenných nosníkov vo vedľajšej lodi

- v západnej nižšej časti sú vodorovné nosné konštrukcie prevedené z trámových stropov, v ktorých sú trámy prevedené z oceľobetónových nosníkov. Na  hornom povrchu oceľobetónových trámov je zrealizované oceľobetónová doska.

-v prízemnej administratívnej časti sú vodorovné nosné konštrukcie prevedené z keramických vložiek ukladaných do oceľových valcovaných nosníkov.

Práčovňa: vodorovné nosné sú prevedené z:

-nad  1 PP sú vodorovné nosné konštrukcie prevedené z trámových stropov, v ktorých sú trámy prevedené z oceľobetónových nosníkov. Na  hornom povrchu oceľobetónových trámov je zrealizované oceľobetónová doska.

-nad 1 NP sú vodorovné nosné konštrukcie prevedené z oceľobetónových dosák. V priestore jednopodlažnej prístavby práčovne sú stropné konštrukcie prevedené z priehradových väzníkov pultového tvaru

-nad 1 NP sú vodorovné nosné konštrukcie prevedené z drevených trámových stropov

### Schodiská

Kotolňa: v objekte sú prevedené ako jednoramenné  monolitické železobetónové.

Práčovňa:

-hlavné schodisko v objekte  je sú prevedené ako dvojramenné monolitické železobetónové.

-na 2 NP  je osadené jednoramenné oceľobetónové schodisko, vedúce do podstrešného priestoru nad technologickou časťou práčovne.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Kotolňa:

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z plechovej krytiny realizovanej na stojatú drážku.

Práčovňa:

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z plechovej krytiny realizovanej na stojatú drážku, okrem dvojpodlažnej časti objektu, kde je použitá skladaná keramická krytina.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

Práčovňa: tepelné izolácie v strope nad 2 NP predpokladáme, že sú prevedené  z ľahčeného materiálu realizovanom na drevenom trámovom strope.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Kotolňa:

-hlavná loď  kotolne je zastrešená sedlovou strechou, ktorej nosnú časť tvoria priehradové väzníky. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

-východná strana je zastrešená pultovou strechou, ktorej nosnú časť  tvoria oceľové plnostenné válcované  nosníky. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

-západná strana je zastrešená pultovou strechou. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny.

Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

Práčovňa:

-dvojpodlažná časť objektu je zastrešená stanovou valbovou strechou. Nosnú konštrukciu tvorí drevený krov stojatej stolice. Strešná krytina je prevedená zo skladanej keramickej krytiny, okrem miesta  rímsky, kde je krytina prevedená z oceľového poplastovaného falcovaného plechu. Odvodnenie strechy  je vonkajšími zvodmi.

-jednopodlažná časť objektu je zastrešené  pultovou strechou. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

Predpokladané sklady konštrukcií:

St01 Strecha sedlová so skladanou keramickou krytinou (Práčovňa)

- Keramická skladaná krytina 	predpoklad 50 mm

- Laťovanie 50x30 	predpoklad 30 mm

- Drevená krokva	predpoklad 140x180 mm

- Podstrešný povalový priestor

St02 Strecha pultová s plechovou  krytinou (Práčovňa)

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	cca 25 mm

- Sekundárne väznice

- Priehradové väzníky

St03 Strecha pultová s plechovou  trapézovou krytinou (Práčovňa)

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená z oceľového trapéyového plechyu.

- predpoklad cca 0,75 mm

- Primárne oceľové nosné profily  	redpoklad cca 140 mm

St04 Strecha sedlová s plechovou  krytinou (Kotolňa)

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	predpoklad cca 25 mm

- Sekundárne väznice

- Priehradové väzníky

St05 Strecha pultová s plechovou  krytinou (Kotolňa)

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	predpoklad cca 25 mm

- Sekundárne väznice

- Oceľové plnostenné nosníky

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

Kotolňa:

-podlahové konštrukcie sú prevedené ako ťažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti

Práčovňa:

- podlahové konštrukcie  v rozsahu 1PP až 2 NP sú prevedené ako ťažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti .

-v povalovom priestore je podlahová konštrukcia realizovaná ako ľahká. Na drevenom trámovom strope je prevedená ľahká vrstva násypu

P01 Podlaha v dielňach a skladoch (Kotolňa)

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02 Podlaha v priehlbniach  (Kotolňa)

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P03 Podlaha v administratívnej časti   (Kotolňa)

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P04 Podlaha vyrovnávacieho schodiska    (Kotolňa)

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Oceľobetónové schodiskové rameno  	nezamerané

P05 Podlaha schodiska   (Pračovňa)

- Terazzové masívne stupne votknuté do nosných stien v= cca  	170 mm

P06 Podlaha spoločných chodieb (Pračovňa)

- Liate terazzo 	cca 25-35  mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Oceľobetónová stropná doska 	nezamerané

P07 Podlaha v technologických  priestoroch samotnej práčovňe (Pračovňa)

- Dlažba 	cca 30  mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P07 Podlaha z keramickej dlažby v nadzemných podlažiach (Pračovňa)

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Oceľobetónová stropná doska 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník prevedený z prostého betónu.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Kotolňa: vonk. fasády sú opatrené  vápennou dvojvrstvovou omietkou.

Pračovňa: vonk. fasády sú opatrené :

- vápennou dvojvrstvovou omietkou

-na úrovni 2 NP je fasáda objektu prevedená z lícového škárovaného neomietaného muriva.

-prístavba k technologickej časti práčovne prevedená z oceľových plechov a nosných profilov je opatrená syntetickými ochr. nátermi.

-nadstavba nad strechou v priemete technologickej časti strojovne je prevedená z dreveného obkladu upevnenom na primárnej drevenej podkonštrukcií.

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia (Kotolňa)

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 450 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W02 Obvodová konštrukcia (Kotolňa)

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 300 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W03 Obvodová konštrukcia v mieste hlavnej a vedľajšej lode  m  (Kotolňa)

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Steny  prevedené z betónu  	 400 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W04 Typická obvodová konštrukcia (Pračovňa)

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 450 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W05 Obvodová konštrukcia na 2 NP (Pračovňa)

- Murivo z tehál plných pálených prevedené ako režné neomietané murivo 	 450 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W06 Obvodová konštrukcia prístavby v technologickej časti  (Pračovňa)

- Ľahké opláštenie z oceľového plechu upevnenom na primárnej nosnej oceľovej

- podkonštrukcii 	cca  50 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Kotolňa: podhľadové konštrukcie sa v priestore nenachádzajú.

Práčovňa:

- v prístavbe technologickej časti práčovne je na oceľovej nosnej konštrukcii strechy vyhotovená tepelná izolácia z polystyrénu upevnenom na veľkoplošné cementové platne.

Na 2 NP pod dreveným trámovým stropom je zrealizované drevené podbitie, na ktorom je prevedená vápenná omietka.

### Zámočnícke výrobky

Kotolňa:

-komínové telesá pre plynové kotle sú prevedené z nerezových typových prvkov. Komíny v počte  3 ks sú kotvené do obvodových stien kotolne.

-zábradlie  na schodisku vedúceho do pivničného priestoru pod priemetom kotlov je prevedené ako oceľové

-v jednopodlažnej časti kotolne sa nachádzajú oceľové konštrukcie prevedené z oceľových valcovaných nosníkov, ktoré slúžili ako obslužné lávky a a ko konštrukcie potrebné pre uchytenie pôvodnej technológie kotolne /v čase keď  boli v objekte osadené kotle na pevné palivo/.

Práčovňa:

-prístrešok  na fasáde objektu slúžiaci na prekrytie materiálu pri nakladaní do vozidla, je prevedený z oceľ. trapézového plechu upevnenom na oceľovej trubkovej konštrukcii.

-vnútorné zábradlie je prevedené  z oceľových uzatvorených profilov štvorcového prierezu a dreveného madla

-na strešnej rovine sa nachádzajú vertikálne oceľ. konštrukcie z trubkových profilov.

- na strešnej rovine sú pri komínoch prevedené obslužné lávky z oceľ. nosnej konštr.

### Výplne otvorov

Kotolňa:

-v technologickej časti sú okenné  a dverné výplne prevedené z oceľových profilov, zasklených jednoduchým zasklením

-v ostatnej časti sú okenné výplne prevedené z drevených okien zdvojených zasklených dvojitým zasklením

Práčovňa:

-v dvojpodlažnej časti objektu  sú okenné výplne prevedené z drevených dvojitých okien  zasklených dvojitým zasklením

-v technologickej jednopodlažnej časti sú okenné výplne prevedené z plastových profilov, zasklených izolačným dvojsklom

-v suterénnej časti sú okenné výplne prevedené z oceľových profilov, zasklených jednoduchým zasklením

### Stolárske výrobky

Práčovňa:

-vnútorné parapety sú prevedené ako drevené.

-regálové police v skladoch sú prevedené z drevenej konštrukcie

-niektoré deliace konštrukcie sú prevedené ako drevené

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu vrátane zvislých priznaných dažďových zvodov.

Oplechovanie parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v prevažnej miere opatrené zdegradovanou povrchovou úpravou.

# FOTODOKUMENTÁCIA:

## Kotolňa:

Vstupný pohľad:

Pohľad bočný:

Pohľad na technologickú časť: kotle

Pohľad na technologickú časť: kotle

Pohľad ne vedľajšiu loď:

Pohľad na jednopodlažnú technologickú časť:

## PRAČOVŇA:

Vstupný pohľad:

Bočný pohľad:

Technologická časť práčovne:

Technologická časť práčovne:

Hlavné schodisko:

Chodba:

Krov: