OBSAH:

1	Základné údaje

1.1	Základné údaje

1.2	Účel objektu

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

3	Stavebno technické riešenie

3.1	Zakladanie

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie

3.2.4	Schodiská

3.3	Práce PSV

3.3.1	Izolácie

3.3.2	Strešné konštrukcie

3.3.3	Podlahové konštrukcie

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.8	Zámočnícke výrobky

3.3.9	Výplne otvorov

3.3.10	Stolárske výrobky

3.3.11	Klampiarske výrobky

3.3.12	MALBY,NÁTERY

4	FOTODOKUMENTÁCIA:

4.1	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - POŠTA:

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

Administratívna budova - pošta SO 118

Druh a účel stavby

Prevádzkový objekt slúžiaci potrebám kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 481

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 118 Administratívna budova - pošta

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba – AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

objekt pôvodne slúžil ako administratívna budova s poštou. V súčasnosti je stavba mimo prevádzky, uzatvorená.

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Pozemok sa nachádza v strednej polohe areálu kúpeľov, na západ od historicky najstaršej časti kúpeľov. Je prístupná obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách. Zo severnej strany je spevnená plocha a terénne schody prepájajúce prístavbu a okolité pešie komunikácie.

Okolité susediacie priestranstvo je pokryté trávou lúčnatého typu. Vysoká zeleň sa vyskytuje v blízkosti stavieb.

Pozemok je v oboch smeroch sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač. Objekt administrativnej budovy sa nachádza v strednej polohe areálu kúpeľov, na západ od historicky najstaršej časti kúpeľov. Vstupy do objektov sú cez spevnenú plochu asfaltovú, z východnej strany objektu.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Plocha pozemku 	634,0 m2

Zastavaná plocha administratívnej budovy 	603,0 m2

Podlažná administratívnej budovy celkom 	1745,0m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu administratívnej budovy.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Podpivničená trojpodlažná budova podmienenou administratívnou funkciou na dvoch podlažiach. Súčasťou suterénuje aj doteraz funkčný CO kryt. Objekt má približné pôdorysné rozmery cca 42x13,8m.

Objekt má 4 samostatné vstupy do dvoch funkčných celkov. Južný vstup od komunikácie slúžiaca pre administrativnu časť,  severná  a východná pre potreby pošty.

Z administratívnej časti sa dostaneme na poschodie aj do suterénu  kde sa nachádza priestor s chodbou cez celé podlažie bo bokoch zo samostatnými kancelárnymi priestormi. Loggia je na západnej fasáde na dvoch podlažiach.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je kombináciou umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované na východnú a západnú stranu . Okenné výplne neobsahujú prídavé prvky proti preslneniu. V niektorych priestoroch sú namontované kancelárske pásové závesy.

Hygienická výmena vzduchu v  hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešEnie

## Zakladanie

Základové konštrukcie neboli viditeľné, ale podľa pôvodnej PD, sa jedná o monolitické pätky

rôznych rozmerov

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné

konštrukcie sú tvorené trojpodlažným ŽB monolitickým rámom (stĺpy 400x400mm a prievlaky

400x400mm s vybratím na panely)

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé konštrukcie sú prevedené z keramických tehál.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Stropné konštrukcie sú zo ŽB prefa-panelov MEZ-579, na schodisku z panelov PZD

Schodisko je dvojramenné  železobetónové monolitické, podesty, medzipodesty a ramená sú hrúbky 150mm

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je bitúmenová s atikou s pozink. plechu.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

predpokladáme, že sú prevedené z ľahčeného materiálu realizovanom na prefabrikovanej betónovej konštrukcií.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Stropné konštrukcie sú zo ŽB prefa-panelov MEZ-579, na schodisku z panelov PZD

Predpokladané skladby konštrukcií:

St01 Strecha plochá s bitúmenovou izoláciou

- Bitúmenová strešná krytina. 	predpoklad cca 5 mm

- Škvárobetónová izolácia  	cca 25 mm

- Železobetónové prefabrikované panely

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

-podlahové konštrukcie sú prevedené ako tažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti

P01 Podlaha v soc.  zázemí  a v  skladoch

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02  Podlaha v administratívnej časti

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde je po obvode vyhotovený  okapový chodník.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou, miestami keramický obklad s glazúrou.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú z keramických obkladov / mozaika

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia

- Keramický obklad   	cca  20- 30 mm

- Murivo z keramických tehál	 450 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

W02Typická obvodová konštrukcia zasklená stena

- Zasklená stena z hliníkového rámu   	cca  60- 100 mm

- Výplň cementové dosky	80 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

podhľadové konštrukcie sa v priestore nenachádzajú

### Zámočnícke výrobky

-Prestrešenie s ocelovej konštrukcie nad vstupmi do kancelárskych priestorov

-okenné  a dverné výplne prevedené z oceľových profilov

### Výplne otvorov

okenné výplne prevedené z hliníkových okien zdvojeným zasklením.

### Stolárske výrobky

Drevené regály v skladových priestoroch

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu.

Oplechovanie parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevážnej miere opatrené zdegradovanou povrchou úpravou

# FOTODOKUMENTÁCIA:

- pohľad na vstup pošty

Pohľad bočný/od asf. areálovej komunikácie:

Bočný pohľad na vstup administratívnej časti budovy :

pohľad z parkoviska s prístavbou:

Fasádny systém:

administratívna časť: