OBSAH:

1	Základné údaje

1.1	Základné údaje

1.2	Účel objektu

2	Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

2.1	Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

2.2	Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

2.3	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

3	Stavebno technické riešenie

3.1	Zakladanie

3.2	Zvislé a vodorovné konštrukcie

3.2.1	Zvislé nosné konštrukcie

3.2.2	Zvislé nenosné konštrukcie

3.2.3	Vodorovné nosné konštrukcie

3.2.4	Schodiská

3.3	Práce PSV

3.3.1	Izolácie

3.3.2	Strešné konštrukcie

3.3.3	Podlahové konštrukcie

3.3.4	Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

3.3.5	Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.6	Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.7	Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

3.3.8	Zámočnícke výrobky

3.3.9	Výplne otvorov

3.3.10	Stolárske výrobky

3.3.11	Klampiarske výrobky

3.3.12	MALBY,NÁTERY

4	FOTODOKUMENTÁCIA:

4.1	Autodieľňa:

# Základné údaje

## Základné údaje

Názov stavby

AUTODIEĽŇA – HOSPODÁRSKY DVOR SO 122

Druh a účel stavby

Prevádzkový objekt slúžiaci potrebám hospodárskeho dvoru kúpeľov Sliač

Charakter stavby

Jestvujúca stavba

Miesto stavby

Obec Sliač

Parcelné čísla a katastrálne územie

k. ú. Rybáre, parcela č. 423

Údaje o stavebníkovi

Kúpele Sliač a.s., Sliač 962 31

Objekt

SO 122 Autodieľňa

Dielčí objekt

Stavebno-technické riešenie

Údaje o projektovej dokumentácii

Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu

Generálny projektant

Ing. Arch. Ľubomír Pochaba – AD Štúdio,

Na Strelnici 34,

Nitrianske Hrnčiarovce. 951 01

Dátum spracovania dokumentácie

02.2021

## Účel objektu

Jestvujúci stav

objekt slúži ako sklad a garáž pre nájomníkov  bytov hospodárskeho dvora kúpeľov Sliač.

# Urbanistické, architektonické a funkčné riešenie

## Urbanistické začlenenie stavby do prostredia

Charakteristika pozemku

Objekt autodieľne sa nachádzá na severovýchodnej strane pri vstupe do areálu kúpeľov v blízkosti miestnej autobusovej zastávky. Je prístupná obslužnými komunikáciami po areálových spevnených komunikáciách. V priestoroch hospodárskeho dvora sa nenachádza žiadna zeleň. Okolité susediacie priestranstvo je pokryté trávou lúčnatého typu. Vysoká zeleň sa vyskytuje ojedinele v blízkosti stavieb.

Pozemok je v oboch smeroch sklonitý.

Základná charakteristika aktuálneho a navrhovaného urbanistického riešenia

Urbanistická koncepcia reflektuje funkčné požiadavky objektov areálu Kúpeľov Sliač.

Objekt sa nachádza na juhozápadnej strane dvora v uzatvorenom priestranství v malej urbánnej štruktúre hospodárskeho dvora pozostajúc z  hospodárskej budovy s bytmi, kotoľne, autodieľne a z garáži . Prístupná cez dvor s asfaltovou komunikáciou.

Základné plošné ukazovatele jestvujúci a navrhovaný stav

Plocha pozemku 	2336,0 m2

Zastavaná plocha autodieľne 	150,0 m2

Podlažná plocha autodieľne	124,0m2

## Základná charakteristika JESTVUJÚCEHO architektonického a dispozičného riešenia

Základná charakteristika architektonického riešenia

Architektonické riešenie je výrazne  podmienené funkčnému využitiu.

Jednopodlažný objekt čiastočným podpivničením s valbovou strechou a priestorom s montážnou šachtou v podlahe.

Dispozično-prevádzkové riešenie

Objekt obsahuje technologickú, prevádzkovú funkciu, využívané k údržbe ostatných objektov hospodárskeho dvora. S tromi samostatnými vstupmi, dva priestory po bokoch budovy kancelárskeho charakteru, vstupom do pivnice a do krovu, v strednom trakte priestor dieľne s montážnou jamou hĺbky 1,8m. Prístupnou cez veľkú dvojkrídlovú drevenú bránu.

## Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu, akustické požiadavky

Osvetlenie priestorov je kombináciou umelého a prirodzeného osvetlenia.

Okenné výplne sú orientované na každú svetovú stranu . Okenné výplne neobsahujú prídavé prvky proti preslneniu.

Hygienická výmena vzduchu v  hygienickej  časti v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových výplní , ktoré slúžia k doplnkovému vetraniu.

# Stavebno technické riešEnie

## Zakladanie

Základové konštrukcie neboli viditeľné a nie sú ani známe. Objekty sú pravdepodobne založené na základových pásoch a v mieste pilierov na základových pätkách.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob zakladania je len predpoklad.

## Zvislé a vodorovné konštrukcie

### Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú kombináciou betónu, kameňa a tehly plnej pálenej. Preklady nad

vrátami a okennými otvormi sú monolitické železobetónové.

### Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé konštrukcie sú prevedené z plných pálených tehál.

### Vodorovné nosné konštrukcie

Stropné konštrukcie nad prízemím sú z neznámeho skladaného systému. Predpokladá sa

skracovaný systém HURDIS so škvárovým zásypom na ktorom sú poukladané tehlové dlaždice.

V mieste odvetrávacieho komína je urobená výmena: dve železobetónové rebrá s dodatočnou bet. zálievkou

### Schodiská

Jednoramenné betónové do pivnice a drevené do strešných priestorov.

## Práce PSV

### Izolácie

Hydroizolácie

Hydroizolácia spodnej stavby je predpokladáme prevedená z asf. pásov.  Hydroizolácia v strešnom plášti je prevedená z plechovej krytiny realizovanej na stojatú drážku

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia hydroizolácií  je len predpoklad.

Tepelné izolácie.

predpokladáme, že nie sú prevedené  tepelné izolácie  na drevenom trámovom strope.

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia tepelných izolácií  je len predpoklad.

### Strešné konštrukcie

Budova autodieľne je zastrešená plnou valbovou strechou s presahom 450mm, ktorej nosnú časť tvoria trámy. Strešná krytina je  prevedená z plechovej falcovanej krytiny. Odvodnenie je vonkajšími zvodmi.

Predpokladané skladby konštrukcií:

St01 Strecha valbová s plechovou  krytinou

- Plechová  strešná pozinkovaná krytina prevedená na stojatú drážku. 	predpoklad cca 0,75 mm

- Plné debnenie 	cca 25 mm

- Sekundárne väznice

- Trámy nosnej konštrukcie krovu

- Podstrešný povalový priestor

Premetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia strešných konštrukcií je len predpoklad.

### Podlahové konštrukcie

-podlahové konštrukcie sú prevedené ako tažké. Realizované sú s cementových poterov aplikovaných na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti

P01 Podlaha v soc.  zázemí  a v  sklade

- Keramická dlažba 	predpoklad 10-15 mm

- Lepiaca malta 	predpoklad 20 mm

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P02 Podlaha v dieľni

- Drevená podlaha /drevené dlažobné kocky	predpoklad 50mm

- Cementový poter	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

P03 Podlaha v administratívnej časti

- Linoleum 	3 mm

- Lepidlo

- Cementový poter 	nezamerané

- Hydroizolácia  	nezamerané

- Podkladný betón 	nezamerané

Predmetom zamerania skutkového stavu nebolo vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolných sond na tvare miesta, preto uvedený spôsob prevedenia podlahových konštrukcií je len predpoklad.

### Exteriérové podlahové konštrukcie (okapOVé chodníky)

Okolie stavby v miestach kde spevnená plocha nedobieha k fasáde nie je po obvode vyhotovený  okapový chodník.

C01 okapový chodník

- Prostý betón 	predpoklad 100-150 mm

- Rastlý terén

### Interiérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Interiérové plochy stien a stropov sú opatrené vápennou dvojvrstvovou omietkou, miestami keramický obklad s glazúrou.

### Exteriérové stenové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

Vonkajšie fasády sú opatrené  vápennou dvojvrstvovou omietkou

Skladby konštrukcií:

W01Typická obvodová konštrukcia

- Vápenná exteriérová omietka  	cca  20- 30 mm

- Murivo z tehál plných pálených 	 450 mm

- Vápenná interiérová omietka  	cca  20- 30 mm

### Podhľadové konštrukcie (povrchové úpravy, maľby, nátery)

podhľadové konštrukcie sa v priestore nenachádzajú

### Zámočnícke výrobky

-Prestrešenie s ocelovej konštrukcie nad vstupmi do kancelárskych priestorov

-okenné  a dverné výplne prevedené z oceľových profilov

### Výplne otvorov

-v technologickej časti sú okenné  a dverné výplne prevedené z oceľových profilov, zasklených jednoduchým zasklením

-v ostatnej časti sú okenné výplne prevedené z drevených okien zdvojeným zasklením.

### Stolárske výrobky

V garáži dvojkrídlová brána.

Drevené regály v skladových priestoroch

### Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z oceľového  pozinkovaného plechu vrátane zvyslých priznaných dažďových zvodov.

Oplechovanie parapetov okien je prevedené z  z oceľového  pozinkovaného plechu

### MALBY,NÁTERY

Zaomietané steny a stropy  sú opatrené vápennými nátermi.

Oceľové konštrukcie sú v pevážnej miere opatrené zdegradovanou povrchou úpravou

# FOTODOKUMENTÁCIA:

-dvorný pohľad

Pohľad bočný/od ulice:

pohľad do autodieľne:

pohľad z kancelárie:

Schodisko z pivnice:			pivnica: