# Technická správa

Stavba :  Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN

Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt :  SO-01 Stavebné úpravy OAIM

Časť    :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu a projekt technológie.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP Trenčín, na ulici Legionárska 28, Trenčín na parcele č.1744/17. Stavebné úpravy sa budú realizovať na I.NP a čiastočne na I.PP.

Stavebnými úpravami sa zmodernizuje jestvujúce pracovisko OAIM - oddelenie anestéziológie  a intenzívnej medicíny na I.NP. OAIM pracovisko bude obsahovať 1-lôžkové, 2-lôžkové izby, pozorovateľnú sestier, filter infekčné, predfilter, príprava. Strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko OAIM ostanú nezmenené.

3. Búracie práce

Búracie práce sa prevedú  na I.PP, I.NP a sú podrobne rozkreslené na výkrese búracích prác AS-5,6. Búracie práce spočívajú vo vybúraní nenosných konštrukcií

Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady. Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 7,80t

17 01 02 tehly          		- 6,20t

17 01 03 obkladačky 		- 0,60t

17 02 01 drevo          		- 0,15t

17 02 02 sklo			- 0,12t

17 04 05 železo a oceľ  	- 0,16t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

- 1,80t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Novonavrhované murované priečky  a domurovky sú z tehál YTONG. Na tehly ytong je nutné previesť sadrovú stierku rigips. Čisté priestory si navrhnuté z montovaných priečkových panelov z pozinkovaného plechu vyplneného PUR penou hr.32,60 mm. Dvere sú navrhnuté drevené, oceľové hladké s oceľovými zárubňami s požiarnou odolnosťou EI30 a EI45 min. Dvere do čistých priestorov sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s pozinkovanou zárubňou, jednokrídlové, dvojkrídlové, posuvné, mechanický otvárateľné, otvárateľné na elektropohon. Okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom s protislnečno fóliou, parapet vnútorný z pozinkovaného plechu hr.32 mm, vonkajší hliníkový. Okná v priečkových paneloch sú navrhnuté z pozinkovaného plechu, pevne zasklené. Zasklené steny sú navrhnuté hliníkové rámové s dvojsklom s dvojkrídlovými dverami na elektropohon. Preklady nad okom a dverami sú typové porotherm KPP12. Ochranné prvkov pre steny sú typové Gerflor SPM Combo Corner 75 a popísané na výkrese. Stropnú oceľovú konštrukciu na uchytenie zdrojových mostov rieši časť statika. Kuchynské pracovné linky sú vykázaná vo výkaze – Kuchynské linky. Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu, kazetového podhľadu OWA Cosmos 68 r.600x600 mm a kazetového narážacieho podhľadu z pozinkovaného plechu r.625x625 mm. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkaze – Skladby podláh. Zdrojový most ZMP 07, dl.2200 mm, ks:9 - vybavenie rampy pozri pôdorys I.NP - nový stav a inštaluje sa v m.č.102,103,104,106,107,109,110.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná  	-   hrubá omietka Cemix – vyspravenie po búracích prácach

-   sadrová stierka Rigips – penetrácia + sieťka + stierka

-   umývateľný náter Mistral

-   náter transparentný Ekotran

-   priečkový panel z pozinkovaného plechu hr.32,60 mm s povrchovou

úpravou RAL

b/ vonkajšia  -   kabrincový obklad + mrazuvzdorné lepidlo baukleber

6. Zámočnícke práce

Zámočnícke práce sú prevedené z ocele 11373 a sú typové a atypické.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle platných vyhlášok Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty