| Názov zákazky: | Varné kotle s dávkovaním surovín |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | TATRAKON spol. s r.o. Ul. Priemyselná 5668, Poprad 059 51 IČO : 31692613 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Výkaz - POPIS TOVARU, ROZSAH DODÁVOK, cena

|  | Položka, požadovaný parameter - popis | Splnenie požiadavky* | Ks | Cena za kus bez DPH [EUR] | Cena spolu bez DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |  |  |  |
|  | Špecifikácia vyrábaných produktov |  |  |  |  |
|  | 1,konzerva Ø73,0 mm x H56 mm 2,konzerva Ø73,0 mm x H36 mm 3,konzerva Ø99,0 mm x H65 mm 4,konzerva Ø73,0 mm x H109 mm |  |  |  |  |
| 1 | Varný kotol |  | 3 |  |  |
|  | Objem kotla 1000 Litrov. |  |  | X | X |
|  | Ohrev parou 140°C 6 Bar. |  |  | X | X |
|  | Miešadlo vo vnútri kotla hygienické z pohonom umiestneným pod kotlom. |  |  | X | X |
|  | Technológia pillowplate – efektívny rovnomerný ohrev. |  |  | X | X |
|  | Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele |  |  | X | X |
|  | Systém váženia surovín tenzometrami zabudovanými v stroji. |  |  | X | X |
|  | Ovládanie pomocou dotykového displeja z možnosťou uloženia programov. |  |  | X | X |
|  | Riadené systémom váženia. |  |  | X | X |
|  | Systém dávkovania vody s presnosťou +/- 2%. |  |  | X | X |
|  | Napojenie 400V/50 Hz |  |  | X | X |
|  | Pripojenie na paru, vodu |  |  | X | X |
|  | Montáž technológie |  |  |  |  |
| 2 | Dávkovacie zariadenie na olej |  | 1 |  |  |
|  | Zariadenie na dávkovanie oleja do varných kotlov. |  |  | X | X |
|  | Stojan na štandardný paletový kontajner oleja. |  |  | X | X |
|  | Na stojane umiestnené, zásobná nádrž na olej z objemom 100 Litrov a čerpadlo na dávkovanie oleja. |  |  | X | X |
|  | Napojenie na tri varné kotle potrubím. |  |  | X | X |
|  | Automatické dávkovanie do varných kotlov na základe požiadavky ovládania kotla. |  |  | X | X |
|  | Ventily a prietokomery z presnosťou dávkovania +/- 2%. |  |  | X | X |
|  | Dávkovanie cca 15 kg/4 min. |  |  | X | X |
|  | Prevedenie zariadenia z nehrdzavejúcej ocele. |  |  | X | X |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | X | X |
|  | Montáž technológie |  |  |  |  |
| 3 | Mobilný hydraulický preklápač | 3 |  |  |  |
|  | Zariadenie slúži na dávkovanie surovín do varných kotlov. |  |  | X | X |
|  | Vyhotovenie stabilná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele. Typizované na štandardné vozíky 300 kg. |  |  | X | X |
|  | Typizované na štandardné vozíky 300 kg. |  |  | X | X |
|  | Otočné kolesá z brzdou. |  |  | X | X |
|  | Hydraulický pohon preklápača. |  |  | X | X |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | X | X |
|  | Montáž technológie |  |  |  |  |
| 4 | Zásobná nádrž s miešaním a čerpadlom | 1 |  |  |  |
|  | Zásobná nádrž slúži na hotový uvarený produkt. |  |  | X | X |
|  | Plnenie nádrže za pomoci čerpadla. |  |  | X | X |
|  | Zo zásobnej nádrže sa produkt čerpá do plničky |  |  | X | X |
|  | Vyhotovenie nerez |  |  | X | X |
|  | objem 2000 litrov |  |  | X | X |
|  | miešanie produktu v nádrži |  |  | X | X |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | X | X |
|  | Montáž technológie |  |  |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

| Cenová ponuka |  |
| --- | --- |
| Sumárna cena v € bez DPH: |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |