Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protipožiarna bezpečnosť stavby

Názov stavby : 	Prestupné bývanie – Obec Jelka

Objekty :	SO 01 Rodinný dom 1

SO 01 Rodinný dom 2

SO 01 Rodinný dom 3

Miesto stavby : 	v k.ú. obce Jelka, č.p. 1174/39, 1174/42,

1174/43

Investor :   	Obec Jelka

Vypracoval : 	PYROGUARD, s.r.o. Miroslav Szabo

-špecialista PO, reg. číslo 10/2019 BČO

február  2020

PYROGUARD, s.r.o. Hlavná 104  925 01  Matúškovo , kontakt : tel. 0905 251 373

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah :

I. Všeobecná časť

- Koncepcia riešenia

1.1. Popis stavby

II. Technické riešenie protipožiarnej bezpečnosti

2.0. Posúdenie objektu

2.1. Rozdelenie na PÚ

3.0. Požiarne riziko

3.1. Stupeň požiarnej bezpečnosti

4.1. Požiadavky na stavebné konštrukcie

5.0. Riešenie únikových ciest

6.0. Stanovenie odstupových vzdialeností

7.0. Protipožiarne zásahy

7.1. Príjazdy a prístupy

7.2. Nástupná plocha

8.0. Potreba požiarnej vody a vnútorný požiarny vodovod

9.0. Záverečné ustanovenia

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Všeobecná časť

1.0. Koncepcia  protipožiarnej  bezpečnosti

Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 591/2005 Z.z., metodických  pokynov MV SR prezídia H a ZZ Bratislava, ako i v súčasnosti platných STN.					K zábraneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku musia byť stavebné objekty navrhnuté tak, aby :

a/	umožnili bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom ohrozeného 		objektu,  poprípade jeho časti na volné priestranstvo alebo do iného požiarom 		neohrozeného priestoru,

b/ bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri objektu,

c/ bránili šíreniu požiaru mimo objekt, napr. na iný objekt alebo jeho časť,

d/ umožnili účinný zásah požiarnych jednotiek pri hasení a záchranných prácach.

Splnenie uvedených požiadaviek sa preukazuje projektovým riešením, ktoré zahrňuje najmä :

a/ rozdelenie objektu do požiarnych úsekov,

b/ stanovenie požiarneho rizika,

c/ stanovenie požiarne bezpečnostných zariadení a opatrení a posúdenie veľkosti 	    	požiarnych úsekov,

d/ posúdenie požiarnej odolnosti konštrukcií a druhu konštrukcií podľa stanoveného         rizika,

e/ stanovenie počtu evakuovaných osôb a jemu odpovedajúce riešenie únikových            ciest,

f/ 	stanovenie odstupových vzdialenotí,

g/ vymedzenie zásahových ciest a technického vybavenia pre zásah požiarnych               jednotiek, poprípade upozornenie na riziko pri hasení.

1.1. Popis stavby

Protipožiarna bezpečnosť rieši 3 rodinné domy ( SO01, SO 02, SO 03 ) každý s 3 b.j. pre investora Obec Jelka pod názvom „ Prestupné bývanie – Obec Jelka „ na p.č. 1174/39, 1174/42, 1174/43 v k.ú. obce  Jelka.

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa bude jednať o tri rovnaké samostatne stojacé nepodpivničené stavby rodinných domov s jedným nadzemným podlažím s pultovou strechou.

Každý RD  je určený pre bývanie skupiny A. Obvodové steny každej stavby budú z tvarovky YTONG hr. 300 mm na fasáde zateplené kontaktným spôsobom MV hr. 150 mm na tenkú silikónovú omietku, priečky budú YTONG hr. 15 - 300 mm na lepiacu maltu.

Strop nad 1 NP bude drevená trámový tepelne izolovaný z MV, sadrokartónový podhľad SDK Rigips RF hr. 15 mm s odolnosťou REI30. Strecha bude pultová, nosnú časť tvoria drevené krokvy, fólia, izolácia z EPS v spáde + hydroizolácia. Podlahy budú keramické a laminátové parkety.

Vykurovanie

Vykurovanie každého bytu rodinného domu bude tepelným čerpadlom- vzduch voda,

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

exterierová jednotka umiestnená na streche, napojené na teplovodné podlahové kúrenie s výkonom menej ako 100 kW. Vykurovanie je spracované samostatnou PD.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia je svetelná a zásuvková. Vnútorné rozvody sú napojené na el. rozvádzač. Pre jednotlivé priestory každej stavby RD bude potrebné určiť prostredie v súlade so STN –EN 33 2000-5-51. Na elektroinštalácii je potrebné vykonať kontrolu odborne spôsobilou osobou.

Stavba RD musí byť vybavená bleskozvodným zariadením v súlade so STN EN 62305-3.

Podľa STN 92 0203 čl. 2.6  a  4.3.2 v stavbe v každom byte musí byť inštalovaný ovládací prvok CENTRAL STOP podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre všetky elektrické zariadenia alebo jej časti

( zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru.

Konštrukčné prvky

Všetky stavebné konštrukcie, konštrukčné prvky posudzované z hľadiska požiarnej

bezpečnosti podľa vplyvu na intenzitu požiaru v zmysle  STN 92 0201-2 sú nehorľavé – druh D1, zmiešané – druh D2. ( konštrukčný prvok aj v súlade s NA.8 odst. 1 STN EN 13 501)

Tvorba dymu

V súlade s § 9 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN EN 13 501 NA.9, na základe použitých stavebných výrobkov a ich reakcie na oheň vyjadrenej triedou A= A1 sa z hľadiska tvorby dymu tieto výrobky môžu určiť doplnkovou klasifikáciou ako s1.

Doplňujúca klasifikácia pre horiace kvapky/ častice je d0 – nevyskytujú sa nijaké kvapky a častice.

Konštrukčný celok

Konštrukčný celok každej stavby RD bude v zmysle § 13 odst. 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a čl. 2.6.4  STN 92 0201-2  zmiešaný.

Reakcia na oheň

Reakcia na oheň stavebných výrobkov okrem podlahových krytín je vyjadrená triedou v zmysle STN EN 13 501 Národnej prílohy NA. Podľa tab. NA. 1 stupeň horľavosti použitých stavebných výrobkov možno klasifikovať ako A1. ( tvarovka YTONG, ... ). Podľa tab. NA.2 šírenie plameňa po povrchu týchto stavebných výrobkov klasifikovaných ako A1 má hodnotu is = 0.

II. Technické riešenie protipožiarnej bezpečnosti

2.0.Posúdenie stavby

Stavby RD sú posúdené z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle vyhl. MV SR

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Prílohy č.7 k vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z.,vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 92 0202-1, STN 92

0400, STN 92 0203 a súvisiacich noriem.

2.1. Rozdelenie stavby na požiarne úseky

Rozdelenie na požiarne úseky sa vykonáva tak :

- aby bol zaistený ľahký a bezpečný únik osôb z každého požiarneho úseku,

- aby bol prípadný rozsah škôd čo najmenší,

- aby bol zaistený rýchly a účinný zásah požiarnych jednotiek,

- aby boli priestory s vysokým požiarnym rizikom, popr. vysokým súčiniteľom "a" po		žiarne oddelené od ostatných priestorov,

V zmysle § 94 ods. 3 a 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

( vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.) „Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba rodinného domu“, ktorá môže tvoriť jeden požiarny úsek. ( odkaz 1 na stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), podľa ktorého stavba rodinného domu môže disponovať až 3 bytmi ako jeden požiarny úsek.

3.0. Požiarne riziko

3.1. Stupeň požiarnej bezpečnosti

rodinný dom – stavba na bývanie skupiny A

Jedná o stavby SO 01, SO 02, SO 03 pre bývanie, ktoré sú zatriedené do skupiny A a ktorých pv a a je možné stanoviť z prílohy K tabuľky K1 podľa pol. 16, kde hodnota pre pv = 50 kg. m-2, a= 1,0. V zmysle čl. 3.4 STN 92 0201-2  sa každá stavba RD zaraďuje do I. SPB.

4.0. Stavebné konštrukcie

4.1. Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiadavky na stavebné konštrukcie RD sú zohľadnené v zmysle pol. 12-14 tab. 5 STN 92 0201-2  pre I. SPB  nasledovne :

požiarne steny REI 30D/1

požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách EW 15/D1 C

zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny bez požiarne otv.	pl. REI 15/D1 min.

odst. 2 § 48 povrchová úprava obvodovej steny musí byť z látok, ktorých index šírenia plameňa po povrchu is = 0.

1)Zateplenie fasády musí byť vykonané podľa požiadaviek ETICS

2)Horľavé stavebné prvky a konštrukcie ( izolačné prvky... ) musia byť umiestnené v blízkosti komínových telies buď :

-vo voľnej minimálnej vzdialenosti 50 mm

-môžu byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti zmenšenej nehorľavou tepelnou

izoláciou s hrúbkou min. 10 mm

v súlade s Prílohou č.7 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.

Horľavé konštrukcie a izolačné prvky sa nesmú voľne dotýkať komínových telies.

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka :

Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie podľa § 8 ods. 3 a 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a pri kolaudácii predkladá doklady o preukázaní zhody všetkých

stavebných materiálov.

5.0. Riešenie  únikových  ciest

V rodinných domoch charakterizovaných ako stavby skupiny A sa za postačujúce

považuje šírka únikovej cesty 0,9 m, dvere na ÚC nesmie byť menšia ako 0,8 m, čo je splnené. Dĺžky ÚC aj bez preukazateľných výpočtov vyhovujú požiadavám STN 92 0201-3.

6.0.Stanovenie  odstupových  vzdialeností

Odstupová vzdialenosť sa posudzuje podľa čl. 5.6.1  v zmysle tab. 6 STN 92 0201-4,

Odstup N1.01- SO 01, SO 02, SO 03

z prednej strany - vstup do stavby ( % pož. otv. Plôch)

po =  (Spo : Sp	 ) . 100 %

po =  (7,09 : 43,2) . 100 %

po =  16,4 % požiarne otvorená plocha

Odstupová vzdialenosť podľa tab 6. V zavislosti na % pož. otvorených plôch, konštrukčných prvkoch a dĺžke PÚ je stanovená na 1,0 m. Odstup vyhovuje.

Odstup RD  zo zadnej strany  ( % pož. otv. plôch )

po =  (Spo : Sp	 ) . 100 %

po =  (5,4 : 43,2) . 100 %

po =  12,2 % požiarne otvorená plocha

Odstupová vzdialenosť podľa tab 6. V zavislosti na % pož. otvorených plôch, konštrukčných prvkoch a dĺžke PÚ je stanovená na 1,0 m.

Odstup RD  z ľavej strany  ( % pož. otv. plôch )

po =  (Spo : Sp	 ) . 100 %

po =  (5,61 : 40,6) . 100 %

po =  13,8 % požiarne otvorená plocha

Odstupová vzdialenosť podľa tab 6. V zavislosti na % pož. otvorených plôch, konštrukčných prvkoch a dĺžke PÚ je stanovená na 1,0 m. Odstup  vyhovuje.

Odstup RD  z pravej strany  ( % pož. otv. plôch )

po =  (Spo : Sp	 ) . 100 %

po =  (10,02 : 52,5) . 100 %

po =  19,0 % požiarne otvorená plocha

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstupová vzdialenosť podľa tab 6. V zavislosti na % pož. otvorených plôch, konštrukčných prvkoch a dĺžke PÚ je stanovená na 1,0 m. Odstup  vyhovuje.

6.1. Požiarnotechnické zariadenia

V zmysle § 87 vyhl. č. 94/2004 Z.z. nie je potrebné PÚ vybaviť  stabilným

hasiacim zariadením.

V zmysle § 88 vyhl. č. 94/2004 Z.z. nie je potrebné vybaviť PÚ elektrickou

požiarnou signalizáciou.

Hasiace prístroje budú v zmysle § 89 vyhl. č. 94/2004 Z.z. riešené výpočtom podľa

STN 92 0202-1 v časti technickej správy 10.0. Vybavenie hasiacimi prístrojmi.

Podľa odst. 1d) § 90 vyhl. č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov nemusí byť v posudzovaných stavbách Inštalovaná hlasová signalizácia požiaru.

V zmysle § 73 odst. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. ÚC ktoré slúžia pre únik menej

ako 50 osôb nemusia byť osvetlené núdzovým osvetlením.

7.0. Protipožiarne zásahy

7.1. Príjazdy a prístupy

Príjazd požiarnych vozidiel je možný po miestnych komunikáciách obce Jelka. Šírka cesty je 3,0 m s únosnosťou 80 kN na najviac zaťaženú nápravu vozidla.Prístupové cesty vyhovujú svojimi rozmermi požiadavkám kapitole VII.					§ 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

7.2. Nástupná plocha

Nemusí byť zriadená podľa § 83 vyhl. MV SR č. 94/2004	 Z.z.

7.3. Vnútorné zásahové cesty

Nemusia byť zriadené podľa § 84 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

7.4. Vonkajšie zásahové cesty

Nemusia byť zriadené podľa § 86 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

8.0. Potreba požiarnej vody a vnútorný požiarny vodovod

SO01, SO02, SO 03 - 	rodinné domy - stavby na bývanie skupiny A

V zmysle § 6 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a čl. 1.1 v náväznosti na čl. 4.1 STN 92 0400 tab. 2 odber Q = 7,5 litra . s-1 pre v= 1,5 m . s-1 s plochou S≤200.

Uvedené množstvo požiarnej vody bude zabezpečené z existujúceho verejného vodovodu obce Jelka na ktorom sú osadené existujúce požiarne hydranty. Najbližší hydrant sa nachádza vo vzdialenosti od stavby do 40  až 70 m.

Prestupné bývanie – Obec Jelka- PO                                                     Investor : Obec Jelka                         strana 																		  			 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnútorný požiarny vodovod – hadicové zariadenie sa v zmysle § 10 odst. 2 písm.

a) pre stavby na bývanie skupiny A nenavrhuje.

9.0. Hasiace prístroje

Posudzovanou normou v každej stavbe RD SO 01, SO 02, SO03 pre každý byt je stanovené umiestniť po 1 ks prenosný hasiaci prístroj so 6 kg náplňou prášku

( alternatívne s označením P 6 Te a pod.) SPOLU 3 ks v každej stavbe RD.

10.0. Záverečné ustanovenia

1)Každá stavba musí byť zabezpečená požadovanou potrebou požiarnej vody.

2)Elektroinštalácia musí vyhovovať príslušným platným predpisom elektro.

3)Každá stavba RD musí byť vybavená bleskozvodným zariadením v súlade so STN EN 62305-3.

4)Podľa STN 92 0203 čl. 2.6  a  4.3.2 v každej stavbe RD v každom byte musí byť inštalovaný ovládací prvok CENTRAL STOP podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre všetky elektrické zariadenia alebo jej časti ( zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru.

5)Zateplenie fasády každej stavby musí byť vykonané podľa požiadaviek ETICS

6)Napojenie tepelného čerpadla na podlahový systém vykurovania musí byť v súlade s vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z. ako aj s platnými právnymi predpismi, resp. pokynmi výrobcu pre montáž a používanie výrobkov.

7)Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie podľa § 8 ods. 3 a 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a pri kolaudácii predkladá doklady o preukázaní zhody všetkých stavebných materiálov.

Všetky opatrenia vyplývajúce z tejto technickej správy podľa jednotlivých kapitol a požiadaviek musia byť v plnom rozahu akceptované počas realizácie stavebných

prác a vydokladované certifikátom, resp. zhodou preukázaných vlastností

jednotlivých stavebných výrobkov a zariadení požiarnej ochrany v súlade s platnými

právnymi predpismi.Všetky zmeny oproti spracovanému projektu musia byť

konzultované so spracovateľom projektu PO a následne zapracované do projektovej

dokumentácie.Posudzované stavby nepodliehajú schváleniu na OR HaZZ.