Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava 3 – Rača IČO: 00 190 268, tel.0918/684 324, email: sekretariat@villa vinoraca.sk

Dobrý deň,

na základe predbežnej komunikácie si Vás dovoľujem osloviť s požiadavkou na zaslanie predbežnej ceny investície: Linka na plnenie vína a hroznových nápojov vrátane  príslušenstva, ktorú plánujeme obstarať. Požadované (predbežné) parametre investície sú špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Základný stroj | Celonerezové prevedenie, samospádové plnenie s atmosferickým podtlakom s výkonom 2000 fl a ochrannou atmosferu pre N | áno |  |
|  | Dusíková regulácia pre hladinu vína | áno |  |
|  | Bezpečnostné kryty CE z plexiskla | áno |  |
|  | Dopravný pás na posun fliaš v stroji | áno |  |
|  | Počet vstrekovacích hláv pitnou vodou | 12 |  |
|  | Počet plniacich ihiel | 12 |  |
|  | Zatváracia hlavica priemer 31,5 mm s vlastným podávačom 1 ks a vibrátorom fliaš | áno |  |
|  | Zatváracia hlava na korkové zátky pre podávač | áno |  |
|  | Aplikátor – vákuum pod korkovú zátku | áno |  |
|  | Kontrola hladiny pred zátkovaním LIVELATOR | áno |  |
|  | Stanica na odsávanie vzduchu z fľaše a následná aplikácia dusíka do fľaše pred plnením | áno |  |
|  | Osvetlenie LED stroja interné | áno |  |
|  | UV svetlo pre plničku | áno |  |
|  | Elektronická regulácia rýchlosti stroja | áno |  |
|  | Kontrola preplnenia stroja fotobunkami pred/po | áno |  |
|  | N pod alkorkový uzáver pre uzavretím | áno |  |
|  | Podávač mechanický na korkové zátky priamo do zátkovača - solo externé zariadenie 4500/hod 1,5 kw , nerezové potrubie | áno |  |
|  | Čerpadlo produktové 40 HL/hod | áno |  |
|  | Lineárny sušič fliaš s ohrevom vzduchu na 32 C s výkonom 2400 fl/hod v linke 12 kw |  |  |
|  | Formáty PLAST FAREBNY odlíšenie fliaš pre stroj 3 druhy fliaš | áno |  |
|  | K plničke nakladací stôl s pohonom lineárny 4 cestný 1500mm , motorvariator 3 kw | áno |  |
|  | Celonerezové dopravníky cez celu linku nerezové vrátane motorvariatora , prechodu Ss pohonom a plastovej teťaze , obsahuje aj 2 ks zátačiek 90 st. elektrický materiál pre spojenie a materiál spájací inox. | áno |  |
|  | Zadný odoberací stôl fliaš nerezový s plastovými reťazami a pohonom | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 3000 L P. 1160 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 5000 L P. 1500 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 8500 L P. 1930 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | dodanie na miesto realizácie, ktorým je výrobný areál v prevádzke zadávateľa | áno |  |
|  | osadenie linky | áno |  |
|  | zapojenie linky, t.j. zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) linky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR | áno |  |

| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |

Vami stanovenú predbežnú cenu technológie s vyššie vyplnenými parametrami prosíme zaslať do 5 pracovných dní mailom prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE.

V prípade Vašich otázok nás prostredníctvom vyššie uvedeného systému neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Ing. Ján Krampl, CSc.

Predseda predstavenstva