URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84

NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dn. 06.04.2022 r.

BZP.271-13/IG/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa dróg: 1) Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa, 2) Radzionkowska, 3) Cicha, 4) Darwina, 5) Jasna, 6) Kawalca”.

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniach 24.03.2022 r., 25.03.2022 r., 29.03.2022 r.  wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ i udziela następujących odpowiedzi:

Zestaw nr 1

1. Kawalca: ST-10 zawiera rozbieżne informacje dotyczące mieszanki betonowej na wykonanie ławy. Prosimy o jednoznaczne wskazanie mieszanki.

Ad. 1. Ławy betonowe należy wykonać z mieszkanki klasy min. C12/15.

2. Kawalca: ST-10 wskazuje krawężniki 15x30; 15x22 oraz 15x25. W opisie technicznych nie ma wskazanych wymiarów krawężników. Przekroje charakterystyczne ujmują krawężnik 15x30 od strony chodnika oraz krawężnik najazdowy 15x22 od strony pobocza utwardzonego kostka betonową. Prosimy o wskazanie lokalizacji krawężnika 15x25.

Ad. 2. Krawężniki (oporniki 15x25 cm) zaprojektowano na zjazdach od strony posesji.

3. Kawalca: Opis Techniczny branży drogowej zawiera tabelę robót ziemnych. Prosimy                         o potwierdzenie, że ilość robót ziemnych należy przyjąć zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją              i niweletą jezdni. Pomocniczy przedmiar ujmuje roboty ziemne tylko dla odcinka wykonania muru oporowego.

Ad. 3. Ilość robót ziemnych należy przyjąć zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją i niweletą jezdni oraz z pozostałymi projektowanymi elementami, w tym prefabrykowanymi elementami żelbetowymi typu / kształtu "L".

4. Kawalca: czy opisy warstwy ścieralnej jako SMA 11 należy traktować jako omyłki pisarskie i przyjąć do kalkulacji warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii kruchu KR 1 – 2 ?

Ad. 4. Należy wycenić i wykonać warstwę ścieralną klasy SMA 11.

Zestaw nr 2

1. Kawalca: konstrukcja chodnika, warstwa podbudowy: z uwagi na rozbieżności w udostępnionych dokumentach, prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa (frakcji) oraz grubości podbudowy.

Ad. 1. Podbudowę pod chodnik wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm.

2. Kawalca: konstrukcja utwardzonego pobocza kostką betonową, warstwa podbudowy: z uwagi na rozbieżności w udostępnionych dokumentach, prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa (frakcji) oraz grubości podbudowy.

Ad. 2. Podbudowę pod pobocze wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm.

3. Kawalca: konstrukcja zjazdów: z uwagi na brak opisu i rysunków w udostępnionych dokumentach, prosimy o wskazanie konstrukcji zjazdów.

Ad.3. Zaprojektowana konstrukcja zjazdów:

- 8 cm kostka betonowa,

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 30 cm podbudowa z kruszywa frakcji 0-31,5.

4. Kawalca: konstrukcja jezdni.

a. Opis techniczny wskazuje 25 cm podbudowy z kruszywa 0-63 gr. 25 cm, natomiast przekrój charakterystyczny 15 cm z tłucznia 31-63 mm.

Ad. 4a: Należy wykonać podbudowę z tłucznia 31-63 mm o grubości 15 cm.

b. Opis techniczny wskazuje 30 cm warstwy wzmocnionego podłoża z mieszanki cementowej dowożonej, natomiast przekroje charakterystyczne wskazują 25 cm warstwy wzmocnionego podłoża ze stabilizacji dowożonej – mieszanka popiołowo-żużlowa. Brak ST. Przekroje nie mają uwzględnionych odsadzek.

Ad. 4b.  Należy wykonać 25 cm warstwy wzmocnionego podłoża z mieszanki cementowej dowożonej  z uwzględnieniem odsadzek.

c. brak danych o Rm stabilizacji.

Ad. 4c: Należy wykonać stabilizację o min. Rm = 5,0 MPa

5. Kawalca: Nawierzchnie z kostki betonowej: przekroje charakterystyczne mają błędnie opisane podsypkę jako 4:1. Rozbieżności w grubości PCP między opisem technicznym a przekrojami.

Ad. 5. Należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm.

6. Kawalca: Mur oporowy z prefabrykowanych elementów L.

a. Prosimy o podanie wymiarów charakterystycznych:  wysokość, długość, szerokość stopy, grubość stopy i ściany. Prosimy o wskazanie klasy wytrzymałości na obciążenie naziomem.

Ad. 6a. Należy przyjąć elementy żelbetowe o wysokości min. 2,0 m. Grubość ścianki min. 15 cm. Długość stopy min. 120 cm. Klasa wytrzymałości na obciążenie naziomem - odpowiadająca obciążeniom min. do q = 5,0 kN/m2.

b. Brak odsadzek warstw konstrukcyjnych pod prefabrykatem.

Ad. 6b Należy przyjąć odsadzki na warstwach konstrukcyjnych pod prefabrykatem.

c. Prosimy o wskazanie Rm warstwy stabilizacji

Ad. 6c. Wytrzymałość stabilizacji min. RM = 5,0 MPa

d. Prosimy o wskazanie rodzaju i frakcji kruszywa

Ad. 6d Kruszywo frakcji 0-31,5 o grubości 25 cm.

e. Brak ST

Ad. 6e W załączeniu zmodyfikowane ST (ST-00 - Wymagania ogólne - Część 2 - 6_MOD1, STWIORB - Część 6 przedmiotu zamówienia_MOD1)

f. Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia przed wilgocią ściany/stopy prefabrykatu

Ad. 6f. Zabezpieczenie prefabrykowanych elementów żelbetowych wykonać poprzez powleczenie ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową.

g. Prosimy o wskazanie sposobu odwodnienia muru oporowego.

Ad. 6g. Zamawiający nie widzi konieczności wykonania dodatkowego odwodnienia prefabrykowanych elementów żelbetowych z uwagi na projektowaną nawierzchnię chodnika      z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, pochylenie poprzeczne chodnika oraz zagospodarowanie terenu za "L"-kami.

Zestaw nr 3

1. Kawalca: PZT – brak możliwości zliczenia ilości poszczególnych krawężników. Prosimy                     o wskazanie zakresu lub ilości poszczególnych krawężników.

Ad. 1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz przekrojami, ilości krawężników są następujące:

- krawężnik najazdowy: cała długość zakresu opracowania (lewa strona zgodnie

z kilometrażem tj. 445 mb),

- krawężnik najazdowy: zjazdy (prawa strona zgodnie z kilometrażem 11 szt. zjazdów po 9,0 mb = 99 mb),

- krawężnik wystający: 346 mb.

2. Kawalca: zjazdy. Prosimy o informacja, czy zjazdy na krawędzi z chodnikiem i od strony posesji mają być ograniczone obrzeżami 8x30.

Ad. 2. Zjazdy od strony posesji mają być ograniczone opornikami 15x25 cm.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o modyfikacji SWZ:

- W rozdziale 19

Jest:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 14.04.2022 r. do godziny 11:30:59

Powinno być:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 22.04.2022 r. do godziny 11:30:59

- W rozdziale 20

Jest:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym                     w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza,                    iż termin związania ofertą upływa w dniu 12.07.2022 r.

Powinno być:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym                     w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza,                    iż termin związania ofertą upływa w dniu 20.07.2022 r.

- W rozdziale 21

Jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Powinno być:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Grabiarz