SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1. Územie výstavby a architektonicko – technická koncepcia stavby

1.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE A INVESTOROCH:

- Identifikačné údaje stavby a investora

NÁZOV STAVBY          :	Vybudovanie zberného dvoru v obci

Gemerská Hôrka

DRUH STAVBY             :	Zberný dvor

MIESTO STAVBY         :	K.U. Gemerská Hôrka, p.č. 439/33,439/34,439/14,439/38,438/39

INVESTOR                     :	Obec Gemerská Hôrka

### 1.2     Základné údaje charakterizujúce stavbu

Stavba sa nachádza v extraviláne  obce Gemerská Hôrka v časti bývalého hospodárskeho dvora. Prístup je zabezpečený priamo z hlavnej cesty jestvujúcim prístupom na pozemok. Stavba bude pozostávať z časti zberného dvora, na ktorom sa bude nachádzať

- technológia váženia privezených odpadov, spracovanie protokolov a evidencia              ( senzorová  mostová váha zabudovaná v úrovni terénu, počítač a tlačiareň na vyhotovenie vážnych lístkov)

- administratívno-hygienická bunka

- spevnená plocha na manipuláciu s technikou a uloženie kontajnerov

- kontajnery na rozdelené uloženie rôznych komodít odpadu pod prístreškom

- spevnená plocha pre separovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

- spevnená plocha na stavebný odpad

- oplotenie pozemku

Stavba bude vyžadovať minimálne potreby surovín, pretože sa jedná o prevádzku, ktorá zabezpečuje službu zhromažďovania odpadov bez úpravy. Za suroviny potrebné k prevádzke možno považovať len prostriedky na dezinfekciu, deratizáciu a stavebnú resp. technologickú údržbu. Ako nevýrobná činnosť nemá vstupujúce suroviny ani výstupné výrobky.

Projekt rieši aj komplexné separovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a to v jednotlivých domácnostiach obce, ako aj biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúcom na priestoroch obecnej zelene , cintoríne v obci Gemerská Hôrka - vybudovaním kompostoviska s ročnou kapacitou kompostu do 10t.

Počas prevádzky sa predpokladá vytvorenie pracovného miesta pre 2 pracovníkov a administratívnu prácu bude vykonávať pracovník obecného úradu.

### 1.3 Požiadavky na celkové architektonické a urbanistické riešenie

Umiestnenie objektov na pozemkoch investorov je dané všeobecne platnými normami pre výstavbu.

Dopravné riešenie sa nebude meniť, vjazd a výjazd vozidiel je po jestvujúcej obslužnej komunikácii.

Napojenie objektu na peší pohyb je navrhnuté v náväznosti na prirodzený peší pohyb .

Základná filozofia riešeného objektu je daná snahou o primerané zosúladenie prevádzkových požiadaviek investora s možnosťami /veľkosťou/ pozemku a potrebnou dispozíciou a architektúrou objektu.

Z urbanistického hľadiska sa rešpektujú hlavné urbanistické kompozičné osi, pešie ťahy a priehľady. Objekt bude napojený na elektrinu, voda do sociálnych priestorov bude riešená zásobovaním z novovybudovanej vodovodnej prípojky , splaškové vody budú zvedené do plastovej žumpy.

### 1.4 Architektúra a materiály

Objekty sú umiestnené v blízkosti štátnej cesty do obce, kde vzhľad areálu vychádza hlavne z funkčných potrieb na prevádzku. V areály budú umiestnené administratívne priestory a šatňa so sociálnymi priestormi, ktoré sú zhotovené ako montovaná unimo-bunka, ktorá sa napojí na inžinierske siete.

Kontajnery budú umiestnené pod oceľovým prístreškom, časť s nebezpečným odpadom (oleje,  pohonné hmoty ,batérie a žiarivky) bude uzavretá, v podlahách bude zrealizovaná hydroizolácia odolná voči ropným produktom (Ekoplast 806) s vyspádovaním do stredu plochy. Kontajnery sú vybavené samostatnými záchytnými vaňami. Prípadný únik odpadu  na betónovú plochu pri prečerpávaní bude zachytený Vapexom . Po nasiaknutí Vapexu (postup je popísaný v návode na použitie ) bude Vapex pozametaný a uložený v plastových sudoch na stojane so záchytnou vaňou. Znečistený Vapex bude odovzdaný firme oprávnenej likvidovať predmetné odpady. Pre uskladnenie ostatných odpadov sú navrhnuté oceľovoplechové  kontajnery na autá , biologický odpad sa bude uskladňovať a spracovávať na kompost.

Objekt bude napojený na verejný rozvod elektriny novou vzdušnou prípojkou, verejný vodovod , dažďové vody budú odvádzané voľne na terén. Splašková kanalizácia bude napojená na žumpu. Vykurovanie buniek bude riešené elektrickým konvektorom, príprava TUV v prietokovom ohrievači.

Zberný dvor sa uvažuje prevádzkovať 2xtýždenne - stála služba v poobednajších hodinách, podľa potreby aj častejšie. Na zbernom dvore budú práce vykonávať dvaja pracovníci.

1.5 Stavebné objekty

SO-01,SO-02,  SO-04	     Spevnené plochy, oplotenie, prístupová cesta a váha

Plocha určená na zástavbu je z časti zatrávnená. Plocha sa buldozérom urovná a navezie sa štrková vrstva. Spevnená betónová plocha bude v zložení

- štrkové lôžko hr 100mm

- betón C25/30 so sieťou kari(150x150x8) hr. 250mm.

Odvodnenie plochy je prirodzené na terén.

Oplotenie areálu je navrhnuté pletivové na oceľových stĺpikoch osadených v dvojmetrovom rozostupe opatrených plastovou vrstvou.

Súčasťou oplotenia je aj posuvná brána z joklových profilov. Brána bude  posuvná po oceľovej koľajničke z dôvodu bezúdržbovej funkčnosti aj v zimnom období. Brána bude na ručný pohon.

Váha bude osadená v spevnenej ploche ako jej súčasť. Výrobný výkres váhy dodá dodávateľ. Navrhuje sa tenzometrická cestná nadúrovňová váha pre jej bezporuchové fungovanie aj s minimálnou údržbou (obsahuje minimum mechanických častí). Váha bude umiestnená vedľa vstupnej brány tak aby na váhe nedochádzalo k otáčaniu vozidiel. Nájazdová oceľová váha bude mať dĺžku min.12m, šírku min.3m, nosnosť min.30t, váha sa osadí na vopred pripravenú betónovú plochu. Súčasťou váhy sú aj nájazdové lyžiny, snímače budú prepojené k PC umiestnenému v unimobunke s obslužným softwarom.

Prístupová cesta  je betónová  o šírke 4,0 m o jednostrannom priečnom spáde 2%.

Prístupová cesta bude v zložení

- štrkové lôžko hr 150mm

- betón C25/30 so sieťou kari(150x150x8) hr. 250mm.

SO-06,SO-07	     Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Pre separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov budú v areály zrealizované betónové plochy rozdelená na dve časti a to plocha pre uskladnenie a spracovanie drevného odpadu na štiepku a plocha na uskladnenie a spracovanie biologického odpadu na kompost. Okolo plôch sa podľa projektu zrealizujú betónové deliace steny do výšky 1700mm.

Kompostovisko je navrhnuté z betónu tr. C25/30, do podkladného betónu sa osadia KARI siete 150x150x8. Celá plocha bude vyspádovaná k žľabu so zvedením vôd do priľahlej žumpy cez usadzovaciu šachtu, voda bude používaná na zavlažovanie kompostu.

Technologický postup výroby kompostu bude popísaný v technickej správe stavebného objektu.

SO-05	      Zberný dvor odpadov

Stanovište kontajnerov bude zastrešené prístreškom, aby nedochádzalo k znehodnoteniu vyseparovaných zložiek odpadu. S uvedenou úpravou sa uvažuje aj z dôvodu splnenia požiadaviek platnej legislatívy pre odber a uskladnenie elektrotechnického šrotu a iných vyseparovaných odpadov. Na vyseparované zložky kat.“N“ bude určený eko-kontajner s dvojitým dnom na zabránenie úniku vytečených škodlivýn. Nebezpečné odpady z ropných produktov a pohonné hmoty buddú uskladnené v opláštenom prístrešku, podlahová plocha bude opatrená izoláciou voči ropným produktom Ekoplast 806 s vyspádovaním do stredu plochy. Kontajnery sú vybavené samostatnými záchytnými vaňami. Prípadný únik odpadu  na betónovú plochu pri prečerpávaní bude zachytený Vapexom . Po nasiaknutí Vapexu (postup je popísaný v návode na použitie ) bude Vapex pozametaný a uložený v plastových sudoch na stojane so záchytnou vaňou. Znečistený Vapex bude odovzdaný firme oprávnenej likvidovať predmetný odpad. Na uskladnenie odpadov budú pod prístreškom osadené veľkokapacitné kontajnery a to kontajner na :

- porcelán, textil

- pnumatiky

- elektroodpad

- papier

- plasty

- nebezpečný odpad - ropné produkty

Pri veľkokapacitných kontajneroch budú umiestené aj malé kontajnery, z ktorých sa odpad bude zamestnancami presýpať do veľkokapacitných kontajnerov. Vedľa prístreškov sa zrealizuje aj opláštený prístrešok – garáž pre manipulačné stroje

Dažďové vody s prístrešku budú zvedené voľne na terén.

SO-03	     Administratívno-sociálna bunka

Pri vstupnej bráne a váhe sa umiestni bunka, ktorá bude slúžiť ako kancelária so sociálnym zariadením. Kontajner sa uloží na spevnenú betónovú plochu. Bunka bude napojená na elektrický rozvod, rozvod vody a kanalizáciu napojenú do plastovej

žumpy s objemom 6 m³. Odpad z nej bude likvidovaný podľa platných predpisov v obci. Do administratívnej bunky bude vyvedené aj ovládanie tenzometrickej váhy.

SO-09	     Prípojka vody, kanalizácia

Objekt bude napojený na verejný skupinový vodovod potrubím DN40. Voda bude slúžiť na napojenie unimobunky, v ktorej budú sociálne priestory a kancelária, šatňa pre zamestnancov. Vodomerná šachta bude umiestnená do 3m od bodu napojenia na verejný vodovod.

SO-10	      Prípojka elektriny

Projekt rieši napojenie zberného dvora na verejný rozvod elektriny vzdušnou prípojkou po jestvujúcich stĺpoch elektrického vedenia.

SO-11	     Elektroinštalácia

Projekt rieši areálový rozvod elektrickej energie – vonkajšie osvetlenie, osvetlenie prístreškov, napojenie unimobuniek na el. energiu, Bleskozvody na prístreškoch.

SO-08     Požiarno - bezpečnostné riešenie

Projekt rieši bezpečnosť v areály zberného dvora z hľadiska prevencie pred požiarmi . Projektová dokumentácia rieši potrebu vody pre hasenie prípadného požiaru, rozmiestnenie hasiacich prístrojov  a zároveň požiarno-bezpečnostné požiadavky pre návrh jednotlivých stavebných konštrukcií umiestnených v areály zberného dvora.

### 1.6 Stavebnotechnické a materiálové riešenie

ZEMNÉ PRÁCE

Podľa podmienok určených v územnom rozhodnutí sa pred začatím zemných prác objekt vytýči lavičkami. Takisto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú príslušné výšky.

Samotné výkopové práce doporučujeme vykonať strojom a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.

Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy.

Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika posúdiť základové pomery podložia. V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteĺnosti 2 a únosnosť zeminy na základovej škáre 0.25 MPa.

V prípade , že  sa preukážu nevhodné základové  pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby.

Výkopové jamy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ.  Výkopy sa vymerajú a vykonajú podľa stavebného výkresu Základy .

Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 MPa.

#### ZÁKLADY

Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy a pätky sú   navrhnuté z betónu C16/20 prekladané skalou v pomere 1:3.

Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí lepenka 2xHydrobit + Np , natavená na podkladný betón v časti skladu odpadov PHM a ropných produktov izolácia odolná voči ropným produktom Ekoplast 806 .

V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie. Upresnenie výšky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na základe geologického prieskumu. V prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové konštrukcie, je potrebné navrhnúť izoláciu proti tlakovej vode (napr. 2x Glasbit+Np, nataviť, polyetylénové fólie a pod. Základy pod všetky zvislé konštrukcie treba zamerať podľa stavebného výkresu Základy .

Hĺbka základovej škáry je uvažovaná v nezámrznej hĺbke a to min.1000mm pod úroven terénu.

Podkladné betóny sú navrhnuté  z prostého betónu C16/20 hr. 150mm. Pod podkladné betóny je navrhnutý štrkopieskový podsyp hr. 100-200 mm . Kvôli rovnomernejšiemu sadaniu základov a tiež kvôli lepšiemu odvádzaniu vody je pod základové pásy ukladaná vrstva štrkopiesku o hr. 100 mm.

Pozor nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre ležaté rozvody kanalizácie podľa projektu Zdravotechniky a zapojenia tenzometrickej váhy.

#### ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Všetky zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z tehál betónových so zálievkou z betónu. Prístrešok je navrhnutý oceľový.

ZASTREŠENIE

Bude realizované v časti nad prístreškom .

Ako strešná krytina budú použité pozinkované trapézové plechy na oceľové stropnice.

KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

IZOLÁCIE PODLAHOVÉ

Podlahové izolácie  v prostredí bez prítomnosti spodnej vody sú tvorené izolačnými pásmi 2x HYDROBIT +Np . Pásy sú vzájomne lepené asfaltovými nátermi. Keby sa v priebehu výkopových prác objavila spodná voda, je potrebné prehodnotiť materiál , aj spôsob vykonania izolácií.

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Pododkvapové žľaby a zvody vrátane doplnkov sú vyrobené z oceľového pozinkovaného poplastovaného plechu hr. 0,7 mm.

KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE

V objekte sa zhotovia oceľové konštrukcie podľa výkresovej časti .

Všetky zámočnícke konštrukcie sa opatria ochranným náterom základným a vrchným syntetickým.

### 1.7 Technické vybavenie

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Je riešené v admin. a soc. bunke, bude realizované elektrickými konvektormi.

ZDRAVOTECHNIKA

Projektová dokumentácia objektu rieši napojenie buniek na žumpu, vnútorný rozvod je súčasťou dodávky bunky

ELEKTROINŠTALÁCIA

Projektová dokumentácia elektroinštalácie rieši prípojku elektriny k bunkám, rozvody elektriny v prístreškoch, bleskozvody.

Podrobné riešenie elektroinštalácie pozri v časti PD Elektroinštalácia.

### 1.8 Požiarna bezpečnosť

Projekt rieši  protipožiarne zabezpečenie stavby, ktoré je súčasťou PD. Objekt je rozdelený do požiarnych úsekov. Všetky otvory v požiarnych stenách realizovať podľa požiadaviek PD časť protipožiarne zabezpečenie stavby.

Hasiace prístroje:

Objekt bude vybavený ručnými hasiacimi prístrojmi v súlade s vyhláškou 719/2002 viď. špecifikáciu v projekte kap. PO. Sú navrhnuté práškové a snehové.

Odolnosť a požiarna bezpečnosť navrhovanej budovy a navrhovaných stavebných konštrukcií je dostatočná, podobne únikové cesty spĺňajú požiadavky noriem, detto odstupové vzdialenosti

### 1.9 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas projektovania a vykonávania stavebných prác požadujeme uplatniť vyhlášku SÚBP SÚB č. 374/1990 Zb., vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z., a nariadenia vlády:

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.281/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

### 2. Starostlivosť o životné prostredie

Životné prostredie danou výstavbou nebude znehodnotené. Nedochádza k asanáciám chránených objektov, obdobne ani k výrubu zelene.

Splaškové odpadové vody sú  z objektu vyústené do kanalizačnej žumpy na pozemku investora. Strecha je odvodnená dažďovými odpadmi voľne na terén.

Počas realizácie výstavby vzniknú nasledovné odpady

08 01 11		odpadové farby a laky obsahujíce organické rozpúšťadlá alebo iné

Nebezpečné látky

08 01 12		odpadové farby a laky iné jako uvedené v 08 01 11

15 01 01		obaly z papiera a lepenky

15 01 10		obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

nebezpečné  látky

15 01 02  	obaly z plastov

17 04 01		meď, bronz, mosadz

17 04 02		hliník

17 04 11		káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 01 07		zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné  17 01 06

17 02 01		drevo

17 04 05		železo a oceľ 17 09 04 – zmieš. odpady zo stavieb a demolácií –

17 05 06		výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

16 02 14              vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

Uvedené odpady budú uskladnené na mieste určenom investorom a odvezené na najbližšiu

skládku komunálneho odpadu. Odpady zneškodní f. Brantner . Zemina sa ponechá na stavbe na zrealizovanie terénnych úprav po ukončení stavby.

Počas užívania stavby budú vznikať tieto odpady:

- Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného odpadu 20 ..., a bude odstraňovaný f. Brantner

- Odpady uložené na zbernom dvore bude odvážať a zneškodńovať f. Brantner

### 3. Úpravy plôch a priestranstiev

Spevnené plochy budú realizované ako betónové plochy . Pri úprave spevnených plôch budú potrebné minimálne zemné práce pre zabezpečenie vyspádovania plochy pre odvedenie povrchových vôd od objektov. Uvažuje sa so zazelenením plôch a sadovými úpravami.

### 4. Určenie nových ochranných pásiem

Novostavba objektu nevyvoláva potrebu stanovenia nových ochranných pásiem .

### 5. Koordinačné opatrenia

Stavba nie je viazaná na okolitú zástavbu, počas výstavby je potrebné zabezpečiť prechod cestnej komunikácie do zadnej časti areálu.

### 6. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, náhradné rekultivácie

Vzhľadom na charakter a bonitu pozemku dochádza k  záberu resp. odňatiu poľnohosp. alebo lesnej pôdy, dochádza k výrubu drevín na trvalo trávnatom poraste

7. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev

Stavba  je svojim vybavením a určením v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných

ohrození. Správnym konštrukčným usporiadaním a použitím daného riešenia sú však tieto neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia eliminované a rozsah rizikaje minimalizovaný.

7.1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

V normálnej prevádzke (Ochrana živých častí)

VN – zábranou alebo krytom, prepážkami

NN – izolovaním, zábranou alebo krytom podľa čl. 412.2 STN 33 2000-4-41.

Pri poruche (Ochrana pred dotykom neživých častí)

VN – zemnením v súlade s STN 33 3201

NN – samočinným odpoj. napájania a pospájaním podľa čl. 413.1 STN 33 2000-4-41.

– prúdovým chráničom podľa čl. 412.5 STN 33 2000-4-41

7.2. Ochrana pred bleskom a uzemnenie

Pred nebezpečnými účinkami bleskov je budova  chránená bleskozvodom .

Armatúra skeletu vrátane ostatných zabudovaných kovových častí sú navzájom elektricky vodivo vnútorne prepojené čo umožňuje vyviesť spoločné uzemnenie. Toto spoločné uzemnenie je spojené s vonkajšou uzemňovacou sústavou, čo zároveň znižuje úroveň krokového a dotykové honapätia na zanedbateľnú hodnotu.

Ochranné uzemnenie sa zhotovuje podľa STN 33 3201. Uzemnenie vysokého aj nízkeho napätia je zásadne spoločné.

7.3. Ochrana pred únikom oleja, ekologickosť

Správne použitie hydroizolácie proti ropným produktom a pracovných postupov zamezí  pri bežnej prevádzke únik ropných produktov do okolitého prostredia.

V Revúcej , marec 2021                                              Vypracoval: Ing. Milan Poprocký