Załącznik nr …….. 								Piekary Śląskie, …………….. r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Zadanie 2 – Dostawa urządzeń do projekcji i wizualizacji

##### Monitor WYSIWYG w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. I - 2 sztuki;

##### Monitor interaktywny w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. II - 2 sztuki;

##### Tablica multimedialna w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. III - 7 sztuk;

##### Projektor multimedialny w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. IV - 11 sztuk;

##### Tablica multimedialna jezdna z projektorem w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. V - 1 sztuka;

ZADANIE 2 – Dostawa urządzeń do projekcji i wizualizacji

I – Monitor WYSIWYG

Nazwa i model oferowanego sprzętu …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| --- | --- | --- |
| A | Typ monitora | - LCD - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |
| B | Parametry matryca | - typ matrycy IPS - antyodblaskowa lub matowa - rodzaj podświetlenia LED z szerokim gamutem - przekątna ekranu min. 24,1 cala - ekran panoramiczny min. 16:10 - rozdzielczość min. 1920 x 1200 przy 60 Hz - kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178 stopni / 178 stopni - liczba wyświetlanych kolorów min. 1,07 mld - jasność min. 400 cd/m2 |
| C | Typy gniazd | - min. 1 x DisplayPort - min. 1 x DVI - min. 1 x HDMI |
| D | Obudowa | - kolor obudowy z przewagą koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy) - ekran monitora usadowiony na podstawce (nóżka, stopka) - PIVOT - regulacja kąta pochylenia - regulacja wysokości - wbudowane zasilanie |
| E | Wyposażenie | - kabel HDMI - HDMI o dł. min. 1.8 m. - kabel zasilający - kaptur ochronny zapobiegający odbijaniu się światła od powierzchni ekranu - wbudowany kalibrator |

II – Monitor interaktywny

Nazwa i model oferowanego sprzętu …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| --- | --- | --- |
| A | Typ monitora | - monitor interaktywny - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |
| B | Parametry ekranu | - hartowana szyba - powłoka matowa, antyrefleksyjna - powłoka niwelująca zabrudzenia na szkle hartowanym - rodzaj podświetlenia: LED - przekątna ekranu min. 65 cala - ekran panoramiczny min. 16:9 - rozdzielczość min. 3840 x 2160 - kąt widzenia 178 stopni - liczba wyświetlanych kolorów min. 1,07 mld - jasność min. 370 cd/m2 - kontrast min. 4000:1 - czujnik dotyku: podczerwień - liczba punktów dotyku min. 20 - metoda obsługi: rysik, palec |
| C | Wydajność | - pamięć RAM min. 2GB - pamięć ROM min. 8GB |
| D | Typy gniazd | - min. 3 x HDMI wejście - min. 1 x DisplayPort wejście - min. 1 x HDMI wyjście - min. 4 x USB (Touch) - min. 3 x USB - min. 2 x RJ45 (wejście/wyjście) |
| E | Karta sieciowa | - karta bezprzewodowa Wi-Fi - wbudowana karta przewodowa z gniazdami RJ45 |
| F | Obsługiwane formaty audio/video | - obrazy: JPEG, BMP, PNG - video: MPEG2, MPEG4, H.264, H.265 - audio: MP3, M4A, ACC |
| G | Obudowa | - wbudowane głośniki min. 2 x 15W - możliwość instalacji na ścianie i na podstawie jezdnej - VESA |
| H | Wyposażenie | - kabel HDMI - HDMI 2.0 o dł. min. 3 m., - kabel USB typ A-A o dł. min. 5 m. - kabel USB typ A-A o dł. min. 1.5 m. - kabel zasilający - piórko - pilot - uchwyt do montażu na ścianę - dedykowane oprogramowanie do systemu Windows pozwalające przygotować lekcje lub prezentacje |

| III – Tablica multimedialna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Typ tablicy | - tablica multimedialna - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | Parametry powierzchni tablicy | - powierzchnia ceramiczna lub porcelanowa lub stalowa - technologia dotyku: podczerwień - przekątna powierzchni roboczej min. 80 cala - format obrazu min. 4:3 |  |
| C | Obsługa | - liczba punktów dotyku min. 10 - metoda obsługi: rysik, palec - paski skrótów po obu stronach tablicy - przyczepianie magnesów na powierzchni tablicy - suchościeralność (możliwość zastosowania pisaków suchościeralnych) |  |
| D | Typy gniazd | - min. 1 x USB pozwalające na połączenie z komputerem oraz zasilanie tablicy |  |
| E | Wyposażenie | - instalacja na ścianie i na podstawie jezdnej - półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka - min. 3 pisaki - wskaźnik teleskopowy - uchwyty do montażu na ścianie - kabel USB pozwalający na połączenie z komputerem oraz zasilanie tablicy - dedykowane oprogramowania producenta przeznaczone do obsługi urządzenia. |  |

| IV – Projektor multimedialny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Typ | - projektor multimedialny - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | System projekcyjny | - 3LCD lub DLP |  |
| C | Obraz | - rozdzielczość min. 3840 x 2160 - współczynnik proporcji min. 16:9 - natężenie światła min. 3000 lumenów - kontrast min. 100 000:1 |  |
| D | Układ optyczny | - możliwość projekcji obrazu o wielkości 250 cali - możliwość projekcji obrazu o wielkości 100 cali przy założeniu że odległość projektora od powierzchni projekcyjnej zawiera się w zakresie od 3 m do 4,5 m - obiektyw optyczny |  |
| E | Złącza zintegrowane | - min. 2 x HDMI wejście - min. 1 x wyjście audio mini-jack |  |
| F | Wyposażenie | - kabel zasilający - pilot z baterią - zintegrowany głośnik - torba na projektor - uchwyt do montażu na suficie (regulacja w zakresie wysokości od podstawy 45 – 76 cm), kolor biały - kolor obudowy projektora: biały (lub z przewagą białego) - mocowanie na suficie |  |

| V – Tablica multimedialny jezdna z projektorem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |  |
| A | Typ tablicy | - zestaw interaktywny tablica, projektor, stelaż jezdny - zestaw będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |  |
| B | Parametry tablicy multimedialnej | - powierzchnia ceramiczna lub porcelanowa lub stalowa, matowa, magnetyczna - technologia dotyku: podczerwień - przekątna tablicy min. 84 cala - format obrazu min. 4:3 - liczba punktów dotyku min. 10 - metoda obsługi: pisak, palec - paski skrótów po obu stronach tablicy - przyczepianie magnesów na powierzchni tablicy - min. 1 x USB pozwalający na połączenie z komputerem i zasilenie tablicy - dedykowane oprogramowania producenta przeznaczone do obsługi tablicy |  |  |
| C | Projektor | - typ: projektor krótkoogniskowy - system projekcyjny 3LCD lub DLP - rozdzielczość 1024 x 768 - współczynnik proporcji min. 4:3 - natężenie światła min. 3000 lumenów - kontrast min. 16 000:1 - możliwość projekcji obrazu o wielkości 100 cali - możliwość projekcji obrazu o wielkości 50 cali przy założeniu że odległość projektora od powierzchni projekcyjnej zawiera się w zakresie od 0,5 m do 1,2 m - złącza zintegrowane min. 1 x HDMI, 1 x wejście audio mini-jack, 1 x wyjście audio mini-jack - wbudowany głośnik |  |  |
| D | Podstawa mobilna do tablicy | - podstawa do tablicy multimedialnej, jezdna (wyposażona w kółka) - podstawa przeznaczona dla projektorów krótkoogniskowych - ramię do projektora z wysięgnikiem do 120 cm - statyw na kółkach - płynna regulacja wysokości z wykorzystaniem gazowych podnośników - składany wysięgnik do projektora |  |  |
| E | Wyposażenie dodatkowe | - półka interaktywna z pisakami zawierająca 4 kolory (czarny, czerwony, niebieski, zielony oraz gąbkę do czyszczenia) - wskaźnik teleskopowy - kabel USB min. 5m pozwalający na połączenie z komputerem oraz zasilanie tablicy |  |  |
| F | Dodatkowe informacje | - wyspecyfikowane urządzenia (tablica multimedialna, półka interaktywna, projektor, podstawa mobilna jezdna) muszą ze sobą współpracować. |  |  |

Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu:

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów.

W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej.

Do każdego typu urządzeń, muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu jakie dostarcza producent danego typu urządzenia.

Każde urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.

W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.

W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.