Załącznik nr …….. 								Piekary Śląskie, …………….. r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Zadanie 3 – Dostawa urządzeń drukujących

Drukarka sieciowa A4 w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. I – 2 sztuki ;

Drukarka wielkoformatowa typu ploter w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. II – 1 sztuka ;

Drukarka wielkoformatowa A3 w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. III – 1 sztuka ;

Drukarka 3D w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. IV – 1 sztuka ;

ZADANIE 3 – Dostawa urządzeń drukujących

I – Drukarka sieciowa A4

Nazwa i model oferowanego sprzętu …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| --- | --- | --- |
| A | Funkcje urządzenia | - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |
| B | Typ drukarki | - urządzenie wielofunkcyjne - druk monochromatyczny - użytkowany materiał eksploatacyjny typu toner - obsługa drukarki poprzez ekran dotykowy |
| C | Druk dwustronny | - tak, automatyczny |
| D | Drukowanie | - prędkość drukowania: - A4: min. 30 str./min w mono, - podajniki papieru: - podajnik 1: min. 100 arkuszy - podajnik 2: min. 250 arkuszy - obsługiwane formaty papieru: min. A4, A5, A6 |
| E | Kopiowanie | - obsługa kopiowania - kopiowanie dwustronne (automatyczne) |
| F | Skanowanie | - skaner kolorowy - typ skanera: płaski oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy - dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF - rozdzielczość skanowania min. 300 dpi - format skanowania: A4 - szybkość skanowania: - min. 19 str./min. w trybie mono, format A4 - min. 10 str./mi.n w trybie kolor, format A4 - format skanowania min. JPEG, TIFF, PDF - skanowanie do: USB, folder sieciowy |
| G | Faksowanie | - tak |
| H | Łączność | - min. 1 x USB 2.0 - min. 1 x RJ45 - min. 1 x USB Host - połączenie bezprzewodowe WIFI |
| I | Obsługiwane systemy operacyjne | - Windows 10(32bit, 64bit) |
| J | Wyposażenie | - kabel zasilający - kabel USB pozwalający podłączyć urządzenie do stacji roboczej o dł. min. 1.8 m. |

| II – Drukarka wielkoformatowa typu ploter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Ploter | - ploter atramentowy - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | Funkcje urządzenia | - drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
| C | Typ drukarki | - technologia druku termiczna - druk kolorowy - użytkowany materiał eksploatacyjny typu tusz - obsługa plotera poprzez ekran dotykowy - pamięć wew. 1GB - głowica drukująca C, M, Y, K |  |
| D | Drukowanie | - prędkość drukowania: - A1: min. 1 strona na 26 sekund, - obsługiwane formaty papieru: min. A1, A2, A3, A4 - grubość nośnika do druku do 0,3 mm - automatyczne odcinanie nośnika - rozdzielczość druku 2400 x 1200 dpi |  |
| E | Kopiowanie | - obsługa kopiowania |  |
| F | Skanowanie | - skaner kolorowy - typ skanera: podajnik na pojedynczy arkusz - rozdzielczość skanowania min. 600 dpi - format skanowania: A1 - grubość skanowanego materiału do 0,8 mm - format skanowania min. JPEG, TIFF, PDF - skanowanie do: USB, folder sieciowy |  |
| G | Łączność | - min. 1 x RJ45 - połączenie bezprzewodowe WIFI - min. 1 x port USB Host |  |
| H | Obsługiwane systemy operacyjne | - Windows 10(32bit, 64bit) |  |
| I | Wyposażenie | - kabel zasilający - pojemnik na nośniki - podstawa plotera jezdna |  |

| III – Drukarka wielkoformatowa A3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Funkcje urządzenia | - drukowanie, kopiowanie, skanowanie - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | Typ drukarki | - druk kolorowy - użytkowany materiał eksploatacyjny typu toner |  |
| C | Drukowanie | - prędkość drukowania: - A3: min. 12 str./min w mono, - A3: min. 12 str./min w kolorze, - podajniki papieru: - podajnik 1: min. 100 arkuszy - podajnik 2: min. 250 arkuszy - obsługiwane formaty papieru: min. A3, A4, A5 - druk dwustronny automatyczny |  |
| D | Kopiowanie | - obsługa kopiowania - kopiowanie dwustronne (automatyczne) |  |
| E | Skanowanie | - skaner kolorowy - typ skanera: płaski oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy - dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF - rozdzielczość skanowania min. 300 dpi - format skanowania: A3 - szybkość skanowania: - min. 24 str./min. w trybie mono, format A4 - min. 19 str./mi.n w trybie kolor, format A4 - format skanowania min. JPEG, TIFF, PDF |  |
| F | Łączność | - min. 1 x USB 2.0 - min. 1 x RJ45 |  |
| G | Obsługiwane systemy operacyjne | - Windows 10(32bit, 64bit) |  |
| H | Wyposażenie | - kabel zasilający - kabel USB pozwalający podłączyć urządzenie do stacji roboczej o dł. min. 1.8 m. |  |

| IV – Drukarka 3D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Drukarka | - drukarka 3D - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | Parametry | - drukowanie 3D - obszar roboczy min. 265 x 265 x 300 mm - średnica dyszy 0,4 mm - ekstruder podwójny, pozwalający na wydruk z materiału modelowego i podporowego - głowica podwójna - rozdzielczość warstwy 150 – 200 mikronów - grubość ścian min. 450 mikronów - poziomowanie platformy: automatyczny pomiar punktów platformy - obsługiwane filamenty o średnicy 1,75 mm: ABS, FLEX, GLASS, NYLON, PETG, PLA, ESD - obsługa filamentów typu szpula - łączność: port USB, RJ45 sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa WiFi |  |
| C | Oprogramowanie | - dedykowane oprogramowanie do urządzenia drukującego - obsługiwane typy plików min. stl, obj, dxf, 3mf - obsługiwany system operacyjny Windows 7, Windows 10 |  |
| D | Wyposażenie | - zestaw startowy (rękawice ochronne, nóż, klucze do regulacji drukarki, obcęgi, szpachelka i pęseta, smar maszynowy, okulary ochronne) - zestaw materiałów do druku, min. filamenty: PETG 1Kg, PLA 1Kg, FLEX 1Kg, |  |

Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu:

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów.

W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej.

Do każdego typu urządzeń, muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu jakie dostarcza producent danego typu urządzenia.

Każde urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.

W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.

W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.