Załącznik nr …….. 								Piekary Śląskie, …………….. r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Zadanie 7 – Dostawa narzędzi do pomiaru palety barw

Spektro-densytometr w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. I – 1 sztuka ;

Zestaw próbników kolorów w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. II – 1 sztuka ;

ZADANIE 7 – Dostawa narzędzi do pomiaru palety barw

| I – Spektro-densytometr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Typ | - urządzenie do wykonywania pomiarów spektralnych barwy, profilowania wyświetlaczy i projektorów oraz weryfikacji jakości wyświetlania i wydruku - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | Parametry | - zakres widma min. 380 – 730 nm - rozdzielczość optyczna min. 10 nm - układ optyczny o zakresie pomiaru min. 45 stopni / 0 stopni - typy pomiaru zgodne z normą ISO 13655:2017 min. M0 – filtr UV, M1 – D50, M2 - częstotliwość pomiarów w trybie skanowania: 400 pomiarów na sekundę - geometria pomiaru: układ optyczny o zakresie pomiaru iluminacji 45o/0o , ISO 13655:2017 - otwór pomiarowy: średnica 4,5 mm - kalibracja manualna na zew. ceramicznym wzorcu referencyjnym - pomiar emisji jasności monitora LCD w zakresie min. 0.2 – 5000 cd/m2 - źródło światła: LED o pełnym spektrum - urządzenie zasilane za pomocą kabla USB |  |
| C | Wyposażenie | - podkładka kalibracyjna - głowica do pomiaru oświetlenia zewnętrznego - uchwyt do wykonywania kalibracji monitora - podkładka do pomiarów punktowych - prowadnica - podkładka pomiarowa - kabel USB - wzorzec do kalibracji aparatów - futerał do przenoszenia i przechowywania urządzenia wraz z akcesoriami |  |

| II – Zestaw próbników kolorów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Typ | - zestaw próbników kolorów - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej |  |
| B | Zawartość zestawu | - powlekany i niepowlekany przewodnik po formułach zawierający min. 2161 kolorów - kolory powlekane i niepowlekane typu Color Bridge min. 2139 kolorów - kolory powlekane typu metale min. 655 kolorów - kolory powlekane typu pastele i neony min. 210 kolorów - urządzenie do pomiaru kolorów rozpoznające min. 10 000 tyś wzorów kolorów - torba mieszcząca wszystkie elementy zestawu |  |

Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu:

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, numery katalogowe (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów oferowanego sprzętu.

W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej.

Do każdego typu urządzeń, muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu jakie dostarcza producent danego typu urządzenia.

Każde urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.

W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt fabrycznie nowy, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.

W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.