Załącznik nr …….. 								Piekary Śląskie, ……………. r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Zadanie 8 – Dostawa urządzeń typu dron

Dron z zestawem szkoleniowym – typ A w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. I – 1 kpl.;

Dron z zestawem szkoleniowym – Typ B w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. II – 1 kpl ;

ZADANIE 8 – Dostawa urządzeń typu dron

I – Dron z zestawem szkoleniowym – typ A

Nazwa i model oferowanego sprzętu …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |
| --- | --- | --- |
| A | Parametry urządzenia typu dron | - urządzenie typu dron - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej Parametry: - prędkość maksymalna co najmniej 60 km/h - czas lotu min. 34 min. - czas zwisu min. 33 min. - maksymalny pułap min. 4500 m - składane śmigła, ramiona - przyrządy nawigacyjne min. GPS, kompas, IMU - system omijania przeszkód - system czujników min. przedni, tylni, dolny, prawy i lewy - wbudowana pamięć min. 8 GB Aparatura sterująca: - komunikacja w zakresie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5.8 GHz - sterowanie za pomocą kontrolera analogowego z podglądem na urządzeniu z systemem android - odległość sterowania z transmisją w zakresie do co najmniej 6 km - jakość podglądu transmisji min. 720p Kamera: - kamera do nagrywania wideo i wykonywania zdjęć - rozdzielczość aparatu min. 48 MP - rozdzielczość wideo: 4k przy 60 fps - gimbal 3-osiowy - obsługa kart Micro SD Akumulator: - pojemność akumulatora min. 3500 mAh Wyposażenie: - ładowarka sieciowa - hub do ładowarki akumulatorów - min. 3 szt. akumulatorów - min. 12 szt. śmigieł - zapasowe drążki do aparatury sterującej - torba transportowa - aparatura sterująca wraz z kablami dającymi możliwość podłączenia do urządzenia z systemem android za pomocą złączy Micro USB, USB C - niezbędne okablowanie |
| B | Zestaw szkoleniowy typu dron | - urządzenie typu dron - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej Parametry: - prędkość maksymalna co najmniej 60 km/h - czas lotu min. 34 min. - czas zwisu min. 33 min. - maksymalny pułap min. 4500 m - składane śmigła, ramiona - przyrządy nawigacyjne min. GPS, kompas, IMU - system omijania przeszkód - system czujników min. przedni, tylni, dolny, prawy i lewy - wbudowana pamięć min. 8 GB Aparatura sterująca: - komunikacja w zakresie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5.8 GHz - sterowanie kontrolerem wraz z podglądem na urządzeniu z systemem android - odległość sterowania z transmisją w zakresie do co najmniej 6 km - jakość podglądu transmisji min. 720p Kamera: - kamera do nagrywania wideo i wykonywania zdjęć - rozdzielczość aparatu min. 48 MP - rozdzielczość wideo: 4k przy 60 fps - gimbal 3-osiowy - obsługa kart Micro SD Akumulator: - pojemność akumulatora min. 3500 mAh Wyposażenie: - ładowarka sieciowa - min. 1 szt. baterii - min. 3 szt. pary śmigieł - zapasowe drążki do aparatury sterującej - aparatura sterująca wraz z kablami dającymi możliwość podłączenia do urządzenia z systemem android za pomocą złączy Micro USB, USB C - niezbędne okablowanie |

| II – Dron z zestawem szkoleniowym – typ B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanego sprzętu ………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu |  |
| A | Parametry urządzenia typu dron | - urządzenie typu dron - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej Parametry: - prędkość maksymalna co najmniej 70 km/h - czas lotu min. 30 min. - czas zwisu min. 29 min. - maksymalny pułap min. 5500 m - składane śmigła, ramiona - przyrządy nawigacyjne min. GPS - system czujników min. przedni, tylni, górny, dolny, prawy i lewy - wbudowana pamięć min. 8 GB Aparatura sterująca: - komunikacja w zakresie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5.8 GHz - sterowanie kontrolerem wraz z podglądem na urządzeniu z systemem android - odległość sterowania z transmisją w zakresie do co najmniej 5 km - jakość podglądu transmisji min. 720p Kamera: - kamera do nagrywania wideo i wykonywania zdjęć - rozdzielczość aparatu min. 12 MP - rozdzielczość wideo: 4k przy 30 fps - gimbal 3-osiowy - obsługa kart Micro SD Akumulator: - pojemność akumulatora min. 3800 mAh Wyposażenie: - ładowarka sieciowa - min. 1 szt. akumulatora - min. 6 szt. śmigieł - zapasowe drążki do aparatury sterującej - aparatura sterująca wraz z kablami dającymi możliwość podłączenia do urządzenia z systemem android za pomocą złączy Micro USB, USB C - niezbędne okablowanie |  |
| B | Zestaw szkoleniowy typu mikro dron | - urządzenie typu dron - urządzenie będzie wykorzystywane na potrzeby edukacji szkolnej - zestaw szkoleniowy wykorzystywany będzie do podstaw nauki latania dronem, jak również zaawansowanych akrobacji i filmowania przy wykorzystaniu kontrolera i gogli. Loty szkoleniowe odbywać się będą w pomieszczeniach zamkniętych (sala gimnastyczna, klasa). Parametry: - 4 x 4 płatowe śmigła - silnik bezszczotkowy - wbudowane OSD (monitorowanie parametrów takich jak napięcie, jakość sygnału w czasie lotu) - 3 tryby lotu min. acro/air/angle Aparatura sterująca: - brak – dron musi przystosowany do poprawnej komunikacji i sterowania za pomocą aparatury FLYSKY FS-I6X posiadanej przez Zamawiającego Wbudowana kamera: - rozdzielczość kamery min. 700TVL - pole widzenia min. 120 stopni - regulowany kąt ustawienia kamery Akumulator: - pojemność akumulatora min. 250 mAh Wyposażenie: - ładowarka na min. 6 sztuk akumulatorów - min. 4 dodatkowe akumulatory kompatybilne z urządzeniem - min. 4 dodatkowe 4-płatowe śmigła - narzędzie do demontażu śmigieł Wymagania dodatkowe: - urządzenie musi być kompatybilne z goglami BETAFPV GOGLE VR01 - urządzenie musi być kompatybilne z kontrolerem FLYSKY FS-I6X |  |

Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu:

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, numery katalogowe (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów oferowanego sprzętu.

W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej.

Do każdego typu urządzeń, muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu jakie dostarcza producent danego typu urządzenia.

Każde urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.

W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.

W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.