- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:			Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Miesto stavby:  		Obec Gemerská Poloma, okres Rožňava

Zatriedenie objektu:  		Administratívny objekt

Číslo parcely:			KN-C 211/8,  kat.úz. Gemerská Poloma, okres Rožňava

Investor: 			Obec Gemerská Poloma

Dodávateľ PD:			JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

Zodpovedný projektant: 	Ing. Jozef Feciľak

Vypracoval: 			Ing. Jozef Feciľak

Stupeň dokumentácie: 	Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Charakter stavby:	 	Pozemná stavba - obnova budovy

Dátum revízie: 		Október 2021

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

  - Údaje o projektovaných kapacitách

Úžitková plocha riešenej časti objektu: 				904,71 m2

Zastavaná plocha riešenej časti objektu: 			555,43 m2

  - Základné údaje o výstavbe

Lehota výstavby:		6 mesiacov

Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a dodávateľom.

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre výstavbu danej stavby.

Predpokladaná doba zahájenia stavebných prác je jar 2022 a predpokladané ukončenie stavby jeseň 2022.

  - Územno-technické podmienky prípravy územia

Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území.

  - Požiadavky na konečné úpravy územia

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. Uvedenie existujúcich plôch a konštrukcií do pôvodného stavu zabezpečí zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi.

- SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY

  - Potreba pracovníkov

Stavba svojim charakterom, z prevádzkového hľadiska vznik nového pracovného miesta nevyžaduje.

  - Spotreba elektrickej energie

V priebehu výstavby nebude možné využívať elektrickú energiu z existujúceho objektu. Zhotoviteľ si na vlastné náklady musí zabezpečiť iný zdroj elektrickej energie. Tento projekt nerieši návrh rekonštrukcie existujúcej elektroinštalácie. PD rieši výmenu existujúcich svietidiel. Po zrealizovaní navrhovaných opatrení dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie.

  - Vodné hospodárstvo

Pri výstavbe nie je možné využívať miestne zdroje vody. Zhotoviteľ si musí zdroj vody zabezpečiť na vlastné náklady.

  - Požiadavky na dopravu

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne komunikácie a štátne cesty.

  - Podmienky prípravy územia pre výstavbu

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budu investorom poskytnuté existujúce plochy

dotknutej parciely KN-C 211/8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom nepovolaných osôb ohradením staveniska, nápisom „zákaz vstupu“. Náklady na zhotovenie zariadenia staveniska budú zhotovené v cenovej ponuke zhotoviteľa. Obnove objektov nebudú predchádzať zemné práce súvisiace s odkopaním terénu.

  - Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vstup do objektu je v súčasnosti cez dve vonkajšie schodiská a jeden bezbariérový vchod. Prístup na 2.NP bude umožnený vnútorným schodiskom.

  - Zabezpečenie prevádzky a údržby

V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska čistoty vonkajších a vnútorných

povrchov. Všetky nainštalované zariadenia budú pravidelne revidované v intervaloch a rozsahu stanovených príslušnými normami a predpismi.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  - Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu prírody.

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. zvláštné opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými predpismi.

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu.

Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú skládku odpadu.

  - Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí objetku OcU a okolitej zástavby a prístupovej komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v bezprostrednej blízkosti parcely je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, vzniká zvýšením hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Toto ovplyvnenie je len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými postupmi a voľbou strojného zariadenia.

  - Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov.

Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP č.208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001).

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby.

  - Základná koncepcia PO,CO

V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom.

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú rešpektované ich pripomienky a požiadavky.

  - Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy

K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.

  - Zdroje znečistenia ovzdušia

Riešením tohto projektu sa vymenia staré plynové kotly s vyšším výkonom za dva nové plynové kondenzačné kotly s celkovým nižším výkonom a teda dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia. Navrhovaný zdroj znečistenia možno podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z., príloha č.1 kategorizovať ako malý zdroj znečistenia s číslom 6.99.1.

  - Ochranné pásma

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Gemerská Poloma. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž miestnej komunikácie sa nachádza podzemné vedenie NN a do objektu je privedená podzemná prípojka vody a žumpa. Prípojka elektro NN je vedená v zemi do rozvadzača NN. Objekt je tiež vybavený podzemnou prípojkou plynu s napojneím do kotolne v 2.NP.

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy. Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných sietí. Pri realizácii prác je nutné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení s existujúcimi vedeniami v zmysle STN 73 6005.

Počas rekonštrukcie objektu i pri jeho neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne ochranné hygienické pásma.

Minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach inžinierských sietí sú uvedené nižšie:

  - Mechanická odolnosť a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentácii nie sú navrhované konštrukcie, ktoré by si vyžadovali statický posudok, statické riešenie stavby je bližšie popísané v časti PD statické riešenie stavby.

  - Ochrana proti hluku

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby:

  - hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe

  - hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v obmedzenom časovom intervale.

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku.

Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať vhodným zoskupením stavebných strojov.

  - Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme.

- LIKVIDÁCIA ODPADOV

  - Použité podklady

  - Zákon č.79/2015 o odpadoch

  - Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013

  - Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov

  - Odpady vznikajúce pri realizácií stavby

Pri realizácií stavby vznikajú nasledujúce druhy odpadov:

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |
| 17 01 01 | Betón | O |
| 17 02 01 | Drevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O |

  - Spôsob nakladania s odpadmi

Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných prácach vznikú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a následne sa zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných prácach. V zmysle prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu vznikajúceho pri navrhovaných prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. Skládka odpadov).

Všetky vyprodukované odpady budú vytriedené a odvezené na príslušnú skládku odpadu.

- STAVEBNÁ ČASŤ

  - Koncepcia a návrh technického riešenia:

Cieľom navrhovanej obnovy je odstrániť nevyhovujúci stav objektu, znížiť jeho náklady na energie a zabezpečiť jeho štandardné bezpečné užívanie. Navrhované je zateplenie fasády a strechy objektu, výmena okien a  dverí obvodového plášťa, výmena zdroja vykurovania a ohrevu TUV a výmena starého osvetlenia..

  - Členenie stavby

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do jedného stavebného objektu:

SO 01 Obecný Úrad		 zastavaná plocha riešenej časti 555,43 m2

  - SO 01 Obecný Úrad

Objekt SO 01 rieši návrh stavebných úprav objektu Obecného Úradu v obci Gemerská Poloma pre zabezpečenie  vyhovujúcich tepelnotechnických podmienok. Navrhované sú nasledujúce úpravy:

- Zateplenie fasády KZS na báze minerálnej vlny hr.160mm

- Výmena okenných výplňových konštrukcii za plastové s izolačným trojsklom

- Výmena dverných exteriérových výplňových konštrukcii za plastové s izolačným trojsklom

- Výmena dažďových zvodov na fasáde

- Zateplenie stropu suterénu s izolačnými doskami z minerálnej vlny hr.100mmm

- Zateplenie konštrukcie plochej strechy doskami na báze minerálnej vlny hr.300mm + nadbetonávka atiky

- Doteplenie konštrukcie sedlovej strechy minerálnou izoláciou hr.400mm

- Nový systém vykurovania a ohrevu TUV so zdrojom 2x plynový kondenzačný kotol 2x 30kW + výmena termostatických hlavíc a vyregulovanie

- Výmena starých svietidiel za nové LED osvetlenie

- Nová inštalácia solárnych panelov na ohrev TUV

  - Technický popis prác HSV

    - Zemné práce

V tomto stavebnom objekte sa neuvažuje so zemnými prácami.

    - Zvislé nosné konštrukcie

Existujúci objekt je riešený ako murovaná stavba z tehál pálených dierovaných Plochá strecha bude nadmurovaná atikou po jej obvode. Tento projekt nerieši ďalší zásah do existujúceho zvislého nosného systému objektu. Prestupy v obvodových stenách pre potrubie k solárnym panelom budú zrealizovaná jádrovým vŕtaním.

    - Zvislé nenosné konštrukcie

Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z pálených dierovaných tehál. Tento projekt nerieši žiadne stavebné zásahy do nenosných zvislých konštrukcií okrem niekoľko otvorov pre nové potrubie.

    - Vodorovné nosné konštrukcie

Existujúca podlahová konštrukcia na teréne  je s tepelnou izoláciou s nášľapnou vrstvou z PVC, resp dlažby. Objekt je čiastočne podpivničený. Stropy sú tvorené betónovými monolitickými doskami. Z vrchnej strany je ako nášľapná vrstva použitá PVC, alebo dlažba, zo spodnej strany je interiérová omietka. Tento projekt nezasahuje do systému vodorovných nosných konštrukcií. Podlaha na teréne ostáva pôvodná.

    - Schodiská a rampy

Riešená časť objektu je prístupná priamo z prístupovej komunikácie. Vstup do riešenej časti je zabezpečený troma vchodmi. Pred hlavným vchodom s jednokrídlovými dverami sa nachádza betónové schodisko. Vchod do objektu je bezbariérový prostredníctvom exteriérovej rampy pri vstupe cez dvojkrídlové dvere. Vstup zo zadnej strany je zabezpečený cez jednokrídlové dvere s vonkajším betónovým schodiskom .

S úpravami existujúcich schodísk sa v projekte neuvažuje. Existujúce oceľové prísteršky bude poterbné pred zateplením fasády zdemontovať a po ukončení prác namontovať späť.

    - Konštrukcia zastrešenia

Objekt je v súčasnosti zastrešený členitou strechou z časti pultovou, z časti valbovou a plochou.

Nosnú konštrukciu plochej strechy tvoria drevené trámy hr.160mm. Pôvodná hydroizolácia je z asf. pásov. Strecha nie je izolovaná. Uvažuje sa so zateplením strešnej konštrukcie doskami na báze minerálnej vlny v celkovej hrúbke 300 resp 400mm. Navrhovaná hydroizolácia je PVC fólia.

Nosnú konštrukciu sedlovej a valbovej strechy tvorí drevený krov. Strešná konštrukcia je izolovaná, minerálnou vlnou hr. 100mm. Zateplenie nevyhovuje súčasným tepelnotechnickým požiadavkám. Navrhované je doteplenie konštrukcie stropu minerálnou izoláciou do celkovej hrúbke 400mm. V časti strechy s vykierami, kde je podkrovné prostredie je nutné strešnú krytinu čiastočne rozobrať, doplniť krokvy, zatepliť a späť osadiť krytinu.

    - Komíny

Objekt je v súčasnosti vybavený jedným komínom s dvomi prieduchmi v šikmej časti strechy a dva komíny sú na plochej streche. Do komínu na šikmej streche je napojený plynový zásobník na ohrev TUV, tento plynový zásobník navrhujeme odstrániť, komín ostáva. Z kotolne sú vedené dva komíny priamo hore cez plochú strechu, kde slúžia na odvod spalín z plynových kotlov. Po výmene kontlov sa kotly zaústia do pôvodných komínov.

Tento projekt nerieši návrh opravy komínov.

  - Technický popis prác PSV

    - Obvodový plášť

Existujúci obvodový plášť je riešený ako jednovrstvová nezateplená murovaná konštrukcia z pálených dierovaných tehál, celkovej hrúbky 400, resp 450 mm s povrchovou úpravou z vápenocementovej omietky hr.20mm.

Tento projekt rieši zateplenie obvodových stien objektu. KZS fasády je navrhovaný na báze minerálnej vlny hr.160mm.

Sokel objektu je navrhovaný ako zateplený KZS na báze XPS hr.140mm do výšky 600mm nad úroveň existujúceho terénu.

Pred realizáciou zateplenia je potrebné otĺcť existujúcu fasádnu omietku nesúdržných častí v rozsahu cca 50% a soklový obklad 100% a vyrovnať jadrovou omietkou.

    - Podlahové konštrukcie

Tento projekt nerieši zateplenie podlahy na teréne. Existujúca podlaha je zateplená a zrekonštruovaná, ostáva pôvodná bez zásahu.

V podpivničenej časti bude podlaha 1.NP zateplená zo spodnej strany teda ako zateplenie stropu suterénu minerálnou vlnou hr.100mm. Nášľapná vrstva ostáva pôvodná.

Projekt nerieši stavebné úpravy podlahových konštrukcií na 2.NP.

    - Izolácie proti zemnej vlhkosti

Existujúce hydroizolácie proti zemnej vlhkosti sú z asfaltových pásov.

Tento projekt nerieši výmenu existujúcich izolácii. Tento projekt nerieši návrh novej hydrooizolácie

    - Povlakové krytiny

Existujúca strešná krytina plochej strechy nie je v technicky vyhovujúcom stave. Pôvodná hydroizolácia je z asf. pásov. Po nadmurovaní atiky a realizácii zateplenia strechy je navrhovaná nová hydroizolácia z PVC. Existujúca strešná krytina sedlovej strechy z betonovej škridle ostáva pôvodná.

    - Tepelné  izolácie

Tento projekt rieši  návrh zateplenia fasády minerálnou vlnou hr.160mm, zateplenie stropu suterénu minerálnou vlnou hr.100mm, ďalej zateplenie strešnej konštrukcie plochej strechy doskami z minerálnej vlny v celkovej hrúbke 300mm a strešnej konštrukcie strechy minerálnou izoláciou hr.400mm v horizontálnej časti a 300mm v šikmej časti.

    - Povrchové úpravy vonkajšie

Pôvodné povrchy stien v exteriéri sa otlčú od nesúdržných častí omietky, vyčistia tlakovou vodou a vyspravia jádrovou omietkou. Povrch obvodových stien sa po zateplení ošetrí vonkajšou silikónovou omietkou hr.2mm, resp. mozaikovou omietkou v oblasti sokla. Farebné prevedenie bude určené investorom pred realizáciou.

    - Povrchové úpravy vnútorné

Po výmene okien a dverí obvodového plášťa bude potrebné opraviť interiérovú omietku ostení okien a dverí s novou maľbou. Ostatné pôvodné povrchy stien v interiéri ostanú v neporušenom stave.

    - Výplne otvorov

Navrhovaná je kompletná výmena obvodových výplňových konštrukcií okenných aj dverných. Navrhované sú plastové okenné a dverné konštrukcie s izolačným trojsklom a termoplastickým dištančným rámikom vrátane vnútorných a vonkajších parapetných dosiek. Navrhované okná, dvere a parapety sú bielej farby.

    - Klampiarske výrobky

Tento projekt rieši výmenu klampiarských prvkov, tj. oplechovanie atík, ríms, odkvapov a okapov,a oplechovanie vonkajších parapetov. Nové oplechovanie a prvky dažďového systému budú  z LKP plechu.

    - Zámočnícke výrobky

Existujúci objekt je vybavený extriérovým zábradlím, prístreškami nad vstupmi do objektu. Prvky sa musia demontovať a následne ošetriť syntetickým náterom. Po zateplení fasády budú spätne namontované. Súčasťou zámočníckych výrobkov sú aj VZT mriežky na fasáde. Navrhované solárne panely budú osadené na sedlovej streche a oceľový rošť pre osadenie vonkajšej VZT jednotky. Oceľový rošť bude ukotvený na nadzákladovom opornom múre na zadnej strane fasády formou konzoly. Materiál roštu pozink, vrátane zábradlia.

    - Časť Elektroinštalácia

Objekt je vybavený bleskozvodom. Bleskozvod sa musí demontovať v celom rozsahu a nahradiť novým v zmysle platných noriem.

Tento projekt uvažuje s výmenou existujúich zastaraných svietidiel v celom objekte za nové LED svietidlá. V súčasnosti osvetlenie miestností nespĺňa normové požiadavky na osvetlenosť a preto táto PD rieši aj návrh doplnenia osvetlenia v zmysle normových požiadaviek pre daný druh miestností.

Navrhovaná je optimalizácia spotreby elektrickej energie automatizovaným analyzovaním spotreby a vyregulovaním jednotlivých jej zložiek osadením zariadenia RS-573/CM574 do rozvádzača.

Táto projektová dokumentácia nerieši návrh rekonštrukcie existujúcej elektroinštalácie.

    - Časť Vykurovanie

Existujúci objekt je vykurovaný pomocou nástenných vykurovacích telies. Ako zdroj vykurovania sú v súčastnosti pužité 2 plynové kotle.

Táto projektová dokumentácia rieši návrh vykurovania a to ponechaním rozvodov a radiátorov, ale výmenou termohlavíc a výmenou kotlov za nové 2 kondenzačné plynové kotly s výkonom 2x30kW. Termostatické hlavice budú vymenené na všetkých vykurovacích telesách. Celý systém sa vyreguluje. Umiestnenei kotolne sa nemení. Bližšie viď PD časť vykurovanie.

Teplá úžitková voda sa bude ohrievať v novom 400 litrovom zásobníku s napojením na 4 solárne panely s plochou do 10m2 umiestnené na šikmej streche.

    - Časť Vzduchotechnika

Existujúci objekt je v súčasnosti vybavený otváravými oknami a výmena vzduchu prebieha prirodzene bez núteného vetrania.

Tento projekt rieši návrh núteného vetrania v miestnosti 1.20, 1.05, 1.04 a 1.03. Navrhované VZT rekuperačné jednotky s výkonom 105 m3 budú osadené v obvodovej stene ovládané na diaľkový ovládač. Elektrický prívod k jednotkám je potrebné dotiahnúť z existujúceho rozvadzača. V ostatných častiach objektu bude vetranie prebiehať ako doteraz otváravými oknami a dverami prirodzene.

    - Časť Meranie a Regulácia

V projekte je navrhovaná montáž monitorovacieho systému na báze takzvaného Smart meteringu, ktorý umožní efektívne monitorovať vybudovanú infraštruktúru z pohľadu manažérskej správy energetickej a funkčnej efektívnosti celku.

Nasadená technológia priblíži manažérskemu riadeniu fungovanie infraštruktúry v reálnom čase. Takto spravovanú a sledovanú infraštruktúru bude možné prevádzkovať a servisovať aj na základe aktuálnych a historických dát, ktoré budú prístupné nepretržite.

Ide o elektronický systém využívajúci súčasné moderné technológie, ktoré prostredníctvom metalickej, optickej alebo bezdrôtovej siete prenášajú dáta na vzdialené miesto. Dáta majú obsahovať informáciu o spotrebách energií potrebných na prevádzku technológie, dôležitých prevádzkových stavoch ako sú porucha, kritický stav, chod. Ďalej prevádzkových hodnotách ako je teplota, výkon, množstvo, podľa typu snímačov a charakteru technológie.

Požiadavky na elektronický systém:

- Dáta budú zbierané a uskladňované na jednom mieste v cloude. Cloud bude dodaný zo strany dodávateľa. Dodávateľom bude zabezpečená komplexná inštalácia, údržba a dohľad cloudu.

- Inštalácia monitorovacej technológie bude prebiehať bez hrubého zásahu do infraštruktúry. Je potrebné vyšpecifikovať typy meradiel, ktoré sú kompatibilné s monitorovacou technológiou, tak aby pri inštalácii monitorovacej technológie nedošlo k narušeniu infraštruktúry

- Komunikácia zariadení má byť riešená bezdrôtovo a napájanie zo vstavanej batérie, ak nie je

v bezprostrednej blízkosti elektrické napätie.

- Údaje o energiách je potrebné zbierať na vstupnej strane technológie, na výstupe

a v dotknutých priestoroch. Meraná bude spotreba elektriny, vody a plynu. Teplota a vlhkosť

v dotknutých priestoroch.

- Dáta o energiách zbierať v 10 minútových intervaloch. Pod energiami sa rozumie elektrina

[kW], voda [l] a plyn [m3]. Pri elektrine je taktiež potrebné zabezpečiť meranie napätí 3f [mV], meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], meranie činná energia odber [Wh] a voliteľne meranie jalový výkon 3f [mVAr].

- Hodnoty o teplote [°C] a vlhkosti [%] zbierať v hodinových intervaloch.

- Dáta budú v odpovedajúcej forme uložené v databáze. Archivácia historických dát bude 5

rokov.

- Údaje budú prístupné online cez webové rozhranie pre dispečing. Prístupné zodpovedným

osobám, ktoré budú mať prihlasovacie údaje. Pre prehliadanie údajov je požadovaný

minimálne operačný systém Windows 7 a prístup do internetu.

- Monitorovací systém, musí byť modulárny pre rozšírenie zbieraných dát po hardvérovej aj

softvérovej stránke.

- Cloudové riešenie musí riešiť otázku bezpečnosti, zobrazovania a uskladnenie dát. Riešenie

musí pozostávať z návrhu fyzickej a logickej topológie cloudových služieb s využitím

príslušných programových doplnkov (operačných systémov a aplikácií) a zabezpečením

sieťových prístupov.

Snímače teploty a vlhkosti:

Snímače vody

Snímač sa skladá z dvoch častí a to zo snímanej jednotky a vysielanej časti, ktoré sú prepojené 3m káblom.

Snímač elektriny

Snímač plynu

Snímač sa skladá z dvoch častí a to zo snímanej jednotky a vysielanej časti, ktoré sú prepojené 2m káblom.

    - Časť Statika

V navrhovaných prácach tejto PD nie sú konštrukcie, ktoré by si vyžadovali statický posudok. Posúdenie a spôsob kotvenia kontaktného zatepľovacieho systému fasády, zateplenia strešných konštrukcií je uvedený v samostatnej časti tejto PD, časť Statické riešenie stavby.

    - Časť Požiarná ochrana

Posúdenie z pohľadu požiarnej ochrany je bližšie uvedené v samostatnej časti tejto PD, časť Protipožiarne riešenie stavby.

- ZÁVER

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií.

Táto projektová dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby.

V prípade nezrovnalostí v PD so skutočnosťou na stavbe je zhotoviteľ povinný na to projektanta bezodkladne informovať a prizvať na stavbu pred zadaním jednotlivých prvkov do výroby za účelom určenia ďalšieho postupu. Pri realizácii projektu je nutné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov zo stavebného konania. Práce realizovať v zmysle súvisiacich platných noriem a predpisov za dodržania zásad BOZP.

Po zrealizovaní navrhovaných opatrení bude objekt zatriedený do energetickej triedy A1. Pre dosiahnutie energetickej triedy A0 by bolo nutné navrhnúť ďalšie opaternia, ako sú zateplenie podlahy, rekuperácia vzduchu v celom objekte, resp fotovoltaické panely, čo by znamenalo výrazné stavebné zásahy v interiéri objektu, čo by okrem zvýšenej finančnej naročnosti znamenalo aj výrazné obmedzenie prevádzky objektu. A teda vzhľadom k tomu, že by to bolo ekonomicky a funkčne ťažko realizovateľné bolo navrhnuté zatriedenie do triedy A1.

Navrhovanými opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy bude možné po ich realizácii zatriediť objekt do energetickej triedy A1.

Vypracoval: Ing. Feciľak, október 2021