TECHNICKÁ  SPRÁVA

Projekt úprav cintorína pre stavebné povolenie je delený na tieto časti:

H. Areálové oplotenie s možnosťou uloženia urnových boxov-U2,M3,U3

I. Spevnené plochy, hrobové miesta

H. Areálové oplotenie s možnosťou uloženia urnových boxov-U2,M3,U3

Búracie práce

B11. Odstránenie pňov vyrezaných stromov aj s koreňmi.

B14. Odstránenie alebo premiestnenie lavičky a odstránenie časti spevnenej plochy –cca 0,5 m2

Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z výkopov figúr pre založenie stien U2, U3 a múru M3.

Zakladanie

Steny U2 a U3 budú založené na základových pätkách 700x700 mm do nezámrznej hĺbky z prostého betónu. Na pätkách bude železobetónový základový pás ako podklad pre steny hr. 150 mm a pre uloženie kamenných dosiek a žb prefabrikovaných blokov, ktoré budú tvoriť urnové boxy. Pod pásom medzi pätkami bude podkladový betón hr. 100 mm. Horná plocha základových pätiek a steny základových pásov budú natreté vodoizolačným cementovým náterom proti zemnej vlhkosti nad upravený terén.

Múr M3 bude realizovaný ako žb prefabrikát z pohľadového betónu, kotvenie do tvarovaného základového pásu š. 750 mm bude podľa projektu statiky

Konštrukčné riešenie

Steny U2 a U3 budú železobetónové monolitické  kotvené do základového pásu a dilatované podľa projektu statiky. Urnové boxy budú tvorené vertikálnymi žb prefabrikovanými blokmi /dva typy podľa umiestnenia pri stene/ a horizontálnymi kamennými doskami. Steny U2 a U3 majú možnosť umiestnenia urnových boxov 4 radoch. Prefabrikované bloky budú kotvené do steny zabudovanou oc. výstužou alebo pomocou zabudovaných L profilov /krajné a pri dilatácii/. Spoj blokov a kameňa realizovať pomocou pružného vodovzdorného lepiaceho tmelu.

Posledné poschodie bude uzatvorené kamennou doskou čiernej farby hrúbky 50 mm, spoje kameňov na hornej ploche vytmeliť pružným vodovzdorným lepiacim tmelom podobnej farby ako má kameň. Steny budú z boku obložené kamennou doskou hr. 50 mm. Spoj hornej a bočnej dosky bude pod uhlom 45 °.  Podnož a steny urnových blokov budú obložené kamenným obkladom hr. 20 mm lepeným na steny. V mieste uloženia urien do boxov bude obklad odnímateľný, kotvený do pref. žb blokov dvoma nehrdzavejúcimi vrutmi do hmoždiniek.

Múr M3

Múr bude monolitický železobetónový z pohľadového betónu /pohľadovosť PB2/, kotvený do základu podľa projektu statiky, hr. múru 150 mm

I.Spevnené plochy, hrobové miesta

Búracie práce

B1. Odstránenie existujúceho plotu z betónových tvaroviek. Šírka plotu je 150 mm, dĺžka je 32,4 m. Priemerná výška plotu je cca 1850 mm. Odstrániť treba aj betónový základ pod plotom. Predpokladá sa betónový základ šírky 400 mm do nezámrznej hĺbky 800 mm

B4. Odstránenie betónového múrika. Na múriku je plot z oceľových profilov a drevených dosiek. Rozmery plota sú vo výkrese búracích prác.

B6. Odstránenie spevnenej plochy s povrchom z asfaltu v celkovej hrúbke odstraňovaných vrstiev cca 280 mm. Spevnená plocha má 48 m2. V styku s ponechanými asfaltovými spevnenými plochami treba existujúci asfalt narezať.

B9. Odstránenie schodiska z oceľových profilov a stupníc z oceľového profilovaného plechu. Plocha je 1,38 m2

B12. Výrub stromov. Výrub nie je predmetom projektu, bude realizovaný samostatne objednávateľom

Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z plošného výkopu pre navrhované spevnené plochy . Pre základy pod hrobové miesta budú zrealizované pásové výkopy rôznej šírky a dĺžky podľa projektu statiky.

Zakladanie

Hrobové miesta.

Budú založené na základových pásoch rôznej šírky a výšky podľa projektu statiky

Konštrukčné riešenie

Spevnené plochy

Bude z betónovej dlažby ohraničená parkovým betónovým obrubníkom 1000x200x50 mm. Parkový obrubník bude osadený do betónového lôžka. Rozmer dlažby je navrhnutý 200x200x60 mm, farba svetlosivá. Pod dlažbou bude lôžko z kamennej drte a podkladný betón min hrúbky 100 mm v spáde. Betón treba dilatovať po 5 m. Pod betónom bude štrkopieskový zhutnený podklad hr. 150 mm a pôvodná zhutnená zemina. Výškový rozdiel medzi terénom a chodníkom v časti I bude zrealizovaný osadeným cestného obrubníka bez skosenia 1000x250x150 mm do betónového lôžka. /OB2/

Časti plôch medzi hrobovými miestami budú vysypané bielym štrkom fr. 8-16 mm na výšku cca 150 mm. Pod štrkom bude geotextília proti prerastaniu koreňov a zatlačenie štrku do zeminy. Medzi spevnenou plochou s dlažbou a plochami vysypanými štrkom bude osadený parkový obrubník do úrovne 30-40 mm pod hornú plochu dlažby tak, aby sa nad obrubník dostal štrk do styku s dlažbou.

Hrobové miesta

Hrobové miesta budú lemované železobetónovým obrubníkom 100x150 mm, prípadne 100x250 mm. Hrobové obrubníky budú osadené na základových pásoch z betónu.

Všetky konštrukcie treba zrealizovať podľa technických predpisov a návodov výrobcov príp. dodávateľov stavebných materiálov a konštrukcii. !

Všetky zmeny a úpravy vopred konzultovať s projektantom!

Bratislava, jún 2019

.