OBSAH

- A.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

- A.2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU

A.3.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- A.4.	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ

- OBJEKTY

- A.5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE

- INVESTÍCIE

- A.6.	PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)

A.7.	LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH

A.8.	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

A.9.	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO

PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)

A.10.SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

A.11.CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

A.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby		: Nové urnové a hrobové miesta

Miesto stavby		: Cintorín Rača, Bratislava,

okres Bratislava III, k.ú. Rača, p.č.  1024/41

Kategória stavby	: Novostavba

Objednávateľ		: Marianum, Pohrebníctvo mesta Bratislavy

príspevková organizácia

Šafárikovo námestie 3

811 02 Bratislava

Zhotoviteľ		: Ing. arch. Katarína Šináková

Autorizovaný architekt SKA r.č. 1082 AA

Architektonický atelier

Matúšova 26

811 04 Bratislava

Dátum spracovania	: 06/ 2019

úprava PD - projekt na stavebné povolenie

Riešiteľský kolektív:

Autor :					Ing. arch. Katarína Šináková

Architektonicko stavebná časť:	Ing. arch. Katarína Šináková

Ing. B.  Nosko

Statika :				Ing. M. Klokner

Výkaz výmer

Celkové náklady stavby:		M. Žákovičová

A.2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU

PREVÁDZKU

Druh stavby:

Ide o rozšírenie plôch jestvujúceho cintorína v Rači a výstavbu nových hrobových a urnových miest , realizáciu areálového oplotenia s možnosťou uloženia urnových boxov.

Účel a miesto stavby:

Cintorín V Rači,  p.č. 1024/41

V zmysle dohody so stavebným úradom Mestskej časti Rača o možnosti 	povoľovania stavby, ako aj z dôvodov postupného financovania  a možností 	verejného obstarávania bola pôvodná projektová dokumentácia upravená aby 	zahrnula nové požiadavky objednávateľa.

Predkladaná projektová dokumentácia bola rozdelená v zmysle požiadavky 	objednávateľa na 2 častí, uvažovaných na stavebné povolenie:

H. Areálové oplotenie s možnosťou uloženia urnových boxov-U2,M3,U3

I.Spevnené plochy, hrobové miesta

Základná ekonómia

nononavrhované miesta pre hroby.... 38 ks

urnové miesta pri areálovom oplotení U2,U3 ... 272 miest

( jedno miesto je uvažované pre 	4 urnové schránky )

A.3.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- situácia kópia z katastrálnej mapy

-	meračský náčrt GEOMETRES sro, 2018 Ing. Vrábel

- obhliadka na mieste a vlastná fotodokumentácia

- požiadavky objednávateľa

A.4.	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAV.OBJEKTY

Stavba je členená na časti podľa požiadavky objednávateľa.

A.5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA

SÚVISIACE INVESTÍCIE

Pred realizáciou uvedeného stavebného zámeru budú realizované búracie 	práce v zmysle PD.

A.6.	PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)

V zmysle protokolu č. 11 88 0852 17 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy sú pozemky parc.č. 1024/41, 1497/125,1497/210 zverené do správy MARIANUM, Pohrebníctvo mesta Bratislavy

A.7.	LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH

# 24 mesiacov, výstavba bude prebiehať etapovite, podľa potrieb a možností 	objednávateľa

A.8.	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

# Termín začatia výstavby  09 2019

Termín ukončenia výstavby  09 2021

A.9.	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO

PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)

# Stavba bude do prevádzky uvádzaná etapovite, podľa potrieb a možností 	objednávateľa

A.10.SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Stavba bude do prevádzky uvedená bez skúšobnej prevádzky.

A.11.CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Celkové náklady stavby boli spracované v samostatnej kapitole.

Súčasťou realizačného projektu je výkaz výmer .

06/2019				     Vypracovala: Ing.arch.Katarína Šináková

OBSAH

B.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

B.2.	PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU

B.3.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-

TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

B.4.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

# B.5.  ZEMNÉ PRÁCE

B.6.	PODZEMNÁ VODA

B.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína v Rači, na parcele 1024/41,	v 	smere do 	komunikácie k zastávke autobusov.

Projekt rieši návrh nových hrobových miest, a realizáciu areálového 	oplotenia  s možnosťou uloženia 	urnových boxov. Súčasťou je úprava 	jestvujúcich chodníkov a dobudovanie 	komunikačného systému, nových 	chodníkov zo zámkovej dlažby.

B.2.	PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU

Pred realizáciou uvedeného zámeru budú realizované búracie práce v zmysle 	predkladanej projektovej dokumentácie.

Pri búracích prácach vznikne odpad.

Nakladanie s odpadom bude riešené v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 Z.z.  a Vyhláškou č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky .

Odpad je podľa prílohy 1 Vyhlášky č.365/2015 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky zaradený do zoznamu odpadov.

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 07	               	zmesi beton u, tehál,škridiel...

iné ako uvedené v 17 0 06   			O		                  71,133 t

17 03 02		bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	         	                    4,704 t

17 04 05		železo a oceľ				O			    0,096 t

V zmysle §2 odsek 4 Vyhlášky 284 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky sa nejedná o nebezpečný odpad. Stavebný odpad bude

odvezený na zmluvnú skládku TKO vo vzdialenosti max. 30 km. Miesto určí dodávateľ stavby.

B.3.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ

RIEŠENIE STAVBY

## Urbanistické riešenie

Rozšírenie jestvujúceho cintorína je navrhované SV smerom do komunikácie, 	pozemok je obdĺžnikovitý s uskočením, s poklesom terénu ku vonkajšej 	automobilovej  komunikácii. Terénny pokles vyrovnávame v rámci vnútornej 	komunikácie v cintoríne a nadväzujeme na založené pásy hrobových miest.

Hranicu pozemku využívame pre vybudovanie nového areálového oplotenia, a 	realizáciu areálového oplotenia  s 	možnosťou uloženia urnových boxov, ktoré z 	vonkajšej strany navrhujeme zarásť popínavou zeleňou.

Rozšírenie cintorína je navrhnuté tak aby plochy boli aj bezbarierovo 	prístupné.

Novonavrhované vnútorné komunikácie budú realizované zo zámkovej dlažby.

Architektonické riešenie

Steny areálového oplotenia ( U2, U3 ) sú navrhnuté ako železobetónové 	monolitické z pohľadového betónu, sú navrhnuté s možnosťou uloženia 	urnových boxov. Urnové boxy budú tvorené železobetónovými 	prefabrikátmi z pohľadového betónu, a podlažia budú oddelené kamennými 	platňami, tvoriacimi podlahu i strop urnových prefabrikátov - blokov. 	Vystúpená časť kamennej dosky slúži na položenie sviečky, svietnika, 	kvetov...Steny sú navrhnuté ako štvorradové, jednostranné, s výsadbou 	popínavej zelene zo zadnej strany od komunikácie.

Kamenné obklady sú realizované v obklade kameňom jednotnej čiernej farby, 	včítane epitafných dosiek. Horizontálne kamenné platne budú vo farbe 	svetlosivej hrúbky 50,   krycia doska zhora vo farbe čiernej. Obklady stien zhora 	a zboku sú navrhnuté v hrúbke kameňa 50mm. Predné a bočné steny kameňov 	sú leštené.

Hrobové miesta sú v projekte navrhované bez kamenného obkladu, len ako 	betónové obruby so základmi, plocha medzi jednotlivými hrobovými miestami 	bude vysypaná bielym štrkom.

Zámková dlažba na komunikáciách bude použitá 20x20x6cm vo farbe 	svetlosivá, lemovaná parkovým obrubníkom. Z rovnakého materiálu bude aj 	vyrovnávajúca rampa.

V projekte sú v rámci spevnených plôch vynechané miesta pre umiestnenie   	lavičiek.

Stavebno - technické riešenie

Podrobný popis je súčasťou technickej správy časti architektonické a stavené 	riešenie, rozpísané samostatne pre jednotlivé časti A-G.

Všetky konštrukcie treba zrealizovať podľa technických predpisov 	a návodov výrobcov príp. dodávateľov stavebných materiálov 	a konštrukcii. !

Všetky zmeny a úpravy vopred konzultovať s projektantom!

Starostlivosť o životné prostredie.

Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína v Rači, bude slúžiť na pochovávanie zosnulých do hrobov , urnových hrobov a urnových stien.

Stavba po realizácii nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Zhotoviteľ stavby má použiť všetky dostupné technické opatrenia a ekonomické nástroje na minimalizovanie  nepriaznivých účinkov stavebných činností tak, aby neprekročil stanovené hranice a prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia. Predpokladá to počas realizácie dodržiavať príslušné ustanovenia právnych predpisov.

Odpad vzniknutý počas realizácie.

Nakladanie s odpadom bude riešené v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 Z.z.  a Vyhláškou č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky .

Z predmetnej stavby vznikne odpad, ktorý je podľa prílohy 1 Vyhlášky č.365/2015 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky zaradený do zoznamu odpadov.

Č. skup.		Názov skup.			Kategória odpadu			množstvo

17 01 01 	               	beton    					O		                   7,0 t

V zmysle §2 odsek 4 Vyhlášky 284 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky sa nejedná o nebezpečný odpad. Stavebný odpad bude

odvezený na zmluvnú skládku TKO vo vzdialenosti max. 30 km. Miesto určí dodávateľ stavby.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení.

Pre zabezpečenie rozsahu bezpečnostných opatrení pri zabezpečení stavebno-montážnych prác je potrebné riadiť sa základnými zákonnými nariadeniami, najmä zákonom č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákonom č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadením vlády SR č.396/2006 o o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, ako aj nariadeniami platných vyhlášok BOZ a SÚBP.

B.4.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

Výstavba neobsahuje technológie

B.5.	ZEMNÉ PRÁCE

Predstavujú plošné výkopy a výkopy figúr  pre navrhované spevnené plochy a založenie areálového oplotenia s možnosťou uloženia urnových boxov, a múrov z pohľadového betónu.

Pre základy pod hrobové miesta budú zrealizované pásové výkopy. Zvyšná 	výkopová zemina bude použitá v areáli cintorína, na zasypanie vykopaných 	koreňov a úpravu zazelenených plôch

B.6.	PODZEMNÁ VODA

Nebola riešená, rozsah projektu to nevyžaduje.

06/2019                                           spracoval: Ing.arch.K.Šináková, Ing.B.Nosko