SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-S-01

KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV 45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. Świerklaniec - ETAP I”

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej dla realizacji zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. Świerklaniec - ETAP I”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszą specyfikację należy stosować w procedurze przetargowej i przy realizacji zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. Świerklaniec - ETAP I”.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. 	Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2. 	Kanały.

1.4.2.1. 	Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. 	Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.3. 	Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. 	Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

1.4.2.5. 	Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. 	Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

1.4.2.7. 	Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.4.3. 	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. 	Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. 	Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. 	Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. 	Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5. 	Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.3.6. 	Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.7. 	Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.8. 	Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.4.3.9. 	Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

1.4.3.11. 	Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. 	Elementy studzienek i komór.

1.4.4.1. 	Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. 	Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. 	Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4. 	Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. 	Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6. 	Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.5. 	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

## 2.2. Rury kanałowe, parametry minimalne

Należy stosować rury zgodnie z wymogami minimalnymi wskazanymi w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 2.3. Studzienki kanalizacyjne, parametry minimalne

2.3.1. Komora robocza, parametry minimalne

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 lub równoważne. Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu klasy min. B30, wodoszczelności min. W-8, mrozoodporności min. F-100 wg PN-B-06250 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.3.2. Komin włazowy, parametry minimalne

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.3.3. Dno studzienki, parametry minimalne

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach minimalnych podanych w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.3.4. Stopnie złazowe, parametry minimalne

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.3.5. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej, parametry minimalne

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek polipropylenowych (ze względu na układnie rur w strefie przemarzania gruntu) typu / klasy PP, min. SN8 o średnicy: DN 400 mm i długości 126,45 m, DN 200 mm i długości 10,0 m oraz DN 100 mm i długości 5,75 m o poszczególnych długościach i spadkach podanych na profilu podłużnym. Rury typu / klasy PP (polipropylen) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13476-3 + A1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej” lub równoważne. Na kanale zaprojektowano: studzienki rewizyjne złazowe z kręgów betonowych DN 1000 mm i włazem żeliwnym fi 600 mm, kl. D400 – szt. 5, wpusty deszczowe przejazdowe, jezdniowe, betonowe DN 500 mm, z rusztem żeliwnym klasy D400 – szt. 3, odwodnienie liniowe betonowe z rusztem żeliwnym o szerokości 20 cm i klasy D400 – szt. 2 (L = 10 m).

## 2.4. Beton, parametry minimalne

2.4.1. Cement, parametry minimalne

Do betonu należy zastosować cement min. 32,5 lub min. 42,5 wg PN-EN 197-1 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.4.2. Kruszywo, parametry minimalne

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 lub równoważne. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. min. B-30 – marka min. 30, min. B-20 – marka min. 20). Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.4.3. Beton hydrotechniczny, parametry minimalne

Beton hydrotechniczny min. C12/15 i min. C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 2.5. Zaprawa cementowa, parametry minimalne

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 2.6. Składowanie materiałów, parametry minimalne

2.6.1. Rury kanałowe, parametry minimalne

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.6.2. Kręgi, parametry minimalne

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.6.3. Cegła kanalizacyjna, parametry minimalne

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.6.4. Włazy kanałowe i stopnie, parametry minimalne

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.6.5. Wpusty żeliwne, parametry minimalne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

2.6.6. Kruszywo, parametry minimalne

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

## 3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

## 4.2. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.4. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.6. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 lub równoważne. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne wykonawcy), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

## 5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane, zabezpieczone i odwodnione. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez wykonawcę na odkład, a jego nadmiar zutylizowany. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę

5.4. Rury kanałowe

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producentów / dostawców materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę.

5.6. Roboty szczegółowe, parametry minimalne

W celu prawidłowego odwodnienia projektowanego chodnika zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego na całym jego odcinku. Odwodnienie zaprojektowano jako zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego i budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych typu / klasy PP o średnicy DN 400 mm. Zarurowanie rowu nastąpi na odcinku od studzienki „S1” do studzienki istniejącej „Si”. Projektowana kanalizacja będzie ciążyć do istniejącej studzienki „Si” na już zarurowanym odcinku rowu DN 400 mm. Elementami odwadniającymi będą wpusty drogowe przejazdowe i odwodnienia liniowe zabudowane na zjazdach do posesji. Wykonano rozpoznanie podłoża w oparciu o wiercenie 1 otworu penetracyjne do głębokości 3,0 m ppt. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z późn. zm.). Pod warstwą nasypów antropogenicznych, stwierdzono nośne i słabo ściśliwe pyły i gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej oraz średnio zagęszczone pospółki i piaski. Podłoże nawierzchni zaliczono do grupy nośności G4. Poziom wód gruntowych – zwierciadło swobodne – stwierdzono na głębokości 2,1 m p.p.t. W związku z powyższym przewidziano wymianę gruntu w części obejmującej wykopy pod kanalizację deszczową (zarurowanie rowu) i przykanalik. Obecnie jezdnia ul. Bytomskiej na odcinku planowanej inwestycji posiada nawierzchnię asfaltową, natomiast pobocze drogi po stronie inwestycji posiada nawierzchnię gruntową i rów otwarty, odwadniający. Zjazdy do posesji są częściowo utwardzone i nieutwardzone. Teren uzbrojony jest w kabel teletechniczny i energetyczny ziemny oraz napowietrzny, a także w wodociąg DN 150 mm z przyłączami i gazociąg o średnicy DN 63 m, wykonany z PE. Wykopy wykonać jako liniowe wąsko przestrzenne o szerokości w świetle wykopu bez obudowy 1,2 m i głębokości jak na profilu podłużnym dodając 20 cm na podsypkę piaskową. Obsypkę wokół rury oraz nadsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę i nadsypkę ubijać warstwami mechanicznie do wartości min. 98% (Standard Proctor). Do podsypki, obsypki i nadsypki należy użyć piasku lub piasku ze żwirem o wielkości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm w ilości max. 15%. W miejscach wykonania studni DN 1000 mm i wpustów drogowych DN 500 mm wykonać wykopy obiektowe o wymiarach: szerokość i długość = wymiar studni + 0,4 m, głębokość jak na profilu podłużnym dodając 20 cm na podsypkę piaskową. Przestrzeń nad obsypką o dolną powierzchnią konstrukcji drogowej należy wypełnić piaskiem i ubić mechanicznie. Wykopy należy prowadzić od końca danego odcinka (włączenie do kanału istniejącego) do początkowej studzienki na danym odcinku. Całość robot ziemnych ogrodzić barierami - zapory i oznakować znakami informacyjnymi. Teren doprowadzić do stanu odpowiadającemu robotom drogowym. W bezpośrednim pobliżu skrzyżowania się projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem należy wykopy ziemne wykonać ręcznie. Prace te należy wykonywać pod nadzorem gestorów sieci. Do obudowy wykopów w przypadku gruntu suchego lub słabo nawodnionego należy zastosować obudowę z elementów drewnianych (wg. BN-62/8836-02 lub równoważne). Do deskowania należy użyć: bale boczne przyścienne o grubości min. 50 mm, bale podrozporowe o grubości min. 63 mm, rozpory stalowe lub z bali min. DN 140 mm Zamiast ww. obudowy można zastosować obudowy stalowe pogrążane. Inwestycja została zaprojektowana powyżej nawierconego zwierciadła swobodnego wód gruntowych. Jednakże w przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopie należy użyć pomp szlamowych do odwadniania wykopów. W przypadku większego napływu wód gruntowych należy wzdłuż dolnej części obudowy wykopu, 0,25 m poniżej dna rury ułożyć dren z rur perforowanych PVC średnicy DN 50 mm. Dren ułożyć w obsypce żwirowej. Odcinki drenażu o długości max. 50 m odprowadzić do studzienki zbiorczej min. DN 400 mm np. z PVC i głębokości ok. 0,6 m. W studzience umieścić pompę zatapialna. W skrajnym przypadku wykonać odwodnienie na całej długości wykopów za pomocą igłofiltrów o średnicy do 50 mm wpłukiwane na głębokość do 4 m. Wodę z wykopów można odprowadzić do istniejącej kanalizacji. Trasę projektowanej kanalizacji wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych zgodnie z Dokumentacją projektową. Odbiornikiem wód deszczowych z terenu będzie istniejąca kanalizacja deszczowa DN 400 mm betonowa – studzienka „Si”. Na trasie projektowanej kanalizacji nie zinwentaryzowano wylotów ciągów drenowych z pól i posesji prywatnych oraz wylotów sączków z korpusu drogowego i przylegającego terenu. Jednakże jeżeli w trakcie budowy wykonawca napotka na ww. urządzenia, należy je bezwzględnie włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejący właz kanalizacyjny na kanale istniejącym należy wyrównać z niweletą projektowanego chodnika. Istniejące ścianki czołowe (szt. 5) o wym.: 2,5 x 2,5m należy rozebrać. Studnie wykonać z kręgów betonowych DN 1000 mm zgodnie z Dokumentacją projektową. Studzienkę (elementy prefabrykowane) posadowić na ubitej podsypce piaskowej grubości

10 cm oraz warstwie podbetonu grubości 15 cm z betonu min. C8/10, na której należy ułożyć warstwę izolacji. Przejścia przez ściankę studzienki betonowej wykonać jako szczelne za pomocą przejść typu / klasy PVC/PP-beton w zależności od producenta / dostawcy wybranego przez wykonawcę. Kręgi łączone są za pomocą zamontowanej uszczelki. Złącza kręgów zaspoinować zaprawą cementową typu/klasy/marki 80. Nakrywę studzienki stanowić będzie płyta żelbetowa grubości 12 cm typu / klasy PP-140/60 wg PN-88/B-062250 lub równoważne z włazem żeliwnym DN 600 mm klasy D400 wg PN-87/H-74051/02 lub równoważne posadowiona na pierścieniu odciążającym. Ściany zewnętrzne studzienki zaizolować 3-krotnie substancją przeciwwilgociową. Do betonu należy dodać substancję, która czyni go nieprzesiąkliwym. Studzienki projektuje się z elementów prefabrykowanych ogólnie dostępnych. W przypadku złego stanu technicznego istniejącej studzienki „Si” należy dokonać jej przebudowy zachowując istniejące wymiary wewnętrzne. Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako przejazdowe z rusztem żeliwnym, jezdniowym typu ciężkiego kl. D 400 wg. PN-88/H-74080/40 lub równoważne. Należy je osadzić na betonowym pierścieniu podtrzymującym o wymiarach 960 x 150 mm i betonowym pierścieniu odciążającym o wymiarach 960 x 250 mm. Studzienkę wraz z osadnikiem dla wpustów deszczowych wykonać z kręgów betonowych DN 500 mm i wysokości 500 mm. Studzienkę posadowić na ubitej podsypce piaskowej lub tłucznia grubości 7 – 10cm i płycie fundamentowej o grubości 150 mm z betonu min. C12/15. Złącza kręgów zaspoinować zaprawą cementową typu/klasy/marki 80. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu 98% (Standard Proctor). Przejścia przez ściankę studzienki betonowej wykonać jako szczelne. Ściany zewnętrzne studzienki zaizolować 3-krotnie izolacją przeciwwilgociową. Czynności te należy wykonać bezpośrednio na placu budowy. Każdy wpust posiada osadnik o głębokości 70 cm. W związku z nachyleniem wjazdów w kierunku posesji projektuje się odwodnienia liniowe oznaczone projektowo jako „L1” i „L2” o łącznej długości L = 10,0 m umiejscowione w zjeździe przed granicą posesji na całej jego szerokości. Zaprojektowano typowe odwodnienie liniowe, betonowe z rusztem żeliwnym, przejazdowym o wytrzymałości D 400 i szerokości 25 cm. Korytka muszą posiadać wewnętrzny spadek. Odwodnienia liniowe włączyć do studzienki rurą DN 100 mm zgodnie z Dokumentacją projektową. Odwodnienie projektuje się z elementów prefabrykowanych ogólnie dostępnych. Korytka odwadniające należy zabudować zgodnie z Dokumentacją projektową. Każdy ciąg korytek na danym zjeździe musi posiadać prefabrykowany osadnik szlamu o głębokości min. 30 cm przed włączeniem do kanału. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację wód do gruntu oraz infiltrację wód do przewodu. Próbę szczelności należy przeprowadzić po wykonaniu obsypki przewodu.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”.

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:

- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub równoważne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców wybranych przez wykonawcę itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania minimalne

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z ST,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

# 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. Pomocniczy przedmiar robót i obmiar robót nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych robót, a także realizacja robót nie wskazanych w pomocniczym przedmiarze robót, a opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji projektowej, SWZ lub STWiORB oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy – nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, STWiORB, Umową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. Wynagrodzenie za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia i niniejszą ST ma charakter niezmiennego wynagrodzenia ryczałtowego i nie będzie podlegać jakiemukolwiek odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

|  | PN-EN 124 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, |
| --- | --- | --- |
|  | PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku, |
|  | PN-EN 206-1 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, |
|  | PN-EN 295 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej, |
|  | PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu, |
|  | PN-EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, |
|  | PN-EN 13101 | Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności, |
|  | PN-B-06250 | Beton zwykły, |
|  | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu, |
|  | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, |
|  | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, |
|  | PN-B-12037 | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne, |
|  | PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco, |
|  | PN-H-74101 | Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych, |
|  | PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe, |
|  | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe, |
|  | BN-88/6731-08 PN-B-10736 PN-EN1401-1 PN-EN 13101 PN-92/B-10735 PN-EN 13476-3 + A1:2009 lub równoważne. | Cement. Transport i przechowywanie, Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności, Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze, „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej”, |