statický výpočet

Názov stavby:      Dopracovanie PD stavby Modernizácia a rekonštrukcia MŠ

Okružná, Levice

Miesto stavby:	 Okružná č. 23., Levice

Objekt:		 PAVILÓN B, PAVILÓN C

Časť:		 STATIKA

Investor:	Mesto Levice
Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice

Spracovateľ:	 SC Statik, Ing. Škvarka

Zákazka:	F0618

Dátum:	11/2018

1.	Úvod	3

2.	Popis konštrukcie	3

3.	Zaťaženie	4

4.	Posúdenie súčasného stavu pätiek	5

5.	Návrh zosilnenia	6

6.	Záver	9

- Úvod

Predmetom tohto výpočtu je posúdenie únosnosti a návrh zosilnenia jestvujúcich základových pätiek dvojpodlažného skeletu pavilónov B a C na základe zamerania ich skutočných rozmerov a na základe uskutočneného inžiniersko-geologického prieskumu.

- Popis konštrukcie

Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažných prístavieb) tvorí montovaný, železobetónový skelet so stĺpmi 400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú vybudované aj základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Rozmery projektovaných a nameraných základových konštrukcii sú na výkresoch č. 01: ZÁKLADY- zosilnenie, PAVILÓN B, č. 02: ZÁKLADY- zosilnenie, PAVILÓN C.

- Zaťaženie

- Posúdenie súčasného stavu pätiek

Pavilón B

Napätia v zemine a v štrkovom lôžku pod základovými pätkami nevyhovujú, je potrebné zosilnenie.

Pavilón C

Napätia v zemine a v štrkovom lôžku pod základovými pätkami nevyhovujú, je potrebné zosilnenie.

Návrh zosilnenia (pre pavilóny B a C)

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu, zamerania pätky a následného statického výpočtu, môžem konštatovať, že skutočné pätkové základy skeletu sú poddimenzované a je ich potrebné podchytiť. Navrhujem každú pätku podchytiť 4 mikropilótami (MP). Koreň mikropilót  bude dĺžky min. 3m a bude celý v únosnej štrkovej vrstve G2, ktorá začína cca 3,3-3,6m pod terénom. Priemer koreňa bude min. 0,3m, nosná oceľová trubka mikropilóty bude prierezu 102x8 a bude z materiálu S235 (11373). Horná časť mikropilóty sa zakotví do jestvujúcej základovej pätky (výšky cca 1,2m) zálievkou VUSOKRET. Štrkové lôžko pod pätkou sa zainjektuje cementovou suspenziou. MP budú mierne šikmé, tak aby osová vzdialenosť koreňov bola min. 750mm. Súčasťou tejto časti sú aj výkresy č. 01: ZÁKLADY- zosilnenie, PAVILÓN B, č. 02: ZÁKLADY- zosilnenie, PAVILÓN C

Výpočet mikropilóty:

Výpočet Mikropiloty

Vstupní data

Projekt

Parametry zemin

| Třída F8, konzistence tuhá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |

| Třída G2, ulehlá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 38,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,50 | kN/m3 |

Geometrie

| Průměr | = | 76.0 | mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka stěny | = | 7.0 | mm |  |  |  |  |  |
| Volná délka mikropiloty |  |  |  |  | l | = | 4.00 | m |
| Délka kořene |  |  |  |  | lr | = | 3.00 | m |
| Průměr kořene |  |  |  |  | dr | = | 0.30 | m |
| Odklon mikropiloty od svislice |  |  |  |  |  | = | 10.00 | ° |
| Vysazení mikropiloty nad terén |  |  |  |  | la | = | 0.00 | m |

Materiál konstrukce:

cement zmes

| Normová pevnost v tlaku | Rbd | = | 20.00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Eb | = | 29000.00 | MPa |

S235

| Normová pevnost oceli | Rsd | = | 210.00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Es | = | 210000.00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 4.00 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 2 | - | Třída G2, ulehlá |  |

Zatížení

| Číslo | Síla |  | Název | Síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  | N [kN] | M [kNm] |
| 1 | ANO |  | Síla č. 1 | 205.00 | 0.00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 4.00 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet únosnosti dříku - geometrická (Eulerova) metoda

Výpočet únosnosti kořene - metoda Lizziho

Nastavení výpočtu fáze

Výpočet posouzení podle mezních stavů.

| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření | m | = | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce soudržnosti | mc | = | 1.00 |
| Součinitel redukce kritické síly | mf | = | 1.00 |
| Součinitel spolehlivosti cementové směsi | mc | = | 1.50 |
| Součinitel spolehlivosti oceli | ms | = | 1.50 |
| Součinitel redukce únosnosti kořene | mr | = | 1.00 |

Posouzení čís. 1

Posouzení průřezu - výpočet číslo 1

Posouzení vnitřní stability průřezu: geometrická (Eulerova) metoda

Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-kloub).

| Modul reakce podloží | Ep | = | 10.00 |  |  | MN/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtený počet půlvln | n | = | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Vzpěrná délka | lcr | = | 0.94 |  |  | m |  |  |
| Kritická normálová síla |  | Ncrd |  | = | 2398.75 |  |  | kN |
| Maximální normálová síla |  | Nmax |  | = | 205.00 |  |  | kN |

Vnitřní stabilita průřezu mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení únosnosti spřaženého průřezu:

| Plocha ideálního průřezu |  |  |  |  | Ai |  | = | 1.934E+03 | mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti ideálního průřezu |  |  |  |  | Ji |  | = | 1.012E+06 | mm4 |
| Štíhlost prutu |  |  |  |  |  |  | = | 40.882 |  |
| Součinitel vzpěrnosti |  |  |  |  |  |  | = | 0.963 |  |
| Napětí v oceli |  | = | 117.92 | MPa |  |  |  |  |  |
| Pevnost oceli | rd | = | 140.00 | MPa |  |  |  |  |  |

Spřažený průřez mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Posouzení kořene - výpočet číslo 1

Způsob výpočtu - metoda Lizziho.

Součinitel vlivu průměru kořene = 0.80

Průměrné mezní plášťové tření qsav = 100.00 kPa

Celková únosnost kořene mikropiloty = 226.19 kN

| Výpočtová únosnost kořene mikropiloty | Qrd | = | 226.19 | kN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 205.00 | kN |  |  |  |

Únosnost kořene VYHOVUJE

- Záver

Po zrealizovaní podchytenia základových pätiek mikropilótami sa zamedzí ďalšiemu sadaniu objektu v málo únosnej zemine. Objekt bude staticky bezpečný a zamedzí sa aj vytláčaniu parapetných podokenných obvodových panelov. Súčasťou statického zabezpečenia objektu je aj výmena ležatých rozvodov kanalizácie pod podkladovými betónmi.

Vypracoval: Ing. František Škvarka

Dňa: 02.11.2018