Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | „Obstaranie kombajnu“ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej, pošta Baka, 930 04 Jurová, IČO: 00191493 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Kombajn |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| # Mlátacie ústrojenstvo a primárna separácia: |  |  |  |
|  | # Výkonnosť stroja | # Min. 3,5 ha/hodina | Uveďte parameter: |
|  | # poškodenie zrna | # Max. 1,5 % | Uveďte parameter: |
|  | # straty zrna | # Max. 1 % | Uveďte parameter: |
|  | # systém mlátenia, typ mlátiaceho ústrojenstva | # Hybridný (tangenciál + axiál ) |  |
|  | priemer mlátiaceho bubna (mm) | # - | Uveďte parameter: |
|  | šírka/dĺžka mlátiaceho bubna (mm) | # - | Uveďte parameter: |
|  | mlátiaca plocha (m2) | # - | Uveďte parameter: |
|  | automatické ovládanie pracovného režimu na základe pracovných podmienok | # áno |  |
|  | reduktor otáčok mlátiaceho bubna | áno |  |
|  | kukuričná výbava | # áno |  |
| Čistiace ústrojenstvo: |  |  |  |
|  | # plocha sít (m2) | # min. 5,5 m2 | Uveďte parameter: |
|  | # automatické nastavenie otáčok ventilátora na základe pracovných podmienok | # áno |  |
|  | # automatické nastavenie sít na základe pracovných podmienok | # áno |  |
|  | Stratomery | # áno |  |
| Zásobník zrna: |  |  |  |
|  | # zásobník zrna (liter) | # min. 12000 l | Uveďte parameter: |
|  | # rýchlosť vyprázdňovania (l/s) | # min. 130 l/s | Uveďte parameter: |
|  | # vlhkomer a úrodomer | # áno |  |
| Rezačka slamy: |  |  |  |
|  | # počet nožov na rezačke slamy | # min. 80 ks | Uveďte parameter: |
|  | # rozmetávač pliev | # áno |  |
| Podvozok a prevodovka: |  |  |  |
|  | typ prevodovky | dvojstupňová |  |
|  | maximálna pojazdová rýchlosť (km/h) | 30 km/h |  |
|  | automatická regulácia pojazdovej rýchlosti podľa zaťaženia stroja | - |  |
|  | Predný podvozok | Pásový |  |
|  | Pohon | 4 x 4 |  |
| Motor: |  |  |  |
|  | výkon motora (kW) | min. 330 kW - max. 450 kW | Uveďte parameter: |
|  | regulácia výkonu motora na základe zaťaženia | - |  |
|  | počet valcov (ks) | min. 6 | Uveďte parameter: |
|  | objem palivovej nádrže (liter) | min. 950l | Uveďte parameter: |
|  | objem DEF nádrže (liter) | min. 50 l | Uveďte parameter: |
| Žací stôl a šikmý dopravník |  |  |  |
|  | pracovný záber (m) | min. 9,5 m - max. 11m | Uveďte parameter: |
|  | 2x bočné repkové kosy | Áno |  |
|  | pozdĺžne a priečne kopírovanie | Áno |  |
|  | vozík pod žaciu lištu | Áno |  |
|  | flexibilná žacia lišta s kopírovaním terénu | Áno |  |
|  | Lišta na hustosiate obilniny s možnosťou zberu sóje | Áno |  |
| Kabína |  |  |  |
|  | automatická klimatizácia + kúrenie | Áno |  |
|  | odpružené sedadlo vodiča | Áno |  |
|  | rádio s MP3 a Bluetooth | Áno |  |
|  | farebný dotykový monitor | Áno |  |
|  | diagnostický systém | Áno |  |
|  | 2x maják | Áno |  |
|  | pracovné osvetlenie -počet svetiel | Áno | Uveďte parameter: |
|  | servisné osvetlenie - počet svetiel | Áno | Uveďte parameter: |
| Asistenčné systémy, systémy správy dát a systémy riadenia |  |  |  |
|  | aktívne navádzanie a riadenie stroja pri práci | Áno |  |
|  | diaľkový monitoring stroja | Áno |  |
|  | zber a prenos dát na diaľku | Áno |  |
|  | vytváranie úrodových máp | Áno |  |
| Rozmery pneumatík: |  |  |  |
|  | Rozmery pneumatík riadiacej nápravy | - | Uveďte parameter: |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € bez DPH: |
| --- | --- |
| Kombajn |  |
| Typové označenie: |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |