# SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY

2.1.1    Umiestnenie stavby a jej zdôvodnenie

2.1.2    Urbanistické riešenie

2.1.3    Architektonické riešenie

2.1.4    Dispozičné riešenie

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

4.    ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

A  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

5.    VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

6.   TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA VÝSTAVBY

7.   SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA

8.   SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

S – 1     Situácia

S – 2     Pôdorys 1.NP

S – 3     Pôdorys základov

S – 4     Priečny rez

S – 5     Pohľad čelný, pohľad pravý

S – 6     Pohľad zadný,  pohľad ľavý

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

## V Trenčíne 06/2021

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:                           ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE –

Šatne a sociálne zariadenia

MIESTO:                            Trenčín

## KATASTR.ÚZEMIE:        Záblatie

## ČÍSLO PARCELY:            801 / 123, 804 / 6

INVESTOR:                       MESTO TRENČÍN,

Mierové námestie č.2,  911 64 Trenčín

PROJEKTANT:                 Ing. Ladislav  SIKORČIN, Sibírska 695 / 10, Trenčín

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY

2.1.1    Umiestnenie stavby a jej zdôvodnenie

Predkladaná projektová dokumentácia rieši novostavbu Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli Záblatie, v Trenčíne – Záblatí.

Navrhované Šatne a sociálne zariadenia sú  jednopodlažným s plochou strechou.

2.1.2    Urbanistické riešenie

Projekt rieši návrh Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli Záblatie.Jedná sa o jednopodlažný  murovaný objekt s plochou strechou.

2.1.3   Architektonické riešenie

Navrhované riešenie Šatní a sociálnych zariadení nadväzuje na okolitú zástavbu v rámci športového areálu. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt s rovnou strechou.

2.1.4    Dispozičné riešenie

V I.NP je navrhnuté – chodba, šatňa pre rozhodcov s vlastným sociálnym zariadením, šatňa – 2x so spoločnými sociálnymi zariadeniami, šatňa 2x so spoločnými sociálnymi zariadeniami,kancelária a  upratovacia miestnosť.

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Na vypracovanie predkladanej projektovej dokumentácie boli ako podklad použité -  vlastné zameranie jestvujúceho stavu, konzultácie s investorom.

4.    ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

A  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Stavebné objekty:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

SO – 02  Prípojka vody od jestvujúcej studne

SO – 03  Prípojka kanalizácie od jestvujúcej revíznej šachty

SO – 04  Prípojka elektrickej energie z objektu parcelné číslo 806

5.    VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Výstavba prestavby a prístavby rodinného domu začne podľa klimatických podmienok cca do 3 mesiacov od vydania a správoplatnenia stavebného povolenia.

6.   TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA VÝSTAVBY

Zahájenie výstavby:          Do 3 mesiacov od správoplatnenia  stavebného povolenia

Ukončenie výstavby:        24 mesiacov po začiatku výstavby

Doba výstavby:                 24 mesiacov

7.   SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA

Stavba bude realizovaná zo zdrojov investora.

8.   SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Projektanti:

-     Architektonicko – stavebné riešenie – Ing.Ladislav Sikorčin,

Sibírska 10, 911 01 Trenčín

- Statika – Ing. Milan Makíš,

Clementisova 6, 911 01 Trenčín

- Elektrická inštalácia – Ing.Zdenko Rešetka

Bazovského, 911 01 Trenčín

- ZTI – Ladislav Lištiak

- Vykurovanie – Ladislav Lištiak

Šafárikova 1/19, 911 01 Trenčín

- Požiarna ochrana – Ing.Lenka Nápoká Horná

Svinná 639, 913 24 Trenčín

V Trenčíne  06 / 2021

B. SÚHRNNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

1   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:                           ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE –

Šatne a sociálne zariadenia

MIESTO:                            Trenčín

## KATASTR.ÚZEMIE:        Záblatie

## ČÍSLO PARCELY:            801 / 123, 804 / 6

INVESTOR:                       MESTO TRENČÍN,

Mierové námestie č.2,  911 64 Trenčín

PROJEKTANT:                 Ing. Ladislav  SIKORČIN, Sibírska 695 / 10, Trenčín

- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1, Charakteristika územia stavby

2, Prehľad vykonaných prieskumov

3, Použité mapové a geodetické podklady

4, Urbanistické, architektonicko – stavebno – technické riešenie

5, Základné údaje o prevádzke

6, Napojenie na dopravnú sieť

7, Konečná úprava plôch a priestorov

8, Starostlivosť o životné prostredie

9, Nároky na energie a palivá

10,Požiarna ochrana

11,Zjednodušený popis stavebných objektov

12,Požiadavky na uskutočnenie stavby

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Projekt rieši novostavbu Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli v Záblatí v Trenčíne – Záblatí, katastrálne územie Záblatie na parcele číslo KN – C 801 / 123, 804 / 6.

- PREHĽAD VYKONANÝCH PRIESKUMOV

Bolo použité – vlastné zameranie a obhliadka priestoru.

- POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebolo použité zameranie danej lokality – polohopis a výškopis.

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

5.1    KAPACITY:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP:                               166,30 m2

SPOLU                           166,30 m2

5.2    OCHRANNÉ PASMA:

Navrhovaný rodinný dom sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

5.3    POUŽITÉ PRIESKUMY:

Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebolo použité – polohopis a výškopis danej lokality.

5.4    ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY:

Smerné plochy jednotlivých podlaží:

Úžitková plocha podlaží:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP:                               166,30 m2

SPOLU                           166,30 m2

Obytná plocha podlaží:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP                                 00,00 m2

SPOLU                            00,00 m2

Zastavaná plocha:            215,38 m2

Obostavaný priestor:        708,57 m3

Vyhláška MŽP SR 192/1994 Zz.

O všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

5.5    TEPELNO – TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

Obvodové konštrukcie rodinného  domu sú navrhnuté z tvárnic Heluz hrúbky 300 mm so zateplením 150 mm s tepelným odporom steny R= 3,0 m2K/W.

Stropná konštrukcia nad 1.NP zateplená izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 300 mm s odporom R=5,0 m2K/W.

Všetky okenné a dverné konštrukcie v obvodových stenách budú opatrené izolačným trojsklom a okenné a dverné rámy budú mať min.5 – komorový profil. Odpor okenných a dverných konštrukcií v obvodových stenách bude min. 0,6 m2K/W.

Všetky tieto parametre konštrukcií spĺňajú požiadavky teplotechnickej normy.

5.6    ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA VRÁTANE

NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE:

Záujmový priestor sa nachádza v Trenčíne - Záblatí, v Športovom areáli Záblatie.

Na pozemku je vybudovaná studňa a zrealizovaná prípojka elektrickej energie, a prípojka kanalizácie cez jestvujúcu revíznu šachtu.

5.7    BILANCIA ZEMNÝCH PRÁC:

Zemné práce pozostávajú vo výkopových prácach pre priestory  základové konštrukcie. Odkopaná zemina bude čiastočne použitá na spätné zásypy,čiastočne na vonkajšie terénne úpravy.

5.8    POŽIADAVKY NA ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMIA:

Okolitý terén okolo samotnej stavby sa prispôsobí násypmi a výsadbou navrhovanému rodinnému. Odkopaná zemina zo zemných prác bude použitá na terénne vyrovnanie.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKE

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia.

Navrhovaný objekt umožní využívanie športového areálu so sociálnym zebezpečením – v objekte sú navrhnuté 4 šatne so samostatnými sociálnymi zariadeniami, umožňujúce pohodlné prezlečenie sa dvoch mužstiev na športové podujatie.

- NAPOJENIE NA DOPRAVNÚ SIEŤ

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia bude prístupný cez jestvujúci prístup ku športovému areálu.

KONEČNÁ ÚPRAVA PLOCH A PRIESTOROV

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia architektonicky aj úpravou povrchov zapadá do zastavovanej lokality.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia nebude mať  negatívny vplyv na životné prostredie.

8.1  ŠPECIFIKÁCIA ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI PREVÁDZKE

Odpady vznikajúce počas výstavby:

Stavebná suť

- keramický odpad, tehly            17 01 02             0,6 t         O

- betón                                        17 01 01              0,7 t         O

- dlaždice, keramika                    17 01 03             0,2 t         O

- drevo                                        17 02 01              0,2 t         O

- železo, oceľ                              17 04 05              0,250 t     O

- papier a lepenka                       20 01 01              0,050 t      O

Investor zabezpečí odvoz na povolenú skládku. Recyklovateľný materiál sa bude odovzdávať do zberných surovín na jeho ďalšie spracovanie.

Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a terénne úpravy na vlastnom pozemku.

Odpady vznikajúce počas prevádzky Šatní a sociálnych zariadení.

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad   20 01 08          2 kg/týždeň

- papier a lepenka                                            20 01 01          1 kg/týždeň

- plastové obaly                                               20 01 39          1 kg/týždeň

- zmesový komunálny odpad                          20 03 01         5 kg/týždeň

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť          20 01 21        0,1 kg/mesiac

Predpokladá sa separovaný zber jednotlivých druhov odpadu.

Papier a plasty sa budú zhromažďovať v kontajneroch a budú sa odvážať do zberných surovín. Komunálny odpad sa bude zhromažďovať v kontajneroch a zmluvne odvážať na smetisko zmluvným partnerom.

- NÁROKY NA ENERGIE A PALIVÁ

  - TEPLO A PALIVÁ

VYKUROVANIE

Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži pre účely vydania stavebného povolenia, neslúži pre realizáciu stavby. !

Tepelné straty sú vypočítané a vnútorné teploty sú navrhnuté v zmysle STN 12 831:2003-Vykurovacie systémy v budovách . Vykurovanie je navrhnuté v zmysle STN EN 12828:2014.

Podľa projektanta stav. časti, navrhované stavebné konštrukcie  objektu spĺňajú tepelno technické požiadavky STN  730540-3.  Tepelný odpor  konštrukcii je v zmysle  sprísnených požiadavok EU pre rok 2021a ďalej, spĺňajú patričnú požadovanú energetickú úroveň A0.

Tepelná bilancia:

Vykurovanie :  6,5 kW

Rekapitulácia potrieb tepelných energií :

Vykurovanie           6,5 kW    23,4 MJ/h, 30,4 GJ/r =84546 kWh/r

Tepelný príkon pre vykurovanie je vypočítaný podľa STN 060210, na základe klimatických údajov.

Najnižšia teplota vzduchu                                 te- 12  °C

Priemerná teplota vo vykurovacom období      tp  +3,6 °C

Počet vykurovacích dní                                     n    210

Teplonosné médium:

Teplá vykurovacia voda, teplotný spád- vykurovacie telesá 80/60 °C

Zdroj tepla :

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TUV bude elektro kotol Protherm  Raja 9 kW. Príprava TUV  je navrhnutá   tepelnými čerpadlami   / 2 x 270l/ Dve TČ na prípravu TUV sú navrhnuté pre možný nárazový odber TUV/športové turnaje pri viacerých družstvách/

Vykurovacie telesá:

Na vykurovanie objektu sú navrhnuté vykurovacie telesá Korad typ. „ VK“ pre pripojenie z podlahy. Telesá budú opatrené uzatváracími ventilmi s termostatickými hlavicami. Na prívodné potrubie k vykurovacím telesám   osadiť termostatický ventil v dodávaný v kompletnom sete TH+RPA D 16 pre pripojenie z podlahy.

Potrubie viesť v spáde, v najnižšom mieste vykurovacieho systému osadiť odvodnenie, v najvyššom mieste osadiť odvzdušnenie.

Rozvod vykurovacej vody :

Hlavná časť rozvodného potrubia je z PH potrubia patričných svetlosti v podlahe.  Tepelné dilatácie budú kompenzované v navrhovaných rozvodov v tvare L a Z. V rozvodoch sa použijú bežné závitové a prírubové armatúry pre tlak min. 0,6 Mpa a pre teplotu 120°C.

Surová voda na doplňovanie systému UK +TUV sa bude upravovať malou elektronickou úpravňou vody Laugotherm.

El. kotol neprodukuje žiadne emisie a preto ani nespadá do pôsobnosti  vyhlášky 356/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

Obeh vykurovacej vody v kotlovom okruhu je zaistený obehovým čerpadlom, zabudovaným v kotly. Ekvitermickú reguláciu teplôt vykurovacích vôd v jednotlivých okruhoch zabezpečia zmiešavacie armatúry ESBE so servopohonom s príslušnými regulátormi./Color Matic VRC 630/ Doplňovacia voda bude upravovaná v malej úpravni vody.

Surová voda na doplňovanie systému UK +TUV sa bude upravovať malou elektronickou úpravňou vody Laugotherm. Potrubie viesť v spáde, v najnižšom mieste vykurovacieho systému osadiť odvodnenie, v najvyššom mieste osadiť odvzdušnenie.

Regulácia vykurovania :

Regulácia vykurovania je navrhnutá ekvitermická, programovateľným priestorovým regulátorom Color Matic VRC 630

Nátery potrubia : Oceľovú časť rozvodov natrieť základným a dvojnásobným krycím náterom syntetickým.

Tlakové istenie :

Tlakové istenie vykurovacieho systému je poistným ventilom a uzavretou tlakovou expanznou nádobou v kotly 8 l.

Zabezpečovacie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle STN EN 12 828:2013 čl. 4.6 a prílohy D2 :

Obsah vykurovacej vody v systéme :  Vs =160 l

Max.prev. teplota  : 80 °C

Havarijná teplota  :  85°C

Zvýšenie objemu vody / obr. D2 / e = 2,8 /%/

Statický tlak v systéme         pst = 20 kPa = 0,2 bar

Tlak pár                                pd = 30 kPa  = 0,3 bar

Začiatočný tlak v systéme     po = 70 kPa = 0,7 bar

Max.tlak v systéme               pe = 270 kPa= 2,7 bar

Zväčšenie objemu v litroch :

Vs

Ve = e .------ = 4,4 l

100

Potrebný objem ex.nádoby :

Pe + 1

Vex = Ve . ---------  = 4,4 . 1,35 = 5,9 l

Pe - po

Pre ex. nádoby do 15 l  je predpísaná rezerva 20 % ich objemu.

Potom  : Min. objem ex. nádoby musí byť : 5,9 + 20% = 7,0 l

Kotol má zabudovanú expanznú nádobu 8 l, čo vyhovuje !

Vetranie : V miestnosti s el. kotlom zabezpečiť prirodzené vetranie .  Miestnosť musí byť vetrateľná.

Skúšky zariadenia :

Po montáži zariadenia vykurovací systém naplniť  upravenou vodou a previesť vykurovacie skúšky podľa STN 060310. BOZ : Pri stavebných prácach dodržiavať vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Zb. o bezpečnosti práce.

Opatrenia na racionálne využitie tepelnej energie :

Vykurovací systém bude vybavený nasledovnými regulačnými okruhmi :

-ekvitermická regulácia /komplet od Fy. Protherm

-automatické dopúšťanie systému

-termostatické hlavice na ventiloch UK /Dunflos/

Havarijné stavy :

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +85°C

-teplota TUV nad + 65°C

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +90°C

Zoznam použitých noriem a vyhlášok :

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR

Bezpečnosť práce a zariadení počas výstavby ako i počas prevádzky musí byť zabezpečená v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i všetkých súvisiacich platných  noriem a predpisov (Vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z., Nar. vl. SR č.391/2006 Z.z., 392/2006 Z.z., 395/2006 Z.z.,

Tepelné izolácie budú realizované v zmysle Vyhl. 14/2016 Z.z.

- STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách – metóda výpočtu proj. tepel. príkonu

- STN EN 12 828 Vykurovacie systémy v budovách – navrhovanie teplovod. vykur. systémov

  - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

ZTI :

Projekt rieši zdravotechnickú inštaláciu  vo vyššie menovanej stavbe šatni v športovom areály Záblatie, Trenčín.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži pre účely vydania stavebného povolenia, neslúži pre realizáciu stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je:

-Rozvod TUV a SV k zariaďovacím predmetom

-Odvod splaškových vôd od zariaďovacích predmetov do revíznej šachty na jestvujúcej prípojke kanalizácie.

-Príprava TUV

Predmetom projektovej dokumentácie nie je:

-Prípojka vody – jestvujúca studňa

-Prípojka kanalizácie – jestvujúci stav

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Potreba vody je uvažovaná  a investor má požiadavku len v objekte nových šatní.

Výpočet spotreby vody podľa vyhlášky č.684 MŽP SR zo dňa 14.11.2006:

Potreba vody športovcov :

25 športovcov po á 60 l/os/ deň = 1500 l/deň

Priemerná denná potreba              Qp = 0,2 l/s

Max. denná potreba                      Qd = 0,36 l/s

Max. hod. potreba                         Qh = 0,46 l/s

Qvyp. = 2x Qmax = 0,9 l/s

Ročná potreba vody                      Qr = 105 m3/r

Množstvo splaškových vôd je rovné potrebe vody a činí : 105 m3/r

Potreba vody je uvažovaná v sociálnom zariadení.

Požiadavky na požiarnu vodu :

Potreba požiarnej vody vyplynula z projektu PO, kde nepožaduje  osadenie hadicových hasiacích zariadení!

Skutkový stav –Prípojka vody a kanalizácie :

Jestvujúci  objekt šatní je napojený na studenú pitnú vodu  z jestvujúcej studne. Jestvujúca studňa je v mieste podľa v.č.1 Situácia. Do areálu nie je zriadená prípojka vody z verejného vodovodu. Jestvujúci objekt šatní má zriadenú kanalizačnú prípojku. Prevedená je z KT potrubia DN 200 dl.3m/viď v.č.1 Situácia./

Novostavba objektu šatní a socialneho zariadenia využije jestvujúcu studňu ako zdroj vody. Taktiež splaškové vody  sa odvedú jestvujúcou prípojkou do kanalizácie !

ZTI :

Príprava TUV :

Potreba pitnej vody je uvažovaná v sociálnom  zariadení.

Investor uvažuje s prípravou TUV využitím slnečnej energie a to inštalovaním solarsetu typ  Helioset 2.25 SC HT S-FES2 250/BM, od firmy Protherm.

Solárna zostava obsahuje :

-2 x solárne kolektory /sorpčná plocha kolektorov 4m2/

- Integrovaná čerpadlová skupina

- digitálna regulácia CAMAC SR 1

- bivalentný zásobník  250l /kolektory, el.špirála/

- expanzná nádoba 12 l

-kompletný systém uchytenia na strechu

Umiestnenie Heliosetu bude v technickej miestnosti objektu. Solárne kolektory pre max. zisk energie musia byť umiestnené na streche orientované na juh- juhozápad.

Rozvodné potrubie vody je navrhnuté z potrubia PH. Potrubie v stenách musí byť obalené plstenými pásmi proti orosenie. Potrubie TUV musí byť tepelne izolované. Navrhovaná izolácia návlekova Mirenol, hrúbka tepelnej izolácie pre TUV –musí sa rovnať dimenzii potrubia.

Kanalizačné potrubie je z novoduru a PVC. Hlavná časť ležatého kanalizačného potrubia je vedená v podlahe nadstavby z PVC D 125, 160.  Spád kanalizačného potrubia je min. 3%. Stupačky kanalizácie  K1,K2,K3K4 sa vyvedú nad strechu a ukončia sa ventilačnými hlavicami. V spodnej časti stupačky musí byť čistiaci kus PVC D 110. Ostatné kanalizačné stupačky sa ukončia zaslepením pod stropom

Dažďové vody zo strechy objektu /čisté- bez NEL/ v danom množstve sa odvedú do navrhovaných vsakovacích jám.

Odvod dažďovej vody  zo strechy je navrhnutý vonkajšími strešnými odpadmi DN 100. V spodnej časti strešných zvodov musí byť lapač strešných splavenín.

Množstvo dažďových vôd zo strechy :

Qd = y . s . q

Qd= 1,0 . 0,018 . 135 = 2,4 l/s

y-koeficient odtoku

s-plocha strechy

q-intenzita smerného dažďa /l/s/ha/

Na vsakovanie sú navrhnuté dve vsakovacie  jamy D 1000, hĺbka vsaku 1,5m./viď detail/

Dažďove vody budú rovnomerne rozdelené do dvoch vsakov./po 1,2 l/s/

Vsakovacia jama vsak č.1

Periodicita návrhového dažďa: p = 0,2

Koeficient filtrácie zeminy  4x10-4

Vsakovacia plocha vsakovací jamy  DN 1,0 m, 0,9 m2

Hĺbka vsaku 1,5 m

Hĺbka filtračnej vrstvy 0,3 m

Skutočnýný objem vsakov 1,2 m3

Kritický čas trvania dažďa pri uvažovanej max.výdatnosti : 17 min

Množstvo dažďovej vody vsiaknutej za jednotku času :

Qs / m3/s/= kf/ 4 x As

kf -  koeficient filtrácie : 4x10 -4

As – vsakovaci plocha :  0,9 m2

Qs= 0,0004 /4 x 0,9 = 0,09 l/s .. /5,4l/min./

Čas trvania vsaknutia   dažďových vôd : 222 min.

Zásady návrhu vsakovacích systémov - vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Pri návrhu je nutné dodržať tieto zásady:odstupové vzdialenosti vsakovacej jamy/kraj-nie stred jamy/:

5 m od obytných budov, ktoré nie sú vodotesne izolované

2 m od obytných budov, ktoré  sú vodotesne izolované

3 m od lokálnych vegetačných miest (stromy, kríky atd.)

2 m od hranice pozemku, verejnej komunikácie a pod.

1,5 m od plynovodov a vodovodov

0,8 m od elektrického vedenia

0,5 m od telekomunikačného vedenia

1 m odstup od hladiny spodnej vody

(spodná plocha = dno vsakovacích systémov)

Vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Vsakovacie šachty sa vo väčšine realizujú z betónových skruží. Smernica určuje minimálny priemer vsakovacej šachty DN 1000 [6].

Vsakovacie šachty typu B sú identické so šachtami navrhnutými podľa DIN 4261-1,  Vsakovanie prebieha cez filtračnú vrstvu Usadené a odfiltrované látky sú zachytávané na povrchu filtračnej vrstvy. Ako materiál pre filtračnú vrstvu sa odporúča karbonatizovaný piesok zrnitosti 0,25 - 4 mm Musí byť zaručená priepustnosť tejto vrstvy kf < 1.10-3 m/s

Pri šachte typu B sa musí dať vrchná časť filtračnej vrstvy odstrániť (usadené a odfiltrované látky), a vymeniť za novú vrstvu filtračného piesku.

Jestvujúca studňa:

Investor má zriadenú vrtanú studňu DN 200./viď v.č.1 Situácia/

Vhodnosť použitia vody zo studne na pitné účely musí mať investor odobrené hygienickým a bakteriologickým rozborom ! /Zaisťuje si investor/

Doporučujeme investorovi umiestniť za výtlakom zo studne komplexnú úpravňu vody Danum 3 M-S./mechanické nečistoty, dusičnany, Fe, Mg, tvrdosť vody, baktérie, vírusy/ Na výtlaku zo studne musí byť vodomer ,protože sa  splaškové vody odvádzaju do verejnej kanalizácie !. Navrhnutý je vodomer Meinecke MT QN 1,5

Na zabezpečenie čerpania vody zo studne je navrhnutá domová vodáreň Darling s ponorným čerpadlom  3SQIBO-0,37/50l s tlakovou nádobou 80 l v technickej miestnosti objektu.

Výtlačne potrubie z ponorného čerpadla je navrhnuté z HDPE D32 a bude privedené do technickej miestnosti, kde sa napojí na tlakovú nádobu.

Upozornenie :

Ak bude objekt v budúcnosti napojený na verejný vodovod v žiadnom prípade sa rozvod vody zo studne nesmie prepájať na rozvod vody z vodovodu !

-------------------------

(Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu)

Domová studňa – neverejná studňa slúžiaca pre zásobovanie jednej, výnimočne niekoľko domácností

(STN STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou).

Zriaďovanie a úprava okolia  domovej studne (STN 75 5115) – výňatok

• Studne majú byť umiestnené v neznečisťovanom prostredí. Do vzdialenosti 2,0 m od vonkajšej konštrukcie studne  nesmie byť okolie okolo studne znečisťované alebo inak dodatočne ohrozované napr. inou stavbou alebo činnosťou

• Konštrukcia a prevedenie studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne, otvorené studne nie sú dovolené.

• Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa odporúča vydláždiť.

• Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.

• Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného znečistenia :  Žumpy, septiky .... 5m

c.  ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

ÚVOD :

Projektová dokumentácia rieši:

- zásuvkové a svetelné obvody  prízemia

- bleskozvod.

- rozvádzač  Rštadióna RŠ1

Projektová dokumentácia nerieši slaboprúdové obvody.

Podkladom pre riešenie projektovej dokumentácie boli pôdorysy stavebných výkresov.

Rozvodná sústava je  3PEN/NPE/ AC 50Hz,400V,230V/TN-C-S pre RŠ1.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom :

a,  v normálnej prevádzke :

- izolovaním živých častí

- krytím

- polohou

b,  pri poruche :

- samočinným odpojením napájania

- ochranné uzemnenie a pospájanie

- doplnková ochrana /prúdový chránič/

podľa STN 33 2000-4-41/2007.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú: 3.1.1 Základné

- AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1

- AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CB1.

- Charakterizované ako normálne t.j. sú to priestory, ktorých používanie

elektrického zariadenia  /EZ/ je považované za bezpečné, nakoľko pôsobením uvedených vplyvov nedochádza k zvýšeniu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ EZ a ich

používanie zodpovedá ustanoveniam noriem, ktoré sa ich dotýkajú svojím obsahom.

podľa STN 33 2000-4-41.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú:

- AA7,AB8,AC1,AD2,AE2,AF2,AG2,AH2,AJ2,AK2,AM1,AN1,

- AP1,AQ1,AS2,BA1,BB1 / pre elektrickú prípojku /.

-     sú charakterizované pre vonkajší priestor mimo objektu ako

nebezpečné. Je to priestor, kde je pôsobením VV prechodné, alebo trvalé

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výkon: a, inštalovaný     Pi =  15,4  kW

b, súčasný           Ps = 12,,4  kW

Elektrická inštalácia je navrhnutá  pod omietku  káblami typu CYKY v riešenom  priestore.

TECH.POPIS:

Elektrická prípojka sa vyhotoví  odbočením z- distribučnej  elektrickej siete

káblom CYKY 4B x 16.  Kábel vedie zemou spolu s prídavným káblom

typu CYKY 3C x 1,5 od spínacích hodín  ( typ SPHQ ).

Káble sa uložia v zemi dochráničky typu Kopoflex 63.

Pre elektrickú prípojku platí, že ak sa inštaluje v blízkosti neelektrických rozvodov, musí sa inštalácia realizovať tak, aby aká koľvek predpokladaná činnosť vykonaná na neelektrických rozvodoch nespôsobila poškodenie elektrických vedení a opačne.

Z RŠ1 sa budú napájať všetky elektrické rozvody inštalácie šatní. .

Z rozvádzača RŠ1sú a môžu byť istené obvody pre miestnosti v ktorých

sa vykonávajú pracovné činnosti a hospodárke práce.

Svietidlá sú ovládané vypínačmi a senzormi pohybu.

v obytnej časti a vo vonkajšej časti  sú ovládané vypínačmi.

Tlačidlá, vypínače a zásuvky / kúpelňa  – označené * / sa osadia vo výške cca 1,25m od podlahy . Ostatné zásuvky sa osadia cca 0,4m od podlahy.

V priestore kúpeľne sa musia dodržať predpisy pre inštaláciu elektrických zariadení podľa

vymedzených zón. Obdobné požiadavky platia pre umývacie priestory napr. drezov, umývadiel. Tieto požiadavky sú uvedené v STN 33 2000-7-700.

V priestore kúpeľní sa musí vyhotoviť pospájanie a ochrana prúdovým chráničom

/zásuvky/.

BESKOZVOD:

Prítomnosť nestabilnej vlhkej a horúcej vzdušnej masy vedie vo všeobecnosti

ku vzniku resp. tvorbe búrkových mrakov.

ÚČINKY BLESKU:

Sú vyjadrením účinkov veľmi silných impulzných prúdov šíriacich sa kvapalným

médiom  /atmosférou/ a potom kovovým vedením do zeme.

Účinky blesku sú:

- viditeľné

- zvukové

- tepelné

- termodynamické

- elektromechanické

- indukčné.

BLESK NÁM ZAPRÍČIŇUJE DVA HLAVNÉ TYPY NEHÔD :

- priamym úderom blesku

- nepriamym úderom blesku.

OCHRANA PROTI PRIAMEMU ÚDERU BLESKU:

je možné riešiť:

- Klasickým bleskozvodom /STN 34 1390/.

- Oddialeným bleskozvodom /STN 34 1390/

- Aktívnym bleskozvodom /STN 34 1391/.

V projektovej dokumentácii/PD/ je navrhnutá klasická bleskozvodová sústava

so štyrmi  zvodovými miestami.

# Bleskozvodové zariadenie bude tvorené štyrmi  zvodmi a vodičom AlMgSi ø8mm,

# FeZn ø 8mm a pásovinou FeZn 30x4mm.

Každý zvod sa cez skúšobnú svorku uzemní. Bleskozvod musí byť v zemi prepojený s EPS od rozvádzača RD1.

Bleskozvod chráni osoby a majetok voči nebezpečnému atmosferickému

prepätiu.

Zemný odpor jedného zvodu nesmie byť väčší ako 15Ω / Rz < 15Ω / a celkový odpor

všetkých  zemničov nesmie byť  Rz < 5Ω.

Bleskozvod sa musí vyhotoviť podľa STN EN 62305

Záver :

1,  Elektrická inštalácia je navrhnutá tak, že jej :

- obsluhu môžu vykonávať osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie

- montáž, opravu a údržbu môžu vykonávať len pracovníci s dosiahnutou

elektrotechnickou kvalifikáciou,

podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

2,  V návrhu PD sa vychádzalo z noriem STN 33 2000-4-41/:2007,

STN 33 2000-7- 701/:2012,  STN 33 2000-4-482/:2001, STN  EN 62305/:2012,

PNE 33 2000-1/:2004,STN 33 2000-4-46/: 2004,   STN 33 2000-5-54/:2012,

STN 33 2000-5-52/: 2012, STN 33 2000-5-51/:2010, STN EN 61557/:2007,

STN 332000-5-534/:2009, STN 736005/:1985.

3,   Realizačné práce sa musia vykonať podľa platných STN.

4,   Po ukončení realizačných prác sa musí vykonať OPaOS / Revízia/.

5,   Navrhnutá elektrická inštalácia nemá negatívny vplyv na okolité prostredie.

6,   Podmienky pripojenia na distribučnú sieť – elektrická prípojka, sa musia

dohodnúť na príslušnom elektroenergetickom závode.

- ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

Novostavba Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areály Záblatie je riešená ako murovaný jednopodlažný objekt s plochou strechou.

VÝKOPY:

Výkopové práce pozostávajú v odstránení jestvujúcej ornice a jej uskladnení, pre budúce použitie.Samotné výkopové práce pozostávajú vo výkopoch pre základové konštrukcie – pásy.

Pred začarím výkopových práce je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste budúcej stavby ako aj v mieste navrhovaných prípojok.

ZÁKLADY:

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z prostého betónu. Šírka základových pásov je 500 mm, základová škára je na kóte – 1,185 m.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé obvodové konštrukcie sú navrhnuté z tvárnic Heluz  – hrúbka 300 mm, so zateplením – kontaktný zateplovací systém hrúbka 150 mm. Deliace nosné priečky sú navrhnuté  z tvárnic Heluz – hrúbka 250 mm. Deliace nenosné priečky sú navrhnuté  z tvárnic Heluz – hrúbka 150 mm.

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

Stropná konštrukcia nad 1.NP je riešená ako stropný systém Prescot.

OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE

Okenné a dverné konštrukcie v obvodových konštrukciách sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom.Vnútorné dverné konštrukcie sú navrhnuté drevené v drevenej zárubni.

ÚPRAVY POVRCHOV

Podlahové konštrukcie v jednotlivých miestnostiach sú prispôsobené účelu jednotlivých miestností.

Omietky sú navrhnuté hladké, v sociálnych zariadeniach sú navrhnuté obklady vo všetých miestnostiach na výšku 2.000 mm.

V šatniach sú navrhnuté umývateľné nátery.

Vetranie v jednotlivých miestnostiach je zabezpečené prirodzene – vetraním.

Pri všetkých prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

V Trenčíne 06/2021

# SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY

2.1.1    Umiestnenie stavby a jej zdôvodnenie

2.1.2    Urbanistické riešenie

2.1.3    Architektonické riešenie

2.1.4    Dispozičné riešenie

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

4.   SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

S – 1     Situácia

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

## V Trenčíne 12/2021

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:                           ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE –

Urbaniskicko – architektonická štúdia

MIESTO:                            Trenčín - Záblatie

## KATASTR.ÚZEMIE:        Záblatie

ČÍSLO PARCELY:            KN – C 801/30, 801/114, 801/631, 804/3,804/4, 804/6, 1091/1,

1091/2, 1093/1, 818/2, KN – E 342/52

INVESTOR:                       MESTO TRENČÍN,

Mierové námestie č.2,  911 64 Trenčín

PROJEKTANT:                 Ing. Ladislav  SIKORČIN, Sibírska 695 / 10, Trenčín

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY

2.1.1    Umiestnenie stavby a jej zdôvodnenie

Predkladaná projektová dokumentácia rieši Urbanisticko – architektonickú štúdiu Športového areálu v  Trenčíne – Záblatí.

2.1.2    Urbanistické riešenie

Projekt rieši Urbanisticko – architektonickú štúdiu Športového areálu v  Trenčíne – Záblatí.

2.1.3   Architektonické riešenie

Predkladaná projektová dokumentácia rieši návrh zlepšenia zázemia jestvujúceho športového areálu Záblatie.

2.1.4    Dispozičné riešenie

Štúdia rieši vybudovanie zázemia futbalového klubu so šaťňami a sociálnym zariadením, v jestvujúcom objekte vybudovanie bufetu s vonkajšou terasou. Pri vstupe do areálu štúdia rieši vytvorenie sedenia pre divákov športových podujatí na tréningovej ploche.

Na vstupe od Bratislavskej ulice je navrhnutý chodník pre peších, cyklistov ako aj parkovacia plocha.

Zo strany od budúcej parkovacej plochy na parcele číslo 804/6 je navrhnutý prístupový chodník pre peších.

Pri jestvujúcom detskom ihrisku je navrhnutá workoutová zostava, ako aj stojany pre cyklistov, pitná fontána, nádoby na separovaný odpad.

Súčasťou predkladanej štúdie je tiež osvetlenie tréningovej lochy a doplnenie zábran okolo ihriska.

Taktiež je riešené osvetlenie prístupu k areálu, ako aj izolačná zeleň od Bratislavskej ulice a oplotenie areálu.

Súčasťou predkladanej projektovej štúdie je tiež vytvorenie zázemia pre hospodára areálu ako aj miesto na uskladnenie pokosenej trávy.

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Na vypracovanie predkladanej projektovej dokumentácie boli ako podklad použité -  vlastné zameranie jestvujúceho stavu, konzultácie s investorom.

4.   SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Projektanti:

-     Architektonicko – stavebné riešenie – Ing.Ladislav Sikorčin,

Sibírska 10, 911 01 Trenčín

V Trenčíne  12 / 2021

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

B. SÚHRNNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

1   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:                           ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE –

Šatne a sociálne zariadenia

MIESTO:                            Trenčín

## KATASTR.ÚZEMIE:        Záblatie

## ČÍSLO PARCELY:            801 / 123, 804 / 6

INVESTOR:                       MESTO TRENČÍN,

Mierové námestie č.2,  911 64 Trenčín

PROJEKTANT:                 Ing. Ladislav  SIKORČIN, Sibírska 695 / 10, Trenčín

- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1, Charakteristika územia stavby

2, Prehľad vykonaných prieskumov

3, Použité mapové a geodetické podklady

4, Urbanistické, architektonicko – stavebno – technické riešenie

5, Základné údaje o prevádzke

6, Napojenie na dopravnú sieť

7, Konečná úprava plôch a priestorov

8, Starostlivosť o životné prostredie

9, Nároky na energie a palivá

10,Požiarna ochrana

11,Zjednodušený popis stavebných objektov

12,Požiadavky na uskutočnenie stavby

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Projekt rieši novostavbu Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli v Záblatí v Trenčíne – Záblatí, katastrálne územie Záblatie na parcele číslo KN – C 801 / 123, 804 / 6.

- PREHĽAD VYKONANÝCH PRIESKUMOV

Bolo použité – vlastné zameranie a obhliadka priestoru.

- POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebolo použité zameranie danej lokality – polohopis a výškopis.

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

5.1    KAPACITY:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP:                               143,91 m2

SPOLU                           143,91 m2

5.2    OCHRANNÉ PASMA:

Navrhovaný rodinný dom sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

5.3    POUŽITÉ PRIESKUMY:

Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebolo použité – polohopis a výškopis danej lokality.

5.4    ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY:

Smerné plochy jednotlivých podlaží:

Úžitková plocha podlaží:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP:                               166,30 m2

SPOLU                           166,30 m2

Obytná plocha podlaží:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP                                 00,00 m2

SPOLU                            00,00 m2

Zastavaná plocha:            215,40 m2

Obostavaný priestor:         710,80 m3

Vyhláška MŽP SR 192/1994 Zz.

O všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

5.5    TEPELNO – TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

Obvodové konštrukcie rodinného  domu sú navrhnuté z tvárnic Heluz hrúbky 300 mm so zateplením 150 mm s tepelným odporom steny R= 3,0 m2K/W.

Stropná konštrukcia nad 1.NP zateplená izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 300 mm s odporom R=5,0 m2K/W.

Všetky okenné a dverné konštrukcie v obvodových stenách budú opatrené izolačným trojsklom a okenné a dverné rámy budú mať min.5 – komorový profil. Odpor okenných a dverných konštrukcií v obvodových stenách bude min. 0,6 m2K/W.

Všetky tieto parametre konštrukcií spĺňajú požiadavky teplotechnickej normy.

5.6    ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA VRÁTANE

NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE:

Záujmový priestor sa nachádza v Trenčíne - Záblatí, v Športovom areáli Záblatie.

Na pozemku je vybudovaná studňa a zrealizovaná prípojka elektrickej energie, a prípojka kanalizácie cez jestvujúcu revíznu šachtu.

5.7    BILANCIA ZEMNÝCH PRÁC:

Zemné práce pozostávajú vo výkopových prácach pre priestory  základové konštrukcie. Odkopaná zemina bude čiastočne použitá na spätné zásypy,čiastočne na vonkajšie terénne úpravy.

5.8    POŽIADAVKY NA ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMIA:

Okolitý terén okolo samotnej stavby sa prispôsobí násypmi a výsadbou navrhovanému rodinnému. Odkopaná zemina zo zemných prác bude použitá na terénne vyrovnanie.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKE

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia.

Navrhovaný objekt umožní využívanie športového areálu so sociálnym zebezpečením – v objekte sú navrhnuté 4 šatne so samostatnými sociálnymi zariadeniami, umožňujúce pohodlné prezlečenie sa dvoch mužstiev na športové podujatie.

- NAPOJENIE NA DOPRAVNÚ SIEŤ

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia bude prístupný cez jestvujúci prístup ku športovému areálu.

KONEČNÁ ÚPRAVA PLOCH A PRIESTOROV

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia architektonicky aj úpravou povrchov zapadá do zastavovanej lokality.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia nebude mať  negatívny vplyv na životné prostredie.

8.1  ŠPECIFIKÁCIA ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI PREVÁDZKE

Odpady vznikajúce počas výstavby:

Stavebná suť

- keramický odpad, tehly            17 01 02             0,6 t         O

- betón                                        17 01 01              0,7 t         O

- dlaždice, keramika                    17 01 03             0,2 t         O

- drevo                                        17 02 01              0,2 t         O

- železo, oceľ                              17 04 05              0,250 t     O

- papier a lepenka                       20 01 01              0,050 t      O

Investor zabezpečí odvoz na povolenú skládku. Recyklovateľný materiál sa bude odovzdávať do zberných surovín na jeho ďalšie spracovanie.

Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a terénne úpravy na vlastnom pozemku.

Odpady vznikajúce počas prevádzky Šatní a sociálnych zariadení.

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad   20 01 08          2 kg/týždeň

- papier a lepenka                                            20 01 01          1 kg/týždeň

- plastové obaly                                               20 01 39          1 kg/týždeň

- zmesový komunálny odpad                          20 03 01         5 kg/týždeň

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť          20 01 21        0,1 kg/mesiac

Predpokladá sa separovaný zber jednotlivých druhov odpadu.

Papier a plasty sa budú zhromažďovať v kontajneroch a budú sa odvážať do zberných surovín. Komunálny odpad sa bude zhromažďovať v kontajneroch a zmluvne odvážať na smetisko zmluvným partnerom.

- NÁROKY NA ENERGIE A PALIVÁ

  - TEPLO A PALIVÁ

VYKUROVANIE

Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži pre účely vydania stavebného povolenia, neslúži pre realizáciu stavby. !

Tepelné straty sú vypočítané a vnútorné teploty sú navrhnuté v zmysle STN 12 831:2003-Vykurovacie systémy v budovách . Vykurovanie je navrhnuté v zmysle STN EN 12828:2014.

Podľa projektanta stav. časti, navrhované stavebné konštrukcie  objektu spĺňajú tepelno technické požiadavky STN  730540-3.  Tepelný odpor  konštrukcii je v zmysle  sprísnených požiadavok EU pre rok 2021a ďalej, spĺňajú patričnú požadovanú energetickú úroveň A0.

Tepelná bilancia:

Vykurovanie :  6,5 kW

Rekapitulácia potrieb tepelných energií :

Vykurovanie           6,5 kW    23,4 MJ/h, 30,4 GJ/r =84546 kWh/r

Tepelný príkon pre vykurovanie je vypočítaný podľa STN 060210, na základe klimatických údajov.

Najnižšia teplota vzduchu                                 te- 12  °C

Priemerná teplota vo vykurovacom období      tp  +3,6 °C

Počet vykurovacích dní                                     n    210

Teplonosné médium:

Teplá vykurovacia voda, teplotný spád- vykurovacie telesá 80/60 °C

Zdroj tepla :

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TUV bude elektro kotol Protherm  Raja 9 kW. Príprava TUV  je podľa požiadavky investora navrhnutá solárnym setom Protherm Helioset 2.25 Sc. Solárna zostava obsahuje okrem solárneho kolektora s príslušnou čerpadlovou skupinou aj bivalentný zásovbník na prípravu TUV /250l/ Podrobná špecifikácia viď v.č.2 Schéma kotolne.

Vykurovacie telesá:

Na vykurovanie objektu sú navrhnuté vykurovacie telesá Korad typ. „ VK“ pre pripojenie z podlahy. Telesá budú opatrené uzatváracími ventilmi s termostatickými hlavicami. Na prívodné potrubie k vykurovacím telesám   osadiť termostatický ventil v dodávaný v kompletnom sete TH+RPA D 16 pre pripojenie z podlahy.

Potrubie viesť v spáde, v najnižšom mieste vykurovacieho systému osadiť odvodnenie, v najvyššom mieste osadiť odvzdušnenie.

Rozvod vykurovacej vody :

Hlavná časť rozvodného potrubia je z PH potrubia patričných svetlosti v podlahe.  Tepelné dilatácie budú kompenzované v navrhovaných rozvodov v tvare L a Z. V rozvodoch sa použijú bežné závitové a prírubové armatúry pre tlak min. 0,6 Mpa a pre teplotu 120°C.

Surová voda na doplňovanie systému UK +TUV sa bude upravovať malou elektronickou úpravňou vody Laugotherm.

El. kotol neprodukuje žiadne emisie a preto ani nespadá do pôsobnosti  vyhlášky 356/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

Obeh vykurovacej vody v kotlovom okruhu je zaistený obehovým čerpadlom, zabudovaným v kotly. Ekvitermickú reguláciu teplôt vykurovacích vôd v jednotlivých okruhoch zabezpečia zmiešavacie armatúry ESBE so servopohonom s príslušnými regulátormi./Color Matic VRC 630/ Doplňovacia voda bude upravovaná v malej úpravni vody.

Surová voda na doplňovanie systému UK +TUV sa bude upravovať malou elektronickou úpravňou vody Laugotherm. Potrubie viesť v spáde, v najnižšom mieste vykurovacieho systému osadiť odvodnenie, v najvyššom mieste osadiť odvzdušnenie.

Regulácia vykurovania :

Regulácia vykurovania je navrhnutá ekvitermická, programovateľným priestorovým regulátorom Color Matic VRC 630

Nátery potrubia : Oceľovú časť rozvodov natrieť základným a dvojnásobným krycím náterom syntetickým.

Tlakové istenie :

Tlakové istenie vykurovacieho systému je poistným ventilom a uzavretou tlakovou expanznou nádobou v kotly 8 l.

Zabezpečovacie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle STN EN 12 828:2013 čl. 4.6 a prílohy D2 :

Obsah vykurovacej vody v systéme :  Vs =160 l

Max.prev. teplota  : 80 °C

Havarijná teplota  :  85°C

Zvýšenie objemu vody / obr. D2 / e = 2,8 /%/

Statický tlak v systéme         pst = 20 kPa = 0,2 bar

Tlak pár                                pd = 30 kPa  = 0,3 bar

Začiatočný tlak v systéme     po = 70 kPa = 0,7 bar

Max.tlak v systéme               pe = 270 kPa= 2,7 bar

Zväčšenie objemu v litroch :

Vs

Ve = e .------ = 4,4 l

100

Potrebný objem ex.nádoby :

Pe + 1

Vex = Ve . ---------  = 4,4 . 1,35 = 5,9 l

Pe - po

Pre ex. nádoby do 15 l  je predpísaná rezerva 20 % ich objemu.

Potom  : Min. objem ex. nádoby musí byť : 5,9 + 20% = 7,0 l

Kotol má zabudovanú expanznú nádobu 8 l, čo vyhovuje !

Vetranie : V miestnosti s el. kotlom zabezpečiť prirodzené vetranie .  Miestnosť musí byť vetrateľná.

Skúšky zariadenia :

Po montáži zariadenia vykurovací systém naplniť  upravenou vodou a previesť vykurovacie skúšky podľa STN 060310. BOZ : Pri stavebných prácach dodržiavať vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Zb. o bezpečnosti práce.

Opatrenia na racionálne využitie tepelnej energie :

Vykurovací systém bude vybavený nasledovnými regulačnými okruhmi :

-ekvitermická regulácia /komplet od Fy. Protherm

-automatické dopúšťanie systému

-termostatické hlavice na ventiloch UK /Dunflos/

Havarijné stavy :

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +85°C

-teplota TUV nad + 65°C

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +90°C

Zoznam použitých noriem a vyhlášok :

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR

Bezpečnosť práce a zariadení počas výstavby ako i počas prevádzky musí byť zabezpečená v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i všetkých súvisiacich platných  noriem a predpisov (Vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z., Nar. vl. SR č.391/2006 Z.z., 392/2006 Z.z., 395/2006 Z.z.,

Tepelné izolácie budú realizované v zmysle Vyhl. 14/2016 Z.z.

- STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách – metóda výpočtu proj. tepel. príkonu

- STN EN 12 828 Vykurovacie systémy v budovách – navrhovanie teplovod. vykur. Systémov

  - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

ZTI :

Projekt rieši zdravotechnickú inštaláciu  vo vyššie menovanej stavbe šatni v športovom areály Záblatie, Trenčín.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži pre účely vydania stavebného povolenia, neslúži pre realizáciu stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je:

-Rozvod TUV a SV k zariaďovacím predmetom

-Odvod splaškových vôd od zariaďovacích predmetov do revíznej šachty na jestvujúcej prípojke kanalizácie.

-Príprava TUV

Predmetom projektovej dokumentácie nie je:

-Prípojka vody – jestvujúca studňa

-Prípojka kanalizácie – jestvujúci stav

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Potreba vody je uvažovaná  a investor má požiadavku len v objekte nových šatní.

Výpočet spotreby vody podľa vyhlášky č.684 MŽP SR zo dňa 14.11.2006:

Potreba vody športovcov :

25 športovcov po á 60 l/os/ deň = 1500 l/deň

Priemerná denná potreba              Qp = 0,2 l/s

Max. denná potreba                      Qd = 0,36 l/s

Max. hod. potreba                         Qh = 0,46 l/s

Qvyp. = 2x Qmax = 0,9 l/s

Ročná potreba vody                      Qr = 105 m3/r

Množstvo splaškových vôd je rovné potrebe vody a činí : 105 m3/r

Potreba vody je uvažovaná v sociálnom zariadení.

Požiadavky na požiarnu vodu :

Potreba požiarnej vody vyplynula z projektu PO, kde nepožaduje  osadenie hadicových hasiacích zariadení!

Skutkový stav –Prípojka vody a kanalizácie :

Jestvujúci  objekt šatní je napojený na studenú pitnú vodu  z jestvujúcej studne. Jestvujúca studňa je v mieste podľa v.č.1 Situácia. Do areálu nie je zriadená prípojka vody z verejného vodovodu. Jestvujúci objekt šatní má zriadenú kanalizačnú prípojku. Prevedená je z KT potrubia DN 200 dl.3m/viď v.č.1 Situácia./

Novostavba objektu šatní a socialneho zariadenia využije jestvujúcu studňu ako zdroj vody. Taktiež splaškové vody  sa odvedú jestvujúcou prípojkou do kanalizácie !

ZTI :

Príprava TUV :

Potreba pitnej vody je uvažovaná v sociálnom  zariadení.

Investor uvažuje s prípravou TUV využitím slnečnej energie a to inštalovaním solarsetu typ  Helioset 2.25 SC HT S-FES2 250/BM, od firmy Protherm.

Solárna zostava obsahuje :

-2 x solárne kolektory /sorpčná plocha kolektorov 4m2/

- Integrovaná čerpadlová skupina

- digitálna regulácia CAMAC SR 1

- bivalentný zásobník  250l /kolektory, el.špirála/

- expanzná nádoba 12 l

-kompletný systém uchytenia na strechu

Umiestnenie Heliosetu bude v technickej miestnosti objektu. Solárne kolektory pre max. zisk energie musia byť umiestnené na streche orientované na juh- juhozápad.

Rozvodné potrubie vody je navrhnuté z potrubia PH. Potrubie v stenách musí byť obalené plstenými pásmi proti orosenie. Potrubie TUV musí byť tepelne izolované. Navrhovaná izolácia návlekova Mirenol, hrúbka tepelnej izolácie pre TUV –musí sa rovnať dimenzii potrubia.

Kanalizačné potrubie je z novoduru a PVC. Hlavná časť ležatého kanalizačného potrubia je vedená v podlahe nadstavby z PVC D 125, 160.  Spád kanalizačného potrubia je min. 3%. Stupačky kanalizácie  K1,K2,K3K4 sa vyvedú nad strechu a ukončia sa ventilačnými hlavicami. V spodnej časti stupačky musí byť čistiaci kus PVC D 110. Ostatné kanalizačné stupačky sa ukončia zaslepením pod stropom

Dažďové vody zo strechy objektu /čisté- bez NEL/ v danom množstve sa odvedú do navrhovaných vsakovacích jám.

Odvod dažďovej vody  zo strechy je navrhnutý vonkajšími strešnými odpadmi DN 100. V spodnej časti strešných zvodov musí byť lapač strešných splavenín.

Množstvo dažďových vôd zo strechy :

Qd = y . s . q

Qd= 1,0 . 0,018 . 135 = 2,4 l/s

y-koeficient odtoku

s-plocha strechy

q-intenzita smerného dažďa /l/s/ha/

Na vsakovanie sú navrhnuté dve vsakovacie  jamy D 1000, hĺbka vsaku 1,5m./viď detail/

Dažďove vody budú rovnomerne rozdelené do dvoch vsakov./po 1,2 l/s/

Vsakovacia jama vsak č.1

Periodicita návrhového dažďa: p = 0,2

Koeficient filtrácie zeminy  4x10-4

Vsakovacia plocha vsakovací jamy  DN 1,0 m, 0,9 m2

Hĺbka vsaku 1,5 m

Hĺbka filtračnej vrstvy 0,3 m

Skutočnýný objem vsakov 1,2 m3

Kritický čas trvania dažďa pri uvažovanej max.výdatnosti : 17 min

Množstvo dažďovej vody vsiaknutej za jednotku času :

Qs / m3/s/= kf/ 4 x As

kf -  koeficient filtrácie : 4x10 -4

As – vsakovaci plocha :  0,9 m2

Qs= 0,0004 /4 x 0,9 = 0,09 l/s .. /5,4l/min./

Čas trvania vsaknutia   dažďových vôd : 222 min.

Zásady návrhu vsakovacích systémov - vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Pri návrhu je nutné dodržať tieto zásady:odstupové vzdialenosti vsakovacej jamy/kraj-nie stred jamy/:

5 m od obytných budov, ktoré nie sú vodotesne izolované

2 m od obytných budov, ktoré  sú vodotesne izolované

3 m od lokálnych vegetačných miest (stromy, kríky atd.)

2 m od hranice pozemku, verejnej komunikácie a pod.

1,5 m od plynovodov a vodovodov

0,8 m od elektrického vedenia

0,5 m od telekomunikačného vedenia

1 m odstup od hladiny spodnej vody

(spodná plocha = dno vsakovacích systémov)

Vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Vsakovacie šachty sa vo väčšine realizujú z betónových skruží. Smernica určuje minimálny priemer vsakovacej šachty DN 1000 [6].

Vsakovacie šachty typu B sú identické so šachtami navrhnutými podľa DIN 4261-1,  Vsakovanie prebieha cez filtračnú vrstvu Usadené a odfiltrované látky sú zachytávané na povrchu filtračnej vrstvy. Ako materiál pre filtračnú vrstvu sa odporúča karbonatizovaný piesok zrnitosti 0,25 - 4 mm Musí byť zaručená priepustnosť tejto vrstvy kf < 1.10-3 m/s

Pri šachte typu B sa musí dať vrchná časť filtračnej vrstvy odstrániť (usadené a odfiltrované látky), a vymeniť za novú vrstvu filtračného piesku.

Jestvujúca studňa:

Investor má zriadenú vrtanú studňu DN 200./viď v.č.1 Situácia/

Vhodnosť použitia vody zo studne na pitné účely musí mať investor odobrené hygienickým a bakteriologickým rozborom ! /Zaisťuje si investor/

Doporučujeme investorovi umiestniť za výtlakom zo studne komplexnú úpravňu vody Danum 3 M-S./mechanické nečistoty, dusičnany, Fe, Mg, tvrdosť vody, baktérie, vírusy/ Na výtlaku zo studne musí byť vodomer ,protože sa  splaškové vody odvádzaju do verejnej kanalizácie !. Navrhnutý je vodomer Meinecke MT QN 1,5

Na zabezpečenie čerpania vody zo studne je navrhnutá domová vodáreň Darling s ponorným čerpadlom  3SQIBO-0,37/50l s tlakovou nádobou 80 l v technickej miestnosti objektu.

Výtlačne potrubie z ponorného čerpadla je navrhnuté z HDPE D32 a bude privedené do technickej miestnosti, kde sa napojí na tlakovú nádobu.

Upozornenie :

Ak bude objekt v budúcnosti napojený na verejný vodovod v žiadnom prípade sa rozvod vody zo studne nesmie prepájať na rozvod vody z vodovodu !

-------------------------

(Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu)

Domová studňa – neverejná studňa slúžiaca pre zásobovanie jednej, výnimočne niekoľko domácností

(STN STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou).

Zriaďovanie a úprava okolia  domovej studne (STN 75 5115) – výňatok

• Studne majú byť umiestnené v neznečisťovanom prostredí. Do vzdialenosti 2,0 m od vonkajšej konštrukcie studne  nesmie byť okolie okolo studne znečisťované alebo inak dodatočne ohrozované napr. inou stavbou alebo činnosťou

• Konštrukcia a prevedenie studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne, otvorené studne nie sú dovolené.

• Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa odporúča vydláždiť.

• Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.

• Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného znečistenia :  Žumpy, septiky .... 5m

c.  ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

ÚVOD :

Projektová dokumentácia rieši:

- zásuvkové a svetelné obvody  prízemia

- bleskozvod.

- rozvádzač  Rštadióna RŠ1

Projektová dokumentácia nerieši slaboprúdové obvody.

Podkladom pre riešenie projektovej dokumentácie boli pôdorysy stavebných výkresov.

Rozvodná sústava je  3PEN/NPE/ AC 50Hz,400V,230V/TN-C-S pre RŠ1.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom :

a,  v normálnej prevádzke :

- izolovaním živých častí

- krytím

- polohou

b,  pri poruche :

- samočinným odpojením napájania

- ochranné uzemnenie a pospájanie

- doplnková ochrana /prúdový chránič/

podľa STN 33 2000-4-41/2007.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú: 3.1.1 Základné

- AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1

- AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CB1.

- Charakterizované ako normálne t.j. sú to priestory, ktorých používanie

elektrického zariadenia  /EZ/ je považované za bezpečné, nakoľko pôsobením uvedených vplyvov nedochádza k zvýšeniu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ EZ a ich

používanie zodpovedá ustanoveniam noriem, ktoré sa ich dotýkajú svojím obsahom.

podľa STN 33 2000-4-41.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú:

- AA7,AB8,AC1,AD2,AE2,AF2,AG2,AH2,AJ2,AK2,AM1,AN1,

- AP1,AQ1,AS2,BA1,BB1 / pre elektrickú prípojku /.

-     sú charakterizované pre vonkajší priestor mimo objektu ako

nebezpečné. Je to priestor, kde je pôsobením VV prechodné, alebo trvalé

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výkon: a, inštalovaný     Pi =  15,4  kW

b, súčasný           Ps = 12,,4  kW

Elektrická inštalácia je navrhnutá  pod omietku  káblami typu CYKY v riešenom  priestore.

TECH.POPIS:

Elektrická prípojka sa vyhotoví  odbočením z- distribučnej  elektrickej siete

káblom CYKY 4B x 16.  Kábel vedie zemou spolu s prídavným káblom

typu CYKY 3C x 1,5 od spínacích hodín  ( typ SPHQ ).

Káble sa uložia v zemi dochráničky typu Kopoflex 63.

Pre elektrickú prípojku platí, že ak sa inštaluje v blízkosti neelektrických rozvodov, musí sa inštalácia realizovať tak, aby aká koľvek predpokladaná činnosť vykonaná na neelektrických rozvodoch nespôsobila poškodenie elektrických vedení a opačne.

Z RŠ1 sa budú napájať všetky elektrické rozvody inštalácie šatní. .

Z rozvádzača RŠ1sú a môžu byť istené obvody pre miestnosti v ktorých

sa vykonávajú pracovné činnosti a hospodárke práce.

Svietidlá sú ovládané vypínačmi a senzormi pohybu.

v obytnej časti a vo vonkajšej časti  sú ovládané vypínačmi.

Tlačidlá, vypínače a zásuvky / kúpelňa  – označené * / sa osadia vo výške cca 1,25m od podlahy . Ostatné zásuvky sa osadia cca 0,4m od podlahy.

V priestore kúpeľne sa musia dodržať predpisy pre inštaláciu elektrických zariadení podľa

vymedzených zón. Obdobné požiadavky platia pre umývacie priestory napr. drezov, umývadiel. Tieto požiadavky sú uvedené v STN 33 2000-7-700.

V priestore kúpeľní sa musí vyhotoviť pospájanie a ochrana prúdovým chráničom

/zásuvky/.

BESKOZVOD:

Prítomnosť nestabilnej vlhkej a horúcej vzdušnej masy vedie vo všeobecnosti

ku vzniku resp. tvorbe búrkových mrakov.

ÚČINKY BLESKU:

Sú vyjadrením účinkov veľmi silných impulzných prúdov šíriacich sa kvapalným

médiom  /atmosférou/ a potom kovovým vedením do zeme.

Účinky blesku sú:

- viditeľné

- zvukové

- tepelné

- termodynamické

- elektromechanické

- indukčné.

BLESK NÁM ZAPRÍČIŇUJE DVA HLAVNÉ TYPY NEHÔD :

- priamym úderom blesku

- nepriamym úderom blesku.

OCHRANA PROTI PRIAMEMU ÚDERU BLESKU:

je možné riešiť:

- Klasickým bleskozvodom /STN 34 1390/.

- Oddialeným bleskozvodom /STN 34 1390/

- Aktívnym bleskozvodom /STN 34 1391/.

V projektovej dokumentácii/PD/ je navrhnutá klasická bleskozvodová sústava

so štyrmi  zvodovými miestami.

# Bleskozvodové zariadenie bude tvorené štyrmi  zvodmi a vodičom AlMgSi ø8mm,

# FeZn ø 8mm a pásovinou FeZn 30x4mm.

Každý zvod sa cez skúšobnú svorku uzemní. Bleskozvod musí byť v zemi prepojený s EPS od rozvádzača RD1.

Bleskozvod chráni osoby a majetok voči nebezpečnému atmosferickému

prepätiu.

Zemný odpor jedného zvodu nesmie byť väčší ako 15Ω / Rz < 15Ω / a celkový odpor

všetkých  zemničov nesmie byť  Rz < 5Ω.

Bleskozvod sa musí vyhotoviť podľa STN EN 62305

Záver :

1,  Elektrická inštalácia je navrhnutá tak, že jej :

- obsluhu môžu vykonávať osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie

- montáž, opravu a údržbu môžu vykonávať len pracovníci s dosiahnutou

elektrotechnickou kvalifikáciou,

podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

2,  V návrhu PD sa vychádzalo z noriem STN 33 2000-4-41/:2007,

STN 33 2000-7- 701/:2012,  STN 33 2000-4-482/:2001, STN  EN 62305/:2012,

PNE 33 2000-1/:2004,STN 33 2000-4-46/: 2004,   STN 33 2000-5-54/:2012,

STN 33 2000-5-52/: 2012, STN 33 2000-5-51/:2010, STN EN 61557/:2007,

STN 332000-5-534/:2009, STN 736005/:1985.

3,   Realizačné práce sa musia vykonať podľa platných STN.

4,   Po ukončení realizačných prác sa musí vykonať OPaOS / Revízia/.

5,   Navrhnutá elektrická inštalácia nemá negatívny vplyv na okolité prostredie.

6,   Podmienky pripojenia na distribučnú sieť – elektrická prípojka, sa musia

dohodnúť na príslušnom elektroenergetickom závode.

- ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

Novostavba Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areály Záblatie je riešená ako murovaný jednopodlažný objekt s plochou strechou.

VÝKOPY:

Výkopové práce pozostávajú v odstránení jestvujúcej ornice a jej uskladnení, pre budúce použitie.Samotné výkopové práce pozostávajú vo výkopoch pre základové konštrukcie – pásy.

Pred začarím výkopových práce je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste budúcej stavby ako aj v mieste navrhovaných prípojok.

ZÁKLADY:

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z prostého betónu. Šírka základových pásov je 500 mm, základová škára je na kóte – 1,185 m.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé obvodové konštrukcie sú navrhnuté z tvárnic Heluz  – hrúbka 300 mm, so zateplením – kontaktný zateplovací systém hrúbka 150 mm. Deliace nosné priečky sú navrhnuté  z tvárnic Heluz – hrúbka 250 mm. Deliace nenosné priečky sú navrhnuté  z tvárnic Heluz – hrúbka 150 mm.

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

Stropná konštrukcia nad 1.NP je riešená ako stropný systém Prescot.

OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE

Okenné a dverné konštrukcie v obvodových konštrukciách sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom.Vnútorné dverné konštrukcie sú navrhnuté drevené v drevenej zárubni.

ÚPRAVY POVRCHOV

Podlahové konštrukcie v jednotlivých miestnostiach sú prispôsobené účelu jednotlivých miestností.

Omietky sú navrhnuté hladké, v sociálnych zariadeniach sú navrhnuté obklady vo všetých miestnostiach na výšku 2.000 mm.

V šatniach sú navrhnuté umývateľné nátery.

Vetranie v jednotlivých miestnostiach je zabezpečené prirodzene  a nútene.

Pri všetkých prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

V Trenčíne 06/2021

# SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY

2.1.1    Umiestnenie stavby a jej zdôvodnenie

2.1.2    Urbanistické riešenie

2.1.3    Architektonické riešenie

2.1.4    Dispozičné riešenie

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

4.    ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

A  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

5.    VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

6.   TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA VÝSTAVBY

7.   SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA

8.   SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

S – 1     Situácia

S – 2     Pôdorys 1.NP

S – 3     Pôdorys základov

S – 4     Priečny rez

S – 5     Pohľad čelný, pohľad pravý

S – 6     Pohľad zadný,  pohľad ľavý

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

## V Trenčíne 06/2021

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:                           ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE –

Šatne a sociálne zariadenia

MIESTO:                            Trenčín

## KATASTR.ÚZEMIE:        Záblatie

## ČÍSLO PARCELY:            801 / 123, 804 / 6

INVESTOR:                       MESTO TRENČÍN,

Mierové námestie č.2,  911 64 Trenčín

PROJEKTANT:                 Ing. Ladislav  SIKORČIN, Sibírska 695 / 10, Trenčín

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY

2.1.1    Umiestnenie stavby a jej zdôvodnenie

Predkladaná projektová dokumentácia rieši novostavbu Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli Záblatie, v Trenčíne – Záblatí.

Navrhované Šatne a sociálne zariadenia sú  jednopodlažným s plochou strechou.

2.1.2    Urbanistické riešenie

Projekt rieši návrh Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli Záblatie.Jedná sa o jednopodlažný  murovaný objekt s plochou strechou.

2.1.3   Architektonické riešenie

Navrhované riešenie Šatní a sociálnych zariadení nadväzuje na okolitú zástavbu v rámci športového areálu. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt s rovnou strechou.

2.1.4    Dispozičné riešenie

V I.NP je navrhnuté – chodba, šatňa pre rozhodcov s vlastným sociálnym zariadením, šatňa – 2x so spoločnými sociálnymi zariadeniami, šatňa 2x so spoločnými sociálnymi zariadeniami,kancelária a  upratovacia miestnosť.

3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Na vypracovanie predkladanej projektovej dokumentácie boli ako podklad použité -  vlastné zameranie jestvujúceho stavu, konzultácie s investorom.

4.    ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

A  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Stavebné objekty:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

SO – 02  Prípojka vody od jestvujúcej studne

SO – 03  Prípojka kanalizácie od jestvujúcej revíznej šachty

SO – 04  Prípojka elektrickej energie z objektu parcelné číslo 806

5.    VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Výstavba prestavby a prístavby rodinného domu začne podľa klimatických podmienok cca do 3 mesiacov od vydania a správoplatnenia stavebného povolenia.

6.   TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA VÝSTAVBY

Zahájenie výstavby:          Do 3 mesiacov od správoplatnenia  stavebného povolenia

Ukončenie výstavby:        24 mesiacov po začiatku výstavby

Doba výstavby:                 24 mesiacov

7.   SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA

Stavba bude realizovaná zo zdrojov investora.

8.   SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Projektanti:

-     Architektonicko – stavebné riešenie – Ing.Ladislav Sikorčin,

Sibírska 10, 911 01 Trenčín

- Statika – Ing. Milan Makíš,

Clementisova 6, 911 01 Trenčín

- Elektrická inštalácia – Ing.Zdenko Rešetka

Bazovského, 911 01 Trenčín

- ZTI – Ladislav Lištiak

- Vykurovanie – Ladislav Lištiak

Šafárikova 1/19, 911 01 Trenčín

- Požiarna ochrana – Ing.Lenka Nápoká Horná

Svinná 639, 913 24 Trenčín

V Trenčíne  06 / 2021

B. SÚHRNNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE

1   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:                           ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE –

Šatne a sociálne zariadenia

MIESTO:                            Trenčín

## KATASTR.ÚZEMIE:        Záblatie

## ČÍSLO PARCELY:            801 / 123, 804 / 6

INVESTOR:                       MESTO TRENČÍN,

Mierové námestie č.2,  911 64 Trenčín

PROJEKTANT:                 Ing. Ladislav  SIKORČIN, Sibírska 695 / 10, Trenčín

- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1, Charakteristika územia stavby

2, Prehľad vykonaných prieskumov

3, Použité mapové a geodetické podklady

4, Urbanistické, architektonicko – stavebno – technické riešenie

5, Základné údaje o prevádzke

6, Napojenie na dopravnú sieť

7, Konečná úprava plôch a priestorov

8, Starostlivosť o životné prostredie

9, Nároky na energie a palivá

10,Požiarna ochrana

11,Zjednodušený popis stavebných objektov

12,Požiadavky na uskutočnenie stavby

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Projekt rieši novostavbu Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli v Záblatí v Trenčíne – Záblatí, katastrálne územie Záblatie na parcele číslo KN – C 801 / 123, 804 / 6.

- PREHĽAD VYKONANÝCH PRIESKUMOV

Bolo použité – vlastné zameranie a obhliadka priestoru.

- POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebolo použité zameranie danej lokality – polohopis a výškopis.

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

5.1    KAPACITY:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP:                               166,30 m2

SPOLU                           166,30 m2

5.2    OCHRANNÉ PASMA:

Navrhovaný rodinný dom sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

5.3    POUŽITÉ PRIESKUMY:

Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebolo použité – polohopis a výškopis danej lokality.

5.4    ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY:

Smerné plochy jednotlivých podlaží:

Úžitková plocha podlaží:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP:                               166,30 m2

SPOLU                           166,30 m2

Obytná plocha podlaží:

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

1.NP                                 00,00 m2

SPOLU                            00,00 m2

Zastavaná plocha:            215,38 m2

Obostavaný priestor:        708,57 m3

Vyhláška MŽP SR 192/1994 Zz.

O všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

5.5    TEPELNO – TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

Obvodové konštrukcie rodinného  domu sú navrhnuté z tvárnic Heluz hrúbky 300 mm so zateplením 150 mm s tepelným odporom steny R= 3,0 m2K/W.

Stropná konštrukcia nad 1.NP zateplená izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 300 mm s odporom R=5,0 m2K/W.

Všetky okenné a dverné konštrukcie v obvodových stenách budú opatrené izolačným trojsklom a okenné a dverné rámy budú mať min.5 – komorový profil. Odpor okenných a dverných konštrukcií v obvodových stenách bude min. 0,6 m2K/W.

Všetky tieto parametre konštrukcií spĺňajú požiadavky teplotechnickej normy.

5.6    ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA VRÁTANE

NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE:

Záujmový priestor sa nachádza v Trenčíne - Záblatí, v Športovom areáli Záblatie.

Na pozemku je vybudovaná studňa a zrealizovaná prípojka elektrickej energie, a prípojka kanalizácie cez jestvujúcu revíznu šachtu.

5.7    BILANCIA ZEMNÝCH PRÁC:

Zemné práce pozostávajú vo výkopových prácach pre priestory  základové konštrukcie. Odkopaná zemina bude čiastočne použitá na spätné zásypy,čiastočne na vonkajšie terénne úpravy.

5.8    POŽIADAVKY NA ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMIA:

Okolitý terén okolo samotnej stavby sa prispôsobí násypmi a výsadbou navrhovanému rodinnému. Odkopaná zemina zo zemných prác bude použitá na terénne vyrovnanie.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKE

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia.

Navrhovaný objekt umožní využívanie športového areálu so sociálnym zebezpečením – v objekte sú navrhnuté 4 šatne so samostatnými sociálnymi zariadeniami, umožňujúce pohodlné prezlečenie sa dvoch mužstiev na športové podujatie.

- NAPOJENIE NA DOPRAVNÚ SIEŤ

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia bude prístupný cez jestvujúci prístup ku športovému areálu.

KONEČNÁ ÚPRAVA PLOCH A PRIESTOROV

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia architektonicky aj úpravou povrchov zapadá do zastavovanej lokality.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaný objekt Šatne a sociálne zariadenia nebude mať  negatívny vplyv na životné prostredie.

8.1  ŠPECIFIKÁCIA ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI PREVÁDZKE

Odpady vznikajúce počas výstavby:

Stavebná suť

- keramický odpad, tehly            17 01 02             0,6 t         O

- betón                                        17 01 01              0,7 t         O

- dlaždice, keramika                    17 01 03             0,2 t         O

- drevo                                        17 02 01              0,2 t         O

- železo, oceľ                              17 04 05              0,250 t     O

- papier a lepenka                       20 01 01              0,050 t      O

Investor zabezpečí odvoz na povolenú skládku. Recyklovateľný materiál sa bude odovzdávať do zberných surovín na jeho ďalšie spracovanie.

Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy a terénne úpravy na vlastnom pozemku.

Odpady vznikajúce počas prevádzky Šatní a sociálnych zariadení.

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad   20 01 08          2 kg/týždeň

- papier a lepenka                                            20 01 01          1 kg/týždeň

- plastové obaly                                               20 01 39          1 kg/týždeň

- zmesový komunálny odpad                          20 03 01         5 kg/týždeň

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť          20 01 21        0,1 kg/mesiac

Predpokladá sa separovaný zber jednotlivých druhov odpadu.

Papier a plasty sa budú zhromažďovať v kontajneroch a budú sa odvážať do zberných surovín. Komunálny odpad sa bude zhromažďovať v kontajneroch a zmluvne odvážať na smetisko zmluvným partnerom.

- NÁROKY NA ENERGIE A PALIVÁ

  - TEPLO A PALIVÁ

VYKUROVANIE

Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži pre účely vydania stavebného povolenia, neslúži pre realizáciu stavby. !

Tepelné straty sú vypočítané a vnútorné teploty sú navrhnuté v zmysle STN 12 831:2003-Vykurovacie systémy v budovách . Vykurovanie je navrhnuté v zmysle STN EN 12828:2014.

Podľa projektanta stav. časti, navrhované stavebné konštrukcie  objektu spĺňajú tepelno technické požiadavky STN  730540-3.  Tepelný odpor  konštrukcii je v zmysle  sprísnených požiadavok EU pre rok 2021a ďalej, spĺňajú patričnú požadovanú energetickú úroveň A0.

Tepelná bilancia:

Vykurovanie :  6,5 kW

Rekapitulácia potrieb tepelných energií :

Vykurovanie           6,5 kW    23,4 MJ/h, 30,4 GJ/r =84546 kWh/r

Tepelný príkon pre vykurovanie je vypočítaný podľa STN 060210, na základe klimatických údajov.

Najnižšia teplota vzduchu                                 te- 12  °C

Priemerná teplota vo vykurovacom období      tp  +3,6 °C

Počet vykurovacích dní                                     n    210

Teplonosné médium:

Teplá vykurovacia voda, teplotný spád- vykurovacie telesá 80/60 °C

Zdroj tepla :

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TUV bude elektro kotol Protherm  Raja 9 kW. Príprava TUV  je podľa požiadavky investora navrhnutá solárnym setom Protherm Helioset 2.25 Sc. Solárna zostava obsahuje okrem solárneho kolektora s príslušnou čerpadlovou skupinou aj bivalentný zásovbník na prípravu TUV /250l/ Podrobná špecifikácia viď v.č.2 Schéma kotolne.

Vykurovacie telesá:

Na vykurovanie objektu sú navrhnuté vykurovacie telesá Korad typ. „ VK“ pre pripojenie z podlahy. Telesá budú opatrené uzatváracími ventilmi s termostatickými hlavicami. Na prívodné potrubie k vykurovacím telesám   osadiť termostatický ventil v dodávaný v kompletnom sete TH+RPA D 16 pre pripojenie z podlahy.

Potrubie viesť v spáde, v najnižšom mieste vykurovacieho systému osadiť odvodnenie, v najvyššom mieste osadiť odvzdušnenie.

Rozvod vykurovacej vody :

Hlavná časť rozvodného potrubia je z PH potrubia patričných svetlosti v podlahe.  Tepelné dilatácie budú kompenzované v navrhovaných rozvodov v tvare L a Z. V rozvodoch sa použijú bežné závitové a prírubové armatúry pre tlak min. 0,6 Mpa a pre teplotu 120°C.

Surová voda na doplňovanie systému UK +TUV sa bude upravovať malou elektronickou úpravňou vody Laugotherm.

El. kotol neprodukuje žiadne emisie a preto ani nespadá do pôsobnosti  vyhlášky 356/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

Obeh vykurovacej vody v kotlovom okruhu je zaistený obehovým čerpadlom, zabudovaným v kotly. Ekvitermickú reguláciu teplôt vykurovacích vôd v jednotlivých okruhoch zabezpečia zmiešavacie armatúry ESBE so servopohonom s príslušnými regulátormi./Color Matic VRC 630/ Doplňovacia voda bude upravovaná v malej úpravni vody.

Surová voda na doplňovanie systému UK +TUV sa bude upravovať malou elektronickou úpravňou vody Laugotherm. Potrubie viesť v spáde, v najnižšom mieste vykurovacieho systému osadiť odvodnenie, v najvyššom mieste osadiť odvzdušnenie.

Regulácia vykurovania :

Regulácia vykurovania je navrhnutá ekvitermická, programovateľným priestorovým regulátorom Color Matic VRC 630

Nátery potrubia : Oceľovú časť rozvodov natrieť základným a dvojnásobným krycím náterom syntetickým.

Tlakové istenie :

Tlakové istenie vykurovacieho systému je poistným ventilom a uzavretou tlakovou expanznou nádobou v kotly 8 l.

Zabezpečovacie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle STN EN 12 828:2013 čl. 4.6 a prílohy D2 :

Obsah vykurovacej vody v systéme :  Vs =160 l

Max.prev. teplota  : 80 °C

Havarijná teplota  :  85°C

Zvýšenie objemu vody / obr. D2 / e = 2,8 /%/

Statický tlak v systéme         pst = 20 kPa = 0,2 bar

Tlak pár                                pd = 30 kPa  = 0,3 bar

Začiatočný tlak v systéme     po = 70 kPa = 0,7 bar

Max.tlak v systéme               pe = 270 kPa= 2,7 bar

Zväčšenie objemu v litroch :

Vs

Ve = e .------ = 4,4 l

100

Potrebný objem ex.nádoby :

Pe + 1

Vex = Ve . ---------  = 4,4 . 1,35 = 5,9 l

Pe - po

Pre ex. nádoby do 15 l  je predpísaná rezerva 20 % ich objemu.

Potom  : Min. objem ex. nádoby musí byť : 5,9 + 20% = 7,0 l

Kotol má zabudovanú expanznú nádobu 8 l, čo vyhovuje !

Vetranie : V miestnosti s el. kotlom zabezpečiť prirodzené vetranie .  Miestnosť musí byť vetrateľná.

Skúšky zariadenia :

Po montáži zariadenia vykurovací systém naplniť  upravenou vodou a previesť vykurovacie skúšky podľa STN 060310. BOZ : Pri stavebných prácach dodržiavať vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Zb. o bezpečnosti práce.

Opatrenia na racionálne využitie tepelnej energie :

Vykurovací systém bude vybavený nasledovnými regulačnými okruhmi :

-ekvitermická regulácia /komplet od Fy. Protherm

-automatické dopúšťanie systému

-termostatické hlavice na ventiloch UK /Dunflos/

Havarijné stavy :

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +85°C

-teplota TUV nad + 65°C

-teplota vykurovacej vody za kotlom nad +90°C

Zoznam použitých noriem a vyhlášok :

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR

Bezpečnosť práce a zariadení počas výstavby ako i počas prevádzky musí byť zabezpečená v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i všetkých súvisiacich platných  noriem a predpisov (Vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z., Nar. vl. SR č.391/2006 Z.z., 392/2006 Z.z., 395/2006 Z.z.,

Tepelné izolácie budú realizované v zmysle Vyhl. 14/2016 Z.z.

- STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách – metóda výpočtu proj. tepel. príkonu

- STN EN 12 828 Vykurovacie systémy v budovách – navrhovanie teplovod. vykur. Systémov

  - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

ZTI :

Projekt rieši zdravotechnickú inštaláciu  vo vyššie menovanej stavbe šatni v športovom areály Záblatie, Trenčín.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži pre účely vydania stavebného povolenia, neslúži pre realizáciu stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je:

-Rozvod TUV a SV k zariaďovacím predmetom

-Odvod splaškových vôd od zariaďovacích predmetov do revíznej šachty na jestvujúcej prípojke kanalizácie.

-Príprava TUV

Predmetom projektovej dokumentácie nie je:

-Prípojka vody – jestvujúca studňa

-Prípojka kanalizácie – jestvujúci stav

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Potreba vody je uvažovaná  a investor má požiadavku len v objekte nových šatní.

Výpočet spotreby vody podľa vyhlášky č.684 MŽP SR zo dňa 14.11.2006:

Potreba vody športovcov :

25 športovcov po á 60 l/os/ deň = 1500 l/deň

Priemerná denná potreba              Qp = 0,2 l/s

Max. denná potreba                      Qd = 0,36 l/s

Max. hod. potreba                         Qh = 0,46 l/s

Qvyp. = 2x Qmax = 0,9 l/s

Ročná potreba vody                      Qr = 105 m3/r

Množstvo splaškových vôd je rovné potrebe vody a činí : 105 m3/r

Potreba vody je uvažovaná v sociálnom zariadení.

Požiadavky na požiarnu vodu :

Potreba požiarnej vody vyplynula z projektu PO, kde nepožaduje  osadenie hadicových hasiacích zariadení!

Skutkový stav –Prípojka vody a kanalizácie :

Jestvujúci  objekt šatní je napojený na studenú pitnú vodu  z jestvujúcej studne. Jestvujúca studňa je v mieste podľa v.č.1 Situácia. Do areálu nie je zriadená prípojka vody z verejného vodovodu. Jestvujúci objekt šatní má zriadenú kanalizačnú prípojku. Prevedená je z KT potrubia DN 200 dl.3m/viď v.č.1 Situácia./

Novostavba objektu šatní a socialneho zariadenia využije jestvujúcu studňu ako zdroj vody. Taktiež splaškové vody  sa odvedú jestvujúcou prípojkou do kanalizácie !

ZTI :

Príprava TUV :

Potreba pitnej vody je uvažovaná v sociálnom  zariadení.

Investor uvažuje s prípravou TUV využitím slnečnej energie a to inštalovaním solarsetu typ  Helioset 2.25 SC HT S-FES2 250/BM, od firmy Protherm.

Solárna zostava obsahuje :

-2 x solárne kolektory /sorpčná plocha kolektorov 4m2/

- Integrovaná čerpadlová skupina

- digitálna regulácia CAMAC SR 1

- bivalentný zásobník  250l /kolektory, el.špirála/

- expanzná nádoba 12 l

-kompletný systém uchytenia na strechu

Umiestnenie Heliosetu bude v technickej miestnosti objektu. Solárne kolektory pre max. zisk energie musia byť umiestnené na streche orientované na juh- juhozápad.

Rozvodné potrubie vody je navrhnuté z potrubia PH. Potrubie v stenách musí byť obalené plstenými pásmi proti orosenie. Potrubie TUV musí byť tepelne izolované. Navrhovaná izolácia návlekova Mirenol, hrúbka tepelnej izolácie pre TUV –musí sa rovnať dimenzii potrubia.

Kanalizačné potrubie je z novoduru a PVC. Hlavná časť ležatého kanalizačného potrubia je vedená v podlahe nadstavby z PVC D 125, 160.  Spád kanalizačného potrubia je min. 3%. Stupačky kanalizácie  K1,K2,K3K4 sa vyvedú nad strechu a ukončia sa ventilačnými hlavicami. V spodnej časti stupačky musí byť čistiaci kus PVC D 110. Ostatné kanalizačné stupačky sa ukončia zaslepením pod stropom

Dažďové vody zo strechy objektu /čisté- bez NEL/ v danom množstve sa odvedú do navrhovaných vsakovacích jám.

Odvod dažďovej vody  zo strechy je navrhnutý vonkajšími strešnými odpadmi DN 100. V spodnej časti strešných zvodov musí byť lapač strešných splavenín.

Množstvo dažďových vôd zo strechy :

Qd = y . s . q

Qd= 1,0 . 0,018 . 135 = 2,4 l/s

y-koeficient odtoku

s-plocha strechy

q-intenzita smerného dažďa /l/s/ha/

Na vsakovanie sú navrhnuté dve vsakovacie  jamy D 1000, hĺbka vsaku 1,5m./viď detail/

Dažďove vody budú rovnomerne rozdelené do dvoch vsakov./po 1,2 l/s/

Vsakovacia jama vsak č.1

Periodicita návrhového dažďa: p = 0,2

Koeficient filtrácie zeminy  4x10-4

Vsakovacia plocha vsakovací jamy  DN 1,0 m, 0,9 m2

Hĺbka vsaku 1,5 m

Hĺbka filtračnej vrstvy 0,3 m

Skutočnýný objem vsakov 1,2 m3

Kritický čas trvania dažďa pri uvažovanej max.výdatnosti : 17 min

Množstvo dažďovej vody vsiaknutej za jednotku času :

Qs / m3/s/= kf/ 4 x As

kf -  koeficient filtrácie : 4x10 -4

As – vsakovaci plocha :  0,9 m2

Qs= 0,0004 /4 x 0,9 = 0,09 l/s .. /5,4l/min./

Čas trvania vsaknutia   dažďových vôd : 222 min.

Zásady návrhu vsakovacích systémov - vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Pri návrhu je nutné dodržať tieto zásady:odstupové vzdialenosti vsakovacej jamy/kraj-nie stred jamy/:

5 m od obytných budov, ktoré nie sú vodotesne izolované

2 m od obytných budov, ktoré  sú vodotesne izolované

3 m od lokálnych vegetačných miest (stromy, kríky atd.)

2 m od hranice pozemku, verejnej komunikácie a pod.

1,5 m od plynovodov a vodovodov

0,8 m od elektrického vedenia

0,5 m od telekomunikačného vedenia

1 m odstup od hladiny spodnej vody

(spodná plocha = dno vsakovacích systémov)

Vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Vsakovacie šachty sa vo väčšine realizujú z betónových skruží. Smernica určuje minimálny priemer vsakovacej šachty DN 1000 [6].

Vsakovacie šachty typu B sú identické so šachtami navrhnutými podľa DIN 4261-1,  Vsakovanie prebieha cez filtračnú vrstvu Usadené a odfiltrované látky sú zachytávané na povrchu filtračnej vrstvy. Ako materiál pre filtračnú vrstvu sa odporúča karbonatizovaný piesok zrnitosti 0,25 - 4 mm Musí byť zaručená priepustnosť tejto vrstvy kf < 1.10-3 m/s

Pri šachte typu B sa musí dať vrchná časť filtračnej vrstvy odstrániť (usadené a odfiltrované látky), a vymeniť za novú vrstvu filtračného piesku.

Jestvujúca studňa:

Investor má zriadenú vrtanú studňu DN 200./viď v.č.1 Situácia/

Vhodnosť použitia vody zo studne na pitné účely musí mať investor odobrené hygienickým a bakteriologickým rozborom ! /Zaisťuje si investor/

Doporučujeme investorovi umiestniť za výtlakom zo studne komplexnú úpravňu vody Danum 3 M-S./mechanické nečistoty, dusičnany, Fe, Mg, tvrdosť vody, baktérie, vírusy/ Na výtlaku zo studne musí byť vodomer ,protože sa  splaškové vody odvádzaju do verejnej kanalizácie !. Navrhnutý je vodomer Meinecke MT QN 1,5

Na zabezpečenie čerpania vody zo studne je navrhnutá domová vodáreň Darling s ponorným čerpadlom  3SQIBO-0,37/50l s tlakovou nádobou 80 l v technickej miestnosti objektu.

Výtlačne potrubie z ponorného čerpadla je navrhnuté z HDPE D32 a bude privedené do technickej miestnosti, kde sa napojí na tlakovú nádobu.

Upozornenie :

Ak bude objekt v budúcnosti napojený na verejný vodovod v žiadnom prípade sa rozvod vody zo studne nesmie prepájať na rozvod vody z vodovodu !

-------------------------

(Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu)

Domová studňa – neverejná studňa slúžiaca pre zásobovanie jednej, výnimočne niekoľko domácností

(STN STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou).

Zriaďovanie a úprava okolia  domovej studne (STN 75 5115) – výňatok

• Studne majú byť umiestnené v neznečisťovanom prostredí. Do vzdialenosti 2,0 m od vonkajšej konštrukcie studne  nesmie byť okolie okolo studne znečisťované alebo inak dodatočne ohrozované napr. inou stavbou alebo činnosťou

• Konštrukcia a prevedenie studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne, otvorené studne nie sú dovolené.

• Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa odporúča vydláždiť.

• Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.

• Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného znečistenia :  Žumpy, septiky .... 5m

c.  ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

ÚVOD :

Projektová dokumentácia rieši:

- zásuvkové a svetelné obvody  prízemia

- bleskozvod.

- rozvádzač  Rštadióna RŠ1

Projektová dokumentácia nerieši slaboprúdové obvody.

Podkladom pre riešenie projektovej dokumentácie boli pôdorysy stavebných výkresov.

Rozvodná sústava je  3PEN/NPE/ AC 50Hz,400V,230V/TN-C-S pre RŠ1.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom :

a,  v normálnej prevádzke :

- izolovaním živých častí

- krytím

- polohou

b,  pri poruche :

- samočinným odpojením napájania

- ochranné uzemnenie a pospájanie

- doplnková ochrana /prúdový chránič/

podľa STN 33 2000-4-41/2007.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú: 3.1.1 Základné

- AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1

- AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CB1.

- Charakterizované ako normálne t.j. sú to priestory, ktorých používanie

elektrického zariadenia  /EZ/ je považované za bezpečné, nakoľko pôsobením uvedených vplyvov nedochádza k zvýšeniu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ EZ a ich

používanie zodpovedá ustanoveniam noriem, ktoré sa ich dotýkajú svojím obsahom.

podľa STN 33 2000-4-41.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú:

- AA7,AB8,AC1,AD2,AE2,AF2,AG2,AH2,AJ2,AK2,AM1,AN1,

- AP1,AQ1,AS2,BA1,BB1 / pre elektrickú prípojku /.

-     sú charakterizované pre vonkajší priestor mimo objektu ako

nebezpečné. Je to priestor, kde je pôsobením VV prechodné, alebo trvalé

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výkon: a, inštalovaný     Pi =  15,4  kW

b, súčasný           Ps = 12,,4  kW

Elektrická inštalácia je navrhnutá  pod omietku  káblami typu CYKY v riešenom  priestore.

TECH.POPIS:

Elektrická prípojka sa vyhotoví  odbočením z- distribučnej  elektrickej siete

káblom CYKY 4B x 16.  Kábel vedie zemou spolu s prídavným káblom

typu CYKY 3C x 1,5 od spínacích hodín  ( typ SPHQ ).

Káble sa uložia v zemi dochráničky typu Kopoflex 63.

Pre elektrickú prípojku platí, že ak sa inštaluje v blízkosti neelektrických rozvodov, musí sa inštalácia realizovať tak, aby aká koľvek predpokladaná činnosť vykonaná na neelektrických rozvodoch nespôsobila poškodenie elektrických vedení a opačne.

Z RŠ1 sa budú napájať všetky elektrické rozvody inštalácie šatní. .

Z rozvádzača RŠ1sú a môžu byť istené obvody pre miestnosti v ktorých

sa vykonávajú pracovné činnosti a hospodárke práce.

Svietidlá sú ovládané vypínačmi a senzormi pohybu.

v obytnej časti a vo vonkajšej časti  sú ovládané vypínačmi.

Tlačidlá, vypínače a zásuvky / kúpelňa  – označené * / sa osadia vo výške cca 1,25m od podlahy . Ostatné zásuvky sa osadia cca 0,4m od podlahy.

V priestore kúpeľne sa musia dodržať predpisy pre inštaláciu elektrických zariadení podľa

vymedzených zón. Obdobné požiadavky platia pre umývacie priestory napr. drezov, umývadiel. Tieto požiadavky sú uvedené v STN 33 2000-7-700.

V priestore kúpeľní sa musí vyhotoviť pospájanie a ochrana prúdovým chráničom

/zásuvky/.

BESKOZVOD:

Prítomnosť nestabilnej vlhkej a horúcej vzdušnej masy vedie vo všeobecnosti

ku vzniku resp. tvorbe búrkových mrakov.

ÚČINKY BLESKU:

Sú vyjadrením účinkov veľmi silných impulzných prúdov šíriacich sa kvapalným

médiom  /atmosférou/ a potom kovovým vedením do zeme.

Účinky blesku sú:

- viditeľné

- zvukové

- tepelné

- termodynamické

- elektromechanické

- indukčné.

BLESK NÁM ZAPRÍČIŇUJE DVA HLAVNÉ TYPY NEHÔD :

- priamym úderom blesku

- nepriamym úderom blesku.

OCHRANA PROTI PRIAMEMU ÚDERU BLESKU:

je možné riešiť:

- Klasickým bleskozvodom /STN 34 1390/.

- Oddialeným bleskozvodom /STN 34 1390/

- Aktívnym bleskozvodom /STN 34 1391/.

V projektovej dokumentácii/PD/ je navrhnutá klasická bleskozvodová sústava

so štyrmi  zvodovými miestami.

# Bleskozvodové zariadenie bude tvorené štyrmi  zvodmi a vodičom AlMgSi ø8mm,

# FeZn ø 8mm a pásovinou FeZn 30x4mm.

Každý zvod sa cez skúšobnú svorku uzemní. Bleskozvod musí byť v zemi prepojený s EPS od rozvádzača RD1.

Bleskozvod chráni osoby a majetok voči nebezpečnému atmosferickému

prepätiu.

Zemný odpor jedného zvodu nesmie byť väčší ako 15Ω / Rz < 15Ω / a celkový odpor

všetkých  zemničov nesmie byť  Rz < 5Ω.

Bleskozvod sa musí vyhotoviť podľa STN EN 62305

Záver :

1,  Elektrická inštalácia je navrhnutá tak, že jej :

- obsluhu môžu vykonávať osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie

- montáž, opravu a údržbu môžu vykonávať len pracovníci s dosiahnutou

elektrotechnickou kvalifikáciou,

podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

2,  V návrhu PD sa vychádzalo z noriem STN 33 2000-4-41/:2007,

STN 33 2000-7- 701/:2012,  STN 33 2000-4-482/:2001, STN  EN 62305/:2012,

PNE 33 2000-1/:2004,STN 33 2000-4-46/: 2004,   STN 33 2000-5-54/:2012,

STN 33 2000-5-52/: 2012, STN 33 2000-5-51/:2010, STN EN 61557/:2007,

STN 332000-5-534/:2009, STN 736005/:1985.

3,   Realizačné práce sa musia vykonať podľa platných STN.

4,   Po ukončení realizačných prác sa musí vykonať OPaOS / Revízia/.

5,   Navrhnutá elektrická inštalácia nemá negatívny vplyv na okolité prostredie.

6,   Podmienky pripojenia na distribučnú sieť – elektrická prípojka, sa musia

dohodnúť na príslušnom elektroenergetickom závode.

- ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

SO - 01   Šatne a sociálne zariadenia

Novostavba Šatní a sociálnych zariadení v Športovom areály Záblatie je riešená ako murovaný jednopodlažný objekt s plochou strechou.

VÝKOPY:

Výkopové práce pozostávajú v odstránení jestvujúcej ornice a jej uskladnení, pre budúce použitie.Samotné výkopové práce pozostávajú vo výkopoch pre základové konštrukcie – pásy.

Pred začarím výkopových práce je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste budúcej stavby ako aj v mieste navrhovaných prípojok.

ZÁKLADY:

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z prostého betónu. Šírka základových pásov je 500 mm, základová škára je na kóte – 1,185 m.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé obvodové konštrukcie sú navrhnuté z tvárnic Heluz  – hrúbka 300 mm, so zateplením – kontaktný zateplovací systém hrúbka 150 mm. Deliace nosné priečky sú navrhnuté  z tvárnic Heluz – hrúbka 250 mm. Deliace nenosné priečky sú navrhnuté  z tvárnic Heluz – hrúbka 150 mm.

STROPNÉ KONŠTRUKCIE

Stropná konštrukcia nad 1.NP je riešená ako stropný systém Prescot.

OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE

Okenné a dverné konštrukcie v obvodových konštrukciách sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom.Vnútorné dverné konštrukcie sú navrhnuté drevené v drevenej zárubni.

ÚPRAVY POVRCHOV

Podlahové konštrukcie v jednotlivých miestnostiach sú prispôsobené účelu jednotlivých miestností.

Omietky sú navrhnuté hladké, v sociálnych zariadeniach sú navrhnuté obklady vo všetých miestnostiach na výšku 2.000 mm.

V šatniach sú navrhnuté umývateľné nátery.

Vetranie v jednotlivých miestnostiach je zabezpečené prirodzene – vetraním.

Pri všetkých prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Vypracoval: Ing. Ladislav  SIKORČIN

V Trenčíne 06/2021

STATICKÁ DOPRAVA

Pre zabezpečenie parkovania osobných motorových vozidiel sú  navrhnuté tri  parkovacie miesta pri rodinnom dome. Plocha zámkovej dlažby pred garážou je 7.500x7.500 mm = 56,25 m2, Na vstup do rodinného domu je navrhnutý chodník zo zámkovej dlažby – šírka 1.000 mm dĺžka 4.500 mm = 4,5 m2  – hrúbka zámkovej dlažby 60 mm a okapový chodník v šírke 500 mm a celkovej ploche 19,8 m2.

Spevnené plochy

Navrhnuté sú v typovej skladbe pre pojazdné plochy zo zámkovej dlažby. Pred začatím výstavby bude plošne odobratá vrstva ornice v hrúbke min. 25 cm, alebo podľa výškového riešenia v jednotlivých miestach realizácie. Plocha bude urovnaná a zhutnená. Odkvapové chodníky a príjazdové plochy budú vytvorené betónovou zámkovou dlažbou, ukladanou do štandardných štrkopieskových podsypových vrstiev. Plocha bude lemovaná parkovými obrubníkmi, uloženými do betónového lôžka.

Spevnené plochy

Betónová dlažba                                                                80 mm

Pieskové lôžko fr. 4mm                                                   40 mm

Štrkodrva fr. 8-16mm                                                      100 mm

Štrkodrva fr. 16-32mm                                                    150 mm

Makadam fr. 32-64mm                                                    200 mm

__________________________________________________

Spolu                                                                            570 mm