Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Mgr. Michal Košovan SHR-živočíšna výroba - investícia do závlahových systémov – zvýšenie produkcie krmovin |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Mgr. Michal Košovan - SHR Preseľany 55, 956 12 Preseľany IČO: 42368685 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: obstaranie nového zavlažovacieho systému |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | 1ks Horizontálne čerpadlo s el. motorom minimálne hodnoty: Výkon: 55 kW Q=38 l/s H=83 m Pc=49 m n=1450 ot./min. |
| 2. | 1x Rozvodové potrubie s minimálnym vnútorným priemerom 125 mm, v celkovej dĺžke 1000m v vrátane spojok a napájacích ventilov osadených každých 50 m |
| 3. | 3ks Pásový zavlažovač min. dĺžka 600 m, primemer 120 mm, vrátane položiek špecifikovaných nižšie: |
|  | Rám z pozinkovanej ocele |
|  | Možnosť otáčania o 360° |
|  | Koncový postrekovač s tryskami |
|  | Kolesový statív so závažím |
|  | Tlaková hadica min. 4 m |
|  | Uzatváracia klapka |
|  | Tlakový spínač |
|  | Glycerínový merač tlaku |
|  | Filter |
|  | Vodomer |
|  | Ovládacia jednotka s meteostanicou |
|  | Postrekovacia konzola 42/50 |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| obstaranie nového zavlažovacieho systému |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |