Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Formularz cenowy

| Lp. | Typ - asortyment | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto kol. (5) x kol. (6) | Wartość brutto | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Serwer | obudowa | - typu rack o wysokości maksymalnej 2U, - wyposażona w min. 8 kieszeni na dyski twarde 3,5” typu HOT-SWAP, - zabezpieczenie przed demontażem dysków twardych w postaci ramki, - wyświetlacz LCD (jeśli producent posiada w swojej ofercie ramkę zabezpieczającą z wyświetlaczem LCD), - dedykowane szyny montażowe typu rack o regulowanej głębokości szafy rackowej. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Płyta główna | - umożliwiająca montaż dwóch procesorów, - umożliwiająca montaż wszystkich wskazanych poniżej komponentów. |  |  |  |  |  |
|  |  | Procesory | - zainstalowane 2 sztuki procesorów, - zgodność z zasadami licencjonowania zakupowanym w niniejszym postępowaniu „zestawem oprogramowania serwerowego wraz z licencjami” - dwa procesory osiągające razem wynik co najmniej 34000 pkt. w rankingu CPU Benchmarks Pass Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wg stanu na dzień 11.03.2022 r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna RAM | Nie mniej niż 8 sztuk modułów po 32GB każdy zgodnych z zaproponowanym typem procesorów i płytą główną, - funkcja korekcji błędów występujących podczas pracy – ECC. |  |  |  |  |  |
|  |  | Przestrzeń dyskowa | - 12 sztuk półprzewodnikowych dysków twardych SSD do zastosowań serwerowych o pojemności nie mniejszej niż 1,6TB zainstalowanych, w kieszeniach typu HOT-PLUG (8 dysków zainstalowanych w serwerze oraz 4 dyski zapasowe), dyski podłączone do sprzętowego kontrolera RAID, parametr DWPD nie mniejszy niż 3 (o ile to konieczne dołączone adaptery do montażu dysków 2,5” w kieszeniach 3,5”). - 2 sztuki półprzewodnikowych dysków twardych do zastosowań serwerowych o pojemności minimum 240GB do przechowywania i uruchamiania systemu operacyjnego, z możliwością skonfigurowania ich do pracy w trybie RAID 1 (o ile to konieczne dodatkowy kontroler), dyski umieszczone w specjalnej kieszeni lub zainstalowane na dedykowanej karcie. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontroler RAID | - sprzętowy kontroler RAID, - umożliwiający pracę w trybach RAID minimum: 0/1/5/6/10/50/60, - obsługa dysków z interfejsem SAS/SATA, - cache o pojemności nie mniejszej niż 2GB, - zabezpieczenie kontrolera przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania za pomocą baterii bądź superkondensatorów, - sprzętowy kontroler kompatybilny z VMware vSphere (ESXi)* min. 6.7. |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacze | - 2 sztuki rendundantnych zasilaczy typu HOT-PLUGING / HOT-SWAP), - moc każdego z zasilaczy zapewniająca poprawną pracę serwera, jednak nie mniejsza niż 700W. |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne zarządzenie | - dedykowany port RJ-45 do zdalnego zarządzania serwerem, - rozwiązanie niezależne od systemu operacyjnego, - licencja powinna pozwalać na: włączenie / wyłączenie / restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, - umożliwiający update systemowego firmware’u. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza sieciowe ethernet | - nie mniej niż 4 porty RJ-45 o prędkości minimum 1Gb/s, - 2 porty 10Gb/s 10GBASE-T, kompatybilne wstecznie z 1Gb/s ze złączem RJ-45. |  |  |  |  |  |
|  |  | Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2019*, Red Hat Enterprise Linux*, SUSE Linux Enterprise Server*, VMware vSphere (ESXi)* min. 6.7. Zarówno model serwera jak i dodatkowe karty IO muszą się znajdować na liście kompatybilności VMware* w celu zapewnienia pełnego wsparcia dla całej platformy. https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php |  |  |  |  |  |
|  |  | Warunki gwarancji – serwer | min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii; |  |  |  |  |  |
|  |  | Warunki gwarancji – dyski twarde | min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 2. | Serwer | obudowa | - typu rack o wysokości maksymalnej 2U, - wyposażona w min. 8 kieszeni na dyski twarde 3,5” typu HOT-SWAP, - zabezpieczenie przed demontażem dysków twardych w postaci ramki, - wyświetlacz LCD (jeśli producent posiada w swojej ofercie ramkę zabezpieczającą z wyświetlaczem LCD), - dedykowane szyny montażowe typu rack o regulowanej głębokości szafy rackowej | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Płyta główna | - umożliwiająca montaż dwóch procesorów, - umożliwiająca montaż wszystkich wskazanych poniżej komponentów. |  |  |  |  |  |
|  |  | Procesory | - zainstalowane 2 sztuki procesorów, - zgodność z zasadami licencjonowania zakupowanym w niniejszym postępowaniu „zestawem oprogramowania serwerowego wraz z licencjami” - dwa procesory osiągające razem wynik co najmniej 34000 pkt. w rankingu CPU Benchmarks Pass Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wg stanu na dzień 11.03.2022 r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna RAM | Nie mniej niż 8 sztuk modułów po 32GB każdy zgodnych z zaproponowanym typem procesorów i płytą główną, - funkcja korekcji błędów występujących podczas pracy – ECC. |  |  |  |  |  |
|  |  | Przestrzeń dyskowa | - 12 sztuk dysków twardych HDD typu NLSAS o pojemności nie mniejszej niż 2TB, rozmiar 3,5”, HOT-PLUG (8 dysków zainstalowanych w serwerze oraz 4 dyski zapasowe), dyski podłączone do sprzętowego kontrolera RAID. - 2 sztuki półprzewodnikowych dysków twardych do zastosowań serwerowych o pojemności minimum 240GB do przechowywania i uruchamiania systemu operacyjnego, z możliwością skonfigurowania ich do pracy w trybie RAID 1 (o ile to konieczne dodatkowy kontroler), dyski umieszczone w specjalnej kieszeni lub zainstalowane na dedykowanej karcie. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontroler RAID | - sprzętowy kontroler RAID, - umożliwiający pracę w trybach RAID minimum: 0/1/5/6/10/50/60, - obsługa dysków z interfejsem SAS/SATA, - cache o pojemności nie mniejszej niż 2GB, - zabezpieczenie kontrolera przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania za pomocą baterii bądź superkondensatorów, - sprzętowy kontroler kompatybilny z VMware vSphere (ESXi)* min. 6.7. |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilacze | - 2 sztuki rendundantnych zasilaczy typu HOT-PLUGING / HOT-SWAP), - moc każdego z zasilaczy zapewniająca poprawną pracę serwera, jednak nie mniejsza niż 700W. |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne zarządzenie | - dedykowany port RJ-45 do zdalnego zarządzania serwerem, - rozwiązanie niezależne od systemu operacyjnego, - licencja powinna pozwalać na: włączenie / wyłączenie / restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, - umożliwiający update systemowego firmware’u. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza sieciowe ethernet | - nie mniej niż 4 porty RJ-45 o prędkości minimum 1Gb/s, - 2 porty 10Gb/s 10GBASE-T, kompatybilne wstecznie z 1Gb/s ze złączem RJ-45. |  |  |  |  |  |
|  |  | Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2019*, Red Hat Enterprise Linux*, SUSE Linux Enterprise Server*, VMware vSphere (ESXi)* min. 6.7. Zarówno model serwera jak i dodatkowe karty IO muszą się znajdować na liście kompatybilności VMware* w celu zapewnienia pełnego wsparcia dla całej platformy. https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php |  |  |  |  |  |
|  |  | Warunki gwarancji -serwer | min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii; |  |  |  |  |  |
|  |  | Warunki gwarancji – dyski twarde | min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 3. | System operacyjny | rodzaj | Microsoft Windows Server* Datacenter 2022 64Bit Polish 24 Core lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Windows Server* CAL 2022 User CAL lub równoważny | 120 |  |  |  |  |
| 4. | Zasilacz awaryjny UPS | obudowa | - umożliwiająca montaż w szafach serwerowych, - wysokość maksymalna 2U. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | szyny | - dołączone szyny montażowe umożliwiające montaż urządzenia w szafach rackowych o różnej głębokości (szyny teleskopowe). |  |  |  |  |  |
|  |  | topologia | - typu line-interactive. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | - sinusoidalny |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna moc pracy | - nie mniejsza niż 3000VA, - rzeczywista – nie mniejsza niż 2700W. |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób komunikacji z komputerem | - USB i RJ-45 (jeśli brak okablowania w zestawie to musi być ono dołączone przez dostawcę). |  |  |  |  |  |
|  |  | Opcje dodatkowe | - możliwość podpięcia dodatkowego pakietu akumulatorów, - wyświetlacz prezentujący informacje o pracy urządzenia. |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda elektryczne | - gniazdo elektryczne do podłączenia urządzenia z instalacją elektryczną 230V, - nie mniej niż osiem gniazd wyjściowych do przyłączenia urządzeń komputerowych (dołączony komplet okablowania). |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 5. | Dodatkowy pakiet baterii do zasilaczy awaryjnych ups | obudowa | - umożliwiająca montaż w szafach serwerowych, - wysokość maksymalna 2U. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | szyny | - dołączone szyny montażowe umożliwiające montaż urządzenia w szafach rackowych o różnej głębokości (szyny teleskopowe). |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwości | - współpraca z zaproponowanymi w punkcie 4 modelami UPSów serwerowych. |  |  |  |  |  |
|  |  | akcesoria | - dołączony przewód umożliwiający podłączenie do zaproponowanych UPSów serwerowych. |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 6 | Dodatkowy pakiet battery kitów | Baterie UPS | W chwili obecnej Zamawiający posiada 3 urządzenia APC SMX3000RMHV2U*. Zamawiający chce nabyć wymienne kartridże baterii APC Replacement Battery Cartridge APCRBC117* lub równoważne | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 7. | Dodatkowy pakiet battery kitów | Baterie do batterypacków | W chwili obecnej Zamawiający posiada 3 urządzenia APC SMX120RMBP2U*. Zamawiający chce nabyć wymienne kartridże baterii APC Replacement Battery Cartridge APCRBC118* lub równoważne | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 8. | Zasilacz awaryjny UPS | obudowa | - umożliwiająca montaż w szafach serwerowych, - wysokość maksymalna 2U | 3 |  |  |  |  |
|  |  | szyny | - dołączone szyny montażowe umożliwiające montaż urządzenia w szafach rackowych o różnej głębokości (szyny teleskopowe) |  |  |  |  |  |
|  |  | topologia | - typu line-interactive |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | - sinusoidalny |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna moc pracy | - nie mniejsza niż 1500VA, - rzeczywista – nie mniejsza niż 900W |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób komunikacji z komputerem | - USB i/lub RJ-45 (jeśli brak okablowani w zestawie to musi być ono dołączone przez dostawcę) |  |  |  |  |  |
|  |  | Opcje dodatkowe | - wyświetlacz prezentujący informacje o pracy urządzenia |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda elektryczne | - gniazdo elektryczne do podłączenia urządzenia z instalacją elektryczną 230V, - nie mniej niż cztery gniazda wyjściowe do przyłączenia urządzeń komputerowych (dołączony komplet okablowania) |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 9. | KVM | obudowa | - umożliwiająca montaż w serwerowych szafach rackowych, - dedykowane szyny montażowe typu rack o regulowanej głębokości szafy rackowej (o ile producent posiada takie w swojej ofercie), - preferowane urządzenie zintegrowane o rozmiarze 1U - konsola (ekran z klawiaturą oraz touchpadem), ze zintegrowanym przełącznikiem lub urządzenie dzielone - złożone osobno z konsoli oraz przełącznika (również montowanego w szafie rackowej) wraz z kompletem okablowania łączącym oba komponenty. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | konsola | - ekran typu LCD o rozmiarze nie mniejszym niż 19” i rozdzielczości maksymalnej obrazu nie mniejszej niż 1280 x 1024, - urządzenie musi posiadać wbudowaną klawiaturę z układem US (qwerty) oraz touchpad. |  |  |  |  |  |
|  |  | przełącznik | - możliwość podłączenia minimum ośmiu komputerów, - obsługuje komputery z klawiaturą i myszką PS/2 oraz USB, - obraz przesyłany z wykorzystaniem portu VGA/D-Sub 15-pin, - hot plug umożliwiający podpinanie i odpinanie komputerów beż wyłączania przełącznika. |  |  |  |  |  |
|  |  | okablowanie | - komplet okablowania do podłączenia ośmiu urządzeń z interfejsem zarówno USB jak i PS/2 lub uniwersalnych, - komplet okablowania do zasilania urządzenia/urządzeń. |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 10. | Oprogramowanie Nakivo | Opis oprogramowania | przedłużenie wsparcia na posiadane przez zamawiającego oprogramowanie: Nakivo Backup & Replication (Nakivo Backup & Replication Pro Essentials for VMware & Hyper-V)* lub równoważne o okres trzech lat. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Data wygaśnięcia wsparcia które posiada aktualnie zamawiający | 14.12.2023 r. |  |  |  |  |  |
| 11. | Oprogramowanie do wirtualizacji | rodzaj | Aktualizacja licencji posiadanego przez zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji: VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)* (VS7-ESP-KIT-C) lub równoważne, oraz Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 3 years* (VS7-ESP-KIT-3G-SSS-C) na okres trzech lat* lub równoważne | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Informacje dodatkowe | W chwili obecnej Zamawiający posiada następujące wersje oprogramowania VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) (VS6-ESP-KIT-C) - 1 oraz VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year Basic Support/Subscription (VS6-ESP-KIT-G-SSS-C). ID konta Urzędu: 750539097, Numer kontraktu 440942298. Zamawiający chce uzyskać efekt aktualizacji posiadanej licencji wraz z 3 letnim wsparciem lub dostarczenia nowej licencji wraz z 3 letnim wsparciem. |  |  |  |  |  |
| SUMA (łączna wartość) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Uwaga: w przypadku rozbieżności w zadeklarowanym okresie gwarancji pomiędzy Formularzem ofertowym a Formularzem cenowym wiążący dla Wykonawcy będzie okres gwarancji zadeklarowany w Formularzu ofertowym.

- * - użyte nazwy własne odpowiadają typowi sprzętu oraz oprogramowania aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego i zgodnego z posiadanym pozostałym sprzętem i oprogramowaniem.

- Warunki równoważności opisane zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

- Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów, określonych w poszczególnych punktach tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- …………………………………………………………………….

- Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  (kwalifikowany podpis elektroniczny )