# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres inwestycji

# Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza # do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

| Lokalizacja inwestycji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość: | Białasy | Babiec Wieńczanki |
| Gmina: | Szczutowo | Rościszewo |
| Powiat: | Sierpecki | Sierpecki |
| Numery działek: | 151 | 6, 13 |

Identyfikatory działek ewidencyjnych

142706_2.0002.151 142704_2.0003.6 142704_2.0003.13

Kategoria obiektu

XXVI – sieci

Nazwa i adres inwestora

# Gmina Rościszewo # ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

| Zespół autorski |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania/ sprawdzenia | Podpis |
| Projektant | Mgr inż. Kamil Papierowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0400/PWBS/16 | Branża sanitarna | 25.07.2022 |  |
| Opracował | - | - | - | - |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny									3

- Oświadczenie projektanta								5

- Kopia uprawnień projektanta								6

- Zaświadczenie projektanta o przynależności do IIB					7

- Część rysunkowa

Z1 Projekt zagospodarowania terenu							8

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Babiec Wieńczanki gm. Rościszewo (włączenie do istniejącej sieci w miejscowości Białasy gm. Szczutowo) o odcinek zakończony hydrantem ppoż. oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Inwestor

Inwestorem w/w inwestycji jest Gmina Rościszewo z siedzibą przy 
ul.: Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

Obiekt i lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 151 obręb Białasy, gmina Szczutowo oraz nr 6 i 13 obręb Babiec Wieńczanki gmina Rościszewo

Obszar oddziaływanie obiektu znajduje się w granicach ewidencyjnych w/w działek. Projektowana sieć wodociągowa oraz przyłącze nie ograniczają możliwości zagospodarowania działek na których są zlokalizowane.

Zagospodarowanie terenu działek

Stan istniejący

dz. nr 151 – grunty orne,

dz. nr 6 – grunty orne, pastwiska

dz. nr 13 – grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska, lasy, nieużytki

Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie określa sposób doprowadzenia wody z istniejącej sieci wodociągowej DN 110 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 151 obręb Białasy poprzez działkę nr ewid. 6 do terenów działki nr ewid. 13 obręb Babiec Wieńczanki. Projektowana sieć prowadzona będzie z rur PE100 SDR17 PN10 DN110.

Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia działek objętych opracowaniem. Po zakończeniu prac związanych z budową sieci i przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Na działce nr 13 obręb Babiec Wieńczanki projektuje się nowy hydrant ppoż. nadziemny DN80.

Pod istniejącym rowem na działce nr ewid. 151 obręb Białasy przejście wykonać z wykorzystaniem metody bezwykopowej w rurze osłonowej o długości ok 10mb PE 180x16,4

Od projektowanej sieci zaprojektowano przyłącze wodne do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 13 obręb Babiec Wieńczanki. Przyłącze z rur PE100 SDR17 PN10 DN40.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Przedmiotowa sieć oraz przyłącze wodociągowe nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowane obiekty nie pogorszą stanu środowiska naturalnego i nie będą powodować zagrożenia dla higieny i zdrowia.

Informacje o ochronie konserwatorskiej

W granicach opracowania nie występują zabytki wpisane do rejestrów. Teren przeznaczony pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Opracował:

lipiec 2022

Kamil Papierowski

(imię i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)

ul. Władysława II Wygnańca 5

(ulica i nr budynku)

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

(Dz. U. 2020 poz. 1333), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

# Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza

# do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

# Inwestor: Gmina Rościszewo

# ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

O sporządzeniu projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności   INSTALACYJNEJ

……………………………….

(pieczęć i podpis)

*niepotrzebne skreślić