OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Demontaż, transport i ułożenie betonowych płyt drogowych na drodze leśnej w Leśnictwie Lipniki”

- Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i ułożenie betonowych płyt drogowych na drodze leśnej w Leśnictwie Lipniki. Płyty drogowe należy zdemontować z drogi leśnej w oddziale  150-~a-00 Leśnictwa Lipniki i po przetransportowaniu ułożyć na drodze leśnej w oddziale 413-~a-00, 412-~a-00, 412-~b-00.

- Projektowany zakres robót:

  - Demontaż wszystkich płyt (około ~143 szt.) znajdujących się na drodze leśnej w leśnictwie Lipniki. Orientacyjne wymiary pojedynczej płyty (300cm x 125cm x 10 cm)

  - Transport płyt.

  - Wykonanie koryta na gł. 25 cm wraz z odwozem i utylizacją gruntu

  - Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

  - Ułożenie płyt drogowych wzdłuż drogi zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Płyty ułożone zostałyby na odcinku około 213 m (około ~143 szt.) umożliwiając poruszanie się pojazdów w tym osobowych.

  - Uzupełnienie przestrzeni między płytami kruszywem

  - Wyrównanie poboczy do górnej krawędzi płyt

- Uwagi końcowe

Miejsce demontażu płyt i miejsce ich docelowego złożenia obrazuje załącznik nr 2 oraz dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 3

Płyty nienadające się do wbudowania (złamane, uszkodzone) wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Obowiązkiem wykonawcy jest również uporządkowanie terenu po demontażu z ewentualnego gruzu, fragmentów płyt itp.

Załączniki:

- Sposób ułożenia płyt

- Załącznik mapowy

- Dokumentacja zdjęciowa