Hala TECHNICKÝCH PREHLIADOK AUTOBUSOV - KRASŇANY

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

- Rolovacia brána

- rozmer brány: 	brána č. 3 - 3460 x 3680 mm

- oceľová lamela 95x23mm so zateplením

- pohon: bočný priemyselný pohon umiestnený vľavo, núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone.

- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)

- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu

- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy

- presklenie - nie / integrované dvere - nie

- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE

- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta na uzatváracej hrane brány

- doplnková výbava: bezpečnostná infrazávora s krytom / externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž, , prepojovacia krabica AC DUR, nástenná zásuvka CE 400V/16A

- vypracovanie príslušných revíznych správ

- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány

- kompletná technická dokumentácia

- revízna správa UTZ

- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov) vrátane 2 revízií zdvíhacieho zariadenia

- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov

- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.

- demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcej brány

- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brány