OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Renowacja nawierzchni dróg leśnych przy użyciu maszyn specjalistycznych”

- Roboty konserwacyjne wybranych dróg leśnych mają na celu przywrócenie im prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, przywrócenie jednorodności uziarnienia kruszyw w nawierzchni, usunięcie nierówności oraz zapewnienie właściwego odwodnienia.

- Łączna długość 7,37 km (szerokość drogi 3,00 m):

L. Smolno – 2,90 km

L. Emilianowo – 2,70 km

L. Żółwin – 0,76 km

L. Bielice – 1,01 km

- Wykonanie renowacji powyższych odcinków wykonując następujące procesy robocze:

  - frezowanie i kruszenie warstw konstrukcyjnych drogi na głębokość do 40 cm,

  - frezowanie warstwy ścieralnej powierzchni drogi na głębokość 12-15 cm,

  - mieszanie warstwy ścieralnej,

  - tworzenie profilu drenażu wody,

  - zagęszczenie nowej nawierzchni,

  - dodatkowe utwardzenie nawierzchni podlegających renowacji odcinków dróg walcem wibracyjnym.

- Uwagi końcowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie potencjału technicznego.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) frezarką wgłębną do recyklingu dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego, destruktu betonowego lub bitumicznej, np. typu HEN model RBM-M-2000 lub inną o równoważnych własnościach technicznych,

  - b) frezarką do renowacji dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego, destruktu betonowego lub bitumicznego, np. typu HEN model WPF-200 lub inną o równoważnych własnościach technicznych,

  - c) ciągnikiem o mocy odpowiedniej do frezarek, którymi dysponuje, Wykonawca, zgodnie z zaleceniami producenta,

  - d) walcem samojezdnym ogumionym, gładkim i/lub kombinowanym o masie min. 7 t.

Załączniki:

- Załącznik mapowy