TECHNICKÁ  SPRÁVA

C. URNOVÉ STENY V ŠIKMEJ PLOCHE-U4, HROBOVÉ A URNOVÉ MIESTA V ZEMI, SPEVNENÉ PLOCHY, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Búracie práce

Na cintoríne budú pre danú časť nasledujúce búracie práce a úpravy.

B5. Odstránenie spevnenej betónovej plochy, plocha 9,8 m2, hrúbka vrstiev 250 mm

B7. Odstránenie spevnenej plochy z betónovej zámkovej dlažby v celkovej hrúbke odstraňovaných vrstiev cca 350 mm. Spevnená plocha má 19 m2.

Na riešenej parcele bude výrub dvoch poškodených stromov. Výrub nie je predmetom projektu, bude realizovaný samostatne objednávateľom.

Búracie práce treba zrealizovať v technologickej postupnosti pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné rešpektovať normu STN 738106 a dodržiavať bezpečnostné predpisy B1 až B6.

Zemné práce

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Zemné práce budú pozostávať z plošného výkopu pre navrhované spevnené plochy a výkopov figúr pre založenie železobetónových stien s možnosťou uloženia urien, hrobových a urnových miest v zemi a studničiek, drobnej architektúry /mreže pri stromoch, lavičky/. Pre polozapustené kontajnery bude zrealizovaný výkop jám pre osadenie podľa požadovaného objemu kontajnerov na základe predpisov dodávateľa .

Zakladanie

*Steny s možnosťou uloženia urien –U4/6 ks/.

Budú založené na základových pätkách 700x500mm, výšky 700 mm,do nezámrznej hĺbky z prostého betónu. Na pätkách bude pohľadový železobetónový základový pás ako podklad pre steny. Pod pásom medzi pätkami bude podkladový betón hr. 100 mm.  Horná plocha základových pätiek, podkladového betónu a steny základových pásov budú natreté vodoizolačným cementovým náterom proti zemnej vlhkosti.

*Polozapustené kontajnery

Budú založené podľa požadovaného objemu na základe predpisov dodávateľa na zhutnenej štrkodrve hr. 150 mm. Takto budú osadené kontajnery s objemom 5 a 3 m3. Kontajner z objemom 2 m3 bude uložený priamo na spevnenej ploche

ˇ

*Hrobové miesta

Budú založené na pásových základoch obdĺžnikového tvaru alebo tvaru L z prostého betónu.

*Urnové miesta v zemi

Budú osadené na zhutnené štrkové lôžko hr. 100 mm, budú osadzované ako betonové prefabrikáty.

*Studnička bude mať betónový základ pre osadenie krycích kameňov rozvodu vody. Žb kubus vtoku bude osadený na zhutnenom štrkovom lôžku hr. min. 200 mm

*Lavičky budú kotvené cez dlažbu do betónových pásov a pätiek pod dlažbou.

*Rám ochrannej mreže stromov bude kotvený do betónového pásu pod obvodom mreže pomocou závitových tyčí.

*Spevnené plochy

Budú z betónovej dlažby ohraničená parkovým betónovým obrubníkom 1000x200x50 mm alebo antikorovou pásovinou. Parkový obrubník bude osadený do betónového lôžka

Konštrukčné riešenie

*Steny s možnosťou uloženia urien –U4/6 ks/.

Steny majú tvar U a sú uložené na základovom páse, ktorý zároveň tvorí podnož steny. Steny a základové pásy budú realizované z pohľadového železobetónu podľa projektu statiky, hrúbka steny je 150 mm.

Stena bude delená horizontálne kameňom hr. 50 mm a vertikálne betónovými prefabrikátmi so zabudovanou výstužou pre kotvenie do žb stien. Spoj blokov a kameňa realizovať pomocou pružného vodovzdorného lepiaceho tmelu.

Na hornej ploche žb stien bude krycí kameň hr. 50 mm, s presahom 15 mm po obvode steny. Urnové miesta budú z čela prekryté odnímateľným epitafným kameňom hr. 20 mm, ktorý bude kotvený nehrdzavejúcimi vrutmi do betónových prefabrikátov a na obvode do hliníkových profilov, opatrený ozdobnými hlavicami po dohovore s architektom.

*Polozapustené kontajnery

Budú osadené podľa požadovaného objemu na základe predpisov dodávateľa do výkopu na zhutnenú štrkodrvu hr. 150 mm /Edef2=30 MPa/ . Zásyp jamy po osadení kontajnerov treba realizovať zhutňovanou štrkodrvou po vrstvách hr. 250 mm. Kontajnery majú plastovú šachtu z HDPE + vyberateľný vak+ nadzemná pohľadová úprava s horným krytom podľa výberu investora.

*Hrobové miesta

Majú rozmer 2000x1000 mm, sú tvorené železobetónovým lemom rozmeru 100x150 mm podľa projektu statiky.

*Urnové miesta v zemi

Majú rozmer 500x500 mm, sú tvorené železobetónovým prefabrikatom bez epitafnej dosky

*Studnička -S

Vtok studničky bude zo železobetónových stien hr. 70 mm v tvare štvorca s vonkajším rozmerom 400x400 mm. Z vonkajšej strany bude obložený kameňom hr. 20 mm. Kameň bude čiernej farby, ako na urnovej stene U4. Na hornej ploche bude umiestnená obruba s roštom z pozinkovaného plechu.

Vodovodná rúra DN 32 bude obstavená kameňom hr. 50 mm. Kameň bude čiernej farby, ako na urnovej stene U4. Kamene usporiadané do tvaru U budú osadené v betónovom základe a po umiestnení vod. rúry bude priestor okolo kameňov zaliaty cementovou hmotou /ako napr.BAUMIT FILLBETON/.

Prívod vody do studničky a odvod vody do vsaku /časť ZTI/ nie je predmetom projektovej dokumentácie.

*Lavičky -L

L1 -parkové lavičky- rozmer cca 1800x660 mm /5 ks/, typ ako napr. Bratislavská lavička

Lavičky tvorí oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu a sedadlo z drevených lamiel . Farba povrchovej úpravy plechu bude čierna matná/. Lavičky sú kotvené cez oceľové podnože cez dlažbu do betónového pásu pod dlažbou /betón C12/15/ -rozmer pásu 240x800x200 mm- pomocou závitovej tyče M8/150 do chemickej kotvy M8/165 -4ks/1 lavičku.

L2 -parkové lavičky- rozmer 420x420 mm /10 ks/

Lavičky tvorí oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu a oceľové sedadlo . Farba povrchovej úpravy plechu bude čierna matná /ako napríklad MMCITE RADIUM LRA 410/. Lavičky sú kotvené cez oceľovú podnož cez dlažbu do betónovej pätky pod dlažbou -rozmer pätky 600x600x200 mm- pomocou chemických kotiev s priemerom vrtu 10 mm-4ks/1 lavičku.

* Ochranné mreže k stromom –OM

Rozmer 1200x1200 mm /2ks/- typové /ako napr. MMCITE ARBOTTURA ART 321/

Mreže sú z oceľovej konštrukcie z pásovej a ohýbanej ocele. Veľkosť medzery medzi lamelami je min. 15 mm. Povrchová úprava -pozinkovanie. Nosný rám tvorí zvarenec z L profilov50x50x5 mm a výpalkov z oceľového plechu hr. min. 5 mm. Rošt tvorí zvarenec z L profilov 40x20x3 mm, obdĺžnikových profilov a výpalkov z oceľového plechu hr. min. 5 mm. Rám je kotvený do betónového základu 1400x1400, šírka 150 mm, v. 200 mm, pomocou závitových tyčí M8x80mm-12 ks do chemickej kotvy s priemerom vrtu 10 mm-12ks, rošt je voľne položený a zoskrutkovaný.

*Spevnené plochy

-SP1. Komunikácia –vid. projekt: E1.3 DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Bude z betónovej dlažby ohraničená parkovým betónovým obrubníkom 1000x200x50 mm. Parkový obrubník bude osadený do betónového lôžka. Rozmer dlažby je 200x200x80 mm, farba svetlosivá. Skladba komunikácie je v uvedenej časti projektu.

-SP2. Chodník

Bude z betónovej dlažby ohraničená parkovým betónovým obrubníkom 1000x200x50 mm /O1,O2/ alebo antikorovou pásovinou hr. 5 mm /O3/. Parkový obrubník bude osadený do betónového lôžka. Obrubník O1 je v úrovni hornej hrany dlažby, Obrubník O2 je zapustený pod hornú plochu dlažby 20-30 mm tak, aby sa nad obrubník dostal štrk do styku s dlažbou. Rozmer dlažby je 200x200x60 mm, farba svetlosivá. Pod dlažbou bude lôžko z kamennej drte a podkladný betón min hrúbky 100 mm v spáde. Betón treba dilatovať po 5 m. Pod betónom bude štrkopieskový zhutnený podklad hr. 160 mm a pôvodná zhutnená zemina.

-SP3. Štrková plocha

Časti plôch medzi hrobmi, urnovými miestami v zemi a urnovými stenami budú vysypané bielym štrkom fr. 8-16 mm na výšku cca 150 mm. Pod štrkom bude geotextília proti prerastaniu koreňov a zatlačenie štrku do zeminy.

Všetky konštrukcie treba zrealizovať podľa technických predpisov a návodov výrobcov príp. dodávateľov stavebných materiálov a konštrukcii. !

Všetky zmeny a úpravy vopred konzultovať s projektantom!

Bratislava, február 2022

.