# Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

Objekt:  SO 2   Spevnené plochy

Súprava:

- 2 -

Navrhované spevnené plochy sú nové, naväzujúce na existujúce spevnené plochy v areáli a vlastnú prístupovú cestu z obce, ktorou sa vchádza do oploteného areálu ČOV. Projekt rieši spevnené plochy v rámci oploteného areálu ČOV – nová časť, ktoré vyplynuli z potreby prístupu k jednotlivým, navrhovaným objektom. Miesto naviazania spevnených plôch na existujúce pri ČOV Hurbanova Ves je vyznačené na situácií. Spevnené plochy sú navrhnuté rozmerove a polohove na základe technologických požiadaviek prevádzky ČOV ako aj možnosti otočenia sa vozidla v rozsahu pre potreby stavebného konania. Uvažované je malý a stredný nákladný automobil a vozidlo na odvoz kontajnera s vylisovaným kalom.  Navrhované spevnené plochy sú betónové.

1. Smerové pomery:

Podľa návrhových prvkov je v zmysle STN 73 6118 navrhnutá spevnená plocha, ako jednopruhová cesta kategórie P4/20, s návrhovou rýchlosťou 20 km/hod. Navrhovaná šírka jednotlivých jazdných pruhov plochy sa v mieste objektov rozširuje o nevyhnutnú obslužnú plochu. V mieste odťahu kalu z objektu SO1 je do spevnených plôch včlenená záchytná jímka vytečených vôd s odvedením  vytečených vôd do čerpacej stanice. Jímka je súčasťou objektu SO 1.

V spevnenej ploche pri objekte SO5 – odvodnenie kalu, bude odvodnený kal  padať do kontajnera, ktorý pre potreby manipulácie bude osadený na koľajovom podvozku posadenom na koľajniciach, ktoré sú kotvené do betónovej plochy.

Vzhľadom na potrebu otočenia sa vozidla je tvar spevnených plôch dvojramenný – tvar L. V ploche nebolo potrebné budovať napájacie oblúky.

2. Niveleta spevnenej plochy:

Niveleta je navrhovaná tak, aby bolo možné plynulé napojenie na jestvujúcu spevnenú plochu ČOV Hurbanova Ves a prístupovú cestu a zároveň na ostatné objekty areálu ČOV. V podstate sú plochy na rovinnej terénnej úprave s niveletou 100 mm nad upraveným terénom. Menšia časť existujúcej spevnenej plochy sa odstráni pre potreby plynulého prepojenia pôvodných a nových plôch.

Konštrukcia vozovky je navrhnutá tuhá s cemento betónovým krytom o hrúbke dosky 20 cm. Pod betónový kryt je potrebné rozprestrieť separačnú fóliu. Betónový kryt spevnených plôch je potrebné vystužiť KARI sieťou 6/150-6/150.

- 3 -

Podkladnú vrstvu tvorí cementom stmelená zrnitá zmes hr. 200mm,  pod ktorou je navrhnutý podkladový makadam – štrkodrva priemernej hrúbky 300 mm.

Niveleta plôch je v rovine.

V priečnom smere je plocha spádovaná  jednostranným spádom od objektu. Priečny sklon je navrhnutý  0,5 %.

Pri budovaní obrusnej betónovej vrstvy sa musia zhotovovať dilatačné špáry po 3,50m. Dilatačné špáry sa po vyčistení zasypú do 2/3 výšky pieskom a zvyšok sa zaleje asfaltovou zálievkou. Horná hrana spevnených plôch je 10cm nad úrovňou upraveného terénu. Spevnené plochy nemajú spevnenú krajnicu.

Odvodnenie vozovky je navrhnuté spomínaným priečnym spádovaním voľne do terénu.

Celková výmera nových spevnených plôch  je 278,70 m2.

V Bratislave, 05. 2020                                         Vypracoval: Ing.Mikuláš Klembas

Autorizovaný stavebný inžinier