marcoop

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, spol.s.r.o.

Na Bystričku 14/A, 036 46 Martin

tel./fax 043/4223036

E-mail:marcoop@stonline.sk

## UNM – dostavba 6.pavilónu – II.etapa

## Martin, areál UNM

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

VÝPIS SKLADBY PODLÁH

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

| * | VŠETKY MATERIÁLY APLIKOVAŤ/SPRACOVÁVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÝCH NÁVODOV JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV! |
| --- | --- |
| * | PRI REALIZÁCII BETÓNOVÝCH MAZANÍN A CEMENT.POTEROV JE NUTNÉ DODRŽAŤ ROVINNOSŤ POVRCHU 2mm/2m. |
| * | SEPARAČNÚ PE FÓLIU HR.0,2mm UKLADAŤ S PRESAHOM 30cm A PRI STENE VYTIAHNÚŤ NA CELÚ HRÚBKU PODLAHY. |
| * | POLYSTYRÉN hr.30mm VYTIAHNUŤ Z VNÚTORNEJ STRANY STENY NA CELÚ HRÚBKU PODLAHY |
| * | V PRÍPADE, ŽE SA V SKLADBE PODLAHY NACHÁDZA HYDROIZOLÁCIA, JE NUTNÉ JU VYTIAHNÚŤ MIN.350mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY, RESP. ÚROVEŇ TERÉNU, V SPRCHÁCH DO v.=1800mm NAD PODLAHU. |
| * | PRESNÉ TYPY A HRÚBKY JEDNOTLIVÝCH UVÁDZANÝCH PODLÁH T.J. NÁŠĽAPNÉ VRSTVY SÚ URČENÉ VO VÝKRESOCH DLAŽBY A OBKLADY PRE JEDNOTLIVÉ PODLAŽIA. |

POZNÁMKA :

* Při realizácii sa budú asanovať aj niektoré existujúce nášľapné vrstvy podláh, príp. ďaľšie vrstvy podľa miery poškodenia–pozri výkresy búracích prác a výkresy podláh

* Po celej ploche 2.n.p. na žiadosť investora nalepiť hydroizolačný pás BITAGIT s prelepením spojov

P 7- OCEĽOVÝ POROROŠT

(vonkajšie oceľové únikové schodisko)

HR.

| - | OCEĽOVÝ POROROŠT | 40mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40mm |
| - | OCEĽOVÁ SCHODNICA SCHODISKA |  |

##### 2.N.P., 3.N.P., 4.N.P.

P 8- PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

(2.03,3.02,3.04,3.41,4.37,4.38)

HR.

| - | PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 8mm |
| --- | --- | --- |
| - | LEPIACA MALTA Ceresit CM 16,(ALT.CM 12PLUS) (HREBEŇ 10-12mm, POMEDZI FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA MHOTA Ceresit CE 40 | 5mm |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 57mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP |  |
| - | SDK PODHLAD |  |

M.Č.4.37, 4.38 exist.časť -  pozri poznámka na titulnej strane

P 9- PVC

(2.04-2.07,2.13-2.15,2.23-2.25,2.27,2.28,2.31,2.33,2.37,2.38,2.39,3.05,3.06,3.07,3.11,3.14,3.19,3.25,3.31-3.38,4.02,4.06-4.08,4.09,4.14,4.16,4.20-4.22,4.24,4.27-4.30,4.34-4.36)

HR.

| - | PVC-TARKET | 2mm |
| --- | --- | --- |
| - | DISPERZNÉ LEPIDLO Thomsit K 188 | 2mm |
| - | SAMONIVELIZAĆNÁ PODLAHOVÁ VYROVNÁVAJÚCA HMOTA Thomsit DX/HRÚBKA ZÁVISÍ OD ROVNOSTI PODKLADU | 3-5mm |
| - | PENETRAČNÝ NÁTER Thomsit R777 NA POVRCH OČISTENÝ ZBAVENÝ PRACHU |  |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 61mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP |  |
| - | SDK PODHLAD |  |

M.Č.3.25,3.31-3.35 exist.časť -  pozri poznámka na titulnej strane

V M.Č. 2.04 osadené krabice – pozri výkresy elektro

P 9*- ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PVC KRYTINA (APVC)

(2.21,3.12,3.20-3.24,4.10-4.13)

HR.

| - | PVC-TARKETT VODIVÁ KRYTINA | 2mm |
| --- | --- | --- |
| - | DISPERZNÉ LEPIDLO Thomsit K 188 VRÁTANE PREPOJENIA PÁSOV PVC PÁSIKMI Cu | 2mm |
| - | SAMONIVELIZAĆNÁ PODLAHOVÁ VYROVNÁVAJÚCA HMOTA Thomsit DX/HRÚBKA ZÁVISÍ OD ROVNOSTI PODKLADU | 3-5mm |
| - | PENETRAČNÝ NÁTER Thomsit R766 NA POVRCH OČISTENÝ ZBAVENÝ PRACHU |  |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 61mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP |  |
| - | SDK PODHLAD |  |

M.Č.3.23,3.24 exist.časť -  pozri poznámka na titulnej strane

P9**- NEVODIVÝ DIELEKTRICKÝ KOBEREC

(2.20,4.08a )

HR.

| - | VOĽNE POLOŽENÝ NEVODIVÝ DIALEKTRICKÝ KOBEREC | 5mm |
| --- | --- | --- |
| - | SAMONIVELIZAĆNÁ PODLAHOVÁ VYROVNÁVAJÚCA HMOTA Thomsit DX/HRÚBKA ZÁVISÍ OD ROVNOSTI PODKLADU | 3-5mm |
| - | PENETRAČNÝ NÁTER Thomsit R766 NA POVRCH OČISTENÝ ZBAVENÝ PRACHU |  |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 60mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP |  |
| - | SDK PODHĽAD |  |

P 9***- PVC

(4.16,4.17)

HR.

| - | PVC-TARKET | 2mm |
| --- | --- | --- |
| - | DISPERZNÉ LEPIDLO Thomsit K 188 | 2mm |
| - | SAMONIVELIZAĆNÁ PODLAHOVÁ VYROVNÁVAJÚCA HMOTA Thomsit DX/HRÚBKA ZÁVISÍ OD ROVNOSTI PODKLADU | 3-5mm |
| - | PENETRAČNÝ NÁTER Thomsit R777 NA POVRCH OČISTENÝ ZBAVENÝ PRACHU |  |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 61mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP |  |
| - | SDK PODHLAD |  |

Poznámka: v časti kde HEB zasahuje do hornej vrstvy podlahy vynechať kročajovú izoláciu

P 10- PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

(2.08-2.12,2.17,2.19,2.22,2.30,2.34-2.36,2.40,3.08,3.26-3.30,3.39,4.04,4.05,4.15,4.17-4.19,4.23,4.25,4.26,4.32,4.33)

HR.

| - | PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 8mm |
| --- | --- | --- |
| - | LEPIACA MALTA Ceresit CM 16,(ALT.CM 12PLUS) (HREBEŇ 10-12mm, POMEDZI FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA MHOTA Ceresit CE 40 | 5mm |
| - | TEKUTÁ TESNIACA FÓLIA, V SPRCHÁCH AJ NA STENY DO V.2000mm |  |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 57mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP | 220mm |
| - | SDK PODHLAD |  |

M.Č.3.27,3.30,4.32,4.33 exist.časť -  pozri poznámka na titulnej strane

Poznámka: v časti kde HEB zasahuje do hornej vrstvy podlahy vynechať kročajovú izoláciu M.Č.4.15

P 11- TEXTILNÁ PODLAHA

(2.16,2.18,2.26,2.29,2.32)

HR.

| - | TEXTILNÁ PODLAHA roz.500x500x7mm | 6,4mm |
| --- | --- | --- |
| - | DISPERZNÉ LEPIDLO NA KOBERCE Thomsit T 440 | 2mm |
| - | SAMONIVELIZAĆNÁ PODLAHOVÁ VYROVNÁVAJÚCA HMOTA Thomsit DX/HRÚBKA ZÁVISÍ OD ROVNOSTI PODKLADU | 3-5mm |
| - | PENETRAČNÝ NÁTER Thomsit R777 NA POVRCH OČISTENÝ ZBAVENÝ PRACHU |  |
| - | VYHLADENÝ CEMENTOVÝ POTER, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 5mm, OKÁ 100/100mm | 56,5mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP | 220mm |
| - | SDK PODHLAD |  |

P 12- LIATA PODLAHA

(3.09,3.10,3.15)

HR.

| - | LIATA PODLAHA MASTER TOP 1273 | 2mm |
| --- | --- | --- |
| - | STROJNE VYHLADENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA C20-C25, VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU 8mm, OKÁ 100/100mm | 68mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP | 220mm |
| - | SDK PODHLAD |  |

P 12*-ANTISTATICKÁ  LIATA PODLAHA

(3.13,3.14,3.16-3.18)

HR.

| - | LIATA PODLAHA MASTER TOP 1273 AS | 2mm |
| --- | --- | --- |
| - | STROJNE VYHLADENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA C20-C25, VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU 8mm, OKÁ 100/100mm | 68mm |
| - | SEPARAĆNÁ PE FÓLIA |  |
| - | PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU | 30mm |
| - | SEPARAČNÁ PE FÓLIA |  |
|  |  |  100mm |
| - | ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP | 220mm |
| - | SDK PODHLAD |  |