SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWIOR

| ADRES INWESTYCJI | Prószków, ul. Opolska 11, 46-060, dz. ew. gruntu nr 152/33 |
| --- | --- |
| NAZWY I KODY CPV | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej |
| ZAMAWIAJĄCY | PGLLP Nadleśnictwo Prószków |
| NAZWA I NUMER SPECYFIKACJI | Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropu budynku biurowego |
| OPRACOWANIE | Marek Jurkiewicz |
| DATA OPRACOWANIA | Listopad 2022 r. |

Spis treści

1.	Część ogólna	2

2.	Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronę środowiska, warunki bezpieczeństwa pracy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy, warunki organizacji ruchu, ogrodzenie, zabezpieczenie chodników i jezdni,	5

3.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.	6

4.	Wymagania dotyczące sprzętu	6

5.	Wymagania dotyczące jakości wykonania robót	6

6.	Opis czynności odbiorów robót	7

7.	Sposoby rozliczeń robót.	8

# Część ogólna

Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących i robotami tymczasowymi,

Przedmiotem zadania są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku biurowo-magazynowego zlokalizowanego przy siedzibie nadleśnictwa Prószków, ul. Opolska 11, 46-060 Prószków.

Zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe:

usunąć istniejące ocieplenie styropianowe gr. 5 cm ze wszystkich ścian. Ściana szczytowa w granicy bez zmian.

usunąć cokół z okładziny kamiennej.

demontaż i montaż daszku nad dobudówką w celu ocieplenia stropu.

demontaż drzwi zewnętrznych i trzech okien.

demontaż i montaż elementów występujących na elewacji pokazanych na rysunkach, min:

tabliczki informacyjne,

sygnalizatory alarmu,

kamery,

lustro samochodowe,

baner reklamowy na konstrukcji metalowej,

logo i opisy,

kranik z wodą,

kratki wentylacyjne.

Instalacja odgromowa

rury spustowe

parapety zewnętrzne.

Roboty budowlane:

- Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy w kolorach jak istniejące.

Montaż drzwi zewnętrznych z samo-domykaczami o podwyższonej szczelności i współczynniku przenikania ciepła U < 1,3 W/(mfxK) w kolorze brązowym.

Montaż okien w istniejących otworach okiennych. Stolarka PCV częściowo ze stałym

przeszkleniem i częściowo uchylno-rozwieralna oraz współczynniku przenikania ciepła U < 0,9/(mfxK) w kolorze białym z tynkowaniem i malowaniem wnęk okiennych.

Czyszczenie ze starych powłok malarskich i malowanie farba typu Hammerite krat zabezpieczających w oknach.

Wykonanie obłożenia łupkiem w kolorze ciemno szarym krokwi na ścianach szczytowych wschodniej i zachodniej.

Termomodernizacja stropodachów

- Dla stropu pod poddaszem do celów projektowych przyjęto system ocieplenia NRO z Termopiany (struktura zamkniętych komórek) o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła Ad = 0,024 o min gr. 14 cm z wywinięciem na ściany do wysokości ok. 0,5 m lub inne dostępne materiały spieniające warunek oporu cieplnego ściany po termomodernizacji R 2 5,714 m x KW.

Dla stropodachu dobudówki do celów projektowych przyjęto system ocieplenia NRO z Termopiany (struktura zamkniętych komórek) o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła Ad = 0,024 o min gr. 14 cm z wywinięciem na ściany lub inne dostępne materiały spełniającej warunek oporu cieplnego ściany po termomodernizacji R25,476 m x KW.

- Uwaga: Przy ociepleniu stropodachu dobudówki należy uwzględnić demontaż poszycia dachu.

Termomodernizacja ścian

- Dla celów projektowych przyjęto system firmy Caparol o nazwie handlowej Capatect MW, dopuszcza się użycie rozwiązań systemów równoważnych.

Naprawa zarysowań ścian - Zarysowania do 4 mm należy wypełnić mlekiem cementowym lub zaprawą cementowa pod ciśnieniem ( podawać z agregatu tynkarskiego) Stosować komponenty polimerowo-cementowe, 57% polimer w stosunku do ciężaru cementu. Zarysowania powyżej 4mm i pęknięć na całą grubość muru należy przemurować lub zastosować jedną z nowoczesnys metod naprawy istniejących murów np. firmy Helifix", lub wypełnienie zarysowań materiałami przeznaczonymi do naprawy rys (np. Aida Injektionsleim firmy Remmers) lub równoważnej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych. Do ocieplenia ścian budynku przyjęto system ocieplenia NIEPALNY Z płyty wełny mineralnej o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła Ad = 0,035 gr. 22 cm lub inne dostępne materiały niepalne spełniającej warunek oporu cieplnego ściany po termomodernizacji R > 6,061 mx KW. (R = d/A przy czym ,d" oznacza grubość w m). Wielkość płyt nie większa niż 600 x 1000 mm. Ogólny opis wykonania systemu ociepleń w technologii firmy Caparol o nazwie handlowej Capatect MW. System Capatect MW jest firmową odmiana technologii ocieplania ścian zewnętrznych zwaną w skrócie ETICS, objętą instrukcją lTB nr 447/2009-Zlożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Zasady projektowania i wykonywania". Metoda polega na mocowaniu do ścian od strony zewnętrznej systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i tęczniki mechaniczne. Ocieplenie ścian wykonać systemowo zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego atestowanego systemu ocieplenia. Jako wyprawę zaprojektowano masę tynkarską z dodatkami przeciw grzybiczą i algom na siatce z włókna szklanego z kruszywem fakturującym 1,5 mm barwiona w masie lub dwukrotnie malowaną. Przed przystąpieniem do ocieplenia właściwego ocieplenia usunąć istniejące ocieplenie styropianowe gr. 5cm, skuć ewentualnie występujące istniejące tynki odspojone od podłoża, oczyścić ściany z poluzowanych piaskujących elementów, wykonać uzupełnienia.

- Sprawdzić występowanie izolacji pionowej do poziomu 30 cm ponad poziom terenu, przy jej braku wykonać przed przystąpieniem do ocieplania z masy wodoszczelnej polaczenie z izolacją poziomą ścian.

- Przygotować podłoże zgodnie z przyjętym systemem ocieplenia. Dolna listwa startowa ocieplenia nad istniejącym terenem. W pasie o wys. 2 m od dolnej listwy startowej nad terenem zamocować podwójną siatkę. Materiał termoizolacyjny w postaci płyt należy układać z przesunięciem na mijankę, nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Głównym elementem mocującym termoizolację do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej. Do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy na cała powierzchnię montażową dwukrotnie nałożyć zaprawę klejącą, a następnie przeciągnąć pacą z ząbkami 10x10mm. Szczeliny między płytami wypełniać odpowiednim materiałem termoizolacyjnym.

- Mocowanie łącznikami mechanicznymi można rozpocząć po upływie minimum doby od przyklejenia płyt. Do mocowania zaleca się, aby liczba łączników wynosiła 6-8 8ztuk na 1m, Należy zwrócić  szczególną uwagę na zwiększenie ilości łączników zależności od poziomu/wysokości mocowania zwiększając ich liczbę w pasach krawędziowych szerokości 1,5 m.

- Pod parapetami i obróbkami blacharskimi wywinąć siatkę pod blachę. Wzmocnić naroża okien podwójną siatką. Na zakończeniu warstwy ocieplającej ściany zamontować kapinos.

Opis prac dla ocieplenia na bazio wołny mineralnej.

- Usuniecie wszystkich nienośnych fragmentów starego tynku

Umycie elewacji wodą pod ciśnieniem

Zagruntowanie całości podłoża środkiem

Przyklejenie płyt klejem

W miarę możliwości należy docleplić ościeża okien gr. 2, 3, 4 cm, tak aby rama okienna w każdym miejscu była widoczna w takim samym stopniu.

Przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem wykonać uszczelnienie taśmą samo rozprężną

Wszystkie szczeliny wypełnić pianką izolacyjną

Przykołowanie kolkami systemowymi w ilości 5 szt./m (chowając kotki w 2 cm gniazdach montażowych, a następnie zakryć gniazdo dekielkiem)

W miejscu występowania dylatacji konstrukcyjnej na elewacji należy zastosować specjalny profil dylatacyjny

W narożach wszystkich otworów okiennych, drzwiowych, skrzynek, itp. Wykonać zbrojenie diagonalne o minimalnym wymiarze 30x40 cm

Za zbrojenie całej powierzchni elewacji siatką masą zbrojeniową

Wykonać właściwe obróbki blacharskie i parapety

Wykonać warstwę pośrednią-podkład tynkarski

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralno-polimerowego 1,5 mm barwionego

w masie lub dwukrotnie malowanego.

Otwory po kotwach rusztowania należy wypełnić specjalnym trzpieniem uszczelniającym samorozprężnym

Wykonanie uszczelnień przy styku wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami masą uszczelniającą

Elementy lekkie, tabliczki, oświetlenie, itp. montowane do elewacji należy przykręcić na

specjalnych spiralach montażowych wkręcanych

- Uwaga: Dopuszcza się zastosować innego równoważnego systemu ocieplania o równorzędnych parametrach technicznych oraz pod warunkiem zachowania projektowanej grubości izolacji termicznej w oparciu wymagany o współczynnik oporu cieplnego R. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu ETICS, cały układ dociepleniowy złożony z elementów, też musi spełniać wymagania zamieszczone w odpowiedniej specyfikacji technicznej przywołanej w deklaracji zgodności, np: aprobata techniczna oraz norma.

Kolorystyka. Kolory elewacji jasno zielone w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki budynków, z uwzględnieniem cokołu w kolorystyce zbliżonej do cokołu kamiennego na innych budynkach

Obróbki blacharskie i parapety Obróbki blacharskie należy wykonać jako stalowe ocynkowane gr. 0,75 mm, wariantowo jako tytanowo-cynkowe. Montowane na specjalnej piance montażowej lub kleju dekarskim nie agresywnym dla wełny. Uszczelnienie styku obróbki z elewacją należy wykonać przy użyciu specjalnej uszczelki lub uszczelniacza dekarskiego. Wszystkie obróbki muszą bezwzględnie wystawać poza detal i elewację tak, aby tworzyły ok. 3 cm kapinos. Parapety wykonać jako stalowe ocynkowane gr. 0,75 mm (ewentualnie powlekane), wariantowo jako tytanowo-cynkowe. Montowane na specjalnej piance montażowej lub kleju dekarskim nie agresywnym dla wełny. Parapety powinny tworzyć jedną linie razem z obróbkami blacharskimi. Wszystkie parapety muszą bezwzględnie wystawać poza detal tak, aby tworzyły ok. 3 cm kapinos. W przypadku parapetu, pod którym nie występuje gzyms okap powinien wynosić ok. 5 cm

Rury spustowe Ze względu na zmianę grubości przegrody należy przerobić kolanka rur spustowych i rur rewizyjnych, oraz zastosować dłuższe haki mocujące rury spustowe.

Skrzynki, reklamy, nawiewy, wentylacje, instalacje, elektryczne, telefoniczne, antenowe, kratki, rury, wszelkiego rodzaju rury, kratki nawiewno-wywiewne należy przerobić, ewentualnie wymienić na nowe.

Instalacje kablowe. Zaleca się aby przed przystąpieniem do docieplenia uporządkować wszystkie instalacje kablowe. Zbędne i nieczynne przewody należy usunąć, stare kable wymienić na nowe i ulozyć je w korytkach ochronnych lub peszlach. Powinno się wykonać uproszczoną dokumentację przebiegu instalacji.

Wszystkie elementy wystające ze ściany powinny być owinięte uszczelką samorozprężna przy styku z dociepleniem, a po wykonaniu elewacji dodatkowo uszczelnione uszczelniaczem dekarskim.

W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; bez zmian.

# Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronę środowiska, warunki bezpieczeństwa pracy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy, warunki organizacji ruchu, ogrodzenie, zabezpieczenie chodników i jezdni,

Roboty budowlane prowadzone będą na użytkowanym budynku biurowo-magazynowym, użyteczności publicznej, jednakże nieprzeznaczonego do indywidualnej obsługi klientów. Teren robót jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i ochrony środowiska.

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.

Wszelkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego na polskim rynku. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne przeznaczonych do użycia materiałów przed ich wbudowaniem.

# Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca gwarantuje, że urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą:

- spełniać, przez cały okres ich użytkowania, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;

utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace;

posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie urządzeń technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

# Wymagania dotyczące jakości wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie aktualnym poziomem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w tym przepisami aktów wykonawczych do ustawy, a także zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz z należytą starannością. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów nieposiadających ważnych certyfikatów i atestów;

prowadzenia na bieżąco dziennika budowy;

ustanowienia kierownika budowy;

zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiarami (w formie pisemnej lub elektronicznej) przed ich realizacją;

zatrudnienia przy robotach pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

przejęcia terenu budowy i jego urządzenie we własnym zakresie i na własny koszt;

należytego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi;

utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów;

zapewnienia ochrony środowiska na terenie robót;

ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i wykonywania Przedmiotu Umowy;

usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski lub przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;

przestrzegania zakazu rozniecania ognia oraz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli jej wykonywania;

dokonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp., jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu umowy,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem Przedmiotu Umowy;

terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót;

stosowania się do poleceń Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru;

pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi od odpowiedzialność w związku z realizacją Umowy;

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy;

skompletowania wszystkich dokumentów odbiorowych: dziennik budowy, wyniki badań materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty i inne wymagane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie pojazdy, urządzenia, maszyny itp. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraźnie wskazano odmiennie. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytego porządku na terenie prowadzenia robót, w szczególności do właściwego przechowywania i bieżącego usuwania odpadów w tym odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia robót.

# Opis czynności odbiorów robót

1.	Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory:

- odbiory częściowe,

odbiór końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy;

odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

2.	Odbiory częściowe robót mogą odbywać się w okresach nie krótszych niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Kierownika Budowy i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym lub elektronicznym zawiadomieniem Zamawiającego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty i atesty dotyczące odbieranego elementu robót. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać wykonania dodatkowych badań, koszty, których pokrywa Wykonawca. Z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół odbioru częściowego robót. O zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, potwierdzając równocześnie gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Inspektor Nadzoru potwierdzi osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia. O terminie i miejscu końcowego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, lub elektronicznej. Z prac Komisji odbiorowej zostanie spisany protokół z podaniem zauważonych wad i usterek, zaleceniami Komisji i podaniem warunków do dokonania końcowego odbioru Przedmiotu Umowy po usunięciu usterek. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie do 14 dni. W przypadku gdy termin wykonania Przedmiotu Umowy upłynie w trakcie usuwania przez Wykonawcę usterek w okolicznościach, o których mowa w ust. 7 to nie pozostaje on w zwłoce względem terminowego wykonania przedmiotu Umowy pod warunkiem, że dochował terminu, o którym mowa w ust.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: jednakże umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie, i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy i zapłaty lub może odmówić odbioru robót nakazując Wykonawcy kontynuowanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

# Sposoby rozliczeń robót.

Rozliczenie robót, objętych niniejszą umową będzie się odbywało: fakturami częściowymi, wystawionymi za zakończone i odebrane przez Zamawiającego etapy robót, ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w Umowie, jednak w okresach nie krótszych niż miesięcznym lub jedną fakturą obejmującą cały Przedmiot Umowy po dokonaniu odbioru końcowego robót. Maksymalna wartość faktur częściowych nie może być większa niż 80% wartości umowy brutto a wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% ostatecznej wartości brutto, o której mowa w ust. 1. Łączna kwota netto, wynikająca z wystawionych faktur musi odpowiadać wartości wykonanych, odebranych i rozliczonych robót budowlanych netto z oferty Wykonawcy. Termin płatności faktur wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o nr wskazanym na fakturze.