#### A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- Záväzné podklady pre projekčné práce

Projekt bol spracovaný na základe požiadaviek investora a zamerania skutkového stavu objektu. Z týchto podkladov sa odvíja celkové konštrukčné, dispozičné a architektonické riešenie objektu – komunitného centra. Vychádzalo sa zo situovania objektu na pozemku a situovania k susedným stavebným objektom

- Účel objektu

Účelom objektu bude komunitné centrum, ktoré bude slúžiť obci a obyvateľom obci Pohranice.

- Situovanie objektu ,charakteristika územia

Jestvujúci objekt Komunitného centra je situovaný v intraviláne obce Pohranice, s.č. 215, parc.č. 176,177, katastrálne územie Pohranice. Jedná sa o budovu komunitného centra – existujúca budova je prízemná bloková stavba dispozičného trojtraktu. Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený, strecha je pokrytá azbestocementovou a pálenou keramickou krytinou. Múry sú murované tradičným spôsobom z plných pálených tehál. Všetky miestnosti sú zaklenuté korýtkovými, zrkadlovými a pruskými klenbami. Stropy sú tvorené drevenými trámami. Stavebné úpravy  pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, výmenu krovu, strešnej krytiny a zateplenie strechy , vo výmene okien, dverí. Cieľ akcie – znížiť energetickú náročnosť budovy a zrekonštruovať budovu.

V rámci hodnotenia skutkového stavu boli stanovené ako nevyhovujúce obvodové steny, strecha, okná a vnútorné aj vonkajšie dvere, podlahové vrstvy, omietkové vrstvy.

ZASTAVANÁ PLOCHA :  	     	              293,54  m2

OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 		 2084,13 m3

- Zásady funkčného, technického, architektonického, a výtvarného riešenia

Architektonické riešenie komunitného centra vychádza z požiadavky investora. Základný tvar objektu je  obdĺžnikový.  Existujúca budova je prízemná bloková stavba dispozičného trojtraktu. Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený, strecha je pokrytá azbestocementovou a pálenou keramickou krytinou. Múry sú murované tradičným spôsobom z plných pálených tehál. Všetky miestnosti sú zaklenuté korýtkovými, zrkadlovými a pruskými klenbami. Stropy sú tvorené drevenými trámami.

Objekt bude po realizácii prístavby naďalej jednopodlažný.

Zmeny budú tvoriť novovybudované priečky vo vnútri objektu z dôvodu nového dispozičného členenia objektu.

Dispozične bude komunitné centrum navrhnuté nasledovne:

1.NP: vonkajšie schodisko, klubová miestnosť, dielňa, denná miestnosť, kuchynka, miestnosť pre upratovačku, WC imobilný, chodba, WC- ženy, chodba, predsieň, wc, účelová miestnosť, zázemie, predsieň, sklad, sklad, WC- muži

Podľa finančných a iných možností investora bude objekt zateplený kontaktným systémom ETICS hr. 150 mm.

- Technické riešenia z hľadiska hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ochrana objektu pred hlukom je riešená zasklením z izolačných trojskiel.

6. Popis osvetlenia, vetrania

V objekte bude osvetlenie riešené prirodzeným osvetlením a svietidlami. Vetranie objektu je navrhnuté priame, oknami.

B) TECHNICKÝ POPIS PRÁC HSV

- Búracie práce

Zahŕňajú demontáž dverných a okenných výplní, demontáž strechy, klampiarskych prvkov, odstránenie vrstiev podláh, omietkových vrstiev a otvor pre umiestnenie dverí. Tieto práce sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Súčasťou búracích prác bude frézovanie drážok pre potrubia a elektrické rozvody.

- Zemné práce, Zakladanie

Nie sú uvažované.

- Zvislé a kompletné konštrukcie

Jestvujúce zvislé konštrukcie v objekte sú murované z plných pálených tehál - ostávajú bez zmien. Navrhované nové nenosné murivo – deliace priečky sú navrhnuté z muriva Porotherm Profi , hr. 115 mm  na lepiacu maltu.

- Vodorovné konštrukcie

  - Stropy

Jestvujúce stropy – drevené stropné trámy budú vymenené za nové.

  - Stužujúce vence

Stužujúce vence sú existujúce a budú ponechané.

4.3.Preklady a prievlaky

Preklady nad otvormi, oknami a dverami sú existujúce. Preklady nad novovytvoreným otvorom pre interiérové dvere sú navrhovaný zo systému Porotherm KPP 7. Pri osadení prekladov je nutné dodržať predpisy výrobcu prefabrikátov. Po osadení prekladových prefabrikátov zabezpečiť podstojkovanie.  Preklady je možné zaťažiť a odstojkovať po 28 dňoch.

- Úprava povrchov, dlažby, výplne otvorov

  - Úprava povrchov vnútorných stien, stropov, pilierov

Vnútorné povrchy budú vyhotovené z tenkovrstvej omietky Baumit Uni (alt. iná vápenno - cementová omietka). Omietky budú opatrené náterom Primalex.

  - Úprava povrchov, vonkajšia

V prípade realizácie zatepľovacieho systému ETICS – akrylátová omietka, škrabaná.

  - Podlahy a podlahové konštrukcie

Podlahy sú v prístavbe navrhnuté z keramickej dlažby.

## Výplne otvorov

Všetky okná a dvere budú drevené s izolačným trojsklom- hmotové riešenie podľa pôvodných dverí a okien

## C) KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

- Izolácie

  - Izolácie proti zemnej vlhkosti

Hydroizolačný systém prístavby je navrhnutý z asfaltových pásov Hydrobit V60S35 v dvoch vrstvách na penetrovaný podklad.

1.2.Izolácie tepelné

Celý objekt rodinného domu bude podľa možností investora opatrený vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom ETICS EPS hr. 150 mm.

Strop bude izolovaný tepelnou izoláciou z minerálnej vlny vo vrstvách , celkovej hrúbky hr. 360 mm.

- Konštrukcia tesárske

Strecha je manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov je drevený. Existujúca strecha a krov bude v celom rozsahu demontovaná. Bude vyhotovená nová konštrukcia strechy –manzardová, prevýšená, so stojatou stolicou a tympanónom. Krov bude vyhotovený podľa pôvodných prvkov krovu.

Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť proti hnilobe a drevokazným škodcom. Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované náterom 3x Chemolux v odtieni určenom investorom. Drevené konštrukcie prechádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva.

- Konštrukcie klampiarske

Sú navrhnuté z pozinkovaného plechu (farba podľa investora), jedná sa o dažďové zvody, odpadové rúry, a pod.

- Konštrukcie stolárske

PD rieši dvere do drevenej zárubne – hmotové riešenie podľa pôvodných dverí.

- Konštrukcie zámočnícke

Oceľové konštrukcie budú z ocele triedy Fe360 (S235). Všetky oceľové prvky opatriť protikorozívnym náterom.

- Ostatné konštrukcie

  - Lešenie

Alfix – s vopred namontovaným zábradlím.

- Statické riešenie

Objekt komunitného centra  je navrhnutý tak aby vyhovoval statickým podmienkam. Toto je riešené v samostatnej časti „Statika“

- Technické vybavenie

Pripojenie objektu na verejné siete je existujúce. Objekt je napojený na rozvod vody, kanalizáciu, plyn a elektrickú energiu. Vykurovanie objektu bude v plnej miere zrekonštruované. Osadené bude tepelné čerpadlo vzduch – voda, kúrenie bude zabezpečené radiáromi.

# Zlaté Moravce 02.2022				Vypracoval:

Ing. Peter Candrák, aut. stav. inž.