Załącznik nr 1 do  Formularza ofertowego

Formularz cenowy

Przełącznik sieciowy (model, typ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

| Lp. | Typ - asortyment | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto kol. (5) x kol. (6) | Wartość brutto | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Przełącznik sieciowy | Producent, model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejsy sieciowe | • Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości: • 48 portów GE RJ-45., w tym porty PoE w ilości co najmniej: 48, zgodne ze standardem: 802.3 af oraz 802.3 at. • 4 porty 10 GE SFP+ | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie | • Dedykowany 1 interfejs Ethernet RJ-45 do zarządzania. • Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania. • Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS). • Wsparcie dla SNMP w wersjach 1, 2, 3 • Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. • Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. • Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. • Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). • Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu z serwerów Radius i TACACS+. • Funkcja definiowania ról administratorów przydzielających tryb dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry wydajnościowe | • Przepustowość urządzenia - min. 100 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min.150 Mpps. • Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 16 k wpisów. • Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 1 mikrosekund. |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagane funkcje | Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. • Obsługa Jumbo Frames. • Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). • Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. • Obsługa co najmniej 4000 VLAN-ów, zgodna ze standardem 802.1Q. • Wsparcie dla Private VLAN. • Obsługa routingu statycznego. • Obsługa Quality of Service, w tym zakresie: 802.1p oraz DSCP. • Port-mirroring. • Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. • Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC. • W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLANu dla gości (guest VLAN). • W ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. • W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. • Obsługa protokołu sFlow. |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC | Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej: • Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. • Centralne zarządzanie sieciami VLAN. • Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci. • Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. • Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. • W przypadku gdy do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC wymagane są licencje, muszą być one dostarczone . |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja | Przełącznik sieciowy musi być objęty serwisem gwarancyjnym przez okres wskazany w kryteriach oceny ofert, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu musi być zapewniony również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. |  |  |  |  |  |
| Moduł sieciowy: (model, typ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Moduł sieciowy: |  | 10GE SFP+ transceiver module short range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots – 4 sztuki Wymagany okres gwarancji 24 miesiące | 4 |  |  |  |  |
| Moduł sieciowy: (model, typ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Moduł sieciowy: |  | 10GE SFP+ transceiver module long range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots – 2 sztuki Wymagany okres gwarancji 24 miesiące | 2 |  |  |  |  |
| Suma brutto (łączna wartość) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: w przypadku rozbieżności w zadeklarowanym okresie gwarancji pomiędzy Formularzem ofertowym a Formularzem cenowym wiążący dla Wykonawcy będzie okres gwarancji zadeklarowany w Formularzu ofertowym.

* - użyte nazwy własne odpowiadają typowi sprzętu oraz oprogramowania aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego i zgodnego z posiadanym pozostałym sprzętem i oprogramowaniem.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty, jak również nie określenie (nie wpisanie) określonych parametrów technicznych w poszczególnych punktach tabeli skutkować może odrzuceniem oferty w przypadku gdy nie będzie można jednoznacznie stwierdzić zgodności oferowanego sprzętu z określonymi w SWZ wymogami.

…………………………………………………………………….

Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  (kwalifikowany podpis elektroniczny )