Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1, 821 06 Bratislava

Zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava

Číslo spisu (objednávky): 4601001036

Znalecký posudok

číslo: 5/2023

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Roomster 1.2 TSI Active, E.Č.: BL235JG

Počet strán (z toho príloh): 11 (3)

Počet vyhotovení: 1 + 1 v el. podobe

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť hodnotu vozidla

2. Účel znaleckého posudku: predaj vozidla

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 11.1.2023

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

osvedčenie o evidencii vozidla

osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

faktúra

prevádzková dokumentácia a údaje o prevádzke vozidla (referentské)

obhliadka vozidla

prieskum trhu

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

| Kategória vozidla: | 3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie (kategória M) |
| --- | --- |
| Podkategória vozidla: | 3.3 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora 1100 < V <= 1600 cm3 |
| Značka a typ vozidla: | Škoda Roomster 1.2 TSI Active |
| Výrobca: | Škoda Auto a.s., CZE |
| Rok výroby: | 2015 |
| Zdvihový objem valcov motora: | 1197 cm3 |
| Maximálny výkon motora: | 63 kW |
| Predpísané palivo: | Benzín |
| Dátum prvého uvedenia do prevádzky: | 15.5.2015 |
| Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: | 11.1.2023 |
| Evidenčné číslo: | BL235JG |
| Držiteľ: | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava |
| Počet držiteľov vozidla: | 1 |
| Farba vozidla: | Biela |
| Osvedčenie OEV časť II: | NA531441 |
| Platnosť TK do: | 25.5.2023 |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 25.5.2023 |

| Výrobné čísla: | podľa dokumentácie | na vozidle sa zistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobné číslo vozidla | TMBNM25J3F5034517 | totožné |

Počet najazdených km:

| Podľa tachometra: | 70970 |
| --- | --- |
| Počet zohľadnených km: | 70970 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Na vozidle neboli zistené ani dokladované žiadne opravy, ktoré by zásadne ovplyvnili technický stav jednotlivých skupín vozidla.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Palubný počítač, Airbag pre vodiča a spolujazdca, Svetlomety s čírou optikou, Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe vozidla, Centrálne zamykanie, Malý kožený paket, Nárazníky lakované vo farbe vozidla, Halogénové projektorové reflektory, TPM - kontrola tlaku v pneumatikách, Peľový filter, Tempomat, Imobilizér, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, Trojramený kožený volant, Športové predné sedadlá, Zadný stierač s ostrekovačom, MAXI DOT, Climatic - poloautomatická klimatizácia, Funkčný paket otvárateľné schránky za zadnými podbehmi pružná odkladacia schránka, dva sklopné háčiky odkladacie kapsy vo výplniach zadných dverí výklopná odkladacia schránka pod sedadlom vodiča a spolujazdca schránka na okuliare dve čítacie svetlá vpredu, Elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá, Bočné airbagy, ABS + MSR + Dual Rate, Signalizácia nezpnutia bezpečnostného pásu vodiča, Tónované sklá, Elektrické ovládanie predných okien, Mechanicky nastaviteľné spätné zrkadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Zásuvka 12 V v batožinovom priestore, Posilňovač riadenia, Chrómový paket vnútorný, Zadné sedadlá VarioFlex, Interiér Stone šedo strieborný, Disky ATRIA z ľahkých zliatin 6,5Jx16' 205/45 R16 - 4ks pneu 205/45 R16, Ďalšie 4 reproduktory vzadu, Malý kožený paket 3-ramenný volant Radiaca páka a držadlo ručnej brzdy v koži, SunSet - vyšší stupeň tónovania skiel od B-stĺpika, Daylight - funkcia denné svietenie, Hlavové opierky vzadu - 3 ks, Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek, Mechanické ovládanie okien, Predný stierač AERO, Odkladacia priehradka vo vyplniach dverí s držiakom na 1,5 l fžašu, Parkovacie senzory vzadu, Paket Overhead I, Osvetlenie batožinového priestoru, Stredová konzola so zásuvkou na 12V + držiaky na nápoje, Škoda - doživotná záruka Mobility Premium, Tyre Fit - sada na opravu pneumatík, Interiér Domino, Interier Pulse, Predné hmlové svetlomety s Daylight funkciou, Autorádio SWING s CD a MP3(2DIN) + audiovstup, Sklopné háčiky na bokoch bat. priestoru, Odkladacie schránky pred spolujazdcom (v hornej a dolnej čeasti prístrojovej dosky), Štvorramenný volant, nastaviteľný v dvoch osiach, Elektrické ovládanie predných okien + centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (SAFE system), Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá elektrické ovládanie okien vpredu centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (SAFE systém) a výbava viď. príloha č.3

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla vykonaná osobne bez nedostatkov. Technický stav skupín vozidla bol zhodnotený zrážkou resp. prirážkou podľa skutočného stavu zisteného pri obhliadke vozidla.

Motor + spojka

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 37.25 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 37.25 %

Zadná náprava

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 37.25 %

Predná náprava + riadenie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 37.25 %

Skriňa karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 37.25 %

Výbava karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie - nadmerne znečistený interiér, škrabance na ĽZ blatníku

- lepší: nie

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 33.52 %

Pneumatiky

Typ, druh a rozmer pneumatík zodpovedá údajom v OEV. Hĺbka dezénu 3mm.

Technický stav skupiny TSS: 20.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

| Doba prevádzky (mesiace): | 91.87 |
| --- | --- |
| Predpokladaný ročný jazdný výkon: | 13500 |
| Koeficient najazdených kilometrov: | 0.500 |

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |
| Zadná náprava | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |
| Predná náprava + riadenie | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |
| Skriňa karosérie | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |
| Výbava karosérie | 70970 | 103350 | -32380 | -16.19 | 15.5.2015 | 67.94 | 62.75 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTSS[%] | ZA[%] | ZP[%] | TSS[%] | PTSS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 20.00 | 100 | 62.75 | 0.00 | 37.25 | 7.45 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 10.00 | 100 | 62.75 | 0.00 | 37.25 | 3.72 |
| Zadná náprava | 4.00 | 100 | 62.75 | 0.00 | 37.25 | 1.49 |
| Predná náprava + riadenie | 11.00 | 100 | 62.75 | 0.00 | 37.25 | 4.10 |
| Skriňa karosérie | 22.00 | 100 | 62.75 | 0.00 | 37.25 | 8.19 |
| Výbava karosérie | 30.00 | 100 | 62.75 | -10.00 | 33.52 | 10.06 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 20.00 | 0.60 |
| Spolu | 100.00 | --- | --- | --- | --- | 35.61 |

Technický stav vozidla: 35.61%

Ku dňu: 11.1.2023

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: =  0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 12 095,00 €

Zdroj: faktúra (zahrňuje sériovú výbavu).

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Technická hodnota vozidla s DPH: 4 307,00 €

Ku dňu: 11.1.2023

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

| Koeficient platnosti TK | K1 = 0,9300 |
| --- | --- |
| Koeficient poškodenia vozidla haváriou | K2 = 1,0000 |
| Koeficient počtu držiteľov | K3 = 1,0000 |
| Koeficient spôsobu prevádzky vozidla | K4 = 0,9400 |
| Koeficient dopytu trhu | K5 = 1,6500 |
| Koeficient predajnosti vozidla: | KP = 1,4424 |

Koeficient dopytu trhu bol stanovený po prieskumne trhu, na základe reálnych predajných cien porovnateľných ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického stavu k rozhodnému dátumu.

Pomocná tabuľka výpočtu K5

| Číslo tabuľky: 1 | Tabuľka 1 | Váha: 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Vzorka | VHV | Hodnota výbavy | VHV korekcia | Začiatok prevádzky | PKM | TS | TS korekcia | Predajná cena | Korekcia | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobazar.eu id21389622 | 12 095,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2015 | 92500 | 34.11 | 1.00 | 6 990,00 € | 1.00 | 1.69 |
| Autobazar.eu id30143968 | 12 095,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2014 | 91899 | 31.57 | 1.00 | 6 119,00 € | 1.00 | 1.60 |
| K5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.65 |

Výsledný koeficient dopytu trhu:  1.65

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

| VHV[€] s DPH: | 12 095,00 € |
| --- | --- |
| TH[€] s DPH: | 4 307,00 € |
| kP[-] | 1,4424 [-] |
| VŠH[€] s DPH | 6 213,00 € |

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 6 213,00 €

III. Záver

Úloha znalca: stanoviť hodnotu vozidla

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Roomster 1.2 TSI Active, E.Č. BL235JG, výrobné číslo vozidla TMBNM25J3F5034517 predstavuje ku dňu 11.1.2023 čiastku vrátane 20.00% DPH 6 213,00 €

Slovom: šesťtisícdvestotrinásť eur

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

Bratislava dňa 11.1.2023

Ing. Pavol Drobný

IV. Prílohy

- osvedčenie o evidencii vozidla

- osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

- faktúra

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

V. Znalecká doložka

Znalecká doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor cestná doprava a odvetvia odhad hodnoty cestných vozidiel a technický stav cestných vozidiel, evidenčné číslo znalca 914118.

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 202300206010.

Ako znalec som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Pavol Drobný