Príloha č. 1: 		Odborná špecifikácia - Stavebný dozor („SD“)

Rozsah plnenia

Dodávateľ je v rámci výkonu stavebného dozoru stavby povinný overovať a zabezpečiť, aby Zhotoviteľ Stavby vykonal Stavbu v súlade s navrhnutým a povoleným technickým, architektonicko-výtvarným, dispozičným a konštrukčným riešením Stavby a to v čase  od začiatku poskytovania služby SD podľa zmluvy až po nadobudnutie právoplatnosti všetkých kolaudačných rozhodnutí povoľujúcich trvalé užívanie Stavby a odstránenie všetkých vád a nedorobkov Stavby zistených pri odovzdaní stavby Objednávateľovi.

Dodávateľ je v rámci výkonu stavebného dozoru povinný najmä:

- Protokolárne prevziať a preštudovať dokumenty, na základe ktorých sa bude realizovať Stavba, najmä:

  - Projektovú dokumentáciu Stavby;

  - Manuály Stavby, ako napr. Technické listy, Manuál verejných priestranstiev, Dizajn manuál Stavby a inými

  - Územné rozhodnutia; stavebné povolenia a iné rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviska orgánov verejnej správy a stanoviská účastníkov konaní, ktoré boli vydané v súvislosti so Stavbou;

  - Vecný harmonogram realizácie Stavby;

  - Fakturačný harmonogram Stavby;

  - Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa Stavba zhotovuje;

  - Ponuku Zhotoviteľa a ďalšie relevantné dokumenty z procesu verejného obstarávania Stavby.

- Dodávateľ sa ďalej osobitne zaväzuje dbať na to, aby Zhotoviteľ zhotovil Stavbu v súlade s dokumentami v bode 1 c., pričom projektová dokumentácia sa môže v priebehu realizácie Stavby aktualizovať alebo aj meniť.

- SD sleduje a kontroluje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok a povolení potrebných pre výstavbu vrátane podmienok Zmluvy o Dielo. SD v zmysle stavebného zákona:

- Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, sleduje odborne ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladania strojov a zariadení

- Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok, rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia

- Vyplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil a ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu SD, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu

- Zabezpečiť administratívnu a terénnu prípravu protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak;

- Oznámiť príslušným orgánom začatie realizácie Stavby najmenej  15dní pred začatím Stavby;

- Oznámiť príslušným orgánom verejnej správy akékoľvek ďalšie údaje vyplývajúce z:

  - dokladov definovaných v bode 1 c.;

  - iných rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení súvisiacich so Stavbou v termínoch v nich určených.

- Skontrolovať platné oprávnenia Zhotoviteľa stavby podľa Zmluvy o dielo

- Zúčastniť sa protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi Stavby a zabezpečiť, aby boli pri prevzatí Staveniska určené odberné miesta vody a elektrickej energie a vytýčené všetky nadzemné a podzemné vedenia inžinierskych sietí a iné vedenia na Stavenisku ak relevantné.

- Odovzdať časti stavby s dohodnutou stavebnou pripravenosťou ďalším Zhotoviteľom na vykonanie ich nadväzujúcich činností v súlade so Zmluvou o dielo

- Zabezpečiť účasť všetkých dotknutých strán, ktorých sa protokolárne odovzdanie Staveniska týka, na odovzdaní Staveniska  ak relevantné.

- Zapísať okolnosti protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi Stavby do stavebného denníka  ak relevantné.

- Zúčastniť sa protokolárneho odovzdania základného smerového a výškového vytýčenia Stavby Zhotoviteľovi a zaznamenať okolnosti o odovzdaní do stavebného denníka v spolupráci s Projektantom stavby

- Kontrolovať dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie Stavby a tiež zabezpečiť komunikáciu s orgánmi verejnej moci v oblasti výstavby

- Starostlivo a systematicky doplňovať projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa Stavba realizuje a viesť evidenciu projektovej dokumentácie dokončených častí Stavby a oboznamovať Zhotoviteľa Stavby s aktualizovanou projektovou dokumentáciou pre zhotovenie Stavby

- Spolupracovať so Zhotoviteľom projektovej dokumentácie Stavby (projektantom) pri výkone autorského dozoru a so Zhotoviteľom Stavby pri zabezpečení súladu realizácie Stavby s podkladmi pre jej vykonanie, najmä projektovou dokumentáciou, dizajnmanuálom a povoleniami definovanými v bode 1 c.

- Spolupracovať so Zhotoviteľom projektovej dokumentácie Stavby (projektantom)  a so Zhotoviteľom Stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie chýb projektovej dokumentácie Stavby

- Bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o výskyte všetkých podstatných okolností týkajúcich sa Stavby

- Kontrolovať nadväznosť Vecného a Fakturačného harmonogramu, v prípade nesúladu, vrátiť ich Zhotoviteľovi na prepracovanie a opätovné predloženie.

- Priebežne kontrolovať a vyhodnocovať postup prác podľa predloženého Vecného harmonogramu realizácie Stavby Zhotoviteľom a Zmluvy o dielo a upozorňovať Zhotoviteľa Stavby na zistené nedostatky, vrátane prípravy podkladov pre Objednávateľa na uplatnenie sankcií voči Zhotoviteľovi Stavby

- Priebežne kontrolovať objemové a finančné plnenie Fakturačného harmonogramu Stavby predloženého Zhotoviteľom a Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Stavby

- Pravidelne kontrolovať vecné, objemové a finančné plnenie Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Stavby

- V prípade potreby vykonania naviac prác definovať rozsah naviac prác a písomne odsúhlasiť ich vykonanie s Objednávateľom v definovanom rozsahu, avšak len za predpokladu, že k tomu Objednávateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas

- Zabezpečiť prípravu všetkých potrebných podkladov na odovzdanie a prevzatie realizovaných výkonov a zúčastniť sa na jednaniach o prevzatí a odovzdaní stavby či realizovaných výkonov a viesť o týchto jednaniach písomné záznamy

- Kontrolovať doklady predkladané Zhotoviteľom Stavby k odovzdaniu a prevzatiu Stavby alebo jej časti

- Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ Stavby odstránil vady vzniknuté vadným zhotovením Stavby a Stavbu zhotovoval riadne a včas a v prípade zistenia, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, vykonať o tom zápis do stavebného denníka so stanoveným termínom pre odstránenie zistených porušení, obdobne sa postupuje aj pri zistení vád a nedorobkov Stavby

- Kontrolovať kvalitu vykonávaných prác a používaných stavebných materiálov a prvkov

- Sledovať, či Zhotoviteľ Stavby vykonáva predpísané skúšky  materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a dodávok /certifikáty, atesty, protokoly a pod./

- Kontrolovať a odsúhlasovať súpis vykonaných prác a dodávok, najmä ich vecnej a cenovej správnosti a súladu súpisu vykonaných prác a dodávok s ich ocenením podľa položiek uvedených v Zmluve o dielo a Zhotoviteľovým výkazom-výmerom pre Zhotovenie stavby

- Predkladať súpisy vykonaných prác Zhotoviteľa Objednávateľovi spolu so svojim písomným stanoviskom k súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní od dňa, keď Zhotoviteľ Stavby odovzdá súpis vykonaných prác Dodávateľovi, pričom Poskytovateľovo písomné stanovisko musí obsahovať potvrdenie správnosti predloženého súpisu vykonaných prác alebo opis zistených nedostatkov a vád súpisu vykonaných prác; v prípade výskytu nedostatkov a vád súpisu vykonaných prác vráti Poskytovateľ súpis vykonaných prác Zhotoviteľovi stavby na prepracovanie

- Sledovať a kontrolovať vedenie stavebných montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o Dielo  a vyjadrovať sa k zápisom v ňom uvedených do 3 pracovných dní

- Kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia stavby v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP

- Sledovať priebeh výstavby stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže

- kontrolovať súlad s STN a STN EN

- spolupracovať s pracovníkmi (generálneho) projektanta zabezpečujúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných dodávok prác s projektom

- kontrolovať súlad rozpočtu s cenou Stavby

- kontrolovať čerpanie nákladov Stavby

- kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr Zhotoviteľa stavby, ich súlad s podmienkami Zmluvy o Dielo a ich predkladanie k likvidácii investorovi

- prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú kvalitu diela

- posúdiť oprávnenosti a účelnosti prípadných prác naviac

- posúdiť prípadné požiadavky zhotoviteľa stavby na zmeny projektovej dokumentácie

- Vykonávať kontrolnú činnosť požívania alkoholických nápojov osôb prítomných na stavenisku a používania predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, pričom ak Poskytovateľ v rámci svojej činnosti podľa tejto zmluvy zistí, že osoby zhotovujúce stavbu a/alebo osoby vyskytujúce sa na stavenisku či ktorákoľvek z takýchto osôb nie je vybavená či nepoužíva predpísané ochranné pracovné prostriedky a pomôcky (napr. ochrannú prilbu, reflexnú vestu, pracovnú obuv a pod.) je Poskytovateľ povinný o tom bezodkladne informovať stavbyvedúceho Stavby a Objednávateľa a zároveň poznamenať túto skutočnosť v stavebnom denníku; pri informovaní a písomných zmienkach o výskyte nevybavenia či nepoužívania predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok je Poskytovateľ povinný uviesť aj počet osôb, ktorých sa to týka

- Spolupracovať so Zhotoviteľom Stavby a ním poverenými osobami pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození Stavby živelnými udalosťami

- Písomne oznamovať Objednávateľovi objavenie archeologických a pyrotechnických nálezov na Stavenisku

- Priebežne pripravovať podklady pre záverečné technické a ekonomické hodnotenie Stavby a vypracovať záverečné technické a ekonomické hodnotenie Stavby za obdobie realizácie Stavby

- Zabezpečiť a kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní Stavby alebo jej časti v stanovených termínoch

- Zúčastňovať sa kolaudačného konania a poskytovať v ňom potrebnú súčinnosť všetkým zúčastneným stranám

- Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ Stavby odstránil vady Stavby zistené v kolaudačnom konaní

- Zúčastňovať sa na prejednaní záručných vád Stavby, ktoré Objednávateľ reklamoval u Zhotoviteľa Stavby

- Kontrolovať vypratanie a odovzdanie staveniska zo strany Zhotoviteľa v stanovenom termíne

- Zúčastňovať sa s Objednávateľom na pravidelných ako aj nepravidelných a neohlásených kontrolných dňoch.