Technická špecifikácia

„Oprava trolejbusu po dopravnej nehode“

Typ vozidla: Škoda 31 Tr, SOR NB18, ev. č. 6811.

Výrobné čísla:

VIN SOR:   TK9F8TXX9EMSL5040

VIN ŠELC:  TM9DTAJ6CEASE3953

Technická špecifikácia pozostáva:  zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných  dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a z obchodných a zmluvných podmienok.

Základné parametre vozidla:

Rozmery vozidla: dĺžka 18 750 mm (bez zberačov), výška 3 400 mm, šírka 2 550 mm,
Rázvor náprav: - predná 6 180 mm,  - zadná 6 570 mm

Dĺžka previsu trolejbusu – predná: 2 470 mm

Dĺžka previsu trolejbusu – zadná: 3 530 mm

Uhly predného a zadného previsu: 7 stupňov / 7 stupňov
Pohotovostná hmotnosť vozidla: 16 520,- kg

- Stručný popis opravy:

- Demontáž dopravnou nehodou poškodených dielov – odstrojenie vozidla

- Oprava opraviteľných dielov, resp. výmena  - predná časť vozidla (zvarenec), spodný rám vozidla

- Výmena poškodených dielov za nové: - predné svetlo, hmlové svetlo, denné osvetlenie, mechanizmus stieračov, nárazník, predná maska, ... .

- Oprava opraviteľného dielu, resp. výmena  - predné dvere

- Zasklenie prednej časti vozidla - výmena čelného skla

- Oprava opraviteľného dielu, resp. výmena - kryt prístrojovej dosky

- Kompletizácia  vozidla – vnútorná aj vonkajšia časť

- Odskúšanie funkčnosti vozidla

- Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:

- Predný nárazník – komplet s držiakmi, príslušenstvo		1ks

- Predná maska			1ks

- Hlavné svetlo			1ks

- Svetlo pre denné svietenie			1ks

- Čelné sklo SOR			1ks

- Lišta odkvapová predná			1ks

- Hmlové svetlo			1ks

- Palubná doska- horný diel			1ks

- Doska TNB			1ks

- Vzpera NB 12			1ks

- Lišta NB 12			1ks

- Vzpera – dlhá – NB 12			1ks

- Rám pod čelné sklo			1ks

- Držiak pohonu NB 12			1ks

- Ložisko stierača			1ks

- Držiak ostrý – pravý			1ks

- Kryt pravý NB 12			1ks

- Tiahlo stieračov			1ks

- Tiahlo stieračov			1ks

- Tiahlo stierača s urýchľovačom 			1ks

- Tiahlo stierača – ľavé SOR			1ks

- Držiak osky NB 12			1ks

- Ložisko stierača			1ks

- Tyč - ľavá			1ks

- Rameno  horné - ľavé			1ks

- Kĺb – horný			2ks

- Tyč pravá prevodná so spodným ramenom, osadená		1ks

- Rameno  horné – pravé			1ks

- Základná farba	podľa potreby

- Základná farba	podľa potreby

- Riedidlo Akryl	podľa potreby

- Riedidlo plnič	podľa potreby

- Tužidlo plnič	podľa potreby

- Tužidlo Akryl	podľa potreby

- Xylen – odmasťovač	podľa potreby

- Plnič	podľa potreby

- Farba RAL 9005, RAL 3020	podľa potreby

- Konštrukčné lepidlá	podľa potreby

- Odmasťovač	podľa potreby

- Tmel Polyesterový	podľa potreby

- Spotrebný materiál	podľa potreby

- Doprava:

- Odvoz vozidla do opravy	1x

- Dovoz vozidla z opravy	1x

- Fotodokumentácia:

- Zmluvné a obchodné podmienky - Uplatňujú sa Všeobecné obchodné podmienky DPB, pričom osobitne od ich znenia sa upravujú nasledovné podmienky:

Požiadavka na záruku: 12 mesiacov na nové diely, 6 mesiacov na servisné práce

Platobné podmienky: splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia do podniku (podateľne)

Doklady nevyhnutné k prevzatiu trolejbusu do  z opravy:

- Preberací protokol vozidla do opravy

- Preberací protokol vozidla z opravy

Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu opravy vykonať návštevu v prevádzke Zhotoviteľa za účelom obhliadky vozidla a kontrolu priebehu servisných prác. Návšteva musí byť ohlásená min. 3 dni dopredu.

Cena: 	1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C,

D, E).

2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).

3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).

4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu Technickej

špecifikácie (A, B, C).