2022-10-28

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

Adres budowy: UL. PARKOWA 4A, 86-031 ŻOŁĘDOWO

Obiekt: BUDYNEK ADMINSTRACYJNY NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO

Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE

CPV: 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN DEMONTAŻE Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80108-050-040 | Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia,o średnicy 15-20 mm na ścianie krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-010-020 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-050-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80222-070-040 | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-010-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-030-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-050-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-060-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW 04-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - instalacje krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |

2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 31,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-02010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 16,50 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20 mm zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-06050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o średnicy zewn.20 mm, zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-07050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połącz.elastycznym z tworzywa o śred.zewn.20mm,zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01020-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | próba | 3,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-03020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - baterie umywalkowe w wc dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - baterie zlewozmywakowe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-030-020 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - podgrzewacz wody 5 dm3 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-140-040 | Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże - gips, tynk, gazobeton krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-160-040 | Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże -beton krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,03 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-060-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy betonowej krotność= 1,00 | m3 | 0,01 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-11020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - REMONT WC Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - baterie umywalkowe krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych AW 632-090 | Prace w zakresie przebudowy podejść instalacyjnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50719-100-050 | Rozebranie ręczne płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia, kostk brukowa krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50719-010-050 | Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 15 cm z tłucznia krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 9,14 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 9,14 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-020-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m krotność= 1,00 | m | 12,70 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-040-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków - analogia, na zewnątrz krotność= 1,00 | m | 12,70 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41417-020-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PE krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50720-080-050 | Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-11040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,07 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-040-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 17,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-050-020 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-020-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym - analogia, syfon chromowany, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0101-01-090 | Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym - miska dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0202-01-090 | Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej - przycisk krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych AW 03-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - gruz krotność= 1,00 | m3 | 0,50 |

5. INSTALACJA KANALIZACYJNA - REMONT WC Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | wg nakładów rzeczowych AW 633-090 | Prace w zakresie przebudowy podejść instalacyjnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym - analogia, syfon chromowany - umywalka nablatowa krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym - analogia, umywalka z szafką krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0101-01-090 | Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0101-02-090 | Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do pisuaru krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-02-020 | Zamontowanie pisuaru na elemencie montażowym krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0202-01-090 | Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej - przycisk krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0203-01-090 | Montaż armatury spłukującej pisuary, pneumatycznej ręcznej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-11040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80422-060-090 | Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80412-050-020 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80410-020-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm,na ścianie - analogia, rurociągi z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40402-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach - analogia, rury ocynkowane o połaczeniach zaciskowych z uszczelką, fi 12x1,2 krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40402-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach- analogia, rury ocynkowane o połaczeniach zaciskowych z uszczelką, fi 15x2 krotność= 1,00 | m | 45,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-11-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22mm krotność= 1,00 | m | 66,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-020-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych - analogia, rury ocynkowane o połaczeniach zaciskowych z uszczelką krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-030-020 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejniki dekoracyjne w pomieszczeniach wc krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik z demontażu, poddasze krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40427-010-090 | Rury stalowe przyłączne o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) krotność= 1,00 | kpl | 11,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 22,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - analogia, glowice termostatyczne krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych AW 634-090 | Prace w zakresie przebudowy podejść instalacyjnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

7. INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | wg nakładów rzeczowych AW 101-090 | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej ściennej AOY G07 z konstrukcją wsporczą, ścienna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW 102-090 | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej ściennej AJY G40 z konstrukcją wsporczą, ścienna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych AW 102-090 | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej ściennej AJY G54 z konstrukcją wsporczą, ścienna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych AW 107-090 | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej ściennej ASY G07 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych AW 110-090 | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej ściennej ASYA004 krotność= 1,00 | kpl | 7,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych AW 111-090 | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej ściennej ASYA007 krotność= 1,00 | kpl | 10,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40306-010-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia, rurociągi wewnętrzne preizolowane fi 6,35 krotność= 1,00 | m | 48,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40306-020-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia, rurociągi wewnętrzne preizolowane fi 9,52 krotność= 1,00 | m | 74,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40306-030-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia, rurociągi wewnętrzne preizolowane fi 12,7 krotność= 1,00 | m | 48,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40306-040-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia, rurociągi wewnętrzne preizolowane fi 15,88 krotność= 1,00 | m | 74,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40307-04010-040 | Próba instalacji gazowej z rur miedzianych o średnicy do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 210,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40110-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 66,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40110-020-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40110-030-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-100-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-080-040 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podłoże - gips, tynk, gazobeton krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-060-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy betonowej krotność= 1,00 | m3 | 0,04 |

8. INSTALACJA WENTYLACYJNA Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 % krotność= 1,00 | m2 | 26,96 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do55 % krotność= 1,00 | m2 | 27,24 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 55% krotność= 1,00 | m2 | 10,02 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 315 mm przy udziale kształtek do 55% krotność= 1,00 | m2 | 21,82 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0123-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro), o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 55% - analogia, przewody elastyczne izolowane fi150 krotność= 1,00 | m2 | 4,70 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9250410-03-050 | Izolacja powierzchni kanalów wentylacyjnych i kli matyzacyjnych o przekrojach prostokatnych rolami lub plytami Armaflex o grub.50 mm, przy obwodzie przewodu: pon.800 do 1200 mm krotność= 1,00 | m2 | 4,70 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-01-020 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0140-01-020 | Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 160 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0144-0101-020 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o średnicach do 200 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0156-01-020 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1,5 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50410-010-020 | Wentylatory kanałowe, poddasze krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych AW 205-090 | Przebijanie otworów wścianach i stropach, uszczenienia przejść, naprawa uszkodzeń po robotach instalacyjnych, próby kontrolne, sprawdzenia, uruchomienie krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |